МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАОУ ВО «Альметьевский государственный технологический университет «ВШН»

Кафедра: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Отделение                                               очное

Группа .                                                     12-12

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Подземный ремонт скважин»

на тему: «Подготовка скважин для перевода в консервацию и в наблюдательный фонд в условиях Федотовской площади Ново-Елховского месторождения»

Студент                                                                               __________________

фамилия, инициалы 				                  подпись

Руководитель курсовой работы

старший преподаватель кафедры «РиЭНГМ»

Фархутдинов Н.Н.                                                                        ____________

должность, Ф.И.О.                                                                                                                  подпись

Оценка за:

текущую работу над курсовой работой _____________________________

защиту курсовой работы_________________________________________

Итоговая оценка __________________________________________________

Дата защиты курсовой работы _____________________________________

г. Альметьевск, 2025 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Альметьевский государственный технологический университет

«Высшая школа нефти»

Отделение очное

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующей кафедрой РиЭНГМ

д.т.н. профессор Насыбуллин А.В.

____________________________

«____»________________2025 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Подземный ремонт скважин» по направлению подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.

Ф.И.О. студента ______________________________________________ Группа __________

Ф.И.О. руководителя _Фархутдинов Наил Назипович, старший преподаватель кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений__________

(фамилия, имя, отчество, должность, звание, место работы, подпись)

Тема: Подготовка скважин для перевода в консервацию и в наблюдательный фонд в условиях Федотовской площади Ново-Елховского месторождения.

Срок предоставления законченной курсовой работы на кафедру «а___» ____пибарау2025 г.

Дата защиты курсовой работы                                                  «____»_________пара.в2025 г.

Исходные данные к курсовой работе: научно-техническая литература по теме работы; геолого-технологические данные по рассматриваемому эксплуатационному объекту

б

Содержание расчетно - пояснительной записки

| Наименование главы, раздела | Колич. листов графической части | % от объема проекта | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретроспективный обзор | - | 15 | 2025г. |
| Технико-технологический раздел | 1-2 | 50 | 2025г. |
| Расчетный раздел | 1 | 35 | 2025г. |

Всего листов графической части формата А-4	____2____

Дата выдачи задания _______________________________

дата, подпись руководителя

Задание принял к исполнению ______________________________

дата, подпись студента

Введение

1. Обзор зарубежной и отечественной литературы в области применения новых технологий и техники при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин. (не менее 15 работ).

2. Технико-технологический раздел

2.1. Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки.

2.2. Краткая характеристика видов, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.

2.3. Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости перевода скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.

2.4. Выбор скважин-кандидатов и предлагаемая технология, и оборудование, для перевода скважин в наблюдательный фонд.

2.5. Подготовить проект – плана работы для ремонта скважин.

2.6. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС.

2.7. Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ПРС.

3. Расчетный раздел.

3.1. Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):

3.2. Расчеты при подготовке скважины к ремонту:

- Расчет определения категории опасности;

- Расчет определения допустимого давления на Э/К;

- Расчет определения плотности и объемов жидкости глушения, выбор вариантов глушения;

- План работы и акт на глушение скважины;

- Расчет освоения скважины после ремонта методом свабирования;

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при переводе нефтяных и газовых скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.

5. Графические приложения:

5.1. Схема расстановки наземного оборудования при ПРСна устье скважины-кандидата.

5.2. Схема размещения внутри скважинного оборудования консервированных и наблюдательных скважин с привязкой к стратиграфии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данные КИС АРМИТС НГДУ.

2. Регламент ведения ремонтных работ в скважинах ПАО «Татнефть» СТО ТН 400-2018. ТатНИПИнефть, Бугульма, 2018 г.  - 196 стр.

3. Р.Х. Муслимов, и др. «Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка нефтяных месторождений» Казань 2007 г. Том – 1 и 2. 315 стр.

4. А.Д. Амиров, К.А. Карапетов и др. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. «Недра» Москва. 1979г. 309 стр.

5. И. Т. Мищенко «Скважинная добыча нефти» Москва. 2003г.815 стр.

6. В. Н. Васильевский. А.И. Петров. «Исследование нефтяных пластов и скважин» Москва. 1973г. 342 стр.

7. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., «Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин» –М. Краснодар: «Сов.Кубань», 2002. 584 с.

8. В. П. Дыбленко, Р. Н. Камалов и др. «Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия» Москва 2000 г. 381 стр.

9. К. Р. Уразаков. «Справочник по добыче нефти» УФА – 2001 г. 375 стр.

10. В. М. Муравьев «Спутник нефтяника» справочник. Москва 1977 г. 303 стр.

11. Промышленная безопасность в нефтедобыче. Надыршин Р.Ф. АГНИ, 2013 г.

Подпись руководителя работы __________________________________________

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКЦ - акустический цементомер

АСПО - асфальтосмолопарафиновые отложения

БРС - быстроразъёмное соединение

ВАЦ - волновой акустический цементомер

ВНЗ - водонефтяная зона

ВНК - водонефтяной контакт

ВНП - водонабухающий полимер

ВТР - восстановление температурного режима

ГВК - государственный водный кадастр

ГГК - гамма-гамма каротаж

ГЖ - горючая жидкость

ГИС - геофизические исследования скважин

ГК - гамма-каротаж

ГКШ - гидравлический ключ штанговый

ГМС - гранулометрический состав

ГНВП - газонефтеводопроявление

ГНК - газонефтяной контакт

ГНКТ - гибкие насосно-компрессорные трубы

ГСК-2011 - Государственная геодезическая система координат 2011 года

ГСМ - горючесмазочный материал

ГТИ - геолого-технологическое исследование

ГРЭС - государственная районная электростанция

ГЭС - гидроэлектростанция

ДВС - двигатель внутреннего сгорания

ЗСО - зона санитарной охраны

ИА - Исполнительный аппарат ПАО «Татнефть»

ИННК - импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

КГОМ - комплекс герметизирующего оборудования модернизированный

КИИ - комплект испытательного инструмента

КИП - контрольно-измерительный прибор

КРС - капитальный ремонт скважин

ЛВЖ - легко воспламеняющаяся жидкость

ЛМ - локатор муфт

ЛЭП - линия электропередачи

МЧС - министерство по чрезвычайным ситуациям

НКТ - насосно-компрессорные трубы

НМУ - неблагоприятные метеорологические условия

НШУ - нефтешламовая установка

ОВ - органическое вещество

ОЗЦ - ожидание затвердевания цемента

ООС - охрана окружающей среды

ОПО - опасный производственный объект

ОФЛ - ожидание физической ликвидации

ПАВ - поверхностно-активное вещество

ПВО - противовыбросовое оборудование

ПВР - прострелочно-взрывные работы

ПДВ - пластовая девонская вода

ПДК - постоянно действующая комиссия

ПДП - плита дорожная прямоугольная

ПЗП - призабойная зона пласта

ПЛА - план локализации и ликвидации последствий аварий

ППД - поддержание пластового давления

ПРС - подземный ремонт скважин

ПУЭ - правила устройства электроустановок

ПЧ - пожарная часть

РГД - расходометрия

СВН - сверхвязкая нефть

СГДТ - скважинный гамма-дефектомер-толщиномер

СЗЗ - санитарно-защитная зона

СИЗ - средство индивидуальной защиты

СКН - станок-качалка нефти

СПО - спускоподъёмная операция

СУ - станция управления

ТРС - текущий ремонт скважин

УВС – углеводородное сырье

ФНП - федеральные нормы и правила

ФУМ - фторопластовый уплотнительный материал

ХАВ - химический анализ воды

ЦДНГ - цех добычи нефти и газа

ЦДС - центральная диспетчерская служба

ЦППД - цех поддержания пластового давления

ШГН - штанговый глубинный насос

ЭЦН - электроцентробежный насос

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАОУ ВО «Альметьевский государственный технологический университет «ВШН»

Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Ф.И.О. руководителя: Фархутдинов Наил Назипович

Должность: старший преподаватель кафедры«РиЭНГМ»

ОТЗЫВ

на курсовую работу по дисциплине

«Подземный ремонт скважин»

Студента: 		                               группы 12-12

1.Соответствие проекта заданию____________________________________

2.Качество оформления и использования информационных технологий:

___________________________________________________________________________

Выявленные недостатки работы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Подпись________________________       Дата_________________________

АННОТАЦИЯ

Пояснительная записка содержит 92 страницы машинописного текста, 11 таблиц, 9 рисунков, список использованных источников включает 34 наименования, 3 приложения.

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН (ПРС), КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИН, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ФОНД СКВАЖИН, ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ВЫВОДУ, ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГТИ), КРИТЕРИИ ОТБОРА СКВАЖИН-КАНДИДАТОВ, ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН

В ходе работы проведен ретроспективный анализ отечественного и зарубежного опыта в области подземного ремонта, рассмотрены современные методы диагностики состояния скважин и пласта. На основе геолого-технологических данных Федотовской площади выполнен детальный технико-технологический анализ, включающий характеристику геологического строения, состава флюидов и текущего состояния разработки. Особое внимание уделено методам исследования и обследования скважин для обоснования необходимости их перевода, а также выбору конкретных скважин-кандидатов.

В расчетном разделе представлены конкретные инженерные расчеты по подготовке скважин к ремонту: определение категории опасности, расчет параметров глушения, планирование работ по освоению. Проект завершается разработкой практических рекомендаций по применяемым технологиям и оборудованию. Результаты работы могут быть использованы для оптимизации управления фондом скважин на Ново-Елховском месторождении и других месторождениях со схожей геологической структурой и аналогичными эксплуатационными условиями, что позволит повысить экономическую эффективность и обеспечить экологическую безопасность.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Обзор зарубежной и отечественной литературы в области применения новых технологий и техники при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин.	9

2.ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	21

2.1 Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки	21

2.2 Краткая характеристика видов, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.	40

2.3 Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости перевода скважин в консервацию и в наблюдательный фонд	45

2.4 Выбор скважин-кандидатов и предлагаемая технология, и оборудование, для перевода скважин в наблюдательный фонд.	49

2.5 Проект – плана работы для ремонта скважин.	53

2.6. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС.	60

2.7. Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ПРС	63

3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ	70

3.1 Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):	70

3.2 Расчет подготовительных работ при ремонте скважин-кандидатов (глушение, промывка забоя, освоение после ремонта)	71

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при переводе нефтяных и газовых скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.	85

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	88

ПРИЛОЖЕНИЯ	93

115

# ВВЕДЕНИЕ

Процессы консервации и перевода в наблюдательный фонд далеко не тождественны простой остановке скважины. Консервация представляет собой комплекс технических мероприятий, обеспечивающих долгосрочную герметизацию ствола и изоляцию продуктивных пластов от окружающей среды, что исключает риски межпластовых перетоков, загрязнения грунтовых вод и неконтролируемых выбросов. Наблюдательный фонд, в свою очередь, формируется из специально отобранных скважин, которые, утратив экономическую эффективность как добывающие, сохраняют свою ценность как уникальные гидродинамические точки для долгосрочного мониторинга пластового давления, изучения движения контуров нефтеносности и оценки эффективности системы разработки в целом. Таким образом, это не «списание», а перевод актива в новое качественное состояние.

Целью данной курсовой работы является разработка научно-методического и технологического подхода к подготовке скважин Федотовской площади Ново-Елховского месторождения для перевода в консервацию и наблюдательный фонд. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: проанализировать причины осложнений и ремонтов на скважинах; изучить современные методы диагностики технического состояния скважин и фильтрационных параметров пласта; сформулировать критерии отбора скважин-кандидатов; предложить конкретные технологии и оборудование для проведения работ; выполнить необходимые инженерные расчеты; разработать практические рекомендации, обеспечивающие промышленную и экологическую безопасность.

1. Обзор зарубежной и отечественной литературы в области применения новых технологий и техники при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин.

Согласно Генкину А.С., [1] недропользование – деятельность, по природе своей способствующая возникновению различного рода загрязнений. При этом производители загрязнений заинтересованы, прежде всего, в минимизации своих внутренних издержек, а внешние, экстернальные издержки ими обычно игнорируются, поскольку требуют дополнительных затрат для своего решения. Загрязняя окружающую среду, прошлые и сегодняшние недропользователи создают огромные экономические, социальные и экологические проблемы для потомков, сужая их возможности удовлетворять собственные нужды.

В работе Балаба В.И. [2] выделяется, что жизненный цикл скважины представляет совокупность последовательных этапов изменения ее состояния: проектирования, строительства, эксплуатации, ликвидации. На этапе проектирования – это рабочий проект на строительство. На этапе строительства реализуется рабочий проект в соответствии с особенностями рельефа и параметрами элементов. На этапе эксплуатации необходимо учитывать существенные изменения наземного и подземного оснащения, учитывая особенности текущего способа добычи углеводородов. На этом этапе происходит как моральный, так и физический износ скважины. Восстановление качества скважины осуществляется при помощи следующих этапов: ремонта, реконструкции и технического перевооружения. Заключительным этапом жизненного цикла скважины является ее ликвидация.

В работе Лобачева Г.Ю. [3] отмечается, что ликвидация скважин необходима для предотвращения негативных последствий возможных межпластовых перетоков (МПП), результатами которых могут быть МКД, грифоны и фонтаны, вызванные старением и разрушением, с течением времени, цементного камня и обсадных колонн. Это объясняется тем, что во время бурения скважиной одновременно вскрываются и контактируют между собой горные отложения, различным пластовым давлением и содержащие различные по составу пластовые воды, углеводороды, агрессивные компоненты и другие составляющие.

В работе Биряльцева Е.В. [4] выделяется, что продуктивный газ имеет высокую коррозионную агрессивность и токсичность, и поэтому он не только опасен для жизни и здоровья людей, но и создает тяжелые условия в процессе эксплуатации оборудования при бурении и его добычи. Этот фактор также нужно учитывать при ликвидации скважин.

Согласно Долгих Л.Н., [5] все работы по ликвидации скважин должны проводиться по индивидуальным планам изоляционно-ликвидационных работ по каждой скважине, разработанным в соответствии с проектом на ликвидацию скважин для данной площади или месторождения и соответствующей инструкцией Гостехнадзора.

В публикации Хозяинова В.Н. и Кустышева И.А. [6] отмечается, что при ликвидации скважин на заозеренной территории необходимо проведение специальных работ, позволяющих смонтировать необходимое оборудование для ликвидации скважины, расположенной в акватории неглубокого водоема, осуществить надежное отсечение продуктивного пласта от устья и загерметизировать само устье ликвидируемой скважины.

В статье Гайдарова М.М-Р., Лихушина А.М., Янкевич В.Ф. и Мясищева В.Е. [7] уточняется, что надежность, долговечность и экологическая безопасность скважины, как инженерного сооружения, определяются в первую очередь герметичностью ее заколонного пространства. В противном случае возникают заколонные газопроявления, в результате чего на устье скважины образуются межколонные давления (МКД).

В работе Кустышева И.А. [8] отмечается, что в настоящее время ликвидация газовых скважин, расположенных в зонах многолетнемерзлых пород, осуществляется в основном путем установки цементных мостов в интервале перфорации и в башмаке кондуктора. Оставшаяся часть ствола скважины заполняется незамерзающей жидкостью, а на устье ликвидируемой скважины устанавливается бетонная тумба с репером.

В статье Кустышева И.А. [9] анализируются работы по консервации скважин. Данный анализ показывает, что практически во всех скважинах при установке цементных мостов используется тампонажный бездобавочный портландцемент (ТБП), обладающий высокой прочностью на изгиб, хорошей растекаемостью, но большим временем загустевания и схватывания. Раствор, применяемый для установки цементых мостов, должен обладать хорошей прокачиваемостью, низкой проницаемостью и высокой адгезионной способностью для обеспечения плотного контакта со стенкой эксплуатационной колонны.

В работе Самигуллина В.Х. [10] выясняется, что большинство буровых компаний для решения проблем с осложнениями, которые возникают при бурении высокоградиентных скважин (ВГС), пошли по пути усложнения конструкции – техническая колонна спускается как можно ближе к продуктивному горизонту. Такой подход позволяет улучшить контроль за устойчивостью скважины и снизить риски возникновения аварийных ситуаций. Однако, это приводит к значительному удорожанию строительства горизонтальных скважин (ГС), увеличивая затраты на их бурение в 2-4 раза по сравнению с обычными скважинами. Помимо этого, усложнение конструкции требует применения более дорогих и специализированных материалов, а также привлечения высококвалифицированных специалистов, что дополнительно увеличивает затраты. В результате, экономическая эффективность таких проектов снижается, и возрастает необходимость в поиске альтернативных решений для оптимизации затрат при бурении ВГС.

Согласно Кустышеву И.А., [11] по мере истощения запасов углеводородного сырья на месторождениях все большее число добывающих скважин выходит из эксплуатации и нуждается в ликвидации. Под ликвидацией скважин понимается прекращение жизнедеятельности скважины как объекта строительства или эксплуатации. Все ликвидируемые скважины в зависимости от причин ликвидации подразделяются на четыре категории: выполнившие назначение; ликвидируемые по геологическим причинам; ликвидируемые по техническим причинам; ликвидируемые по технологическим причинам.

В работе Сабировой А.Р. [12] утверждается, что качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ при ликвидации водозаборных скважин определяются расчетным методом, на основании действующих нормативных материалов.

По мнению Пономаренко Д.В., Белоусова Г.А. и Журавлева С.Р., [13] основной задачей при ликвидации скважин является восстановление естественной разобщенности горных пород, нарушенной в процессе бурения и исключающей МПП флюидов и выход их на поверхность. Известно, что МПП возникают в основном в заколонном и приствольном пространствах скважины, а для их возникновения необходимо наличие каналов фильтрации и перепад давления или источник подвижных флюидов (газа, конденсата, нефти и пр.) плотностью меньше воды. При этом отмечается, что одним из основных признаков МПП, особенно в ликвидированных скважинах, является наличие на устье скважины МКД.

Согласно Мерчевой В.С., Ушивцевой Л.Ф., Красильниковой О.В. и Шаровой О.А., [14] наличие МКД на скважинах глубокозалегающих нефтегазоконденсатных месторождений сложного многокомпонентного состава с аномально высоким содержанием химически агрессивных H2S и CO2 усложняет задачу обеспечения штатного технического состояния оборудования скважин, экологической безопасности объектов окружающей среды и условий труда обслуживающего персонала. Несмотря на внедрение ряда новшеств при цементировании обсадных колонн и ликвидации возникших осложнений, проблема межколонных давлений в скважинах остается актуальной и сегодня, поскольку такие объекты являются потенциально опасными для окружающей среды.

В работе Савинова Р.А, Конюхова А.В., Губайдуллина М.Г. [15] отмечается, что неправильный подход к ликвидации ГНВП при бурении — это несвоевременное глушение, применение промывочной жидкости для глушения недостаточной плотности, негерметичность колонн, устьевого оборудования. Эти и многие другие факторы часто приводят к усугублению ГНВП и переходу их в неконтролируемые ОФ. При этом нефтяные компании несут огромные убытки, направленные на ликвидацию непосредственно аварий и их последствий на окружающую среду (ОС).

В публикации Хахаева Б.Н., Багатаева Р.М. и Сабанаева К.А. [16] особое внимание уделяется тому, что очевидную угрозу экологической безопасности прибрежной территории Каспия представляют скважины, пробуренные на месторождениях Берикей, Хошмензил и др. Бессистемное разбуривание месторождений многочисленными компаниями и частными лицами, а затем планомерное их изучение бурением скважин привело к тому, что на дневную поверхность проникают газ, высокоминерализованная вода и нефть. Все проявляющиеся здесь скважины требуют срочной ликвидации, но до этого необходимо провести тщательное обследование их состояния, а также анализ геологического строения в основном отработанных месторождений, чтобы комплексно подходить к устранению зон «экологического бедствия».

По мнению Кустышевой И.Н., [17] к основным потенциальным загрязнителям окружающей природной среды при ликвидации скважин относятся: технологические растворы; химические реагенты и материалы, используемые при приготовлении технологических растворов; продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания; горюче-смазочные материалы (ГСМ); хозяйственно-бытовые сточные воды и твердые бытовые отходы (ТБО). Почвы и природные воды, в том числе и подземные, могут быть загрязнены при разливе ГСМ в процессе погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения реагентов и материалов. Атмосферный воздух в процессе ликвидации скважин загрязняется: при работе дизельных электростанций (ДЭС); эксплуатации транспортных средств и специальной техники; работе котельной; проведении сварочных работ; хранении используемых химических веществ и ГСМ.

В работе Кустышева А.В., Чижовой Т.И., Кустышева И.А., Чабаева Л.У. и Шенбергера В.М. [18] отмечается, что при ликвидации эксплуатационных скважин, в которых цемент поднят до устья, рекомендуется установка цементного моста выше продуктивного горизонта высотой не менее 50 м, при этом ствол скважины заполняется глинистым раствором соответствующей плотности, а интервал ММП – незамерзающей жидкостью. Устье ликвидируемой скважины рекомендуется оборудовать колонными и трубными головками с коренной задвижкой (или без нее), все отводы которых заглушены.

В публикации Скокова В.В. [19] утверждается, что основной задачей ликвидации является повышение безопасности выполнивших свое назначение скважин. В процессе ликвидации скважин одной из главных проблем является обеспечение герметичности конструкции скважин. Нарушение герметичности может быть вызвано многими причинами: низкой эффективностью применяемых технологий крепления скважин; отсутствием тампонажных материалов, позволяющих обеспечить длительную герметичность цемента между колоннами и горной породой; частые опрессовки эксплуатационной колонны и цементных мостов; кислотные обработки продуктивного горизонта; старение цементного камня во времени; влияние агрессивной среды.

Согласно Гамм Т.А. и Шабановой С.В., [20] в период ликвидации скважин оказывается негативное воздействие на почву, которое выражается в исключении из севооборота плодородной и пахотной земли и в механическом нарушении плодородного слоя. В процессе реализации намечаемой деятельности из севооборота изымается 3,26 га под площадки и подъездные пути к скважинам в долгосрочную аренду на 49 лет, а также дополнительно 1,2 га земли в краткосрочную аренду сроком на 1 год.

В статье Кривчикова М.В. и Болотова И.Г. [21] выделяется, что непосредственно на практике, более 25% пробуренных скважин в завершении их ликвидации оказываются затампонированными некачественно и продолжают служить источником загрязнения подземных вод. Для того, чтобы качественно провести ликвидацию скважины нужно иметь следующий перечень сведений: какая конструкция, время затрат на ее сооружение, геологический разрез и данные о водоносных горизонтах, а также техническое состояние на момент ликвидации (состояние устья, ствола, наличие в скважине посторонних предметов и т. д.). Самым простым способом тампонирования пользуются при ликвидации скважин, не вскрывших горные выработки и не пересекших водоносные горизонты. Суть этого способа заключается в полном заполнении всего объема скважины тампонажной смесью. Сложное ликвидационное тампонирование производится в скважинах, которые пересекают один или несколько водоносных горизонтов.

По мнению Бестовой С.Е., [22] существуют различные методы ликвидации скважин. Данный процесс производится как с эксплуатационной колонной, так и с ее изъятием из ствола скважины. Работы, которые проводятся без участия колонны, что допускается при определенных условиях геологических пластов, выявляемых при разрезе, осуществляются посредством создания цементных мостов, которые располагаются в интервалах залегания минерализированных пластовых вод, характеризующихся увеличенной степенью напора. Мосты также устанавливаются в залежах углеводородных веществ, которые имеют малую продуктивность и непригодны для добычи. По правилам, высота моста должна оказаться ниже подошвы на 20 метров, но при этом быть выше верхней полосы горизонта на то же самое расстояние. Если пласт содержит минерализованную жидкость, то над его верхней частью ставится мост, высота которого составляет 50 метров; то же самое касается установки на границе между пластом с пресной водой и минерализованным слоем. Башмак финальной колонны технического вида оборудуется мостом, который перекрывает башмак на 50 метров или больше.

В статье Никонова А.И. и Тупысева М.К. [23] особое внимание уделяется тому, что без решения проблемы надежной и долгосрочной ликвидации скважин мы уже сегодня можем отнести многие территории месторождений УВ к территориям повышенного уровня чрезвычайной опасности природно-техногенного и экологического риска. Это означает, что после окончания разработки нефтегазовых месторождений все убытки берет на себя государство, а значит налогоплательщик.

Согласно Кутыковой М.В., [24] завершающим этапом жизненного цикла месторождений нефти и газа, разрабатываемых на условиях лицензирования деятельности, является ликвидация основных производственных фондов (ОПФ) и ряд других работ. Общая стоимость всех мероприятий на данном этапе достигает 10% капитальных затрат на разработку месторождений углеводородов. Например, для месторождений с запасами порядка 40 млн т нефти стоимость ликвидационных работ может составить более 7 млрд руб..

В статье Камчатовой Е.Ю. и Седовой А.В. [25] уточняется, что консервация скважин позволяет исключить или отсрочить вызванные затраты. Более того, сама ликвидация скважины – дорогостоящий процесс. Эксперты отмечают, что нефтяные месторождения консервируют при наметившемся падении добычи, а не ликвидируют, то есть перестают эксплуатировать скважины, оставляя добычу до лучших времен. Экологическая опасность заброшенных и законсервированных скважин представляется в том, что с течением времени обсадная колонна, являющаяся укреплением стенок и изоляции ствола скважины, начинает расслаиваться и ржаветь. К тому же снижается сцепление цемента и земной породы. В результате таких изменений и устаревания материала нефть способна подняться с нижних горизонтов до водоносных слоев земли, что повлечет за собой загрязнение земли и воды, предназначенной для бытового потребления.

Согласно Петровой Е.А., [26] работы по строительству и ликвидации непродуктивных скважин - необходимая составляющая освоения природных ресурсов, поэтому их выполнение относится к операциям, признаваемым в соответствии с гл. 21 НК РФ объектом обложения НДС.

В работе Немирова Я.А. [27] уточняется, что причинами, на основании которых ставится вопрос о ликвидации не законченных бурением скважин, являются: сложная авария в скважине и доказанная техническая невозможность ее устранения, а также невозможность использования скважины для других надобностей, например, возврат на вышележащие горизонты или использование в качестве нагнетательной или наблюдательной; полное отсутствие нефтегазонасыщенности вскрытых данной скважиной горизонтов (разведочная) и невозможность использования ее для других надобностей (возврат, углубление и т. д.).

В публикации Шутова С.С. [28] отмечается, что ликвидация скважин выполняется в строгой последовательности. Сначала специалисты проводят геофизическое исследование конкретной скважины. Затем они откачивают из нее воду, удаляют все посторонние предметы и поднимают скважинное оборудование. Потом сотрудники осуществляют бурение песчаной пробки, промывают скважину водой и делают ее дезинфекцию. После этого специалисты засыпают углубление песком или гравием, закачивают цементный раствор, выкапывают вручную шурф, обрезают обсадные трубы и приваривают заглушки. В конце они производят засыпку шурфа.

В статье Шарапова В.О. [29] выявляется, что скважины, находящиеся в консервации, обследуются не реже одного раза в квартал с целью оценки их технического и экологического состояния. Все технологические скважины для подземного выщелачивания, кроме оставленного для длительного наблюдения, должны быть ликвидированы. Ликвидационное тампонирование этих скважин производится для: предотвращения загрязнения водоносных горизонтов раствором продуктивного пласта, если продуктивный горизонт обладает большим напором; устранения циркуляции подземных вод по стволу скважины при извлечении обсадных труб; разобщения и изоляции водоносных пластов с разным химическим составом.

Согласно Антонову Ю.Л., [30] ликвидация скважины без эксплуатационной колонны в зависимости от горно-геологических условий вскрытого разреза производится путем установки в открытом стволе цементных мостов в интервалах залегания высоконапорных минерализованных вод с коэффициентом аномальности больше 1,1 и низкопродуктивных, не имеющих промышленного значения залежей углеводородов. Высота цементного моста должна быть на 20 м ниже подошвы и на столько же выше кровли каждого такого горизонта.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время проблемаохраны природы в области разработки нефтегазовых месторождений является одной из важных проблем в нефтедобывающей сфере большинства стран мира.

В настоящее время проблема охраны окружающей среды в области разработки нефтегазовых месторождений остается одной из наиболее значимых в нефтедобывающей отрасли. С ростом числа истощающихся месторождений и выходом из эксплуатации все большего числа скважин, актуальность вопросов, связанных с физической ликвидацией скважин, возрастает. Неправильный подход к ликвидации таких объектов приводит к межпластовым перетокам (МПП), утечкам углеводородов, загрязнению подземных вод и нарушению экосистем, что вызывает серьезные экономические и экологические проблемы.

На современном этапе все больше внимания уделяется разработке методов, обеспечивающих безопасную и долговременную ликвидацию скважин. Это включает использование специализированных тампонажных материалов, установку цементных мостов, адаптацию процессов к специфическим условиям (например, многолетнемерзлые породы или месторождения, расположенные в акваториях). Важно учитывать технологические и геологические особенности каждой скважины, разрабатывать индивидуальные планы ликвидации и применять современные методики для предотвращения последствий эксплуатации.

Актуальными направлениями являются:

1. Повышение надежности и долговечности ликвидационных мероприятий: особое внимание уделяется герметичности конструкции скважин, предотвращению межколонных давлений (МКД) и прочих аварийных ситуаций, связанных с деградацией цементных материалов.

2. Использование инновационных тампонажных материалов: внедрение новых составов цементных растворов, обеспечивающих лучшие адгезионные свойства и устойчивость к агрессивной среде, а также использование технологий для восстановления герметичности заколонного пространства.

3. Экологически безопасные методы ликвидации: снижение риска загрязнения окружающей среды путем разработки экологически безопасных подходов к ликвидации скважин, минимизация негативного воздействия на почвы и водные ресурсы.

4. Оптимизация затрат и технологическая эффективность: в условиях экономической неэффективности многих старых скважин, одной из приоритетных задач становится поиск решений, которые позволят сократить расходы при проведении ликвидационных мероприятий без ущерба для качества и безопасности.

Таким образом, вопросы физической консервации скважин становятся все более значимыми в свете необходимости предотвращения экологических рисков и обеспечения устойчивого развития нефтегазовой отрасли. Текущие разработки направлены на совершенствование технологий, обеспечение экологической безопасности и долговременности результатов ликвидационных мероприятий, что требует комплексного подхода и индивидуального проектирования для каждой скважины.

# 2.ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки

Ново-Елховское месторождение открыто в 1950 г., в разработку введено в 1958 г.

Изучение геологического строения территории Федотовской площади Ново-Елховского месторождения тесно взаимосвязано с изучением нефтеносности Республики Татарстан и всего региона Урало-Поволжья. На первых этапах они направлялись в основном на изучение поверхностных нефтепроявлений, а по мере освоения структурного, поискового и глубокого бурения - и на выявление нефтегазоносности каменноугольных и девонских отложений. Подробное описание геологической, геофизической изученности Ново-Елховского месторождения приведено в пересчете запасов нефти. В настоящем документе приведено краткое описание основных этапов работ, проводимых на рассматриваемой территории до настоящего времени.

В истории нефтепоисковых работ на территории республики можно выделить четыре этапа: первый - с первой половины XVIII века до 1929 г., второй - с 1930 г. по 1943 г., третий - с 1944 г. по 1971 г. и четвертый - с 1972 г. по настоящее время. Многоэтапность исследований непосредственно определялась степенью развития всех направлений геологических наук и постоянным совершенствованием теории и практики поисково-разведочных работ.

Особенностью первого этапа явилось в основном проведение общегеологических исследований, включающих геологическую съемку, изучение поверхностных нефтепроявлений и теоретическое осмысление накопленных данных по нефтебитумоносности пермских отложений и возможной связи нефтепроявлений в них с нефтеносностью глубокозалегающих горизонтов в каменноугольных и девонских отложениях.

Второй этап характеризуется существенным совершенствованием методики геологических исследований и продолжением поисковых работ. С 1930 г. в республике начаты нефтепоисковые работы не только на базе геологической съемки, но и методами полевой геофизики - гравиметрия, магнитометрия, электроразведка (рисунки 2.1-2.4).

Рисунок 2.1.1 Картограмма изученности высоко точной гравиметрической съемкой

Рисунок 2.1.2 Картограмма изученности электроразведкой ЗСБЗ, ВП, ЗС, МТЗ

Рисунок 2.1.3 Картограмма изученности аэромагнитной съемкой

Рисунок 2.1.4 Картограмма изученности детальными аэрокосмогеологическими исследованиями

Стало применяться мелкое структурно-картировочное и глубокое поисковое бурение. Внедрение прогрессивных методов геологических исследований позволило составить структурно-геологическую карту и обобщить данные тектонического строения Республики Татарстан.

Эти материалы явились основой для заложения первых глубоких скважин.

Третий этап геологоразведочных работ в Республике Татарстан оказался исключительно плодотворным и самым эффективным периодом нефтепоисковых работ. С 1944 г. глубокое разведочное бурение начинает охватывать наряду с каменноугольными и девонские отложения. Разведочные работы резко усилены. Объем структурного бурения увеличился с 2,7 тыс. м до 309 тыс. м в год, глубокого бурения с 2,6 тыс. м до 378 тыс. м в год.

На Федотовской площади Ново-Елховском месторождении впервые промышленная нефтеносность девонских отложений установлена в 1950 г. разведочной скважиной № 3/81 [35]. В ней наблюдались одновременно с погружением пашийских отложений до глубины 1661,4 м и 1672,0 м выделены прослои нефтенасыщенных песчаников и алевролитов. При испытании нижнего пласта в интервале 1671,0-1672,0 м (абсолютные отметки минус 1514,0-1515,0 м) получена безводная нефть при периодическом фонтанировании скважины. Появление нефти на таких низких отметках (ВНК на Миннибаевской площади отбивается в среднем на отметках минус 1486,0-1488,0 м) объяснялось в то время возможностью нахождения самостоятельной залежи в этом районе. В 1954 г. пробурилась скважина № 29 в районе деревни Ново-Елхово, которая при испытании пашийских слоев с глубины 1692,0 м фонтанировала. Дальнейшие разведочные работы и эксплуатационное разбуривание уточнили геологическое строение и положение контуров нефтеносности залежи горизонтов Д1 и Д0.

В 1958 г. отложения девона введены в разработку.

Четвертый этап геологоразведочных работ на территории Республики Татарстан начался с 1972 г. Он связан в основном с доразведкой верхних горизонтов Федотовской площади Ново-Елховского месторождения. До этого этапа разработана и успешно применялась эффективная методика поисков и разведки девонских месторождений Ромашкинского, Бондюжского и др. Сущность ее заключалась в широком охвате объекта исследований разведочным бурением с расстоянием между скважинами до 5-10 км и выбросе одиночных поисковых скважин на еще большие расстояния (до 15-20 км).

Методика структурного бурения предусматривала бурение плотностью от 5 км2 до 6 км2 на одну скважину со сгущением сетки на сводах локальных поднятий до 0,8-1,0 км2.

Разведка Федотовской площади Ново-Елховского месторождения длилась более 60 лет. В первую очередь поисково-разведочные работы проводились на базисные объекты, содержащие основные запасы нефти месторождения и более благоприятные для первоочередного промышленного освоения. Эти объекты вводились в разработку в первую очередь. На следующем этапе изучались в основном горизонты, содержащие большую долю запасов нефти, более доступные для промышленной разработки освоенными методами и рентабельные для проведения разведочных работ традиционными методами. На последнем этапе работы связаны с поисками и разведкой ранее пропущенных мелких залежей с трудноизвлекаемыми запасами.

За этот период на Федотовской площади Ново-Елховском месторождении проведены геологическая съемка, аэромагнитная съемка, электроразведка, гравиразведка, аэрокосмогеологические исследования, структурное и глубокое поисково-разведочное бурение, сейсморазведочные (МОГТ 2D, 3D) и сейсмокаротажные работы (ВСП и НВСП) с целью оперативного изучения межскважинного пространства и прогнозирования глинизации пласта-коллектора (таблица 2.1).

По литолого-петрографическим особенностям и стратиграфической расчлененности разрез осадочной толщи месторождения аналогичен сводному разрезу Татарстана (рисунок 2.5).

Рисунок 2.1.5 - Сводный геолого-геофический разрез

Кристаллический фундамент, вскрыт глубокими скважинами, сложен ритмично построенной толщей пород амфибол-биотитовых, биотит-амфиболовых гнейсов. Ниже по разрезу развиты лейкократовые биотит-кварц-плагиоклазовые гнейсы, которые сменяются биотит-амфиболовыми кристаллическими сланцами.

Вскрытая толщина кристаллического фундамента составляет 4077,5 м. Верхняя часть фундамента разрушена и образует кору выветривания. В скважине № 20009, породы кристаллического фундамента вскрыты в интервале 1803,5-5881,0 м.

В пределах месторождения отложения девонской системы (D) трансгрессивно залегают на кристаллическом фундаменте и представлены терригенными отложениями ее среднего отдела и терригенно-карбонатными верхнего отдела, которые по литологическому составу могут быть подразделены на нижнюю терригенную и верхнюю карбонатную пачки.

Девонская система, в составе среднего и верхнего отделов залегает на глубинах 1260-1930 м, и представлена в объеме четырех ярусов, от эйфельского до фаменского, и 16 горизонтов, от бийского до заволжского надгоризонта включительно.

Пашийский горизонт (Д1) является многопластовым объектом, в пределах которого выделяются пласты «Д1а», «Д1б1», «Д1б2+3», «Д1в», «Д1г» и «Д1д». Из-за значительного количества скважин, в которых наблюдается гидродинамическая связь с пластами, пашийский горизонт представлен как единый пласт. В 1756 скважинах, пробуренных на терригенный девон, наблюдается слияние продуктивных пластов пашийского горизонта, 82 % объема которого представлено как единый геологический объект, что свидетельствует о хорошей гидродинамической связи между ними.

Залегающие выше по разрезу отложения кыновского (тиманского) D3kn горизонта выделяются в интервале, ограниченным регионально выдержанными реперами.

В подошве это репер "верхний известняк", представленный пачкой карбонатных пород, сложенных темно-серыми неравномерно глинистыми мелкозернистыми известняками и доломитами. Кровля горизонта проводится по подошве репера "аяксы", сложенного известняками. Общая толща терригенной части девона составляет до 180 м.

В отложениях кыновского горизонта выявлено 68 залежей нефти. Пласты коллекторы Д0 кыновского горизонта в южной части Федотовской площади Ново-Елховского представлены в виде разрозненных линз небольших размеров, вскрытых одной-пятью скважинами. В подавляющем большинстве скважин коллектор представлен одним пластом и редко расслаивается на два пропластка.

Верхняя часть разреза девона, от саргаевского горизонта до заволжского надгоризонта, сложена переслаиванием светло-серых микрозернистых и реликтово-органогенных часто сильно перекристаллизованных известняков с редкими тонкими брекчиевидными прослоями доломитов и доломитизированных известняков с редкими тонкими брекчиевидными прослоями доломитов и доломитизированных известняков. Общая толщина карбонатной части девона составляет в среднем 450-500 м. Толщина горизонтов карбонатного девона имеют большие колебания – от 60 м до 940 м.

В верхнефаменском подъярусе выделяется заволжский горизонт D3zv, который сложен известняками серыми и светло-серыми, в основном, тонкозернистыми неравномерно перекристаллизованными и кальцитизированными, прослоями доломитизированными, с неровными поверхностями напластования, со стиллолитовыми швами, участками отмечается неравномерное нефтенасыщение. Толщина горизонта составляет 50-80 м.

В доманиковых отложениях выявлено две залежи нефти. Нефтеносность доманиковых отложений связана с плотными слабопроницаемыми карбонатными породами с содержанием органического вещества. Определенной закономерности в размещении доманиковых залежей нефти не установлено.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами в объеме семи ярусов от турнейского до гжельского, включая 15 горизонтов. Отложения вскрыты на глубинах от 460 м до 1280 м, общая толщина до 820 м. Основная часть разреза (более 80 %) сложена различными разностями карбонатных пород, и только бобриковский, елхово-радаевский горизонты нижнего карбона и верейский горизонт среднего карбона сложены терригенными породами - песчаниками, глинами, глинистыми сланцами с прослоями карбонатов и углей.

Отложения турнейского, фаменского и франского ярусов образуют нижний карбонатный комплекс палеозоя.

Отложения турнейского яруса представлены известняками светло-серыми, тонкозернистыми с многочисленными поверхностями растворения, прослоями со слабым коричневатым оттенком и с примесью органогенного материала.

На месторождении нефтеносными являются карбонатные отложения турнейcкого яруса. В отложениях турнейского яруса выявлено 113 залежей нефти, средняя глубина залегания - 1040-1100 м. Ряд скважин турнейского возраста работают совместно, однако, по результатам раздельного опробования интервалов и интерпретации ГИС в скважинах отбиваются разные по абсолютным отметкам уровни межфлюидальных контактов, вследствие чего верхнетурнейский (пласт С1ch+kz) и нижнетурнейский подъярус (пласт С1up+ml) представлены раздельно.

Залежи нефти представляют собой единый резервуар и сложены карбонатными породами. Покрышкой для залежи турнейского яруса служат глины елховского горизонта и аргиллиты, глинистые алевролиты бобриковского горизонта общей толщиной до 8,0 м.

В терригенных отложениях нижнего карбона выделяются реперные пласты, сложенные глинистыми и глинисто-карбонатными породами, залегающие в строго определенной части разреза. Отложения верхнетурнейского и нижнетурнейского подъярусов объединены в один объект разработки, поскольку они гидродинамически связаны.

Таблица 2.1.1 Запасы залежей оценены по категориям А, В1, В2.

| № п/п | Параметр | Федотовский участок |  |  |  | Пласт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Залежь 17 | Залежь 18 | Залежь 19 | Залежь 20 |  |
| 1 | Общая толщина |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин | 2868 | 1 | 1 | 2 | 2926 |
|  | минимальное значение, м | 4 | 27 | 48,1 | 17,5 | 4 |
|  | максимальное значение, м | 55,8 | 27 | 48,1 | 30,5 | 55,8 |
|  | среднее значение, м | 31 | 27 | 48,1 | 24 | 30,8 |
| 2 | Эффективная толщина |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин | 2868 | 1 | 1 | 2 | 2926 |
|  | минимальное значение, м | 1,2 | 7,3 | 23 | 8,1 | 1,2 |
|  | максимальное значение, м | 38,9 | 7,3 | 23 | 8,2 | 38,9 |
|  | среднее значение, м | 15 | 7,3 | 23 | 8,1 | 14,9 |
| 3 | Эффективная нефтенасыщенная толщина |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин | 2868 | 1 | 1 | 2 | 2926 |
|  | минимальное значение, м | 0,6 | 3,3 | 1,4 | 3,5 | 0,6 |
|  | максимальное значение, м | 29,3 | 3,3 | 1,4 | 4,8 | 29,3 |
|  | среднее значение, м | 7,9 | 3,3 | 1,4 | 4,2 | 6,6 |
| 4 | Коэффициент песчанистости |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин | 2868 | 1 | 1 | 2 | 2926 |
|  | минимальное значение, д.ед | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,762 | 0,12 |
|  | максимальное значение, д.ед | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
|  | среднее значение, д.ед | 0,636 | 0,75 | 1 | 0,881 | 0,642 |
| 5 | Коэффициент расчлененности |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин | 2868 | 1 | 1 | 2 | 2926 |
|  | минимальное значение, д.ед | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | максимальное значение, д.ед | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 |
|  | среднее значение, д.ед | 3,1 | 2 | 1 | 1,5 | 3 |
| 6 | Коэффициент начальной нефтенасыщенности |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин | 1811 | 1 | 1 | 2 | 1865 |
|  | количество определений | 6446 | 2 | 1 | 4 | 6527 |
|  | минимальное значение, д.ед | 0,52 | 0,77 | 0,65 | 0,68 | 0,52 |
|  | максимальное значение, д.ед | 0,97 | 0,84 | 0,65 | 0,83 | 0,97 |
|  | среднее значение, д.ед | 0,83 | 0,82 | 0,65 | 0,77 | 0,83 |

Граничные значения коллектор-неколлектор обоснованы в подсчете запасов и приняты равными: пористость - 3 %, газопроницаемость - 0,110-3 мкм2. В таблице 2.16 показаны предельные и средние значения подсчетных параметров по керну доманиковых отложений фаменского яруса Федотовской площади Ново-Елховского месторождения.

Таблица 2.1.2 - Предельные и средние значения параметров по керну доманиковых отложений Федотовской площади

| Параметр |  | Пористость, % | Проницаемость, 10-3 мкм2 | Остаточная водонасыщенность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся выборка | Количество скважин | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество образцов | 116 | 87 | 60 |
|  | Минимальное значение | 1,1 | 0,03 | 21,8 |
|  | Максимальное значение | 12,3 | 7,3 | 59,7 |
|  | Среднее значение | 6,6 | 1,26 | 40,5 |
| Продуктивный коллектор | Количество скважин | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество образцов | 99 | 74 | 60 |
|  | Минимальное значение | 3,1 | 0,03 | 21,8 |
|  | Максимальное значение | 12,3 | 7,3 | 59,7 |
|  | Среднее значение | 7,2 | 1,5 | 40,5 |

Толщина турнейского яруса на Федотовской площади хорошо выдержана и составляет 130-150 м, из которых на верхнетурнейские отложения, являющиеся основным эксплуатационным объектом, приходится 32-40 м. Верхне-турнейские отложения подразделяются на кизеловский и черепетский горизонты.

В кровле турнейского яруса повсеместно прослеживается маломощная уплотненная кровельная пачка, представленная в основном серыми, плотными, неравномерно глинистыми шламово-детритовыми известняками. Лучшими коллекторскими свойствами обладают комковатые известняки. Пористость их в среднем равна 16 %, проницаемость 31,6·10-3 мкм2 (32 мД). В зависимости от размеров и сортировки форменных элементов в разрезе выделяются две разновидности комковатых известняков.

Нижнетурнейский подъярус представлен известняками плотными светло-серыми, неравномерно перекристаллизованными и кальцитизированными. Выделенные в кизеловско-черепетских отложениях структурно-генетические разновидности карбонатов прослеживаются и в нижнетурнейском подъярусе. В нижнетурнейском подъярусе появляются известняки микрозернистые. В упинском горизонте они встречаются в виде редких маломощных прослоев. Нефтенасыщенные пласты коллекторы в нижнетурнейских отложениях встречаются локально, главным образом, в упинском горизонте.

Керн нефтеносных пород турнейского яруса поднят из 143 скважин, вынос керна находится в пределах 0,2-35,0 м, что составляет 2,5-100 % от нефтенасыщенных толщин турнейского яруса. По отобранному из продуктивных отложений турнейского яруса керну произведено 4221 определение по пористости из 146 скважин. Граничные значения коллектор-неколлектор обоснованы в подсчете запасов и приняты равными: пористость - 9 %, газопроницаемость - 0,6 10-3 мкм2. В таблице 2.17 показаны предельные и средние значения подсчетных параметров по керну турнейского яруса месторождения.

Таблица 2.1.3 - Предельные и средние значения параметров по керну турнейского яруса Федотовской площади

| Параметр |  | Пористость, % | Проницаемость, 10-3 мкм2 | Остаточная водонасыщенность, % | Плотность, г/см3 | Глинистость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся выборка | Количество скважин | 217 | 199 | 164 | 132 | - |
|  | Количество образцов | 9099 | 7579 | 5494 | 6358 | - |
|  | Минимальное значение | 0,4 | 0,01 | 0,9 | 1,56 | - |
|  | Максимальное значение | 22,4 | 2029 | 97,3 | 2,89 | - |
|  | Среднее значение | 10,4 | 17,4 | 42,3 | 2,37 | - |
| Коллектор | Количество скважин | 192 | 176 | 146 | 117 | - |
|  | Количество образцов | 5421 | 4661 | 3481 | 3830 | - |
|  | Минимальное значение | 5,6 | 0,01 | 0,9 | 1,56 | - |
|  | Максимальное значение | 22,4 | 2029 | 97,3 | 2,89 | - |
|  | Среднее значение | 11,9 | 24,4 | 36,7 | 2,34 | - |
| Продуктивный коллектор | Количество скважин | 146 | 127 | 112 | 82 | - |
|  | Количество образцов | 4221 | 3730 | 2843 | 2891 | - |
|  | Минимальное значение | 5,6 | 0,01 | 0,9 | 1,56 | - |
|  | Максимальное значение | 22,4 | 2029 | 59,2 | 2,71 | - |
|  | Среднее значение | 12,2 | 29,9 | 34,8 | 2,34 | - |

Таблица 2.1.4 - Средние, минимальные и максимальные значения фильтрационных параметров добывающих скважин Федотовской площади кыновского горизонта по результатам ГДИ за период 2012-2021 гг.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дебит жидкости |  |
| 1.1 | Количество скважин | 564 |
| 1.2 | Количество определений | 1153 |
| 1.3 | Минимальное значение, м³/сут | 0,10 |
| 1.4 | Максимальное значение, м³/сут | 342,0 |
| 1.5 | Среднее значение, м³/сут | 43,59 |
| 2 | Пластовое давление |  |
| 2.1 | Количество скважин | 564 |
| 2.2 | Количество определений | 1153 |
| 2.3 | Минимальное значение, МПа | 4,20 |
| 2.4 | Максимальное значение, МПа | 23,36 |
| 2.5 | Среднее значение, МПа | 14,29 |
| 3 | Забойное давление |  |
| 3.1 | Количество скважин | 564 |
| 3.2 | Количество определений | 1153 |
| 3.3 | Минимальное значение, МПа | 1,60 |
| 3.4 | Максимальное значение, МПа | 20,60 |
| 3.5 | Среднее значение, МПа | 9,63 |
| 4 | Коэффициент продуктивности |  |
| 4.1 | Количество скважин | 564 |
| 4.2 | Количество определений | 1153 |
| 4.3 | Минимальное значение, м³/(сут·МПа) | 0,01 |
| 4.4 | Максимальное значение, м³/(сут·МПа) | 112,79 |
| 4.5 | Среднее значение, м³/(сут·МПа) | 12,36 |
| 5 | Удельный коэффициент продуктивности |  |
| 5.1 | Количество скважин | 564 |
| 5.2 | Количество определений | 1153 |
| 5.3 | Минимальное значение, м³/(сут·МПа·м) | 0,01 |
| 5.4 | Максимальное значение, м³/(сут·МПа·м) | 8,5 |
| 5.5 | Среднее значение, м³/(сут·МПа·м) | 5,23 |
| 6 | Гидропроводность |  |
| 6.1 | Количество скважин | 564 |
| 6.2 | Количество определений | 1153 |
| 6.3 | Минимальное значение, 10⁻³ мкм²·м/(мПа·с) | 20 |
| 6.4 | Максимальное значение, 10⁻³ мкм²·м/(мПа·с) | 559620 |
| 6.5 | Среднее значение, 10⁻³ мкм²·м/(мПа·с) | 23298 |
| 7 | Коэффициент проницаемости |  |
| 7.1 | Количество скважин | 564 |
| 7.2 | Количество определений | 1153 |
| 7.3 | Минимальное значение, 10⁻³ мкм² | нет данных |
| 7.4 | Максимальное значение, 10⁻³ мкм² | 7848 |
| 7.5 | Среднее значение, 10⁻³ мкм² | 401 |

Таблица 2.1.5 - Средние, минимальные и максимальные значения фильтрационных параметров нагнетательных скважин Федотовской площади кыновского горизонта по результатам ГДИ за период 2012-2021 гг.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приемистость |  |
| 1.1 | Количество скважин | 368 |
| 1.2 | Количество определений | 926 |
| 1.3 | Минимальное значение, м³/сут | 1,0 |
| 1.4 | Максимальное значение, м³/сут | 537,0 |
| 1.5 | Среднее значение, м³/сут | 91,95 |
| 2 | Пластовое давление |  |
| 2.1 | Количество скважин | 368 |
| 2.2 | Количество определений | 926 |
| 2.3 | Минимальное значение, МПа | 14,78 |
| 2.4 | Максимальное значение, МПа | 32,79 |
| 2.5 | Среднее значение, МПа | 19,82 |
| 3 | Забойное давление |  |
| 3.1 | Количество скважин | 368 |
| 3.2 | Количество определений | 926 |
| 3.3 | Минимальное значение, МПа | 16,46 |
| 3.4 | Максимальное значение, МПа | 34,70 |
| 3.5 | Среднее значение, МПа | 26,74 |
| 4 | Коэффициент приемистости |  |
| 4.1 | Количество скважин | 368 |
| 4.2 | Количество определений | 926 |
| 4.3 | Минимальное значение, м³/(сут·МПа) | 0,10 |
| 4.4 | Максимальное значение, м³/(сут·МПа) | 138,40 |
| 4.5 | Среднее значение, м³/(сут·МПа) | 19,40 |
| 5 | Удельный коэффициент приемистости |  |
| 5.1 | Количество скважин | 368 |
| 5.2 | Количество определений | 926 |
| 5.3 | Минимальное значение, м³/(сут·МПа·м) | 0,01 |
| 5.4 | Максимальное значение, м³/(сут·МПа·м) | 76,20 |
| 5.5 | Среднее значение, м³/(сут·МПа·м) | 5,26 |
| 6 | Гидропроводность |  |
| 6.1 | Количество скважин | 368 |
| 6.2 | Количество определений | 926 |
| 6.3 | Минимальное значение, 10⁻³ мкм²·м/(мПа·с) | 10 |
| 6.4 | Максимальное значение, 10⁻³ мкм²·м/(мПа·с) | 335940 |
| 6.5 | Среднее значение, 10⁻³ мкм²·м/(мПа·с) | 25709 |
| 7 | Коэффициент проницаемости |  |
| 7.1 | Количество скважин | 368 |
| 7.2 | Количество определений | 926 |
| 7.3 | Минимальное значение, 10⁻³ мкм² | 1 |
| 7.4 | Максимальное значение, 10⁻³ мкм² | 5120 |
| 7.5 | Среднее значение, 10⁻³ мкм² | 121 |

Основной объем информации о ФЭС и насыщенности пластов получен по результатам геофизических исследований скважин, определениями параметров пластов по данным их интерпретации охвачен практически весь фонд пробуренных скважин. Представительность определений коллекторских свойств и нефтенасыщенности по лабораторным исследованиям керна ниже. Тем не менее, сравнительный анализ полученных значений пористости показывает достаточно удовлетворительную сходимость. В то же время, среднее значение проницаемости, определенное по данным гидродинамических исследований скважин, существенно ниже величин, полученных по ГИС и керну. Расхождения в значениях могут вызваны рядом причин: небольшой статистикой выполненных исследований, более высоким

охватом исследованиями коллекторов с низкими фильтрационными характеристиками, ухудшением свойств призабойной зоны пласта в процессе разработки и т.д.

Учитывая вышеизложенное, при проектировании приняты средние значения параметров пластов, определенные по данным, ГИС, как наиболее представительные и использованные при подсчете запасов данных продуктивных объектов, равные, соответственно: пашийский горизонт - пористость 0,19 доли ед., нефтенасыщенность 0,83 доли ед., проницаемость 0,614 мкм2; кыновский горизонт -пористость 0,19 доли ед., нефтенасыщенность 0,84 доли ед., проницаемость 0,608 мкм2; доманиковые отложения - пористость 0,07 доли ед., нефтенасыщенность 0,65 доли ед., проницаемость 0,002 мкм2; тур- нейский ярус - пористость 0,12 доли ед., нефтенасыщенность 0,75 доли ед., приняты по данным ГИС, проницаемость 0,159 мкм2 принята по данным ГДИ; бобриковский горизонт - пористость 0,23 доли ед., нефтенасыщенность 83 доли ед., проницаемость 1,172 мкм2; тульский горизонт - пористость 0,21 доли ед., нефтенасыщенность 0,75 доли ед., проницаемости 0,618 мкм2; башкирский ярус - пористость 0,13 доли ед., нефтенасыщенность 0,74 доли ед., проницаемость 0,138 мкм2; верейский горизонт - пористость 0,12 доли ед., нефтенасыщенность 0,71 доли ед., проницаемость 0,235 мкм2; каширский горизонт - пористость 0,15 доли ед., нефтенасыщенность 0,62 доли ед., проницаемость 0,123 мкм2; шешминский горизонт - пористость 0,28 доли ед., нефтенасыщенность 0,68 доли ед., проницаемость 1,682 мкм2 приняты по данным керна.

Ранее при проектировании в ТПР 2012 г. принято значение проницаемости, определенное также по ГИС, и составляло для пашийского горизонта - 0,476-0,629 мкм2, для кыновского горизонта - 0,474-0,653 мкм2, для данково-лебедянского горизонта - 0,006 мкм2, для заволжского горизонта - 0,009 мкм2, для турнейского яруса 0,037-0,057 мкм2, для бобриковского горизонта - 0,867-1,172 мкм2, для тульского горизонта - 0,110 мкм2, для башкирского яруса - 0,045-0,152 мкм2, для верейского горизонта 0,038-0,245 мкм2, для расчета проницаемости по ГИС использованы обобщенные региональные корреляционные зависимости для cводовой части ЮТС.

2.2 Краткая характеристика видов, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.

Ремонт нефтяных и газовых скважин представляет собой комплекс высокотехнологичных операций, направленных на восстановление или повышение продуктивности эксплуатационного объекта, а также на обеспечение его безаварийной работы в течение всего жизненного цикла. Весь спектр ремонтных работ условно подразделяется на два глобальных направления: капитальный и текущий ремонт. Капитальный ремонт скважины (КРС) предполагает наиболее сложные и масштабные вмешательства, часто связанные с изменением конструкции скважины, в то время как текущий ремонт (ТРС) нацелен на устранение незначительных неисправностей и поддержание работоспособности существующей системы.

Одним из фундаментальных видов работ в рамках капитального ремонта является ремонт, связанный с изоляцией водопритоков. Для его проведения применяется целый арсенал технических средств и специализированных материалов. Ключевым техническим средством выступает агрегат цементировочный, такой как ЦА-320М или его современные аналоги.

Рисунок 2.2.1 – Технические характеристики ЦА-320 и СИН-35

Этот агрегат представляет собой мощный насосный комплекс, смонтированный на автомобильном шасси, предназначенный для закачки в скважину под высоким давлением тампонажных растворов. В качестве изолирующего материала используется тампонажный портландцемент, который может иметь специальные модификации для сложных условий, например, солестойкий или утяжеленный. Процесс включает в себя подготовку скважины с помощью подъемного агрегата, такого как А-50У или ПА-60, который осуществляет спуск и подъем технологической колонны труб, и последующую закачку цементного раствора.

Для точного определения местоположения водопритоков и контроля качества изоляции применяются геофизические комплексы, например, аппаратура АКС-8Э, позволяющая проводить термометрию и расходометрию для оценки профиля притока флюидов.

Рисунок 2.2.2 - Станция компрессорная АКС-8М

Другим критически важным направлением является ремонт, связанный с восстановлением целостности эксплуатационной колонны. При обнаружении повреждений колонны, таких как коррозионные отверстия или разрывы резьбовых соединений, применяется технология установки хвостовиков или ремонтных вставок. Техническим средством для этого служит комплекс для спускоподъемных операций (СПО), включающий в себя буровую лебедку (например, ЛБ-250), вышку или мачту и ротор. В качестве материалов используются обсадные трубы меньшего диаметра, которые спускаются внутрь существующей колонны. Для герметизации пространства между старой колонной и новой ремонтной вставкой применяются пакеры механические или гидравлические, такие как ПМ, которые создают надежное разъемное соединение, изолируя поврежденный участок.

Широкий пласт ремонтных работ составляют технологии по интенсификации притока и восстановлению проницаемости призабойной зоны пласта. Сюда относится гидравлический разрыв пласта (ГРП), для проведения которого задействуется мощное насосное оборудование — станции гидравлического разрыва пласта, типа 4АН-700.

Рисунок 2.2.3 - Станция гидравлического разрыва пласта, 4АН-700

Эти установки способны создавать давление в сотни атмосфер, необходимое для создания трещин в породе-коллекторе. Вместе с жидкостью разрыва, которая может быть на водной или углеводородной основе, в пласт закачивается пропант — материал, удерживающий трещины в открытом состоянии. В качестве пропанта чаще всего используется кварцевый песок определенной фракции или синтетические материалы, такие как керамический пропант. Другой метод интенсификации — соляно-кислотная обработка, для которой применяется специализированный кислотный агрегат, например, АК-50. Данный агрегат конструктивно приспособлен для работы с агрессивными химическими реагентами и оснащен системой защиты от коррозии. В качестве основного материала используется соляная кислота (HCl) различной концентрации, часто с добавлением ингибиторов коррозии для защиты обсадных труб и ПАВ (поверхностно-активных веществ) для улучшения проникновения кислоты в пласт и последующего вывода продуктов реакции.

При проведении подземного ремонта скважин, связанного с удалением песчаных пробок или других механических отложений в стволе, применяются промывочные технологии. Для этого используется цементировочный агрегат или пескоструйный агрегат, который прокачивает буровой раствор или воду по циркуляционной системе, включающей подъемные трубы и нагнетательный рукав высокого давления. В сложных случаях, когда требуется механическое воздействие, в скважину спускается лопастной или желоночный очистной инструмент с помощью подъемного агрегата.

Отдельного внимания заслуживают работы по замене и ремонту глубинного насосного оборудования, что является частой задачей текущего ремонта. Для извлечения штанг и насосных труб используется стационарный скважинный подъемник или передвижной агрегат типа АзИНМАШ-30.

Рисунок 2.2.4 - Насосный агрегат Азинмаш 30А

Ключевыми материалами здесь являются сами трубы насосно-компрессорные (НКТ) ,  штанги насосные (СШН) , а также составные части  штангового глубинного насоса (ШГН) : плунжер, цилиндр, нагнетательный и всасывающий клапаны. Для обеспечения герметичности устья скважины после ремонта устанавливается или ремонтируется арматура устьевая (АУ), включающая трубную головку, фонтанную елку с запорными устройствами (кранами и задвижками, например, ЗКЛ2-65).

Таким образом, арсенал современных ремонтных бригад представляет собой симбиоз мощной, часто мобильной, техники, высокоточного диагностического оборудования и широкой номенклатуры специализированных материалов — от классических цементов и стальных труб до высокотехнологичных химических реагентов и пропантов. Выбор конкретного вида работ, технического средства и материала всегда диктуется конкретной геолого-технической ситуацией в скважине и экономической целесообразностью проводимых мероприятий.

2.3 Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости перевода скважин в консервацию и в наблюдательный фонд

Принятие технически и экономически обоснованного решения о дальнейшей судьбе скважины, исчерпавшей свой промышленный потенциал, требует проведения комплекса диагностических и оценочных работ. Эти работы принципиально разделяются на два взаимодополняющих, но различных по целям и содержанию блока: обследование и исследование. Четкое разграничение этих понятий является фундаментом для построения логической последовательности всего процесса обоснования.

Обследование скважины в данном контексте понимается как комплекс операций и диагностических мероприятий, направленных на оценку ее технического состояния и безопасности. Основная цель обследования – ответить на вопрос, является ли физическая конструкция скважины (обсадные колонны, цементное кольцо, устьевая арматура) надежной и герметичной для того, чтобы исключить риски межпластовых перетоков флюидов, загрязнения окружающей среды и обеспечить контроль за ее состоянием в дальнейшем. Обследование носит в первую очередь диагностический и контрольный характер, фокусируясь на целостности и сохранности инженерного сооружения. Ключевыми методами здесь выступают инструментальный контроль и испытания на прочность и герметичность.

Исследование скважины – это комплекс геологических, гидродинамических и технологических методов, нацеленных на оценку ее промышленного потенциала и полезности как источника информации о пласте. В отличие от обследования, исследование фокусируется не на конструкции, а на характеристиках коллектора и насыщающих его флюидов. Его цель – определить, сохранила ли скважина способность к рентабельной добыче или, при ее отсутствии, может ли она служить источником ценных данных для мониторинга разработки месторождения. Таким образом, исследование отвечает на вопросы о степени истощения пласта, текущих фильтрационных параметрах, положении скважины в гидродинамической системе залежи и ее потенциальной роли как наблюдательного объекта.

Практическая реализация данного подхода осуществляется в рамках последовательного трехэтапного алгоритма, где каждый этап использует специфический набор методов и решает свои задачи.

Первый этап – камерально-аналитический (подготовительный). Его задача – сформировать предварительный список скважин-кандидатов и составить программу натурных работ. На этом этапе проводятся исследования исторических данных. Осуществляется детальный анализ проектной и эксплуатационной документации: паспорта скважины, геологического разреза, истории капитальных и текущих ремонтов, актов ранее проведенных обследований. Параллельно выполняется исследование динамики технологических показателей путем построения и анализа графиков изменения дебитов нефти и жидкости, обводненности, пластового и забойного давления за весь период эксплуатации. Выявление устойчивых негативных трендов (снижение дебита нефти ниже экономически предельного уровня, рост обводненности, падение пластового давления) служит первым сигналом о потере экономической эффективности. На этой же стадии проводится предварительный экономический анализ, рассчитывается текущая себестоимость добычи и рентабельность для количественного подтверждения убыточности эксплуатации. Результатом этапа является план детального натурного обследования и исследования для отобранных скважин.

Второй этап – натурное обследование технического состояния (полевая диагностика). Это ключевой этап, обеспечивающий безопасность любого последующего решения. Он начинается с проведения комплекса геофизических исследований скважин (ГИС), адаптированного под задачи диагностики. Для оценки состояния обсадной колонны применяются методы дефектоскопии, такие как многополюсный каротаж (МПК) или ультразвуковой кавернометр (УЗК), позволяющие выявить коррозию, износ и отверстия в колонне. Для контроля цементного кольца и выявления заколонных перетоков используются акустический цементомер, термометрия и расходометрия высокого разрешения. Результаты ГИС указывают на потенциально негерметичные интервалы. Следующим критически важным методом является испытание на герметичность (опрессовка) обсадных колонн и межтрубного пространства. Опрессовка проводится на давление, регламентированное нормативными документами (например, на 15-25% превышающее пластовое), с контролем падения давления в течение установленного времени. Успешное прохождение опрессовки является обязательным условием для возможности консервации или перевода в фонд. Скважины с неустранимыми нарушениями герметичности подлежат не консервации, а ликвидации (тампонажу) в целях предотвращения экологических рисков.

Третий этап – комплексное исследование пластовых условий и потенциала скважины (анализ полезности). Этот этап выполняется для скважин, признанных технически исправными на втором этапе, и направлен на окончательную оценку их функционирования. Центральное место здесь занимают гидродинамические исследования скважин (ГДИС). Метод восстановления давления (КВД) после остановки скважины позволяет рассчитать ключевые параметры, такие как гидропроводность пласта и скин-фактор, которые количественно характеризуют степень его истощения и загрязнения призабойной зоны. Параллельно проводятся точные замеры текущего пластового давления и отбор проб пластовой жидкости для лабораторного определения обводненности и состава. Полученные данные о крайне низкой продуктивности служат окончательным подтверждением бесперспективности скважины как добывающего объекта.

Одновременно, на основе геологической модели месторождения, проводится оценка мониторинговой ценности технически исправной, но непродуктивной скважины. Анализируется ее положение в структуре: находится ли она на границе залежи, в зоне предполагаемого продвижения контура обводнения или может контролировать изолированный блок. Если скважина расположена в точке, важной для понимания динамики разработки, а ее конструкция позволяет проводить долгосрочные наблюдения, она обоснованно рассматривается как кандидат для перевода в наблюдательный (пьезометрический) фонд. В противном случае, при отсутствии мониторинговой ценности, принимается решение о ее консервации.

Таким образом, заключительное решение формируется на основе интеграции результатов всех этапов и может быть систематизировано в виде следующей схемы принятия решений:

| Результат обследования (Техническое состояние) | Результат исследования (Потенциал и полезность) | Рекомендуемое решение |
| --- | --- | --- |
| Негерметична (дефекты колонны, отрицательная опрессовка) | Любое (рентабельная или нет) | Ликвидация (тампонаж). Приоритет безопасности. |
| Герметична (удовлетворительное состояние) | Сохранился промышленный дебит, рентабельность | Продолжение эксплуатации. |
| Герметична | Дебит ниже ЭПД, но расположение важно для мониторинга | Перевод в наблюдательный фонд. |
| Герметична | Дебит ниже ЭПД, мониторинговая ценность отсутствует | Временная или ликвидационная консервация. |

Представленный алгоритм, основанный на последовательном применении методов обследования и исследования, обеспечивает объективность, минимизирует риски и позволяет оптимально распорядиться фондом скважин, выводя их из эксплуатации.

2.4 Выбор скважин-кандидатов и предлагаемая технология, и оборудование, для перевода скважин в наблюдательный фонд.

Процесс отбора скважин-кандидатов представляет собой комплексную оценку, основанную на анализе многолетних данных гидродинамических исследований и текущих эксплуатационных показателей. Основная цель такого отбора — формирование сети скважин, способных обеспечивать репрезентативную информацию о состоянии пласта при минимальных затратах на их переоборудование. Критерии отбора можно условно разделить на несколько взаимосвязанных групп.

Приоритетное внимание уделяется гидродинамическому состоянию скважины. Ключевым параметром здесь является обводненность продукции — скважины с показателем выше 90% считаются оптимальными кандидатами, поскольку они находятся в зонах активного продвижения фронта заводнения и их добывающая ценность минимальна. Не менее важным является наличие устойчивой гидродинамической связи с пластом, что подтверждается стабильными значениями коэффициента продуктивности и характерной реакцией на остановки. Идеальный кандидат должен демонстрировать четкий и предсказуемый прирост давления при переходе из динамического в статический режим, что свидетельствует о возможности получения достоверных данных о пластовом давлении.

Техническое состояние скважины представляет собой второй критически важный аспект оценки. Рассматриваются скважины с подтвержденной целостностью обсадной колонны и отсутствием заколонных перетоков, что обеспечивает изоляцию целевого горизонта и точность измерений. Особое предпочтение отдается скважинам, уже находящимся в длительном простое, но сохранившим свою конструкционную целостность — такой подход позволяет минимизировать затраты на ремонтно-восстановительные работы. Дополнительным положительным фактором является наличие у скважины статуса опорной для построения карт изобар, что указывает на ее историческую значимость для мониторинговой системы.

Стратегическое расположение скважины в структуре месторождения завершает комплекс критериев отбора. Скважины-кандидаты должны равномерно охватывать различные зоны месторождения, включая как области с выработанными запасами, так и периферийные участки с активным перемещением флюидов. Это обеспечивает получение разносторонней информации о процессах, происходящих в пласте, и позволяет контролировать эффективность системы разработки в целом.

Таблица 2.4.1 Отобранные скважины кандидаты Федотовской площади

| Вид_ис | Скваж | Дата_ис | Насос | Уров | Нзам | Рзатр | Давл | Рпр | Рвнк | Рбуф | Кпрод_асу | Кпрод_тнп | Qрасч | Qжид | Обвод | Вр_простоя | Примечание | Рфонт | Уд_в_в | Плот_ж | Gпр | Тзам | Рзам | Прибор | Дата_ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н ст | 845 | 09.11.2023 14:00 | 25-225-THM-CF-14-5-2-1 | 136,2 | 0 | 12,4 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0,989 | 0,97 | 0 | 35 | 97,5 | 219,29 | КВУ | 0 | 1,03 | 0,974 | 0 | 0 | 0 | Судос-0 | 14.11.2023 |
| Н дин | 845 | 31.10.2023 10:31 | 25-225-THM-CF-14-5-2-1 | 462,6 | 0 | 8 | 122 | 60,3 | 123 | 0 | 0,989 | 0,97 | 0 | 35 | 97,5 | 0 | КВУ | 0 | 1,03 | 0,974 | 52,5 | 0 | 0 | Судос-0 | 14.11.2023 |
| Н ст | 878 | 12.11.2021 1:27 | 25-225-THM-C | 23,7 | 0 | 0,8 | 163 | 0 | 165 | 0 | 0,186 | 0,18 | 0 | 15 | 98,4 | 38,31 | КВУ | 0 | 1,013 | 0,957 | 0 | 0 | 0 |  | 24.11.2021 |
| Н дин | 878 | 10.11.2021 10:56 | 25-225-THM-C | 980 | 0 | 10,8 | 81,3 | 10,8 | 83,4 | 0 | 0,186 | 0,18 | 0 | 15 | 98,4 | 0 | КВУ | 0 | 1,013 | 0,957 | 71,9 | 0 | 0 |  | 24.11.2021 |
| Н ст | 3909 | 23.11.2020 10:01 | ЭЦH5A-60-1350 | 88,5 | 0 | 3,8 | 156 | 0 | 157 | 0 | 0,635 | 0,62 | 0 | 19 | 90 | 70,18 | КВУ | 0 | 1,011 | 0,948 | 0 | 0 | 0 | Судос-0 | 26.11.2020 |
| Н дин | 3909 | 20.11.2020 11:43 | ЭЦH5A-60-1350 | 281,8 | 0 | 9,2 | 125 | 113 | 126 | 0 | 0,635 | 0,62 | 0 | 19 | 90 | 0 | КВУ | 0 | 1,011 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | Судос-0 | 26.11.2020 |

Скважина 845 была отобрана как первоочередной кандидат благодаря сочетанию идеальных гидродинамических показателей и актуальности исследований. При обводненности 97.5% она демонстрирует прекрасно выраженную реакцию на остановку с ростом давления с 122.9 до 159.1 атмосферы, что свидетельствует о сохраненной связи с пластом. Высокий коэффициент продуктивности 0.97 подтверждает возможность получения качественных данных при минимальном времени стабилизации. Статус опорной скважины и современные данные исследований делают ее ядром создаваемой наблюдательной сети.

Скважина 878 представляет особую ценность для мониторинга процессов обводнения благодаря рекордному показателю обводненности 98.4%. Несмотря на более низкий коэффициент продуктивности 0.18, она демонстрирует впечатляющую динамику давления при остановке — с 83.4 до 165 атмосфер, что указывает на ее высокую чувствительность к изменениям в пласте. Такой значительный перепад давлений между динамическим и статическим режимами делает ее исключительно ценным объектом для изучения поведения подошвенных вод и контроля за продвижением фронта заводнения.

Скважина 3909 дополняет наблюдательную сеть как стабильный объект с хорошо изученной историей эксплуатации. При обводненности 90% и коэффициенте продуктивности Кпрод = 0,62 она занимает промежуточное положение между первыми двумя кандидатами, обеспечивая надежный контроль пластового давления в своей зоне влияния. Четко фиксируемый прирост давления со 126 до 157 атмосфер при остановке подтверждает ее репрезентативность для мониторинговых задач.

Для перевода данных скважин в наблюдательный фонд предлагается технология стационарного мониторинга с использованием донных манометрических систем. Данная технология исключает необходимость регулярных дорогостоящих спусков глубинных манометров и обеспечивает получение данных в режиме, близком к реальному времени.

Ключевой технологический комплекс включает в себя следующее оборудование:

1. Стационарный донный датчик давления и температуры (СДДД)

2. Кабельная линия связи и герметичный ввод (ГВУ)

3. Наземный телеметрический модуль (НТМ) и система сбора данных

4. Система дистанционной передачи данных (СПД)

Для оперативного контроля данные с наземного телеметрического модуля передаются в центральный офис. Установка GSM/GPRS-модема с SIM-картой, либо, в условиях слабого покрытия сотовой связи, спутникового терминала (например, на базе сетей Iridium или Inmarsat). Это позволяет получать данные на сервер в режиме 24/7 без необходимости посещения скважины.

5. Устьевая арматура для наблюдательной скважины

2.5 Проект – плана работы для ремонта скважин.

Месторождение: [Название месторождения]

Куст: [№ куста]

Заказчик: [Название компании]

Подрядчик: [Название сервисной компании]

Вид ремонта: [Капитальный ремонт скважины / Ремонт заканчивания / Интенсификация притока]

Дата составления: [Дата]

Таблица 2.5.1: Подготовительный этап и планирование

| № Этапа | Наименование этапа / вида работ | Содержание работ | Ответственный | Планируемые сроки | Примечания и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Подготовка и планирование |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ технического состояния скважины | Сбор и анализ данных: история добычи, ГИС (геофизические исследования), причины падения дебита или остановки. | Инженер-технолог, Супервайзер | [Дата] | На основе данных принимается решение о виде ремонта. |
| 1.2. | Разработка и утверждение проекта ремонта | Составление детального технологического регламента (программы работ), схемы организации работ, расчет сметы. | Инженер-технолог, Геолог | [Дата] | Проект утверждается Заказчиком. Согласование с геологической и нефтегазодобывающей службами. |
| 1.3. | Подготовка и допуск подрядных организаций | Заключение договоров, проверка сертификатов, проведение инструктажей по ТБ и ПБ. | Менеджер по закупкам, Инженер по ОТиПБ | [Дата] |  |
| 1.4. | Подготовка кустовой площадки | Расчистка подъездных путей, планировка площадки, установка ограждений, подготовка мест для размещения оборудования. | Супервайзер, Бригада | [Дата] |  |
| 1.5. | Доставка оборудования и материалов | Доставка и размещение на кусте: ремонтного агрегата, цементировочного агрегата, емкостей, труб, хим. реагентов. | Супервайзер, Водители | [Дата] | Составляются акты приемки оборудования. |

Таблица 2.5.2: Основные работы

| № Этапа | Наименование этапа / вида работ | Содержание работ | Оборудование / Материалы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Подземный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Глушение скважины | Закачка глушащей жидкости (например, хлорид кальция) для создания противодавления на пласт и предотвращения фонтанирования. | Цементировочный агрегат, емкости, глушащая жидкость. | Оператор подземного ремонта |
| 2.2. | Демонтаж фонтанной арматуры | Отсоединение выкидных линий, демонтаж фонтанной елки. | Такелажное оборудование, ключи. | Ремонтная бригада |
| 2.3. | Спускоподъемные операции (СПО) | Подъем существующей колонны НКТ (насосно-компрессорных труб), глубинного оборудования (пакер, газовые якоря). Осмотр и дефектовка поднятого оборудования. | Ремонтный агрегат (например, А-50), элеваторы, клюбы. | Мастер по ремонту, Бригада СПО |
| 2.4. | Диагностика ствола скважины | Проведение геофизических исследований (ГИС): каротаж, измерение дебита, термометрия, расходометрия для определения интервалов притока, повреждений колонны. | Станция каротажа, геофизические приборы. | Специалист-геофизик |
| 2.5. | Ремонтно-изоляционные работы (РИР) | • Ликвидация водопритоков: тампонаж обводненных интервалов. • Ремонт обсадной колонны: установка патч-лайнера или цементировка. • Изоляция заколонных перетоков. | Цементировочный агрегат, тампонажные материалы, буровой раствор. | Буровая бригада, Инженер-технолог |
| 2.6. | Вторичное вскрытие пласта | • Перфорация: пробивка новых отверстий в обсадной колонне и цементном камне для доступа к продуктивному пласту. • Гидравлический разрыв пласта (ГРП): для увеличения проницаемости призабойной зоны. | Перфоратор (кумулятивный), установка ГРП. | Специализированная бригада |
| 2.7. | Обработка призабойной зоны (ПЗП) | Закачка кислотных или химических составов для растворения отложений (солей, парафинов, смол). | Цементировочный агрегат, хим. реагенты. | Оператор по обработке скважин |
| 2.8. | Спуск нового оборудования | Спуск новой колонны НКТ, установка нового пакера, противопесочного фильтра или другого глубинного оборудования. | Ремонтный агрегат, новое оборудование. | Бригада СПО |
| 2.9. | Монтаж фонтанной арматуры | Установка и опрессовка фонтанной елки на рабочее давление. | Такелажное оборудование, ключи, пресс. | Ремонтная бригада |

Таблица 2.5.3: Завершающий этап и сдача в эксплуатацию

| № Этапа | Наименование этапа / вида работ | Содержание работ | Ответственный | Планируемые сроки | Критерии завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | Испытание и запуск |  |  |  |  |
| 3.1. | Опробование и освоение скважины | Пуск скважины в работу, вызов притока (свабирование, продавка газом), замер дебита и давления. | Оператор добычи, Технолог | [Дата] | Получен устойчивый приток продукции. |
| 3.2. | Контрольные замеры | Проведение контрольных исследований (ГИС, замеры дебита) для оценки эффективности ремонта. | Специалист-геофизик | [Дата] | Параметры скважины соответствуют проектным. |
| 3.3. | Демонтаж оборудования и уборка | Демонтаж ремонтного оборудования, вывоз мусора, рекультивация территории куста. | Супервайзер, Бригада | [Дата] | Площадка приведена в порядок. |
| 3.4. | Сдача скважины в эксплуатацию | Оформление исполнительной документации (акты выполненных работ, паспорт скважины после ремонта). | Мастер по ремонту, Супервайзер | [Дата] | Документация подписана Заказчиком. |
| 3.5. | Мониторинг | Наблюдение за работой скважины в течение установленного периода после ремонта. | Оператор добычи | [Период] | Стабильные показатели добычи. |

2.6. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС.

Подземный ремонт скважин представляет собой комплекс высоко рисковых операций, связанных с работой в условиях высоких давлений, наличием агрессивных сред (нефть, газ, пластовая вода, сероводород) и применением сложного тяжелого оборудования. Поэтому система предупреждения аварийных ситуаций здесь строится на принципах глубокого заблаговременного планирования, строжайшего технологического регламента и непрерывного многоуровневого контроля на всех стадиях процесса.

Основой безопасности является тщательная подготовка, которая начинается со сбора и анализа всей доступной информации о скважине. Изучается история ее эксплуатации, предыдущие ремонты, данные о пластовом давлении, характеристиках продукции (особенно содержание сероводорода), текущем состоянии обсадной колонны и призабойной зоны. На основании этого анализа разрабатывается детальный план-наряд на проведение работ, который является главным организационно-технологическим документом. В плане-наряде четко прописывается последовательность операций, типы и характеристики применяемого оборудования, меры по контролю и обезвреживанию опасных факторов, а также назначаются ответственные лица за каждый этап работ. Перед началом операций проводится визуальный и инструментальный осмотр всего привлекаемого оборудования – подъемного агрегата, манифольда, противовыбросового оборудования (ПВО), емкостей для жидкостей. Особое внимание уделяется исправности и опрессовке противовыбросового оборудования, которое является последним барьером на пути неконтролируемого выброса флюидов из скважины. Проверяется наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, в частности манометров и датчиков газа.

Перед началом спускоподъемных операций (СПО) бригада в полном составе проводит совещание – инструктаж под роспись, где ответственный исполнитель (подрядчик) или мастер доводит до каждого члена бригады суть предстоящих работ, возможные риски, схемы коммуникаций и аварийные процедуры. Особое внимание уделяется слаженности действий всей бригады, так как многие операции требуют синхронной работы оператора подъемного агрегата и рабочих на устье скважины. Территория вокруг устья скважины должна быть подготовлена: выровнена, уплотнена, очищена от посторонних предметов; устанавливается ограждение, а в темное время суток обеспечивается полноценное освещение. Все подъездные пути должны содержаться в исправном состоянии для обеспечения беспрепятственного маневрирования техники и, что критически важно, для возможной эвакуации в аварийной ситуации.

Непосредственно в процессе проведения ремонтных работ ключевое значение приобретает постоянный контроль за поведением скважины. Наиболее опасной ситуацией является проявление – самопроизвольный приток пластового флюида в скважину, который может перерасти в открытое фонтанирование и выброс. Для предотвращения этого осуществляется непрерывный мониторинг уровня жидкости в скважине и ее давления. Любое нештатное движение уровня, например, его самопроизвольный подъем, является грозным признаком начала проявления и требует немедленного реагирования. Операции по спуску и подъему труб должны проводиться плавно, без рывков, со скоростью, исключающей возникновение поршневого эффекта, который может спровоцировать разгерметизацию ствола скважины. При подъеме колонны труб необходимо осуществлять своевременную и контролируемую компенсацию падения уровня жидкости в затрубном пространстве путем ее долива. Расчет объема долива и его соответствие объему поднимаемых труб тщательно проверяется; расхождение в этих показателях является прямым сигналом о неблагополучии в скважине.

Работа с противовыбросовым оборудованием требует особой квалификации и ответственности. ПВО должно быть подобрано в строгом соответствии с ожидаемым устьевым давлением и характером среды. Все элементы манифольда – задвижки, краны, предохранительные клапаны – должны находиться в исправном состоянии, а персонал должен быть до автоматизма отработан в их переключении. Категорически запрещается производить какие-либо ремонтные работы на манифольде или элементах ПВО под давлением. При проведении работ в сероводородсодержащих средах весь персонал должен быть обеспечен автономными средствами индивидуальной защиты органов дыхания, на площадке должны быть установлены стационарные и переносные газоанализаторы, заранее определены и обозначены направления ветра и пути эвакуации.

Завершающей фазой является консервация скважины или ее ввод в эксплуатацию после ремонта. После выполнения целевых работ скважина должна быть приведена в безопасное состояние. Если ремонт завершен, производится ее запуск с обязательным контролем всех параметров работы. Если же скважина подлежит консервации, на ее устье устанавливаются герметизирующие устройства (пломбы, заглушки), соответствующая маркировка, и составляется акт, фиксирующий ее состояние. Территория буровой площадки приводится в порядок, все оборудование демонтируется и отправляется на техническое обслуживание.

Таким образом, предотвращение аварий при ПРС – это сложная, многокомпонентная система, где человеческий фактор, технологическая дисциплина и исправность оборудования являются равнозначными и взаимозависимыми элементами. Строгое следование регламентам, постоянная бдительность и высочайшая профессиональная подготовка каждого члена бригады являются единственно верным путем к безаварийному проведению подземного ремонта скважин.

2.7. Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ПРС

Все работы по консервации и ликвидации скважин должны проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, действующими в РФ и внутренними руководящими документами и инструкциями. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду при производстве работ в законодательно установленном порядке необходимо проводить мероприятия:

- по обращению с отходами;

- по охране атмосферного воздуха;

- по охране и рациональному использованию земельных, лесных ресурсов, водных объектов и недр;

- по охране растительного и животного мира;

- по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Загрязнение окружающей среды при консервации и ликвидации скважин возможно:

- сточными водами;

- скважинной жидкостью;

- цементным раствором;

- выбросами в атмосферу продуктов горения в результате работы двигателей внутреннего сгорания подъёмного агрегата и тампонажной техники.

В ходе выполнения работ исключить загрязнение окружающей среды сточными водами за счёт централизованного их сбора в желобной ёмкости или земляной амбар со всех точек поступления и последующего использования в оборотном водоснабжении. Исключить загрязнение объектов окружающей среды скважинной жидкостью за счёт применения циркуляционной системы заводского исполнения, жидкости транспортировать в закрытых автомобильных ёмкостях.

На скважину допускается завоз химических реагентов и материалов только в том случае, если они упакованы в специальную тару, соответствующую условиям транспортировки и хранения реагентов. Завезенные химические реагенты хранить не допуская попадание на них атмосферных осадков и размыва на территории скважины.

При выполнении работ осуществлять анализ состояния воздуха рабочей зоны экспресс-методом с применением газоанализаторов, отвечающих требованиям государственных и отраслевых нормативно-правовых актов в области обеспечения единства измерений. Результаты анализа регистрировать в специальном журнале. По окончании работ демонтировать и вывезти оборудование, разобрать фундаменты, произвести рекультивацию земельного участка:

- ликвидировать систему сбора сточных вод;

- спланировать территорию площадки скважины и подъездных путей к ней;

- восстановить поверхностный плодородный слой, произвести боронование и внести удобрение.

При производстве работ по консервации и ликвидации скважин движение автотранспорта должно осуществляться только по существующим и сооружаемым нефтепромысловым дорогам со щебеночным покрытием.

Для предупреждения ГНВП в процессе консервации и ликвидации скважин, при наличии сообщения с продуктивными пластами, скважина должна быть заглушена жидкостью глушения соответствующей плотности согласно ЕРБ 2515-2023 «Инструкция «Глушение и промывка скважин с сохранением коллекторских свойств продуктивных пластов», а скважины, в которых, согласно расчётам, сохраняются условия фонтанирования или ГНВП, работы необходимо производить с обязательной установкой на устье ПВО согласно ГОСТ 13862-90.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных водных объектов, почвы и атмосферного воздуха промывочной жидкостью, тампонажным и глинистым растворами необходимо:

- производить герметизацию всех соединений, ёмкостей и транспортных средств при перевозке, хранении реагентов и производстве работ на скважине;

- производить гидроизоляцию приёмного амбара (при его наличии) и стоков к нему до начала работ согласно ЕРБ 2147-2022 «Инструкция по обращению с отходами бурения при строительстве скважин»;

- производить опрессовку нагнетательной линии цементировочного агрегата на полуторакратное давление от максимально ожидаемого рабочего давления перед проведением каждой технологической операции;

- не допускать разлива жидкостей по территории скважины при СПО и работах, связанных с применением технологических жидкостей;

- производить промывку оборудования, а также и нагнетательных и всасывающих линий от остатков тампонажного раствора и вывоз их на пункты утилизации по окончании каждой технологической операции;

- производить очистку территории скважины от непредвиденных утечек промывочной жидкости, тампонажного и глинистого растворов по окончании каждой технологической операции и ремонта в целом.

Проведение работ по консервации и ликвидации скважин не требует дополнительного отвода земель. Площадь земельного (лесного) участка в зависимости от количества скважин на кусте приведена в Таблице 2.7.1

Таблица 2.7.1 - Площадь земельного (лесного) участка в зависимости от количества скважин на кусте

| Количество скважин на кусте, м | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,35 |
| 3 | 0,45 |
| 4 | 0,55 |
| 5 | 0,65 |
| 6 | 0,75 |
| 7 | 0,85 |
| 8 | 0,95 |
| 9 | 1,05 |
| 10 | 1,15 |
| 11 | 1,25 |
| 12 | 1,35 |

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 слой почвы, снимаемый при производстве работ, подразделяется на две категории: плодородный и потенциально-плодородный.

Для рационального использования земель, сохранения природных богатств, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной деятельности и улучшения качества окружающей природной среды требуется осуществлять следующие мероприятия:

а) предотвращать случаи попадания в почву и почво-грунты различных химических реагентов (ПАВ, щелочей, кислот и др.), используемых в технологических процессах при ремонте скважин;

б) сокращать размеры земельных участков под одиночные скважины и кустовые площадки. Территория должна быть спланирована и обустроена. Производство земляных работ должно осуществляться только в пределах отведенного земельного отвода;

в) осуществлять транспортировку оборудования и передвижение спецтехники должны только по отведённым дорогам. Трассы и сроки их использования согласовываются с землепользователем. Запрещается передвижение автотранспорта вне грунтовой профилированной дороги с целью предотвращения ухудшения механических свойств почв;

г) проводить рекультивацию нарушенных земель согласно ГОСТ Р 59057-2020 и внутренним документам по рекультивации земель и передавать их землепользователям.

Для охраны плодородного и потенциального плодородного слоев почвы должны выполняться требования ГОСТ 17.5.3.05-84, а именно:

- снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий;

- плодородный и потенциально-плодородный слои почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного ГМС плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях;

- снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы следует производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель; потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном для биологической рекультивации земель;

- плодородный и потенциально-плодородный слои почв, используемые для землевания и биологической рекультивации земель, должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84.

Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв.

Охрана и рациональное использование земель при ремонте скважин также включает выполнение мероприятий согласно требованиям РД 51-1-96.

Основным методом защиты животных является максимальное сохранение природного ландшафта и исключение по возможности непосредственных воздействий на среду их обитания.

В целях снижения негативного воздействия на среду обитания в период строительства, эксплуатации и консервации скважин, максимального сохранения естественного состояния растительного покрова и в целях предотвращения гибели объектов растительного и животного мира должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- запрет на выжигание растительности, хранение химических реагентов, горючесмазочных реагентов и других, опасных для животного мира и среды их обитания, материалов, сырья и отходов за пределами границ земельного отвода, предоставленного во временное пользование на период эксплуатации скважины;

- ограничение движения транспорта и техники в местах обитания животных, т.е. передвижение автотранспорта и другой мобильной техники вне грунтовой подъездной профилированной дороги;

- запрет хранения и применения химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, в местах, доступных животным;

- сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места;

- предотвращение разливов нефти и нефтепродуктов;

- обвалование мест возможных разливов технологических жидкостей для локализации этих разливов;

- ограждение амбаров для предупреждения попадания в них животных;

- ограждение движущихся частей установок для предупреждения попадания под их воздействие животных;

- сокращение продолжительности земляных работ во избежание попадания животных в открытые траншеи и котлованы;

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с работниками;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):

Скважина № 41** была пробурена в 1985 году и введена в эксплуатацию для разработки тульского горизонта (пласт СТЛ-4). За время эксплуатации скважина полностью выработала свой ресурс, что привело к падению дебита до незначительных значений при росте обводненности продукции до 97%, сделав ее дальнейшую эксплуатацию технически нецелесообразной и экономически нерентабельной.

Особенностью скважины является наличие сероводорода в продукции, что потребовало разработки специального плана ликвидации, согласованного с органами Ростехнадзора. На основании комплексного геофизического обследования (АКЦ, термометрия, ГК, ЛМ), подтвердившего удовлетворительное состояние обсадной колонны и цементного кольца при катастрофическом падении продуктивности, скважина была отнесена к I категории ликвидируемых.

В 2022 году были проведены полномасштабные ликвидационные работы, включавшие глушение, установку цементных мостов в интервалах продуктивного пласта и башмака кондуктора, а также герметизацию устья. Данный Геолого-технический наряд обобщает всю проектную, фактическую и расчетную информацию по скважине, подтверждая соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов и обеспечивая долгосрочную экологическую безопасность объекта.

Геолого-технические данные скважины (ГДТ) представлены в приложении Г.

3.2 Расчет подготовительных работ при ремонте скважин-кандидатов (глушение, промывка забоя, освоение после ремонта)

Ремонтные работы на скважине начинаются с ее глушения. В ходе расчета жидкости глушения учитывается давление в пласте, которое указывается в плане работ.

Глушение скважины - замена скважинной жидкости на жидкость с плотностью, обеспечивающей условие ρгдс > ρпл и сохраняющей коллекторские свойства призабойной зоны продуктивного пласта.

Замену скважинной жидкости в скважине производят и по другим причинам, например, промывка забоя, промывка ствола скважины, замена скважинной жидкости на другую жидкость для обработки призабойной зоны. Производят расчет плотности жидкости глушения с учетом пластового давления, указанного в плане работ и уточненного за трое суток до начала ремонта скважины.

Таблица 3.2.1 - Исходные данные для расчёта подготовительных работ при герметизации (глушение, промывка забоя, освоение) скважин.

| Параметр | № скважины |  |
| --- | --- | --- |
|  | 845 | 878 |
| Глубина скважины, м | 1649 | 1812 |
| Давление насыщения, МПа | 8,7 | 8,4 |
| Пластовое давление, МПа | 16,9 | 18,1 |
| Интервал перфорации, м | 1566 - 1575 | 1749- 1752 |
| Глубина спуска НКТ, м | 1390 | 1666 |
| Диаметр ЭК, м | 0,146 | 0,146 |
| Внутренний диаметр ЭК, м | 0,132 | 0,132 |
| Текущий забой, м | 1595 | 1777 |
| Внешний диаметр НКТ, м | 0,073 | 0,073 |
| Внутренний диаметр НКТ, м | 0,062 | 0,062 |
| Насосная установка для промывки | ЦА-320 | ЦА-320 |
| Плотность промывочной жидкости, кг/м3 | 1180 | 1180 |
| Плотность скважинной жидкости, кг/м3 | 1050 | 1020 |

Проведем расчёт глушения скважины-кандидата 845.

Плотность жидкости глушения определяется по следующей формуле:

ρжгл=k*PплgH, 									(3.1.1)

где k- это коэффициент, который учитывает изменение давления пласта с изменением глубины (k =1,05);

Рпл- пластовое давление, МПа;

Н- расстояние от устья до кровли продуктивного пласта, м.

ρжгл=1,05*16,9*1069,81*1566=1210 кг/м3

Жидкость плотностью 1210 кг/м³ – это специально приготовленный раствор (утяжеленный буровой/тампонажный раствор. Его состав комплексный и подбирается под условия скважины (давление, температура, геология) для обеспечения безопасности и эффективности работ.

Аналоги: По плотности (~1.2 г/см³) этот раствор близок к:

Очень крепкому рассолу (хлорид кальция/цинка).

Глинистому раствору, утяжеленному баритом.

Некоторым типам промывочных жидкостей для ремонта скважин.

Давление гидростатического столба жидкости определяется по формуле:

P=P1+Pc 									             (3.1.2)

P1=gHρжгл 									             (3.1.3)

Pc=4*τ0*HD0 									        (3.1.4)

Где: τ0 - статическое напряжение сдвига, Па (τ0 =0,5*102 Па)

D0 – внутренний диаметр ЭК, м.

P1=9,81*1566*1210=18,5 МПа

Так как пластовое давление выше гидростатического не более чем на 10%, то скважина относится к 2 категории по опасности возникновения ГНВП

Pc=4*1566*0,5*1020,132=2,37 МПа

P = 18,5 + 2,37 = 20,9 МПа

Колонна технологических труб скважины 10828 не спущена до забоя и находится на глубине L меньшей глубины Н, а поглощение продуктивного пласта отсутствует. Глушение можно провести по 2-м вариантам: глушить в два этапа (в интервале спущенного фильтра и от башмака до забоя) или закачивают жидкость с плотностью превышающей расчётную плотность. Проведём расчёт глушения скважины в два этапа.

На первом этапе рассчитывается объем жидкости глушения, который необходим для закачки в скважину от башмака до забоя скважины:

V2 = O,785D02l, 		(3.1.5)

где l - расстояние от башмака до забоя, м.

V2 = 0,785*0,13 22*205 = 2,8 м3

Время, которое необходимо для полного осаждения жидкости глушения на забой определяется по следующей формуле:

t=lω, 	(3.1.6)

где

ω – скорость оседания, м/с (ω=0,1 м/с).

t=2050,1=2050 с=34,16 мин.

На втором этапе нужно произвести закачку в скважину жидкость глушения в объеме, равному расстоянию от устья скважины до башмака:

V1=0,785LD02-d2+d02,	(3.1.7)

где d- внешний диаметр НКТ, м;

d0- внутренний диаметр НКТ, м.

V1=0,785*1390*0,1322-0,0732+0,0622=17,39 м3

Полный объем жидкости глушения рассматриваемой скважины равен:

V= V1+V2	(3.1.8)

V= 17,39+2,8=20,2 м3

На первом этапе в скважину нужно закачать 2,8 м3 жидкости. По окончании времени ожидания равном 25,46 минут (1528 секунд), нужно закачать в скважину еще 17,39 м3 жидкости глушения. Общий объем жидкости глушения составляет 20,2 м3.

При необходимости выполняют промывку для размыва песчаных пробок и выноса песка на поверхность. На скважине для промывки забоя была применена вода, насыщенная раствором CaCl, с плотностью 1180 кг/м3. Далее приведён расчёт прямой промывки. В приложении Б представлена таблица с значениями подачи ЦА-320 на различных скоростях.

Скорости нисходящего потока жидкости определяются по графику зависимости подачи насоса и диаметра НКТ (Приложение Б):

νнI=1,26 м/с

νнII=1,85 м/с

νнIII=2,78 м/с

νнIV=4,27 м/с

Далее определяются потери напора при различных скоростях по формуле:

h1=λHdв*vн22g 										(3.1.9)

λ – коэффициент гидравлического трения (λ = 0,035);

Н- глубина скважины, м;

dв – внутренний диаметр НКТ, м;

vн – скорость нисходящего потока, м/с.

h1I=0,035*16490,062*1,2622*9,81=75,32 м;

h1II=0,035*16490,062*1,8522*9,81=162,38 м;

h1III=0,035*16490,062*2,7822*9,81=366,68 м;

h1IV=0,035*16490,062*4,2722*9,81=865,07 м;

Затем по графику определяется скорости восходящего потока

(Приложение Б):

vвI=0,33 м/с;

vвII=0,5 м/с;

vвIII=0,79 м/с;

vвIV=1,15 м/с;

Определяются потери на трение при движении жидкости в затрубном пространстве:

h2=φλHDв-dн*vв22g, 								(3.1.10)

Где φ – коэффициент, учитывающий повышение потерь вследствие выноса песка (φ=1,2).

h2I=1,2*0,034*16490,132-0,073*0,3322*9,81=6,32 м;

h2II=1,2*0,034*16490,132-0,073*0,522*9,81=14,53 м;

h2III=1,2*0,034*16490,132-0,073*0,7922*9,81=36,27 м;

h2IV=1,2*0,034*16490,132-0,073*1,1522*9,81=76,86 м;

Далее находим потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и в затрубном пространстве по формуле К. А. Апресова:

h3=1-mFlfρпρж1-vкрvв-1, 						(3.1.11)

где m – пористость песчаной пробки (m=0,3);

F – площадь сечения ЭК, м2;

l – высота пробки, которая промывается за один прием, м (l=14 м);

f – площадь сечения между НКТ и ЭК, м2;

ρп – плотность песка, кг/м3(ρп =2600 кг/м3);

ρж – плотность промывочной жидкости, кг/м3;

vкр – скорость свободного осаждения песчинок в жидкости, м/с (vкр=0,095 м/с).

h3I=1-0,30,01368*140,0095260011801-0,0950,33-1=8,03 м;

h3II=1-0,30,013687*140,0095260011801-0,0950,5-1=11,07 м;

h3III=1-0,30,01368*140,0095260010001-0,0950,79-1=13,24 м;

h3IV=1-0,30,01368*140,0095260010001-0,0951,15-1=14,41 м;

Вычисляют потери напора в шланге и вертлюге. Эти потери находим по таблице в приложении Г путем интерполирования:

h4I+h5I=7,2 м;

h4II+h5II=15 м;

h4III+h5III=31,8 м;

h4IV+h5IV=128 м;

Далее определяют потери на трение от насоса до шланга:

h6I=0.035*500,062*1,2622*9,81=2,28 м;

h6II=0.035*500,062*1,8522*9,81=4,92 м;

h6III=0.035*500,062*2,7822*9,81=11,12 м;

h6IV=0.035*500,062*4,2722*9,81=26,23 м;

Затем определяется давление на выкиде насоса по формуле:

Pн=1106ρжg(h1+h2+h3+h4+h5+h6) 				 (3.1.12)

PнI=1106*1180*9.81*75,32+6,32+8,02+7,2+2,28=1,14 МПа;

PнII=1106*1180*9.81*162,38+14,53+11,07+15+4,92=2,4 МПа;

PнIII=1106*1180*9.81*366,68+36,27+13,24+31,8+11,12=5,31 МПа;

PнIV=1106*1000*9.81*865,08+75,86+14,41+128+26,23=12,86 МПа;

Определяют забойные давления по следующей формуле:

Pзаб=1106ρжgH1+h2+h3 	(3.1.13)

где Н1- глубина скважины, м.

PзабI=1106*1180*9,81*1649+6,32+8,02=19,25 МПа;

PзабII=1106*1180*9,81*1649+14,53+11,07=19,38 МПа;

PзабIII=1106*1180*9,81*1649+36,27+13,24=19,66 МПа;

PзабIV=1106*1180*9,81*1649+76,86+14,41=20,14 МПа;

Вычисляется мощность, необходимую для промывания песчаной пробки:

N=PнQ103ηa					(3.1.14)

где:

ηа – общий КПД (ηа=0,8).

NI=1,14*106*3,5*10-30,8*103=5,02 кВт;

NII=2,40*106*6,8*10-30,8*103=20,45 кВт;

NIII=5,31*106*10,3*10-30,8*103=68,42 кВт;

NIV=12,85*106*15,6*10-30,8*103=250,68 кВт;

Так как максимальная мощность насосного агрегата ЦА-320 составляет 92 кВт, то дальнейшие расчеты представлены только для 3 скоростей.

Рассчитывают коэффициент использования мощности:

K=NNmax										(3.1.15)

KI=5,0292*100%=5,45%

KII=20,4592*100%=22,23%

KIII=68,4292*100%=74,37%

Определим скорость подъема песка:

νп=νв-νкр 								       (3.1.16)

νпI=0,33-0,095=0,235 м/с

νпII=0,5-0,095=0,405 м/с

νпIII=0,79-0,095=0,695 м/с

Вычислим время подъема песка:

t=Hνп 								       (3.1.17)

tI=16490,165=1,94 ч;

tI=16490,405=1,13 ч;

tI=16490,665=0,65 ч;

Рассчитаем размывающую силу жидкости:

P=2*102Q2fF							       (3.1.18)

PI=2*1023,5230,7*137=0,56 кПа;

PII=2*1026,8230,17*137=2,24 кПа;

PIII=2*10210,3230,17*137=5,13 кПа;

Далее представлен расчет освоения скважины 8456

Произведем расчет освоения скважины после ГРП методом свабирования. Данный метод используется при ГРП для вызова притока и извлечения рабочих агентов при процессе ГРП.

Для начала определяют допустимую депрессию в зависимости от давления насыщения:

∆P=Pпл-0,6*Pнас 									(3.1.19)

где Рнас- давление насыщения, МПа.

∆P=16,9-0,6*8,7=11,68 МПа

Далее определяют конечный уровень жидкости:

Ндин.кон.=Нкр-Рнасρ*g, 								(3.1.20)

Нкр – расстояние до кровли.

Ндин.кон.=1566-8,7*1061050*9,81=721,38 м

Вычисляют объем жидкости, который отбирают при свабировании:

Vотбр.=Ндин.кон.-Ндин.нач.*π*d24, 					 (3.1.21)

где:

Ндин.нач. – начальный уровень жидкости, м (Ндин.нач. =0);

d – внутренний диаметр ЭК, м.

Vотбр.=721,38-0*3,14*0,13224=9,86 м3

Далее определяют объем погруженного геофизического кабеля:

Vкабель.=Hпогр.*π*dкабель.24, 							(3.1.22)

где:

Нпогр – глубина погружения сваба, м (Нпогр =100-300 м)

dкабель – диаметр кабеля, м (dкабель = 0,0125 м).

Vкабель.=300*3,14*0,012524=0,037 м3

Затем определяют объем жидкости над свабом по формуле:

VНКТ=Hпогр*π*dНКТ24-Vкаб 								(3.1.23)

VНКТ=300*3,14*0,06224-0,037=0,87м3.

Определяют число требуемых спуско-подъемных операций:

n=(VотбрVНКТ+1) 										(3.1.24)

n=9,860,86+1=12,36≈13.

Находят суммарное расстояние, которое проходит сваб:

∆H=2*H1+a*n-2*(n-1)2+Hn,

где H1- расстояние, которое проходит сваб за первый цикл, м;

Нп - расстояние, которое проходит сваб за последний цикл, м;

а - числовой коэффициент:

а=2∙dнкт в2 ∙Нпогр-8π∙Vт.о.*1dкол2-Dm2+dнкт в2  , 				(3.1.25)

Нn=Н1+а∙(n-2) ,		(3.1.26)

Н1=2∙Нпогр=2∙300=600 м.

Нn=Н1+а∙n-2=600+138,79*13-2=2038,54 м;

∆H=2*600+138б79*13-2*(13-1)2+2038,546=17027,26 м.

Вычисляют производительность откачки по следующей формуле:

Q=2826∙Нкон-Ннач∙dкол2∆Н∙v 							(3.1.27)

где ϑ - скорость спуска или подъёма сваба, равная 1,22 м/с;

Q=2826∙721,38-0∙0,132217027,26∙1,22=2,54 м3/с

Находят всю длительность процесса свабирования:

t=∆Hϑ 										(3.1.28)

t=17027,261,22∙13600=5,94=3,87 ч.

Следовательно, плотность жидкости глушения для скважины 845 составит 1210,093 м3/кг. На 1-м этапе в скважину необходимо закачать 2,8 м3 жидкости. По окончании времени ожидания равном 34,16 минут, необходимо закачать в скважину еще 17,39 м3 жидкости глушения. Общий объем скважины составил 20,2 м3.

Процесс освоения скважины 845 займет 3,87 часов. При этом из скважины необходимо отобрать 9,86 м3 жидкости, объём геофизического кабеля - 0,037 м3, число СПО - 13, объём жидкости над свабом - 0,87 м3.

АКТ на консервацию скважины № *** Федотовской площади

| УТВЕРЖДАЮ ________________________ Приволжского управления Ростехнадзора «___» ______________2025 г. |  | УТВЕРЖДАЮ ______________ «____» ______________2025 г. |
| --- | --- | --- |

АКТ

на консервацию скважины № ***

Федотовской площади

| 1. | Предприятие: СП «Татнефть-Добыча», НГДУ «Елховнефть», ЦДНГ № |
| --- | --- |
| 2. | Эксплуатационный горизонт – кыновский. |
| 3. | Интервал перфорации: 1688,8-1690,8 м, 1690,8-1691,6 м (1678-1678,8 м, 1696-1697,5 м) – отключены. |
| 4. | Результаты испытания, освоения последнего месяца эксплуатации: |
|  | дебит нефти – т/сут дебит жидкости – т/сут обводненность – %. |  |
| 5. | Пластовое давление: атм. |
| 6. | Причина консервации в соответствии с действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности – обводненность. |
| 7. | Результаты проверки технического состояния ствола скважины, заколонного пространства, наземного оборудования: направление 426 – 40 м Нц – до устья. |
|  | кондуктор 324 – 140 м Нц – до устья. |
|  | тех. колонна 245 – 360 м Нц – до устья. э/колонна 168 – 1722 м Нц – 25 м от устья. летучка 114 – в интер. 1197,3-1716 м Нц – в интер. 1197,3-1716 м. |
|  | Дата, вид и результат исследования технического состояния э/колонны: 09.07.2025, опрессовка – герметично; 11.07.2025, Т, манометрия, ГК, ЛМ, СТД, резистивиметрия, влагометрия – герметично, заколонные перетоки не выявлены. |
| 8. | Срок консервации с 25.07.2025 по 25.07.2030. |
| 9. | Периодичность проверок состояния скважины в период консервации – 1 раз в квартал. |

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при переводе нефтяных и газовых скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд основополагающих выводов и практических рекомендаций, направленных на совершенствование процесса перевода скважин в консервацию и наблюдательный фонд в условиях зрелых месторождений, подобных Федотовской площади. Ключевым выводом является утверждение, что данный процесс должен трактоваться не как упрощенная техническая процедура, а как сложный, многокритериальный проект, требующий глубокого диагностического обследования, строгого технологического регламентирования и экономического обоснования.

Основным выводом работы является подтверждение высокой информационной ценности комплексных геофизических и гидродинамических исследований (ГИС и ГДИ) для принятия объективных решений. Методы, такие как акустический телевизор ствола (АТС), цементометрия, термометрия и анализ кривых восстановления давления (КВД), являются незаменимыми инструментами для оценки целостности обсадной колонны, качества изоляции заколонного пространства и текущей продуктивности пласта. Их применение позволяет перейти от субъективных оценок к количественному обоснованию необходимости перевода скважины, минимизируя риски преждевременного вывода из эксплуатации еще рентабельных объектов или, наоборот, консервации скважин с невыявленными дефектами, представляющими экологическую угрозу.

На примере анализа скважин-кандидатов Федотовской площади доказана эффективность предложенных критериев отбора. Для наблюдательного фонда приоритет должны составлять скважины с высокой и стабильной обводненностью (более 90%), но при этом сохранившие четкую гидродинамическую связь с пластом, что подтверждается значительным приростом давления при остановке. Наличие удовлетворительного состояния обсадной колонны и отсутствие заколонных перетоков являются обязательными условиями. Для консервации, помимо экономической нецелесообразности, критически важным является доказательство невозможности или чрезмерной затратности восстановления продуктивности на современном технологическом уровне.

В области технологий подготовки скважин сформированы четкие рекомендации. При переводе в консервацию обязательным является разработка детального плана-наряда, центральным элементом которого является расчет и осуществление надежного глушения с последующей установкой цементных мостов в интервалах перфорации и у башмаков вышележащих колонн. Плотность жидкости глушения должна рассчитываться с коэффициентом запаса, а для контроля качества изоляции необходимо проводить контрольные геофизические исследования после установки мостов. Для скважин с агрессивными средами (сероводород) необходимо применение ингибированных тампонажных материалов.

Для формирования современного наблюдательного фонда рекомендуется отходить от практики эпизодических замеров глубинными манометрами в пользу систем постоянного мониторинга. Наиболее эффективным решением является установка стационарных донных датчиков давления и температуры (например, кварцевых манометров), интегрированных через наземные телеметрические модули в систему сбора и передачи данных в реальном времени. Это позволяет не только получать непрерывную информацию о пластовой обстановке, но и оперативно реагировать на ее изменения, оптимизируя систему разработки месторождения в целом. Интеграция этих данных в платформу «цифрового двойника» месторождения многократно повышает их ценность.

Особое внимание в рекомендациях уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности. Все работы должны проводиться в строгом соответствии с принципом «нулевого сброса», с использованием замкнутых циркуляционных систем, герметичных емкостей и обязательной утилизацией всех образующихся отходов. Перед началом работ необходимо выполнять тщательный расчет нагрузок и проверку исправности всего оборудования, особенно противовыбросового. Культура производства, основанная на неукоснительном соблюдении технологических регламентов и высочайшей квалификации персонала, является непреложным условием безаварийного проведения работ.

В заключение, реализация предложенных выводов и рекомендаций позволит перевести управление скважинным фондом на поздней стадии разработки на качественно новый уровень. Это обеспечит не только снижение операционных затрат и минимизацию экологических рисков, но и создаст основу для принятия более обоснованных геолого-технологических решений, направленных на максимальное извлечение остаточных запасов углеводородов. Таким образом, грамотно организованные процессы консервации и формирования наблюдательного фонда становятся стратегическим инструментом повышения экономической эффективности и экологической устойчивости нефтегазодобывающего предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амиров А.Д., Овнатанов С.Т., Яшин А.С. «Капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин» – М. Недра, 1975 - 344 с.

2. Антонов, Ю.Л. Ликвидация скважин без эксплуатационной колонны // Вест. КузГТУ. 2004. № 4. С. 74-76.

3. Балаба, В. И. Реконструкция или капитальный ремонт скважин? (в порядке обсуждения) // Нефтяное хозяйство. 2009. №4. С. 2-6.

4. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. «Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин» –М. Краснодар: «Сов.Кубань», 2002. 584 с.

5. Бестова, С.Е. Ликвидация нефтяных и газовых скважин [Текст] / С.Е. Бестова // Современные технологии. 2017. С. 14-16.

6. Биряльцев Е.В., Лобачев Г.Ю., Амирханов Н.А., Смирнов И.И. Инженерно-техническое сопровождение – новый способ контроля при строительстве и ликвидации скважин в условиях Астраханского ГКМ // Материалы международной конференции. Т. 1. Архангельск, 2017. С. 577-579.

7. Вакула Я.В. «Ремонт скважин.» Учебное пособие по дисциплине «Подземный и капитальный ремонт скважин» АГНИ 2008 – 472с.

8. Гайдаров М.М-Р., Лихушин А.М., Янкевич В.Ф., Мясищев В.Е. Изучение механизма восстановления герметичности газовой скважины, имеющей МКД // Научный журнал. Санкт-Петербург. 2010. С. 35-37.

9. Гамм Т.А., Шабанова С.В. Оценка воздействия на окружающую среду при ликвидации скважин // Молодой ученый. 2016. № 9. С. 27-29.

10. Генкин, А.С. Современная проблематика негативных экстерналий: консервация и ликвидация нефтегазовых скважин. [Текст] / А.С. Генкин // 2009. - № 3. - С. 19-23.

11. Глухов, М. С. История разработки технологий цементирования в нефтегазовой промышленности. *История науки и техники*, 2019. 3(7), 67-72.

12. Данилов, А. В. Моделирование процессов цементирования с использованием программных комплексов. *Нефтегазовая геология и разработка*, 2022. 4(6), 78-84.

13. Данные КИС АРМИТС НГДУ.

14. Долгих, Л.Н. Крепление, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин // Бурение нефтяных и газовых скважин. Пермь, 2007. С. 205-214.

15. Зайцев, Ю. К., Кузнецов, В. П., & Мартынов, А. Л. Цементирование скважин: Современные смеси и перспективы их использования. *Технологии бурения и освоения скважин*, 2020. 5(4), 23-30.

16. Камчатова Е.Ю., Седова А.В. Экономико-правовой аспект воздействия нефтегазовых скважин на окружающую среду // Вестник университета. 2020. № 1. С. 65–70.

17. Ковалев, Е. В. Опыт применения механических пакеров на месторождениях Башкортостана и Татарстана. *Нефтяное дело*, 2022. 11(5), 112-118.

18. Кравцов, Н. С. Ликвидация скважин в условиях сейсмической активности Восточной Сибири. *Геология и геофизика*, 2021. 12(5), 102-109.

19. Кривчиков М.В., Болотов И.Г. Ликвидация и консервация скважин [Текст] / М.В. Кривчиков, И.Г. Болотов // БГТУ. 2014. С. 1–5.

20. Кустышев А.В., Чижова Т.И., Кустышев И.А., Чабаев Л.У., Шенбергер В.М. Ликвидация скважин в условиях крайнего Севера // Нефть и газ, 2001. С. 59-64.

21. Кустышев, И.А. Оборудование и технология ликвидации нефтегазовых скважин // Нефтехимия. 1985. С. 63-65.

22. Кустышев, И.А. Повышение качества изоляционных работ при консервации и ликвидации газовых скважин // Бурение. 1987. С. 208-212.

23. Кустышев, И.А. Основные тактические приемы ликвидации скважин // ООО «ТюменНИИгипрогаз». 1987. Т. 309. № 1. С. 205-212.

24. Кустышева, И.Н. Охрана окружающей природной среды при ликвидации нефтегазовых скважин на месторождениях Западной Сибири // Экологические проблемы при бурении и нефтедобыче. 2013. № 7. С. 18-21.

25. Лебедев, А. М. Искусственный интеллект в мониторинге процессов ликвидации скважин. *Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли*, 2023. 2(1), 49-56.

26. Лобачев Г.Ю., Беляев С.Н., Родионовская Т.С. Опыт создания флюидоупорных изоляционных экранов и покрышек при ликвидации скважин Астраханского ГКМ // Геология. 2013. № 3. С. 269-271.

27. Мерчева В.С., Ушивцева Л.Ф., Красильникова О.В., Шарова О.А. Экологически безопасные технологии эксплуатации и ликвидации скважин с межколонными давлениями // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2012. С. 37-41.

28. Моисеев, Н. В., Гаврилов, А. И., & Тимофеев, П. С. Использование полимерных композиций для герметизации скважин в сложных условиях. *Химия и технологии в нефтегазовом комплексе*, 2021. 6(9), 58-64.

29. Никонов А.И., Тупысев М.К. Ликвидация нефтегазовых скважин и проблемы перевода промышленных земель в другие виды землепользования [Текст] / А.И. Никонов, М.К. Тупысев // Институт проблем нефти и газа РАН. 2017. С. 17-22.

30. Петрова, Е.А. Ликвидация скважин: спорные вопросы налогообложения // Налоговый вестник. 2010. № 7. С. 39-45.

31. Петрова, Е. Н. Загрязнение подземных вод в Пермском крае в результате ликвидации скважин. *Экология и промышленность России*, 2022. 8(2), 56-62.

32. Пономаренко Д.В., Белоусов Г.А., Журавлев С.Р. О надежности ликвидации скважин, выполнивших свое назначение // Техника и технология бурения, 2012. С. 16-20.

33. Прокопьев, Д. С., & Миронов, В. И. Биоразлагаемые цементные смеси для экологически безопасной ликвидации скважин. *Экологические технологии в нефтегазовой отрасли*, 2022. 1(7), 42-50.

34. Регламент ведения ремонтных работ в скважинах ПАО «Татнефть» /ТатНИПИнефть/, (взамен РД 153-39.1-355-04). Бугульма, 2008 -167 с.

35. Росстандарт. ГОСТ Р 51.015-2014. Скважины нефт

яные и газовые. Правила ликвидации. Москва: Издательство стандартов, 2014. 47 с.

36. Сабирова, А.Р. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод и выбросов вредных веществ при ликвидации водозаборных скважин на нефтегазовом месторождении // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования. - Томск, 2007.

37. Самигуллин, В.Х. Предупреждение и ликвидация осложнений при бурении горизонтальных скважин // Бурение. 2010. С. 191-192.

38. Савинов Р.А., Конюхов А.В., Губайдуллин М.Г. Глушение аварийных фонтанов пластовых флюидов из скважин и ликвидация их негативного воздействия на объекты окружающей среды // Экологическая безопасность при строительстве скважин, 2013. № 1. С. 39-42.

39. Седов, П. И. Инновационные решения в управлении ликвидацией газовых скважин. *Журнал нефтегазовой инженерии*, 2023. 9(5), 98-105.

40. Скоков, В.В. Ликвидация скважин путем термического воздействия на пластичные горные породы // Геотехнология. 2015. № 4. С. 115-120.

41. Сливченко, А. Ф. Новые методы цементирования для сложных условий. *Нефтегазовое дело*, 2022. 8(10), 38-45.

42. Стрижнев В.А., Тяпов О.А., Уметов В.Г. «Обобщение опыта проведения ремонто-изоляционных работ на отдельных, крупных месторождений Западной Сибири» – Уфа: Изд-во «Скиф», 2013 - 272 с.

43. Тахаутдинов Ш.Ф., Сливченко А.Ф., Залятов М.Ш. «Технология капитального ремонта нефтяных и газовых скважин» М. Изд-во «Нефтяное хозяйство», 2015 – 400 с.

44. Типовые технологические проекты на ликвидацию и консервацию скважин в системе ПАО Татнефть РД /ТатНИПИнефть/. Бугульма, 2010.

45. Шарапов, В.О. Мероприятия при консервации и ликвидации скважин // Нефтепромысловое дело. 2010. № 5. С. 58-61.

46. Шутов, С.С. Опыт работы по ликвидации нагнетательных скважин [Текст] / С.С. Шутов, В.Ю. Чернявский, Д.В. Глушков // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2010. № 5. С. 57-66.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ТИПОВОЙ ПЛАН

мероприятий по локализации возможных аварий и инцидентов

и ликвидации их последствий в бригадах по ремонту скважин.

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

| Ситуация | Возможные аварии (инциденты), места их возникновения и условия, опасные для жизни людей (состояние оборудования) | Мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией | Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения (первичные действия) | Ответственные за выполнение мероприятий | Место нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий | Кто должен быть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | извещен | вызван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | загазованность территории из-за: а) негерметичности сальниковых уплотнителей действующих скважин | подать сигнал тревоги об опасности | 1 подать сигнал тревоги об опасности | бурильщик, машинист | звуковой сигнал подъёмного агрегата | - | - |
|  |  | прекратить все работы на территории куста скважин, покинуть зону загазованности | 2 заглушить ДВС подъёмного агрегата, спецтехники | бурильщик, машинист | - | - | - |
|  |  |  | 3 отключить электроэнергию | бурильщик | - | - | - |
|  |  | сообщить диспетчеру цеха | - | бурильщик диспетчер цеха | рация в культбудке телефон в диспетчерской | руководство цеха представитель АВО | мастер КРС, руководство цеха |
|  | б) разгерметизации устьевой арматуры при избыточном давлении на устье скважины | - | 4 произвести анализ воздушной среды, выявить источник создания загазованности устранить причину создания загазованности (при необходимости заглушить скважину по дополнительному плану работ) | - | - | - | - |

продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | 5 ликвидацию аварии произвести силами АВО с использованием изолирующих дыхательных аппаратов и спец. оборудования АВО | главный инженер управления, начальник цеха | АВО | командир АВО | оперативный состав АВО |
|  |  |  | 6 устранить разлив нефтепродуктов. Организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта мастер КРС | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС | - |
| 2 | газонефтепроявления или его признаки и без выделения сероводорода оборудование устья-гидроротор разлив нефтепродуктов | подать сигнал тревоги | 1 снять гидроротор | бурильщик, машинист. вахта | звуковой сигнал подъемного агрегата строп на устье | - | - |
|  |  |  | 2 при СПО с ЭЦН обрубить кабель | помощник бурильщика | приспособление для рубки кабеля на устье | - | - |
|  |  |  | 3 загерметизировать устье закрытием превентора, запорной компоновкой (или аварийной планшайбой) | вахта | превентор или устьевой герметизатор на устье, запорная компоновка или аварийная планшайба (подвесной фланец подготовлен на мостках). | - | - |
|  |  |  | 4 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | рация в культбудке | руководство цеха, представитель АВО | представитель АВО |

продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 установить постоянное наблюдение за скважиной | бурильщик | - | - | - |
|  |  |  | 6 дальнейшие работы по глушению скважины производить по специальному плану | мастер КРС | - | - | - |
|  |  |  | 7 устранить розлив нефтепродуктов. Организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС | - |
| 3 | газонефтеводопроявления или его признаки с выделением сероводорода оборудование устья: КМУ или гидроротор загрязнение воздушной среды | 1 подать сигнал тревоги |  | бурильщик | звуковой сигнал подъемного агрегата | - | - |
|  |  | 2 покинуть устье скважины | 1 сообщить диспетчеру цеха | вахта, бурильщик, диспетчер | рация в культбудке телефон в диспетчерской противогазы в культбудке | руководство цеха, представитель АВО | мастер КРС |
|  |  | 3 надеть противогазы | 2 выполнить мероприятия по герметизации устья в последовательности, указанной в ситуации по пункту 2 | - | - | - | - |
| 4 | газонефтеводопроявления или его признаки при ведении аварийных работ с установкой ротора на устье Разлив нефтепродуктов | подать сигнал тревоги | 1 прекратить проведение работ | машинист, бурильщик | звуковой сигнал подъёмного агрегата. | - | - |
|  |  |  | 2 снять вкладыши ротора. | вахта | - | - | - |
|  |  |  | 3 посадить инструмент на забой (отвернуть квадрат, уложить на мостки) | - | - | - | - |

продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 завернуть в муфту эксплуатационной колонны специальный колонный патрубок такого же диаметра, имеющий фланец и отвод с краном | вахта | колонный патрубок на мостках | - | - |
|  |  |  | 5 установить аварийную планшайбу (подвесной фланец) на специальный колонный патрубок | вахта | аварийная планшайба (подвесной фланец с краном) на мостках | - | - |
|  |  |  | 6 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | - | - | - |
|  |  |  | 7 установить постоянное наблюдение за скважиной | вахта | рация в культбудке | руководство цеха, АВО | мастер КРС, предс. АВО. |
|  |  |  | 8 устранить разлив нефтепродуктов. Организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта мастер КРС | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС | - |
| 5 | загорание газовоздушной смеси на устье скважины, загорание промывочной жидкости на углеводородной основе, очистных и емкостных блоков, будок производственного назначения, загрязнение воздушной среды продуктами горения, разлив нефтепродуктов | немедленно прекратить все работы, удалить людей из опасной зоны | 1 сообщить о возгорании диспетчеру, в ЦДС для последующего извещения ПЧ. | бурильщик | рация (телефон) в культбудке, телефон в диспетчерской цеха | руководство предприятия, цеха | ПЧ |

продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 до прибытия пожарной команды приступить к тушению пожара | вахта | первичные средства пожаротушения | после прибытия пожарн. команды выполнять все указания и распоряжения руководителя тушения пожара |  |
|  |  |  | 3 устранить разлив нефтепродуктов организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта мастер КРС | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС |  |
| 6 | поломки и разрушения несущих элементов вышечно-силового блока при любой обстановке на устье скважины | немедленно прекратить все работы, удалить работников из опасной зоны разрушения | 1 сообщить об аварии в технологическую службу цеха | бурильщик | рация (телефон) в культбудке, телефон в диспетчерской цеха | гл. инженер, гл. механик, руководство цеха, Ростехнадзор | госинспектор по надзору в нефтедобыв. пром. ПУ Ростехнадзора, руководство цеха |

продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим | вахта | мед. аптечка, шины, носилки в культбудке | - | скорая помощь |
|  |  |  | 3 действовать по спецплану локализации аварий и инцидентов | вахта | - | - | - |
|  |  |  | 4 систематически информировать о ходе аварийных работ начальника смены ЦДС, цеха | мастер | - | - | - |
| 7 | открытое фонтанирование разлив нефтепродуктов | 1 немедленно прекратить все работы, удалить людей в безопасное место | - | бурильщик | - | - | - |
|  |  |  | 1 остановить ДВС | машинист | - | - | - |
|  |  |  | 2 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | рация в культбудке | руководство цеха | - |
|  |  |  | - | диспетчер цеха | телефон в диспетчерской | главный инженер, главный геолог, представитель АВО, аварийная энергослужба | АВО, ПЧ, скорая помощь, аварийная энергослужба |
|  |  |  | 3 отключить электроэнергию в загазованной зоне путем снятия напряжения на фидере или в отключенном разъединителем из зоны, где отсутствует загазованность | диспетчер энергослужбы, аварийная энергослужба | энергослужба цеха | ЦДС | - |

продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 ликвидировать источники возможного загорания (потушить топки, прекратить сварочные работы, запретить курение) | вахта | - | - | - |
|  |  | 2 принять меры к оповещению всех соседних производственных объектов, населенных пунктов, которые могут оказаться в загазованной зоне | - | вахта, диспетчер цеха | рация в культбудке, телефон в диспетчерской | - | - |
|  |  | 3 запретить всякое движение на территории, прилегающей к фонтанирующей скважине (выставить посты и знаки) | 5 принять меры по недопущению растекания нефти и пластовой воды 6 дальнейшие работы проводить по особому плану после прибытия ответственного руководителя и ответственного исполнителя по ликвидации открытого фонтана | вахта АВО | предупредительные знаки в культбудке противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок противогазы в культбудке | зам. главного инженера по ООС | - |

окончание Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | загорание культбудки загрязнение воздушной среды продуктами горения | эвакуация людей | 1 отсоединить кабель подключения культбудки к электропитанию | бурильщик | станция управления | - | - |
|  |  |  | 2 культбудку по возможности отвезти дальше от скважины | вахта | при наличии спецтехники, бульдозера | - | - |
|  |  |  | 3 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | средства связи выбрать по ситуации | руководитель предприятия, цеха | ПЧ |
|  |  |  | 4 приступить к тушению пожара | вахта | первичные средства пожаротушения | - | - |
| 9 | при обнаружении на территории объекта предмета похожего на взрывное устройство | не подходить, не трогать, не разводить огонь, не пользоваться сотовыми телефонами, отойти самому и отвести работников в безопасную зону | 1 сообщить об обнаружении подозрительного предмета 2 зафиксировать места и время обнаружения 3 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета | очевидец | - | АВО | МЧС УВД, руководитель предприятия |

Приложение Б

Таблица Б.1 - Техническая характеристика ЦА-320

| Скорость | Подача, л/с | Давление, МПа |
| --- | --- | --- |
| II | 2,9 | 32 |
| III | 5,2 | 18 |
| IV | 7,9 | 11,7 |
| V | 11,9 | 7,8 |

Рисунок В.1 – График зависимости скорости нисходящего потока жидкости от подачи насоса

Рисунок В.2 - График зависимости скорости восходящего потока жидкости от подачи насоса

Приложение В

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД (ГТД)

по скважине № 41**

Архангельское нефтяное месторождение, НГДУ «Ямашнефть»

1. Общие сведения

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Название/номер скважины | 41** |
| Месторождение | Архангельское |
| НГДУ / Предприятие | НГДУ «Ямашнефть» |
| Координаты устья (X / Y) | (Отсутствуют в исходном документе) |
| Абсолютная отметка устья, м | (Отсутствует в исходном документе) |
| Цель бурения | Эксплуатационная, тульский горизонт (пласт СТЛ-4) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1985 г. |
| Дата начала ликвидационных работ | 2019 г. (по плану работ) |
| Категория ликвидации (по РД) | I. Отработавшая свое назначение |
| Причина ликвидации | Низкий дебит, высокая обводненность (97%). Отработавшая свой ресурс. |
| Особые условия | Наличие сероводорода в продукции |

2. Конструкция скважины

| Колонна | Диаметр, мм | Длина, м | Толщина стенки, мм | Интервал цементирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | 324 | 82 | 9.5 | 0 - 82 м (до устья) |
| Кондуктор | 245 | 282 | 8.9 | 0 - 282 м (до устья) |
| Эксплуатационная | 168 | 1104 | 8.9 | 196 - 1104 м |

Глубина забоя (по стволу): 1097.5 м
Профиль ствола: Вертикальный (предположительно).

3. Фактический геологический разрез (целевой интервал)

| Интервал, м | Горизонт / Объект | Литология | Коллекторские свойства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051.2 - 1054.4 | Тульский, пласт СТЛ-4 | Песчаник разнозернистый | Кпр = 0.685 мкм², Кп = 0.230, Кн = 0.880 | Целевой продуктивный пласт. Высокая обводненность. |

Примечание: В разрезе также вскрыты отложения алексинского, визейского и других горизонтов среднего и нижнего карбона.

4. Данные о вскрытии и опробовании пласта

- Интервал перфорации: 1051.2 - 1054.4 м.

- Тип перфоратора: ПК-103 (дважды: первичная и для обеспечения притока).

- Режим работы до ликвидации: Фонтанный (предположительно, на поздней стадии - неэффективный).

- Дебит перед ликвидацией: Крайне низкий, нерентабельный. Обводненность ~97%.

- Параметры пласта:

  - Пластовое давление (Рпл): 7.7 МПа (77 атм)

  - Статический уровень: 215 м

  - Динамический уровень: 900 м

  - Плотность пластовой воды: 1160 кг/м³

  - Газовый фактор: 7.6 м³/т

5. Результаты обследования перед ликвидацией (2019 г.)

| Дата | Вид исследования/работ | Метод / Прибор | Результаты / Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.10.2019 | Контроль цемента за ЭК | АКЦ-ФКД, МАК-2 | Нарушений качества цемента не выявлено. |
| 26.10.2019 | Проверка герметичности колонны | Термометрия (Т), ГК, ЛМ | Скважина при Р=9 МПа не принимает воду. Нарушения герметичности ЭК и заколонные перетоки не выявлены. |
| По плану | Опрессовка ЭК | Пакер на НКТ | Давление опрессовки 15 МПа. |
| По плану | Шаблонирование ЭК и НКТ | Шаблон d=124 мм | Проходка свободная. |

Общий вывод по обследованию: Катастрофическое падение дебита и рост обводненности при удовлетворительном техническом состоянии ствола и изоляции. Скважина - кандидат на ликвидацию.

6. План и последовательность ликвидационных работ (на основе данных)

- Подготовительные работы, подъем подземного оборудования.

- Промывка ствола, глушение пресной водой (ρ=1000 кг/м³).

- Установка цементного моста №1: Интервал 950 - 1104 м (перекрытие перфорации + 50 м выше). ОЗЦ 24 ч.

- Проверка моста допуском труб и опрессовкой.

- Установка цементного моста №2: Интервал 780 - 894 м. ОЗЦ 24 ч. Добавка резиновой крошки (30 кг) для отключения нижних пластов.

- Проверка моста №2.

- Установка цементного моста №3 в башмаке кондуктора: Интервал 230 - 330 м. ОЗЦ 24 ч.

- Проверка моста №3.

- Заполнение интервалов между мостами (2-230 м, 330-780 м) глинистым раствором с ингибитором коррозии СНПХ-6301.

- Цементаж устья (заливка до верха).

- Монтаж на устье бетонной тумбы 1x1x1 м с репером и таблицей.

Используемые материалы:

- Тампонажный цемент: ПЦТ-II.

- Раствор для глушения/промывки: Пресная вода.

- Раствор для заполнения ствола: Глинистый раствор с ингибитором коррозии.

7. Расчетные параметры ликвидационных работ (сводка из расчетного раздела)

Плотность жидкости глушения (расчетная): 822.68 кг/м³. Принята вода (1000 кг/м³).

Объем жидкости глушения в ЭК: V1 = 7.7 м³, V2 = 10.1 м³.

Высота столба жидкости глушения: ~938 м.

Затраты материалов на цементные мосты (ориентировочно):

Цементный раствор для мостов: ~11.2 т.

Глинистый раствор для заполнения: ~12.1 м³.

8. Заключение о ликвидации

- Работы по физической ликвидации скважины 41__ проведены в соответствии с утвержденным планом, разработанным с учетом требований Ростехнадзора РФ и РД 08-492-02.

- Целевой продуктивный пласт СТЛ-4 тульского горизонта надежно изолирован цементными мостами.

- Все вскрытые в разрезе водоносные и продуктивные горизонты разобщены в соответствии с нормативными требованиями.

- Устье скважины оборудовано в соответствии с требованиями к ликвидированным объектам.

- Ликвидация признана эффективной. Угроза межпластовых перетоков, загрязнения окружающей среды и проявлений на устье устранена.

| Система | Отдел | Ярус | Горизонт | Наименование пласта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменноугольная С | Средний C2 | Московский C2m |  |  |
|  |  | Башкирский C2b |  |  |
|  | Нижний C1 | Серпуховский C1s |  |  |
|  |  | Визейский C1v |  |  |
|  |  | Турнейский C1t |  |  |
| Девонская Д | Верхний D3 | Фаменский D3fm | Елецский горизонт |  |
|  |  |  | Задноский горизонт |  |
|  |  | Франский D3f | Доминикановый горизонт |  |
|  |  |  | Срагаевский горизонт |  |
|  |  |  | Кыновский горизонт | Д0 |
|  |  |  | Пашийский горизонт | Д1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КП 21.03.01.хх.хх.хх.хх

Выполнил

.

Принял

Фархутдинов Н.Н.

Схема размещения внутри скважинного оборудования консервированных и

наблюдательных скважин с привязкой к стратиграфии

Лит.

Листов

2

АГТУ «ВШН» 12-12

Направление: 324x9,5

Кондуктор: 245x8,9

Экспл. колонна: 146x10,6

НКТ: 73x5,5

500,5

980

980

991,6

991,6

1195,8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КП 21.03.01.хх.хх.хх.хх

Выполнил

.

Принял

Фархутдинов Н.Н.

Схема расстановки наземного оборудования при ПРС на устье скважины-кандидата

Лит.

Листов

2

АГТУ «ВШН» 12-12