МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТА

Альметьевский государственный технологический университет

«Высшая школа нефти»

Отделение очное

Кафедра: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Факультет: нефтегазовое дело    Группа: 12-12

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Подземный ремонт скважин»

На тему: Анализ эффективности и проектирование выполнения ОПЗ

скважин в условиях Соколкинского месторождения

Студент: Маннанов Булат Ш.                                                     ________

подпись

Руководитель работы: ст. преподаватель, Фархутдинов. Н. Н.       _________

(должность, фамилия, И. О.)                            подпись

Оценка за:

Текущую работу над курсовой работой __________________

Защиту курсовой работы.                       ___________________

Итоговая оценка                                      ___________________

Дата защиты курсовой работы.                _________________

Альметьевск 2025 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

НКТ – насосно-компрессорные трубы;

АСПО – асфальто смоло парафиновые отложения;

ВНК – водонефтяной контакт;

ПАВ – поверхностно активные вещества;

СКО- солянокислотная обработка

ГКО – клинокислотная обработка

ГДИС – гидродинамические исследования скважин;

ГИС – геологические исследования скважин;

ГРП – гидравлический разрыв пласта;

ГТМ – геолого-технические мероприятия;

ГК – гамма-каротаж;

ШГН – штанговый глубинный насос;

КВД – кривая восстановления давления;

КВУ – кривая восстановления уровня;

ИВУ - имплозионно-волнового устройства;

КИН – коэффициент извлечения нефти;

КПД – кривая падения давления;

КРС – капитальный ремонт скважин;

СПО – спуско подьемные операции;

МУН – метод увеличения нефтеотдачи;

НГДУ – нефтегазодобывающее управление;

НИЗ – начальные извлекаемые запасы;

НКТ – насосно-компрессорные трубы;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПЗП – призабойная зона пласта;

ОПЗ – обработка призабойной зоны;

ППД – поддержание пластового давления;

ППУ – паропередвижная установка;

ПРС – подземный ремонт сквадины;

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса;

ГПП - Гидропескоструйная перфорация;

РД - Руководящий документ;

МРП – межремонтный период;

ГНВП – газонефтеводопроявления;

Аннотация

Пояснительная записка содержит 114 страниц машинописного текста, 15 таблиц, 7 рисунков, список использованных источников – 20 наименований, 2 графических приложения.

Объектом исследования является Соколкинское месторождение, на котором выполняются мероприятия по проведению обработки призабойной зоны.

Цель работы – анализ эффективности выполнения мероприятий проведению обработки призабойной зоны пластов.

Для решения поставленной цели предусмотрено:

- изучение показателей работы фонда скважин и причин, которые влияют на возникновение обводненности пластов;

- обзор технологий по выполнению работ по обработке призабойной зоны;

- выполнение обзора литературы для оценки возможности применения мероприятий по обработке призабойной зоны пласта;

- выполнению расчетов и подбор жидкости глушения;

- выполнение расчета грузоподъемного оборудования;

- определение допустимого давления на ЭК и пласты;

- выполнение расчета промывки ствола скважины;

- выполнение расчета работ по солянокислотной обработке;

- выполнение расчета процесса освоения скважины;

- обоснование необходимых исследований и обследований для выявления необходимости проведения обработки призабойной зоны.

Область применения: внедрение работы возможно на объектах месторождений со схожим геологическим строением и причинами выхода из строя скважин с высокой обводненность продукции.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»

Отделение очное

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующей кафедрой РиЭНГМ

д.т.н. профессор Насыбуллин А.В.

____________________________

«____»________________2025 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Подземный ремонт скважин» по направлению подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.

Ф.И.О. студента __Маннанов_Булат Ш.___________________Группа __12 - 12________

Ф.И.О. руководителя __Фархутдинов_Н.Н. ст. преподаватель кафедры_РиЭНиГМ__ ___

(фамилия, имя, отчество, должность, звание, место работы, подпись)

Тема: «Подготовка скважин к провидению ОПЗ и их освоение в условиях

Соколкинского месторождения»

Срок предоставления законченной курсовой работы на кафедру «а___» ____пибараду2025 г.

Дата защиты курсовой работы                                                  «____»_________ибпара.в2025 г.

Исходные данные к курсовой работе: научно-техническая литература по теме работы; геолого-технологические данные по рассматриваемому эксплуатационному объекту

б

Содержание расчетно - пояснительной записки

| Наименование главы, раздела | Колич. листов графической части | % от объема проекта | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретроспективный обзор | - | 15 | 2025г. |
| Технико-технологический раздел | 1-2 | 50 | 2025г. |
| Расчетный раздел | 1 | 35 | 2025г. |

Всего листов графической части формата А-4	____2____

Дата выдачи задания _______________________________

дата, подпись руководителя

Задание принял к исполнению ______________________________

дата, подпись студента

Введение

1. Обзор зарубежной и отечественной литературы в области применения новых технологий и техники при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин. (не менее 15 работ).

2. Технико-технологический раздел

2.1. Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого

флюида и краткий анализ текущего состояния разработки.

2.2. Краткая характеристика видов ОПЗ, технических средств и материалов, применяемых

при ремонте нефтяных и газовых скважин.

2.3.  Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости

провидения ОПЗ.

2.4. Особенности проведения методов ОПЗ в терригенных коллекторах, добывающих и

нагнетательных скважин, применяемых на нефтяных и газовых месторождениях.

2.5. Особенности проведения методов ОПЗ в карбонатных коллекторах, добывающих и

нагнетательных скважин, применяемых на нефтяных и газовых месторождениях.

2.6. Выбор скважин-кандидатов на объекте разработки для проведения ОПЗ. Подготовить

проект плана работ для проведения ОПЗ на скважинах.

2.7. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС.

2.8. Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при

проведении ОПЗ.

3. Расчетный раздел.

3.1.   Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):

3.2.  Расчеты при подготовке скважины к ремонту: расчет определения категории опасности;

расчет определения допустимого давления на Э/К; - Расчет определения плотности и объемов жидкости глушения, выбор вариантов глушения; План работы и акт на глушение скважины;

- Расчет освоения скважины после ремонта методом свабирования;

3.3.  Расчет проектирования солянокислотной обработки.

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при выполнении ОПЗ в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

5. Графические приложения:

5.1. Схема расстановки наземного оборудования при ОПЗ на устье скважины-кандидата.

5.2. Схема размещения скважинного оборудования в разрезе скважины-кандидата при ОПЗ

с привязкой к стратиграфии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данные КИС АРМИТС НГДУ.

2. Регламент ведения ремонтных работ в скважинах ПАО «Татнефть» СТО ТН 400-2018.

ТатНИПИнефть, Бугульма, 2018 г.  - 196 стр.

3. Р.Х. Муслимов, и др. «Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и  разработка нефтяных месторождений» Казань 2007 г. Том – 1 и 2. 315 стр.

4. Р.Х. Муслимов. «Повышение эффективности освоения нефтяных месторождений Татарии. Казань. 1985г. 177 стр.

5. Р.Х, Муслимов, А.Н. Шакиров и др. «Геология турнейского яруса Татарстана» Казань. 1999.

6. А.Г. Нугайбеков. «Геотехнологические особенности нефтеизвлечения в карбонатных коллекторах» Москва Академия горных наук. 1999г.167 стр.

7. В. Г. Фадеев, М.А. Абрамов, А.А. и др. «Технология очистки призабойной зоны пласта нагнетательных скважин с применением методов изливов». Москва 2009 г. 108 стр.

8. В. П. Дыбленко, Р. Н. Камалов и др. «Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия» Москва 2000 г. 381 стр.

9. Промышленная безопасность в нефтедобыче. Надыршин Р.Ф. АГНИ, 2013 г.

Подпись руководителя работы __________________________________________

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЗ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН (ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ, НЕ МЕНЕЕ 20 РАБОТ) ...........................................................................................................................................10

2 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Общие геологическое строение месторождения по разрезу, химическому составу добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки…………………………………..…………………………..……….…………………18

2.2 Краткая характеристика видов ОПЗ, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин…........................................................................................28

2.3 Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости провидения ОПЗ…........................................................................................................................... 40

2.4 Особенности проведения методов ОПЗ в терригенных коллекторах, добывающих и нагнетательных скважин, применяемых на нефтяных и газовых месторождениях................... 43

2.5. Особенности проведения методов ОПЗ в карбонатных коллекторах, добывающих и нагнетательных скважин, применяемых на нефтяных и газовых месторождениях................... 52

2.6 Последовательность выполнения работ по проведению ОПЗ согласно плану и фактическим актам (на примере одной скважины) .............................................................................................. 60

2.7 Обоснование выбора скважинного оборудования для проведения ОПЗ на скважинах кандидатах. (вертикальные и горизонтальные скважины) .......................................................... 62

2.8 Выбор скважин-кандидатов на объекте разработки для проведения ОПЗ........................... 70

2.9 Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ОПЗ .............................................................................................................................. 73

3. Расчетный раздел.

3.1  Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):

3.2  Расчеты при подготовке скважины к ремонту: расчет определения категории опасности;

расчет определения допустимого давления на Э/К; расчет определения плотности и объемов жидкости глушения, выбор вариантов глушения; план работы и акт на глушение скважины; расчет освоения скважины после ремонта методом свабирования;

3.3  Расчет проектирования солянокислотной обработки.

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при выполнении ОПЗ в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЗ В СКВАЖИНАХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Графические приложения:

5.1. Схема расстановки наземного оборудования при ОПЗ на устье скважины-кандидата.

5.2. Схема размещения скважинного оборудования в разрезе скважины-кандидата при ОПЗ

с привязкой к стратиграфии.

ВВЕДЕНИЕ

В наше время большинство нефтяных месторождений находятся на последней стадии разработки, характеризующейся высокой обводненностью и низкими дебитами нефти. Однако главное проблема состоит в выработке запасов нефтяных залежей, большое количество нефти, остающейся в пластах невозможно извлечь без применения различных технологий.

Сущность методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пласта заключается в увеличении извлекаемых запасов нефти различными способами. В большинстве случаев их применяют, когда на разрабатываемых месторождениях существенно снижаются дебиты нефти. Для увеличения текущего коэффициента извлечения нефти вначале применяют вторичные МУН, а затем, когда эффект от них снижается, третичные МУН, которые как правило существенно повышают конечную нефтеотдачу, при этом увеличивая проницаемость, фильтрационно-емкостные свойства пласта, изменяя свойства нефти и прочее, связанное с работой залежи.

Наиболее распространенным методом интенсификации добычи нефти на промысловых объектах Республики Татарстан обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ).

Обработка призабойной зоны пласта осуществляется для поддержания продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин. Данные технологии мне обходимы для очистки призабойной зоны пласта (ПЗП), а также увеличения проницаемости вокруг скважины. ОПЗ используется для расширения трещин, улучшения гидродинамической связи пласта со стволом скважины и увеличение системы трещин или каналов для облегчения притока и как следствие, увеличения дебита продукции.

1. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЗ ПРИ

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

(ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ, НЕ МЕНЕЕ 15 РАБОТ)

Вторая подгруппа методов интенсификации добычи — методы, улучшающие фильтрацию путем ОПЗ. На промыслах Татарстана большое внимание всегда уделялось внедрению различных методов ОПЗ скважин. Высокая эффективность этих методов обусловливается такими особенностями геологического строения месторождений как наличие высоковязкой, смолисто-асфальтеновой нефти, низкой проницаемостью и карбонатным составом части пластов, низкой проницаемостью одной части терригенных коллекторов и высокой проницаемостью другой части. По Татарстану применяется более 20-ти различных видов ОПЗ. Их можно разделить на несколько групп: химические, физические, физико-химические, тепловые и термохимические, микробиологические [1].

Интенсификация притока при помощи соляно-кислотной обработки в карбонатных коллекторах является одним из наиболее эффективных способов воздействия на призабойную зону, пишет Секачев О.А. Целью интенсификации является улучшение сообщаемости скважины с пластом, расширение и очистка пор и трещин, снятие фильтрационного сопротивления коллектора, сложенного карбонатными породами - известняками и доломитами [2].

Карпунин, Н. А. в своей статье рассказывает о важной проблеме при проведении кислотных обработок, о возможности образования рыхлого нерастворимого осадка гидроксида железа. Источниками ионов железа, как правило, являются железо-рудо-содержащие минералы коллектора, а также продукты коррозии промыслового оборудования. Для предотвращения выпадения осадка гидроксида железа необходимо поддерживать pH < 3. В случае увеличения pH гидроксид железа III способен выпадать в осадок из солей железа, образующихся в ходе кислотной обработки. С целью поддержания pH, как правило, используют органические кислоты: уксусную, лимонную и муравьиную [3].

Аль-хамати Амин Хамид и Аль Малави Абдул Азиз пишут, что увеличение объёмов закачиваемой кислоты в терригенном коллекторе не приводит к пропорциональному росту эффективности. Это обусловливает необходимость применять кислотные составы с применением отклонителя для блокировки поступления кислоты в высокопроницаемый интервал и обработки низкопроницаемого пропластка. Сам процесс начинается со спуска струйного насоса с пакером и кислотной вставкой. Далее закачивается последовательно отклонитель на основе ПАВ вязкостью 400 сПз и кислотный состав. Вязкий отклонитель блокирует поступление кислоты в более проницаемые каналы призабойной зоны и увеличивает поступление в менее проницаемые. Технология успешная , так как дала прирост добычи [4].

Л. И. Сафина, А. И. Стариков в своей работе говорят об эффективности кислотной обработки для очистки продуктивного пласта от продуктов загрязнения, попавших или образовавшихся в призабойной зоне в процессе вскрытия бурением, цементажа обсадной колонны или при эксплуатации скважины. На Приразломном месторождении имеется большая наработка по принципам проведения глинокислотных обработок и солянокислотных обработок, что позволило прийти к комплексному составу растворов с обязательным включением в кислотную пачку замедлителей реакции (лимонная кислота) и стабилизаторов осадков (Аксис-КС). Кроме того, при проведении ГКО во избежание реакции глинокислоты с карбонатами, ее закачку стали предварять пачкой соляной кислоты с разделением кислотных пачек буферными жидкостями (хлористый аммоний, хлористый калий, ПАВ) с обязательным освоением после ОПЗ [5].

Важнейшим элементом повышения эффективности эксплуатации скважин является сохранение коллекторских свойств призабойной зоны продуктивного пласта. В большинстве случаев при первичном вскрытии не удается достигнуть проектного дебита скважины. Таким образом, приходится проводить работы по интенсификации притока углеводородов к скважинам, заключающиеся в очищении призабойной зоны, загрязненной в процессе бурения и цементирования или после продолжительной эксплуатации и ремонта (глушения) скважины. Соколов А.Ф. и его коллеги предлагают проводить кислотную обработку. Кислотная обработка относится к химическим методам воздействия на пласт. При ее проведении химические агенты реагируют с породой пласта, а также с материалами и веществами, проникшими в призабойную зону и изменившими коллекторские свойства пласта в радиальном интервале фильтрации [6].

Р.А. Миннигулов пишет, что для большинства месторождений Западной Сибири наблюдается преждевременное обводнение продукции скважин а так же ускоренное снижение темпов добычи нефти Для снижения фильтрационных сопротивлений производят различные виды ОПЗ. На месторождениях ТПП «Урайнефтегаз» проведены более 3600 скважинно-операции, дополнительная добыча нефти составила 3240,8 тыс. т, эффективность одной операции оценивается в 883 т. Также на Мансингъянском месторождении применение технологий ОПЗ позволило дополнительно добыть 35,6 тыс. т нефти. Основной вклад в добычу внесли: Кислотно-гидрофобные составы, Глинокислотные составы, составы на основе гидролизной кислоты [7].

Хисматуллина Л.И. в своей работе рассказывает о физико-химическом действии ПАВ в пластовых системах. ПАВ могут существенно снижать межфазные натяжения на границе «нефть-вода», благодаря чему капли нефти легко деформируются и, соответственно, уменьшается работа, необходимая для проталкивания их через суженные поры, что увеличивает скорость их перемещения в пласте. Этот же эффект используется для увеличения радиуса проникновения закачиваемых композиций повышенной вязкости, структурированных и дисперсных систем. ПАВ легко сорбируются на поверхности породы, при этом в полимиктовых коллекторах и алевролитах адсорбция ПАВ в 5-6 раз выше, чем в кварцевых песчаниках [8].

Титов В.Е. в своей работе говорит, что для очистки от АСПО призабойной зоны применяют газовый бензин ГПЗ, газовый конденсат и конденсатный остаток ГПЗ в качестве органических растворителей. Альфаметилстирольная фракция, этилбензольная фракция, бутилбензольная фракция, дистиллят, легкая пиролизная смола – могут быть компонентами композиционных составов, применяемых для растворения АСПО. Другими словами, в состав газового конденсата входят предельные углеводороды, соответствующие бензиновым и керосиновым фракциями. Более 50% разрушения отложении АСПО достигают композиции газового бензина ГПЗ с нефтерастворимыми ПАВ и легкими углеводородными продуктами ароматического ряда [9].

В Канаде весьма активно применяются технологии, связанные с регулированием реологических свойств ВВН и ПБ путем закачки различных реагентов-растворителей в продуктивные пласты. Широко известен метод VAPEX. разработанный и запатентованный в Канаде Igor J. Mokrys. Технология позволяет добывать высоковязкую нефть путем закачки специальною растворителя в продуктивный пласт и извлечение продукции с существенно пониженной вязкостью. В Российской Федерации выпускается большое количество аналогов VAPEX - реагентов-растворителей на углеводородной основе, так как достаточно хорошо изучены их физические свойства и влияние на реологию нефтей [10].

В отличие от существующих аналогов. ГДК-100 позволяет проводить обработку в два этапа, что обеспечивает увеличение проницаемости за счет образования сети трещин и очистки призабойной зоны неоднократной депрессионной разгрузкой и тепловым эффектом. Для первого этапа характерна высокая скорость нарастаниядавления, в результате воспламенения пороховых зарядов от детонирующего шнура. При этом в скважине образуется сеть остаточных трещин. Второй этап характеризуется низкой скоростью нарастания давления,но увеличенной продолжительностью его воздействия, за счет горения основных зарядов. воспламенение которых происходит продуктами горения смесевых зарядов. Это обеспечивает дальнейшее развитие трещин вглубь пласта. Технология позволяет проводить обработку пластов в скважинах со спущенными НКТ и установленной пакериой системой [11].

Курленя М.В. и его коллеги предлагают изобретение, предназначенное для повышения продуктивности скважин путем интенсификации потоков нефти. Оно обеспечивает повышение продуктивности скважины за счет удаления продуктов кольматации из призабойной зоны и упрощение технологии обработки. Сущность изобретения: способ включает установку пакера в призабойной зоне скважины с образованием призабойной камеры, создание трещин в призабойной зоне скважины гидроразрывом с помощью газов под давлением. При этом используют пакер по меньшей мере с одним каналом, соединяющим его торцевые поверхности. Для осуществления гидроразрыва в призабойную зону направляют под действием газов нижнюю часть столба скважинной жидкости призабойной камеры. Верхнюю часть этого столба жидкости удаляют через вышеупомянутый канал паквра в надпакврное пространство скважины. Перекрывают движение жидкости через этот канал в сторону призабойной камеры из надпакерного пространства. После этого потоком пластовой жидкости под действием депрессии в призабойной камере вымывают продукты кольматации из пор и трещин продуктивного пласта [12].

Булатов Р.И. в своей работе рассказывает о сущности процесса вторичного вскрытия пластов. Создание отверстий в цементном слое, эксплуатационной колонне и участках горных пород, загрязненных в результате строительства скважины частицами промывочной жидкости, позволяет получить гидродинамические связи между скважинами и продуктивными пластами. При этом необходимо минимизировать любые негативные воздействия на коллекторские качества призабойной зоны пласта и не нарушить обсадные колонны и цементное кольцо. В твердых породах рекомендовано использовать кумулятивную перфорацию, в менее крепких и слабопроницаемых породах - снарядную, в недостаточно сцементированных песчаниках - пулевую. Невзирая на собственные минусы, больше в целом используется кумулятивная перфорация, так как она обладает небольшой дороговизной и владеет большой пробивной способностью [13].

Кравченко пишет, что гидроразрыв пласта - сложный, энергоемкий и дорогостоящий технологический процесс, но при этом проектированию ГРП отводится первостепенное значение в комплексе подготовительных работ. ГРП является ключевым методом интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов как по количеству применения, так и по вкладу в общий объем дополнительно добываемой нефти. Применение технологии позволяет вовлечь в разработку ранее не дренируемые запасы, увеличить темпы отбора, повысить рентабельность добычи. Проектирование разработки месторождения с применением ГРП возможно производить с обустройством более редкой сетки скважин. Кроме этого, технология ГРП позволяет вести разработку месторождений с нетрадиционными коллекторами, на которых добыча нефти или газа без ГРП невозможна или малорентабельна [14].

Лобойко А.Я. со своими коллегами в патенте описывают термохимическое воздействие на призабойную зону пласта. Изобретение относится к способам интенсификации притока углеводородных флюидов в скважинах, продуктивные пласты которых закольматированы асфальтосмолистыми и парафиновыми отложениями АСПО. Техническим результатом является повышение эффективности очистки от АСПО. В способе термохимического воздействия на призабойную зону пласта, закольматированного асфальтосмолистыми и парафиновыми отложениями, при котором последовательно закачивают на забой скважины два состава. Перед закачиванием нужно провести гидроразрыв пласта. Составы представляют собой горюче-окислительную систему, в которой первый состав содержит аммиачную селитру и воду, а второй - соль азотистой кислоты - азотистокислый натрий и воду, первый состав дополнительно содержит карбамид и катализатор - азотнокислый никель - при следующем соотношении компонентов, %: аммиачная селитра 15-65, карбамид 2-18, азотнокислый никель 0,0005-0,05, вода остальное, а второй состав содержит указанную соль 15-65%, второй состав закачивают в объеме 1,5 - закачивают в объеме, в 1,5-4 раза меньшем, чем первый [15].

- ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

  - Общее геологическое строение месторождения по разрезу, химический состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки

Соколкинское месторождение приурочено к западно-центральной части Южно-Татарского свода. С запада ограничена Алтунино-Шунакским прогибом, отделяющим площадь от Ново-Елховской структуры.

Геолого-физические характеристики продуктивных отложений Соколкинского месторождения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Геолого-физические характеристики продуктивных отложений Соколкинского месторождения

| Наименование показателей | Характеристика показателей |
| --- | --- |
| Расположение | Находится на севере от Ново-Елховского нефтяного месторождения |
| Административное расположение | Занимает территорию Заинского района, в 25 км от города Альметьевск. Район месторождения соединен с городами Заинск, Чистополь, Бугульма, Альметьевск автотрассами, пригодными в любое время года. |
| Рельеф | Характеризуется пересеченной местности с холмистым рельефом. |
| Климат района | Климат континентальный: зима умеренно холодная, в отдельные годы суровая (до -40...-45 °С), снежная. Летняя температура максимальная +30 °С. |
| Глубина промерзания грунта | до 1,8 м. |
| Абсолютные отметки уровня земли | Изменяются в пределах от 90-230 м. |

Электроснабжение на месторождении осуществляется от Заинской ГРЭС.

В целом на месторождении имеется развитая система сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды, поддержания пластового давления, энергоснабжения, связи, автоматики и телемеханики.

Промышленные скопления нефти на месторождении установлены в верейских, башкирских, тульских, бобриковских, турнейских отложениях среднего и нижнего карбона и в кыновских, пашийских отложениях верхнего девона.

Основными продуктивными горизонтами на месторождении являются тульские, бобриковские и турнейские отложения нижнего карбона.

Геолого-стратиграфический разрез пермских отложений Соколкинского месторождения представлен на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 –  Геолого-стратиграфический разрез пермских отложений Соколкинского месторождения

Пермская система представлена пепельно-серыми, зеленоватыми глинами с гнездами гипса, теми-серыми известняками, желтовато-серыми, зеленовато-серыми, серыми глинистыми доломитами и

Геолого-стратиграфический разрез продуктивных отложений нижнего карбона Соколкинского месторождения представлен на рисунке 2.1.2.

Рисунок 2.1.2 - Геолого-стратиграфический разрез продуктивных отложений нижнего карбона Соколкинского месторождения

Породами коллекторами верейского горизонта являются пористо- проницаемые и трещинноватые известняки, вразличной степени гинистые и доломитизированные. Суммарная толщина продуктивных пластов по скважинам изменяется от 1,2 до 6,0 м. Разделяются пласты пачками уплотненых терригенно-карбонатных пород толщиной от 1,5 до 4,5 м.

Турнейский ярус подразделяется на два подъяруса: нижнетурнейский и верхнетурнейский, с надгоризонтами — лихвинским и чернышенским.

Кизеловский горизонт сложен пористо-проницаемыми и плотными известняками серыми, коричневато-серыми, кристаллически-зернистыми, прослоями мелко-кавернозными, участками нефтенасыщенными (пачка С і<). Местами отложения горизонта полностью отсутствуют. Толщина горизонта изменяется от 0 до 18 м.

Геологический профиль продуктивных отложений Соколкинского месторождения представлен на рисунке 2.1.3

Рисунок 2.1.3 - Геологический профиль по линии скважин Соколкинского месторождения

По рисунку 2.1.3 видно, что отложения турнейского яруса Соколкинского месторождения харакетризуются наибольшей толщиной в сравнении с бобриковским и тульским горизонтами.

Основные параметры Соколкинского месторождения представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 — Основные параметры Соколкинского  месторождения

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Год открытия | 1973 |
| Возраст | С 1 tur |
| Глубина залегания, м | 1300 |
| Площадь нефтеносности, км2 | 86 |
| Тип залежи | Массивная |
| Тип коллектора | Порово-трещинный |
| Нефтенасыщенная толщина пласта, м | 12,4 |

Тульский горизонт слагается аргиллитами темно-серыми, слоистыми с прослоями песчаников мелко- и тонкозернистыми мономинерального состава — преимущественно кварцевыми, алевролитов и известняков. Песчаники серые, темно-коричневые, разнозернистые, кварцевые, участками нефтенасыщенные (пласты Сltl-4, C1tl-2). Нефтеносность пластов подтверждена опробованием. Толщина горизонта колеблется от 10 до 21 м.

Бобриковский горизонт представлен песчаникамикварцевыми, тонкозернистыми, в различной степени глинистыми, реже алевролитами с прослоями аргиллитов, углистых сланцев. Повсеместно распространен пласт С1bbII В районе эрозионных «врезов» появляется пласт С1bbI, и толщина горизонта значительно увеличивается. Песчаники серые, темно- коричневые, среднесцементированные, участками нефтенасыщенные (пласты С1bbII,С1bbI) толщина изменяется от 1 до 51 м.

Геолого-стратиграфический разрез продуктивных девонских отложений Соколкинского месторождения представлен на рисунке 2.1.4.

Рисунок 2.1.2 — Геолого-стратиграфический разрез продуктивных девонских отложений Соколкинского месторождения

Нефтяные залежи в кыновском и пашийском горизонтах приурочены к пластам коллекторам. Нефтенасыщенные пласты представлены алевролитами и слабоглинистыми мелкозернистыми песчаниками. Нефтеносность пластов подтверждена результатами опробования. Нефтяные залежи относятся к структурному (пластовому сводовому) типу.

Показатели неоднородности продуктивных пластов представлены в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3 — Статистические показатели характеристик неоднородности

| Коли- чество сква-жин | Коэффициент песчанистости, д.ед. |  | Коли- чество сква- жин | Коэффициент расчлененности, д.ед. |  | Вероят- ность вскрытия коллек- тора |  | Коэф- фициент выдержа нности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cpeднee значение | Коэффи- циент вариации |  | Cpeднee значение | Коэффици- ент Вариации |  |  |  |
| Верейский горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0,563 | 0,316 | 53 | 1,2 | 0,239 | 0,394 | 0,958 |  |
| Башкирский горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 0,66 | 0,392 | 42 | 1,42 | 0,284 | 0,402 | 0,964 |  |
| Тульский горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0,963 | 0,158 | 183 | 1,04 | 0,229 | 0,514 | 0,996 |  |
| Бобриковский горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 0,746 | 0,412 | 170 | 1,582 | 0,329 | 0,506 | 1 |  |
| Кизеловский горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 0,5 | 0,386 | 92 | 6,812 | 0,469 | 0,38 | 0,948 |  |
| Кыновкий горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,59 | 0,158 | 23 | 1,315 | 0,248 | 0,41 | 0,952 |  |
| Пашийский горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,513 | 0,158 | 29 | 1,19 | 0,312 | 0,39 | 0,992 |  |

Как видно по таблице 2.1.3 с целью определения характеристик неоднородности Соколкинского месторождения было исследовано 315 скважин на определение коэффициента песчанистости и 592 скважины на определение коэффициента расчлененности

Наиболее высокий коэффициент песчанистости отмечен по тульскому ярусу — 0,963 д.ед., наиболее низкий по кизеловскому горизонту — 0,5 д.ед.

Высокой расчлененностью объекта характеризуется кизеловский горизонт, низкой — тульский горизонт

Характеристика толщин продуктивных отложений Соколкинского месторождения представлена в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4 - Характеристика толщин продуктивных отложений Соколкинского месторождения

| Толщина | Наименование показателей | Значения толщины отложений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Верейский горизонт |  |
|  | Средняя,м. | 3,7 |
| Общая | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,525 0,7-12,2 |
|  | Средняя,м. | 3,8 |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,55 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,7-12,2 |
|  | Средняя,м. | 3,3 |
| водонасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,69 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,7-7,8 |
|  | Средняя,м. | 3,3 |
| Эффективная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,436 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,6-8,7 |
|  | Башкирский горизонт |  |
|  | Средняя,м. | 1,5 |
| Общая | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,652 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,7-9,2 |
|  | Средняя,м. | 1,7 |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,65 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,7-10,2 |
|  | Средняя,м. | 1,2 |
| водонасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,679 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,8-7,8 |
|  | Средняя,м. | 1,3 |
| Эффективная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,653 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,7-7,6 |
|  | Тульский горизонт |  |
|  | Средняя,м. | 2,7 |
|  | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,625 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,8-12,2 |

Продолжение таблицы 2.1.4

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Средняя,м. Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 2,8 0,65 0,8-12,2 |
| водонасыщенная | Средняя,м. Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 2,3 0,79 |
| Эффективная | Средняя,м. Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 2,30,8-7,8 0,536 0,7-8,7 |
|  | Бобриковские отложения |  |
|  | Средняя,м. | 2,9 |
|  | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,73 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,4-12,4 |
|  | Средняя,м. | 2,6 |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,702 0,4-11,1 |
|  | Средняя,м. | 2,4 |
| водонасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,744 0,4-12,4 |
|  | Средняя,м. | 2,8 |
| Эффективная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,735 0,6-12,4 |
| Кизеловско-черепетские отложения турнейского яруса |  |  |
|  | Средняя,м. | 27,5 |
| Общая | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,549 6,4-34,8 |
|  | Средняя,м. | 22,2 |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,444 16,0-34,8 |
|  | Средняя,м. | 9,2 |
| водонасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,521 6,4-14,6 |
|  | Средняя,м. | 12,6 |
| Эффективная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,442 0,6-28,4 |
| Кыновский горизонт |  |  |
|  | Средняя,м. | 1,9 |
| Общая | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,465 0,5-10,4 |
|  | Средняя,м. | 1,7 |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 0,665 0,7-10,2 |

Продолжение таблицы 2.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя,м. Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 1,3 0,579 0,6-6,8 |
| Эффективная | Средняя,м. Коэф. вариации, дол.ед. Интервал изменения,м. | 2,4 0,456 0,5-5,7 |
| Пашийский горизонт |  |  |
|  | Средняя,м. | 1,9 |
|  | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,325 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,7-11,2 |
|  | Средняя,м. | 1,8 |
| в т.ч. нефтенасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,25 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,5-9,2 |
|  | Средняя,м. | 1,4 |
| водонасыщенная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,37 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,4-7,8 |
|  | Средняя,м. | 1,2 |
| Эффективная | Коэф. вариации, дол.ед. | 0,363 |
|  | Интервал изменения,м. | 0,5-8,7 |

Значения толщин продуктивных отложений на Соколкинском месторождении различны. Общие толщины по горизонтам изменяются от 1,2 м по тульскому горизонту, до 27,2 м — по отложениям турнейского яруса. Значение нефтенасыщенной толщины является наиболее значимым. Анализируя значения данного параметра можно отметить, что наибольшая нефтенасыщенная толщина характерна для отложений турнейского яруса (22,2 м).

Таким образом, Соколкинское месторождение является многопластовым и сложным по своему геологическому строению объектом. Промышленные скопления нефти на месторождении установлены в верейских, башкирских, тульских, бобриковских, турнейских отложениях среднего и нижнего карбона и в кыновских, пашийских отложениях верхнего девона.

Коллекторские свойства продуктивных пластов на месторождении определялись лабораторными, геофизическими и гидродинамическими методами. Наиболее представительными являются данные по: пористости, проницаемости, и нефтенасыщенности, определённые методами геофизических исследований (ГИС).

Характеристика коллекторских свойств приведена в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 – Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенности продуктивных горизонтов Соколкинского месторождения

| Вид исследования | Наименование параметров | Прони- цаемость, мкм2 | Пористость, дол.ед. | Начальная нефтенасы- щенность, дол.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Верейский ярус |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество определений | 87 | 87 | 43 |
|  | Среднее значение | 0,231 | 0,151 | 0,177 |
|  | Коэффициент вариации | 1,63 | 0,166 | 0,111 |
|  | Интервал изменения | 0,003-0,384 | 0,079-0,260 | 0,160-0,427 |
| Геофизические исследования | Количество скважин | – | 3 | 3 |
|  | Количество определений | – | 11 | 10 |
|  | Среднее значение | – | 0,1 | 0,174 |
|  | Коэффициент вариации | – | 0,224 | 0,21 |
|  | Интервал изменения | – | 0,079-0,260 | 0,160-0,427 |
| Гидродинамические исследования | Количество скважин | 71 | – | – |
|  | Количество определений | 470 | – | – |
|  | Среднее значение | 0,204 | – | – |
|  | Коэффициент вариации | 0,324 | – | – |
|  | Интервал изменения | 0,003-0,634 | – | – |
| Принятые для проектирования |  | 0,013 | 0,12 | 0,17 |

Продолжение таблицы 2.1.5

| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Башкирский горизонт |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество | 1 | 12 | 5 |
|  | Количество определений | 64 | 80 | 27 |
|  | Среднее значение | 0,006 | 0,160 | 0,591 |
|  | Коэффициент вариации | 1,244 | 0,435 | 0,181 |
|  | Интервал изменения | 0,006-0,019 | 0,100-0,174 | 0,581-0,794 |
| Геофизические исследования | Количество скважин | 75 | 86 | 84 |
|  | Количество определений | 134 | 153 | 152 |
|  | Среднее значение | 0,008 | 0,163 | 0,584 |
|  | Коэффициент вариации | 0,986 | 0,200 | 0,133 |
|  | Интервал изменения | 0,005-0,022 | 0,100-0,170 | 0,580-0,780 |
| Гидродинамические исследования | Количество | 33 | – | – |
|  | Количество определений | 109 | – | – |
|  | Среднее значение | 0,007 | – | – |
|  | Коэффициент вариации | 1,326 | – | – |
|  | Интервал изменения | 0,006-0,019 | – | – |
| Принятые для проектирования |  | 0,007 | 0,160 | 0,586 |
| Тульский горизонт |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 16 | 21 | 7 |
|  | Количество определений | 62 | 97 | 28 |

Продолжение таблицы 2.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | 0,814 | 0,206 | 0,733 |
|  | Коэффициент вариации | 1,067 | 0,353 | 0,194 |
|  | Интервал изменения | 0,001-1,870 | 0,073-0,283 | 0,564-0,798 |
| Геофизические исследования | Количество скважин | 182 | 198 | 197 |
|  | Количество определений | 285 | 313 | 312 |
|  | Среднее значение | 0,624 | 0,196 | 0,809 |
|  | Коэффициент вариации | 1,180 | 0,186 | 0,092 |
|  | Интервал изменения | 0,002-0,827 | 0,090-0,288 | 0,408-0,941 |
| Гидродинамические исследования | Количество скважин | 117 |  |  |
|  | Количество определений | 402 |  |  |
|  | Среднее значение | 0,603 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 2,107 |  |  |
|  | Интервал изменения | 0,033-14,900 |  |  |
| Принятые для проектирования |  | 0,528 | 0,18 | 0,74 |
| Бобриковский горизонт |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 11 | 12 | 5 |
|  | Количество определений | 64 | 80 | 27 |
|  | Среднее значение | 0,003 | 0,230 | 0,672 |
|  | Коэффициент вариации | 1,244 | 0,435 | 0,181 |
| Геофизические исследования | Интервал изменения | 0,001-0,011 | 0,080-0,274 | 0,551-0,794 |
|  | Количество скважин | 75 | 86 | 84 |
|  | Количество определений | 134 | 153 | 152 |

Продолжение таблицы 2.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | 1,183 | 0,263 | 0,824 |
|  | Коэффициент вариации | 0,986 | 0,200 | 0,133 |
|  | Интервал изменения | 0,002-0,810 | 0,120-0,317 | 0,323-0,971 |
| Гидродинамические исследования | Количество | 33 |  |  |
|  | Количество определений | 109 |  |  |
|  | Среднее значение | 1,350 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 1,326 |  |  |
|  | Интервал изменения | 0,020-23,840 |  |  |
| Принятые для проектирования |  | 0,315 | 0,21 | 0,71 |
| Турнейский ярус |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество определений | 87 | 87 | 43 |
|  | Среднее значение | 0,068/0,012 | 0,128 | 0,745 |
|  | Коэффициент вариации | 1,63 | 0,166 | 0,111 |
|  | Интервал изменения | 0,0002-0,844 | 0,09-0,165 | 0,367-0,849 |
| Геофизические исследования | Количество скважин |  |  |  |
|  | Количество определений |  | 11 | 10 |
|  | Среднее значение |  | 0,1 | 0,77 |
|  | Коэффициент вариации |  | 0,224 | 0,21 |
| Гидродинамические исследования | Интервал изменения |  | 0,07-0,148 | 0,53-0,861 |
|  | Количество скважин | 71 |  |  |
|  | Количество определений | 470 |  |  |

Продолжение таблицы 2.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | 0,023 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,324 |  |  |
|  | Интервал изменения | 0,0004-8,664 |  |  |
| Принятые для проектирования. |  | 0,023 | 0,1 | 0,77 |
| Кыновский горизонт |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 16 | 21 | 7 |
|  | Количество определений | 62 | 97 | 28 |
|  | Среднее значение | 0,214 | 0,167 | 0,574 |
|  | Коэффициент вариации | 1,067 | 0,353 | 0,194 |
|  | Интервал изменения | 0,040-1,090 | 0,163-0,193 | 0,404-0,698 |
| Геофизические исследования | Количество скважин | 182 | 198 | 197 |
|  | Количество определений | 285 | 313 | 312 |
|  | Среднее значение | 0,221 | 0,179 | 0,558 |
|  | Коэффициент вариации | 1,180 | 0,171 | 0,092 |
|  | Интервал изменения | 0,040-1,090 | 0,163-0,193 | 0,404-0,698 |
| Гидродинамические исследования | Количество скважин | 117 |  |  |
|  | Количество определений | 402 |  |  |
|  | Среднее значение | 0,224 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 2,107 |  |  |
|  | Интервал изменения | 0,033-14,900 |  |  |
| Принятые для проектирования |  | 0,219 | 0,167 | 0,564 |

По лабораторным исследованиям керна по тульскому горизонту было использовано 44 образца и выполнено 187 определений. В результате исследований были получены следующие значения: пористость 0,353 д.ед., проницаемость — 0,814 мкм2, нефтенасыщенность — 0,733 д.ед.

Геофизические исследовании по тульскому горизонту на 577 скважинах позволили получить следующие значения фильтрационных свойств: пористость — 0,196 д.ед., проницаемость — 0,624 мкм2, нефтенасыщенность — 0,809 д.ед.

Гидродинамические исследования производились для определения проницаемости отложений тульского горизонта, в результате исследований проницаемость составила 0,603 мкм2.

По лабораторным исследованиям керна по бобриковскому горизонту было использовано 28 образцов и выполнено 171 определение. В результате исследований были получены следующие значения: пористость — 0,23 д.ед., проницаемость — 0,003 мкм2, нефтенасыщенность — 0,672 д.ед.

Геофизические исследовании по бобриковскому горизонту на 245 скважинах позволили получить следующие значения фильтрационных свойств: пористость — 0,263 д.ед., проницаемость — 1,184 мкм2, нефтенасыщенность — 0,824 д.ед.

Гидродинамические исследования производились для определения проницаемости отложений бобриковского горизонта, в результате исследований проницаемость составила 1,35 мкм2.

По лабораторным исследованиям керна	 турнейского яруса было использовано 6 образцов	и выполнено 217 определений. В результате исследований были получены следующие значения: пористость 0,166 д.ед., проницаемость — 1,63 мкм2, нефтенасыщенность — 0,111 д.ед.

Геофизические исследовании по турнейскому ярусу на 6 скважинах позволили получить только значения пористости и нефтенасыщенности, которые составили 0,224 д.ед. и 0,21 д.ед., соотвественно.

Гидродинамические исследования проводились для определения проницаемости отложений тульского горизонта, в результате исследований проницаемость составила 0,023 мкм2.

Таким образом, на Соколкинском месторождении наиболее высокими значениями пористости коллектора характеризуются отложения бобриковского горизонта 0,21 д.ед. Наиболее высокопроницаемыми отложениями характеризуются коллекторы тульского горизонта 0,315 мкм2. Высокая нефтенасыщенность	отмечена по отложениям турнейского яруса — 0,77 д.ед.

Физико-химические свойства нефтей и газов Соколкинского месторождения были исследованы в «ТатНИПИнефть» и ЦНИЛе объединения «Татнефть».

Исследование пластовых нефтей проводилось на установках УИПН и АСМ-300. Анализ имеющихся данных показывает, что значения параметров пластовых нефтей, поверхностной нефти и газа по площади изменяются.

Физико-химические свойства и компонентный состав нефти и газа приведены в таблицах 2.1.6-2.1.7.

Физико-химические свойства и состав пластовых вод приведены ниже в таблицах 2.1.8-2.1.9

Таблица 2.1.6 - Физико-химические свойства и компонентный состав разгазированной нефти

| Наименование горизонта/яруса | Be- рейский | Баш- кирский | Тульский | Бобри- ковский | Тур- нейский | Кы- новкий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Давление насыщения, MПa | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 4,3 |
| Газовый фактор, м /т | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 13,9 | 14 /27,5 | 14,1 |
| Плотность нефти, кг/м3: - пластовой - сепарированной | 886,0 906,0 | 890,0 920,0 | 868,0 909,0 | 885,0 902,0 | 854,0 888,0 | 842,0 898,0 |
| Кинематическая вязкость разгази- рованной нефти, при 20°C, 10 бм2/с | 35,6 | 38,2 | 34,3 | 39,6 | 38,1 | 36,8 |

Продолжение таблицы 2.1.6

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмный коэф. при дифферен- циальном разгази- ровании, д.ед. | 1,038 | 1,028 | 1,034 | 1,025 | 1,079 | 1,046 |
| Содержание, % масс — смол силикаге- левых | 12,5 | 11,8 | 13,8 | 12,3 | 15,2 | 13,2 |
| — серы | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 3,4 | 3,1 |
| — асфальтенов | 6,9 | 6,5 | 5,4 | 6,7 | 5,8 | 6,2 |
| — парафинов | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |

Как видно из данных таблицы 2.1.6, давление насыщения по горизонтам изменяется от 2,5 до 4,3 MПa. По содержанию серы нефти относятся к группе сернистых, по содержанию парафинов — к парафинистым, по содержанию смол — к смолистым.

Таблица 2.1.7 — Компонентный состав и физические свойства нефтяного газа

| Наименование показателей | Be- рейский горизонт | Баш- кирский горизонт | Тульский ГО]ЭИЗ OHT | Бобри- ковский ГО]ЭИЗ О HT | Typ- нейский Я]Э yG | Кы- новский FО]ЗИЗ OHT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сероводород, % | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,23 | 0,19 |
| Углекислый газ, % | 5,28 | 5,92 | 4,76 | 8,26 | 6,32 | 6,24 |
| Азот + редкие | 20,74 | 19,86 | 23,14 | 19,56 | 28,64 | 20,07 |
| В том числе, %: —метан | 5,42 | 4,98 | 4,90 | 8,45 | 10,60 | 9,68 |
| —этан | 14,88 | 15,72 | 14,47 | 18,03 | 15,48 | 15,22 |
| —пропан | 19,76 | 22,47 | 25,10 | 26,03 | 19,53 | 24,16 |
| —i-бутан | 5,02 | 3,80 | 5,23 | 4,24 | 3,46 | 3,92 |
| —п-бутан | 7,94 | 8,42 | 11,10 | 8,83 | 7,45 | 7,68 |
| —i-пентан | 3,12 | 3,20 | 4,19 | 2,97 | 2,85 | 2,93 |
| —п-пентан | 2,36 | 2,86 | 3,35 | 2,00 | 2,47 | 3,10 |
| —гексан + высшие | 1,92 | 2,16 | 3,59 | 1,37 | 2,67 | 2,26 |
| Плотность: — газа, мЗ/кг | 1,48 | 1,44 | 1,427 | 1,68 | 1,54 | 1,56 |
| — относительная по воздуху, дол.ед | 1,194 | 1,280 | 1,183 | 1,393 | 1,277 | 1,342 |

В составе нефтяного газа (таблица 2.1.7) преобладают такие газы, как метан, этан и пропант.

В отложениях турнейского яруса водонасыщенными являются трещиновато-кавернозные известняки и доломиты. Дебит скважин колеблется от 0,7 до 18 мЗ/сут при динамических уровнях 290-900 м. Статический уровень устанавливается на абсолютных отметках плюс 10-25 м.

Таблица 2.1.8 — Физические свойства пластовых вод

| Наименование показателей | Верейский горизонт | Башкирский горизонт | Тульско- бобри- ковский горизонт | Турнейский горизонт | Кыновский горизонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газосодержание в т.ч. H2S, м3/т | 0,12 | 0,114 | 0,125 | 0,12 | 0,122 |
| Объёмный коэффициент, дол.ед. | 0,9988 | 0,9982 | 0,9984 | 0,9986 | 0,9992 |
| Вязкость, мПа*с | 1,62 | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 1,68 |
| Общая минерализация, г/л | 234,08 | 236,07 | 233,67 | 239,09 | 236,28 |
| Плотность, кг/м3 | 1158,0 | 1157,6 | 1158,1 | 1157,51 | 1157,9 |

Вязкость пластовых вод на Соколкинском месторождении изменяется от 1,62 до 1,68 мПа*с. Общая минерализация составляет 233,67-239,09 г/л, плотность — 1157,51-1158,1 кг/м3.

Таблица 2.1.9 — Химические свойства пластовых вод

| Наименование показателей | Верейский горизонт | Башкирский горизонт | Тульско- бобри- ковский горизонт | Турнейский горизонт | Кыновский горизонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CI- | 4048,96 | 4056,07 | 4046,22 | 4146,02 | 4092,18 |
| ЅО4-2 | 9,22 | 8,68 | 9,31 | 8,24 | 8,56 |
| НСОЗ- | 2,19 | 2,40 | 2,62 | 2,06 | 2,10 |
| Ca++ | 286,15 | 290,46 | 273,58 | 301,86 | 296,04 |
| Mg | 134,49 | 132,81 | 131,04 | 135,08 | 131,09 |
| K+Na+ | 3278,09 | 3286,72 | 3263,08 | 3296,28 | 3290,11 |
| рH | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 6,11 | 5,8 |

По химическому составу по В.А.Сулину подземные воды относятся к хлоркальциевому типу. Состав растворенного в воде газа — азотный, газонасыщенность пластовых вод составляет 0,09-0,16 м3/т, объемный коэффициент — 0,9984.

Таким образом, нефти всех отложений Соколкинского месторождения относятся к группе сернистых, смолистых, парафиновых, а для турнейского яруса характерна повышенная вязкость нефти. По химическому составу подземные воды относятся к хлоркальциевому типу, с общей максимальной минерализацией 250,5 г/л и плотностью 1138-1167,8 кг/м .

Месторождение было открыто в 1973 году. В промышленную разработку введено в 1980 году в составе Соколкино-Сарапалинского месторождения. В 1997 году Соколкино-Сарапалинское месторождение было разделено на два месторождения (Соколкинское и Сарапалинское). В промышленной разработке находятся залежи нефти в верейских, башкирских, тульских, бобриковских, турнейских отложениях среднего и нижнего карбона и в кыновских, пашийских отложениях верхнего девона.

Поддержание пластового давления ведется по турнейскому горизонту через 21 скважину и по тульско-бобриковскому горизонту через 18 скважин.

В 2012 году в пласты было закачано 333,12 тыс.  компенсировало отбор жидкости в пластовых условиях на 37 % что, конечно, недостаточно  для поддержания пластового давления на месторождении и привело к снижению последнего с 65,2 до 64,8 атм. Добыча нефти за 2012 год по месторождению составила 302,1 тыс. тонн. Поддержание уровней добычи нефти достигнуто проведением ряда геолого- технических мероприятий:

Поддержание уровней добычи нефти достигнуто проведением ряда геолого-технических мероприятий:

введено из бурения 9 новых добывающих скважин, за счет чего дополнительно добыто 19,650 тыс. тонн нефти, средний дебит нефти новой скважины составил 12,4 т/сут; введена из бездействия добывающая скважина № **37, дополнительная добыча по ней составила 1438 тонн нефти; введена из бурения под закачку скважина № **02, за счет чего дополнительно добыта 71 тонна нефти.

Показатели разработки по Соколкинскому месторождению показаны в таблице 2.1.10 и на рисунке 2.1.3.

Таблица 2.1.10 - Динамика технологических показателей разработки Соколкинского месторождения

| Годы | Добыча нефти, Т.Т. | Добыча жид- ТИ,Т.Т. | Обводнен ность 0 о | Дейст в. фонд добыв. GKB. | Зак. воды т.м3 | Действ. фонд нагн. скв. | Компен- сация, 0 0 | Рпл, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1980 | 13 | 13 | 4,9 | 13 | — | — | — | 96,3 |
| 1981 | 32 | 36 | 10,9 | 15 | — | — | — | 92,4 |
| 1982 | 43 | 47 | 8,3 | 30 | — | — | — | 90,5 |
| 1983 | 84 | 90 | 6,1 | 56 | — | — | — | 88,4 |
| 1984 | 127 | 135 | 6,2 | 73 | 36 | 4 | 22,6 | 85,2 |
| 1985 | 153 | 176 | 13,3 | 93 | 135 | 4 | 66,4 | 81,3 |
| 1986 | 170 | 197 | 14 | 118 | 163 | 6 | 71,7 | 81,2 |
| 1987 | 182 | 213 | 14,7 | 147 | 151 | 6 | 61,4 | 80,4 |
| 1988 | 198 | 243 | 18,4 | 182 | 150 | 6 | 54,2 | 80,2 |
| 1989 | 229 | 274 | 16,2 | 207 | 128 | 6 | 40,7 | 80,1 |
| 1990 | 248 | 299 | 16,8 | 216 | 103 | 7 | 30,2 | 80,5 |
| 1991 | 236 | 295 | 19,9 | 213 | 191 | 7 | 57 | 80,9 |
| 1992 | 233 | 299 | 22 | 208 | 108 | 6 | 31,9 | 79,2 |
| 1993 | 163 | 209 | 22,1 | 174 | 105 | 6 | 44,5 | 79,8 |
| 1994 | 133 | 160 | 16,8 | 161 | 36 | 5 | 19,4 | 81,4 |
| 1995 | 174 | 221 | 21,6 | 172 | 89 | 5 | 35,7 | 80,4 |
| 1996 | 198 | 244 | 18,6 | 179 | 84 | 11 | 30,4 | 80,6 |
| 1997 | 199 | 255 | 21,9 | 176 | 73 | 6 | 25,3 | 79,9 |
| 1998 | 191 | 232 | 17,6 | 181 | 22 | 6 | 8,2 | 77,6 |
| 1999 | 227 | 264 | 14,1 | 188 | 29 | 14 | 9,5 | 77 |
| 2000 | 263 | 304 | 13,7 | 196 | 69 | 17 | 19,6 | 73,8 |
| 2001 | 262 | 304 | 14,1 | 209 | 48 | 18 | 13,6 | 70,9 |
| 2002 | 262 | 317 | 17,4 | 208 | 87 | 20 | 24 | 71,4 |
| 2003 | 263 | 340 | 22,7 | 212 | 83 | 27 | 21,6 | 70,3 |
| 2004 | 271 | 374 | 27,7 | 207 | 85 | 34 | 20,5 | 67,3 |
| 2005 | 289 | 410 | 29,4 | 203 | 105 | 38 | 23,1 | 64,6 |

Продолжение таблицы 2.1.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 291 | 415 | 29,9 | 210 | 124 | 37 | 27,2 | 62,2 |
| 2007 | 300,1 | 418,9 | 28,4 | 218 | 97,4 | 38 | 21 | 61,4 |
| 2008 | 284,4 | 388,9 | 26,9 | 223 | 145,4 | 39 | 33,7 | 61,5 |
| 2009 | 296,0 | 441,8 | 33 | 232 | 317,6 | 41 | 66 | 62,5 |
| 2010 | 300,4 | 488,4 | 38,5 | 238 | 329,65 | 44 | 63,1 | 63,4 |
| 2011 | 305,7 | 489,8 | 39,1 | 244 | 329,7 | 44 | 67,3 | 65,2 |
| 2012 | 302,1 | 901,5 | 39,6 | 255 | 333,12 | 44 | 37,0 | 64,8 |

В турнейском ярусе выявлено 3 залежи нефти. В них содержится 46,7 % от общих извлекаемых запасов нефти по месторождению. Промышленная разработка объекта ведётся с 1980 года.

По состоянию на 1.01.2014 года по турнейскому ярусу отобрано нефти 76,31 % от начальных извлекаемых запасов. Обводненность добываемой продукции по сравнению с прошлым годом снизилась на 2 % и составила 21,2%

Пластовое давление в зоне отбора за текущий год уменьшилось на 0,7 атм. и составило 59,3 атм., что объясняется невысокими объемами закачки.

Рисунок 2.1.3 — Динамика технологических показателей разработки Соколкинского месторождения

По рисунку 2.1.3 необходимо отметить нестабильную добычу нефти по Соколкинскому месторождению. В 1994 году отмечен резкий спад добычи нефти с 248 до 193 тыс. тонн. В последующие годы разработки в связи с активным разбуриванием месторождения добыча нефти постепенно увеличивается и за 2012 год составила 302,1 тыс. тонн.

В 2018 году начато разбуривание турнейской залежи нефти на Прудковском поднятии. За счет ввода в работу 9 новых скважин дополнительно добыто 19,650 тыс. тонн нефти. Средний дебит новых скважин составил 12,4 т/сут. Введена под закачку из бурения скважина № **02, за счет чего вовлечено в активную разработку 80 тыс. тонн извлекаемых запасов и дополнительно добыта 71 тонна нефти.

В отложениях бобриковского горизонта выявлены 4 залежи нефти, в которых сосредоточено 11,9 % от начальных извлекаемых запасов.

По состоянию на 1.01.2012 года из терригенных отложений бобриковского горизонта отобрано нефти 64,55 % от начальных извлекаемых запасов. Обводненность добываемой продукции увеличилась с 47,3 до 50,6 %, что объясняется продвижением BHK из-за проведения работ по увеличению отборов (замена насоса на больший типоразмер, увеличение параметров СК на 1 блоке месторождения).

Максимальная добыча нефти была достигнута в 1984 году и составила 43,3 тыс. тонн.

Поддержание пластового давления ведется через 9 скважин. Несмотря на снижение объемов закачки воды с 37,973 до 18,138 тыс. мЗ пластовое давление по горизонту увеличилось с 70,7 до 71,9 атм. Рост давления обусловлен несколькими причинами. Во-первых, был сокращен отбор жидкости по горизонту в связи с остановкой высокообводненных скважин и скважин с низким забойным давлением. Произошло увеличение пластового давления по скважинам, находящимся под влиянием нагнетательной скважины № **11. Объем закачанной воды по скважине № **11 бобриковского горизонта был увеличен в текущем году в 1,6 раза.

В тульском горизонте выявлены 10 залежей нефти, извлекаемые запасы которых составляют 1269 тыс. тонн. В настоящее время горизонт эксплуатируется 27 скважинами.

По состоянию на 1.01.2013 года из терригенных отложений тульского горизонта отобрано нефти 57 % от начальных извлекаемых запасов. Обводненность добываемой продукции снизилась с 34 до 31,9 %, что объясняется переводом высокообводненных скважин №Nв **89, **15 на кизеловский горизонт

Поддержание пластового давления ведется через 8 скважин. Пластовое давление в зоне отбора за текущий год уменьшилось на 2,5 атм. и составило 58,1 атм., что объясняется невысокими объемами закачки. За отчетный год в отложения тульского горизонта закачано 34,893 тыс. м3 воды, что компенсировало отбор жидкости в пластовых условиях на 80,6 %.

На Соколкинском месторождении поддержание пластового давления осуществляется путём законтурного и внутриконтурного заводнения на турнейском, бобриковском, тульском, башкирском горизонтах. Кыновский, верейский горизонты разрабатываются на естественном водонапорном режиме. По всем горизонтам пластовое давление ниже начального. Это связано с низкой обеспеченностью отбора жидкости закачкой воды: за 2018 год — 83,72 %, с начала разработки — 50,06 %. Среднее забойное давление добывающих скважин составляет 22,7 атм. За текущий год пластовое давление в целом по месторождению снизилось и составило 49,5 атм. (в 2017г 53,1 атм.). Что в основном связано с наращиванием добычи по верейскому горизонту среднего карбона (за счет приобщения при внедрении ОРД), разрабатываемого без ППД.

Несмотря на увеличение объемов закачки (с 494,1  2017 году

до 555,795 тыс. м в 2018 году), пластовое давление на отдельных участках остается низким.

Основной проблемой на месторождении в последние годы было снижение пластового давления, что объясняется недостатком воды для закачки из-за отсутствия развитой системы ППД. Недостаток воды связан с низкой обводненностью добываемой продукции. Большая часть нагнетательного фонда простаивала в ограничении из-за нехватки воды для закачки. Организация в 2008 году закачки пресной воды позволила остановить падение пластового давления по месторождению.

Низким остается и соотношение добывающих к нагнетательным скважинам. По турнейскому ярусу оно составляет 4,25, в целом по месторождению — 4,4.

Закачка пресной воды осуществляется в основном по турнейскому ярусу и составляет 76,6 % в 2018 году от общей закачки по Соколкинскому месторождению. За текущий год компенсация отбора жидкости закачкой в пластовых условиях составила 83,8 %, пластовое давление составило 49,5 атм.

За отчетный год объем закачанной воды в отложения бобриковского горизонта увеличился на 5,113 тыс. м и составил 68,413 тыс. мЗ.

Компенсация отбора жидкости закачкой в пластовых условиях увеличилась с 50,1 до 50,4 %, пластовое давление в зоне отбора составило 65,8 атм. Компенсация отбора жидкости закачкой в пластовых условиях по тульскому горизонту составила 97,57 % , с начала разработки — 78,23 %, пластовое давление в зоне отбора составляет 53,1 атм.

Турнейский ярус является наиболее крупным объектом разработки на Соколкинском месторождении. По данному объекту наиболее интенсивно ведется отбор запасов. Годовая добыча нефти составляет 235 тыс.тонн темп отбора от НИЗ составляет 5 % в год. С начала разработки отобрано 3625 тыс. тонн нефти, что составило 81 % от начальных извлекаемых запасов.

Одинаковыми темпами отбора запасов характеризуется разработка бобриковского и тульского горизонтов. Годовой темп отбора от НИЗ по данным объектам разработки составил 2,1 % в год.

В отложениях бобриковского горизонта сосредоточено 11,9 % от начальных извлекаемых запасов. За год по бобриковскому горизонту добывается порядка 25,6 тыс. тонн нефти. По состоянию на 1.01.2010 года из терригенных отложений бобриковского горизонта отобрано 779 тыс. тонн нефти, что составляет 66,76 % от начальных извлекаемых запасов

Извлекаемые запасы по тульскому горизонту составили 1269 тыс. тонн. За год отбирается 27 тыс. тонн нефти. По состоянию на 1.01.2010 года из терригенных отложений тульского горизонта отобрано 723 тыс. тонн нефти, что составило 59 % от начальных извлекаемых запасов.

Таким образом, Соколкинское месторождение находится на поздней стадии разработки. Выработка продуктивных горизонтов осуществляется неравномерными темпами. Наиболее интенсивная выработка запасов отмечается по турнейскому ярусу.

  - Краткая характеристика видов ОПЗ, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.

ОПЗ проводят на всех этапах разработки нефтяного месторождения (залежи) для восстановления и повышения фильтрационных характеристик ПЗП с целью увеличения производительности добывающих и приемистости нагнетательных скважин.

Технологию и периодичность проведения работ по воздействию на ПЗП обосновывают геологические и технологические службы нефтегазодобывающего предприятия в соответствии с проектом разработки месторождения, действующими инструкциями (РД) по отдельным видам ОПЗ с учетом технико-экономической оценки их эффективности.

Однократное и многократное воздействие на ПЗП производят в следующих случаях:

- в однородных пластах, не разделенных перемычками, толщиной до 10 м; при коэффициенте охвата отбором (нагнетанием) свыше 0,5 производят одно- кратное воздействие;

- в случаях, когда отбором (нагнетанием) охвачены не все пропластки и коэффициент охвата менее 0,5, осуществляют многократное (поинтервальное) воздействие с использованием временно блокирующих (изолирующих) материалов или оборудования.

Проведение подготовительных работ для всех видов ОПЗ обязательно и включает в своем составе:

- обеспечение необходимым оборудованием и инструментом;

- подготовку ствола скважины, забоя и фильтра к обработке.

В скважинах, по которым подземное оборудование не обеспечивает проведения работ по ОПЗ, например, оборудованных глубинным насосом, производят подъем подземного оборудования и спуск колонны НКТ, а также другого необходимого оборудования.

После проведения ОПЗ исследуют скважины методами установившихся и неустановившихся отборов на режимах (при депрессиях), соответствующих режимам исследования скважин перед ОПЗ.

Для очистки фильтра скважины и призабойной зоны пласта от различных загрязнений в зависимости от причин и геолого-технических условий проводят следующие технологические операции:

- кислотные ванны;

- промывку пеной или раствором ПАВ;

- гидроимпульсное воздействие (метод переменных давлений);

- циклическое воздействие путем создания управляемых депрессий на пласт с использованием струйных насосов;

- многоцикловую очистку с применением пенных систем;

- воздействие на ПЗП с использованием гидроимпульсного насоса;

- ОПЗ с применением самогенерирующихся пенных систем (СГПС);

- воздействие на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольная фракция, стабильный керосин и др.).

При кислотной обработке карбонатных коллекторов, состоящих в основном из кальцита, доломита и других солей угольной кислоты, а также терригенных коллекторов с повышенным содержанием карбонатов (свыше 10 %) используют соляную кислоту. Допускается применение сульфаминовой и уксусной кислот.

Карбонатные коллекторы, не содержащие в своем составе осадкообразующих включений (сульфатов, соединений железа и т.п.), обрабатывают 10—16 % водным раствором соляной кислоты.

Коллекторы, содержащие осадкообразующие включения, обрабатывают уксусной (10 % масс.) или сульфаминовой (10 % масс.) кислотами.

При обработке карбонатных коллекторов, содержащих соединения железа, при использовании соляной кислоты дополнительно вводят уксусную (3—5 % масс.) или лимонную (2—3 % масс.) кислоты для предупреждения осадкообразования в растворе.

В трещинных и трещинно-поровых коллекторах для глубокой (по простиранию) обработки используют замедленно взаимодействующие с карбонатами составы на основе соляной кислоты, дисперсные системы типа эмульсий и загущенных растворов:

для приготовления кислотной пены и нефтекислотной эмульсии используют ПАВ (сульфонол, ОП-10 и др.) и стабилизатор (КМЦ и др.);

для приготовления загущенной кислоты в раствор соляной кислоты (от 12 до 15 % масс.) вводят КМЦ или сульфит-спиртовую барду (0,5—3,0 % масс.).

Обработку карбонатных коллекторов в скважинах с температурой от 100 до 170 °С производят с использованием гидрофобной кислотной эмульсии со специальным эмульгатором (диаминдиолеат, первичные амины, алкиламиды) от 0,5 до 1 %-ной концентрации.

Объем кислотного раствора и время выдерживания его в пласте в зависимости от вида воздействия, рецептуры применяемого состава и геолого- технических условий (толщина, пористость, проницаемость, забойная температура, давление пласта) выбирают из табл. 2.2.1.

Для обработки терригенных коллекторов с карбонатностью менее 10 %, а также в случае загрязненной ПЗП используют глинокислотные растворы, приготавливаемые из соляной (от 10 до 12 % масс.) и плавиковой (от 3 до 5 % масс.) кислот. Допустимо использование взамен плавиковой кислоты кристаллического бифторидфторида аммония. Объем раствора при глинокислотной обработке выбирают из условия предупреждения разрушения пластовых пород. При первичной обработке используют от 0,3 до 0,4 м3 раствора на 1 м вскрытой перфорацией толщины пласта.

Для обработки коллекторов, представленных ангидритами, используют соляно-кислотные растворы с добавками от 6 до 10 % масс. азотнокислого натрия.

Во всех случаях при проведении кислотных обработок в состав раствора вводят ингибитор коррозии.

Таблица 2.2.1 – Объем кислоты для ОПЗ в зависимости от проницаемости пласта-коллектора и количества обработок

| Количество обработок | Объем кислоты, м3 (из расчета 15%-ной концентрации) на 1 м вскрытой толщины пласта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип коллектора |  |  |
|  | Малопроницаемый | Высокопроницаемый | Трещинный |
| Одна Две и более | 0.4-0.6 0.6-1.6 | 0.6-1.0 1.0-1.5 | 0.6-0.8 1.0-1.5 |

Продолжительность выдерживания кислотного раствора зависит от температуры пласта. При температурах до 30 °С — 2 ч, от 30 до 60 °С — от 1 до 1,5ч.

При температурах свыше 60 °С время выдерживания кислотного раствора в пласте не регламентировано и зависит от времени полной нейтрализации (потери активности) кислоты.

Термохимические и термокислотные обработки производят в коллекторах в интервале температур от 15 до 40 °С.

Термохимическую обработку производят с использованием соляной кислоты и магния или некоторых его сплавов (МЛ-1, МА-1 и т.п.).

Термокислотную обработку производят в виде комбинированного воздействия на ПЗП, состоящего из термохимической и обычной кислотной обработок под давлением.

Для кислотных обработок используют специальный насосный агрегат типа Азинмаш-30. Кислоты транспортируют в гуммированных автоцистернах 4ЦР, ЗЦР или ЦР-20.

Гидропескоструйную перфорацию (ГПП) применяют при вскрытии плотных, как однородных, так и неоднородных по проницаемости, коллекторов перед ГРП для образования трещин в заданном интервале пласта, а также для срезания труб в скважине при проведении ремонтных работ.

Не допускается проведение ГПП в условиях поглощения жидкости пластом.

Различают два варианта ГПП:

- точечная

- щелевая.

При точечной ГПП канал образуют при неподвижном перфораторе.

Щелевую ГПП осуществляют при движении перфорационного устройства.

Профиль и плотность ГПП	определяют в зависимости от геолого- эксплуатационной характеристики коллектора.

При осуществлении ГПП используют:

  - перфораторы, НКТ;

  - насосные агрегаты, пескосмесители;

  - емкости для жидкости;

  - сальниковую катушку или превентор;

  - жидкость-носитель;

  - кварцевый песок.

В качестве жидкости-носителя используют дегазированную нефть, 5-6 %- ный раствор соляной кислоты, воду (соленую или пресную) с добавками ПАВ, промывочный раствор, не загрязняющий коллектор. При работах в интервале непродуктивного пласта используют пресную воду или промывочную жидкость. Концентрация песка в жидкости-носителе должна составлять от 50 до 100 г/л.

Продолжительность процесса при точечном вскрытии составляет 15 мин, при щелевом -— не более 2-3 мин на каждый сантиметр длины цели.

Перепад давления жидкости на насадке (без учета потерь на трение в НКТ) составляет:

- при диаметре насадки 6мм — от 10 до 12 МПа;

- при диаметре насадки 4,5 мм — от 18 до 20 МПа. 4.9.1.3.9. Процесс ГПП осуществляют при движении НКТ снизу вверх.

При непредвиденных продолжительных остановках немедленно промывают скважину при обратной циркуляции.

После ГПП при обратной промывке вымывают шаровой клапан, промывают скважину до забоя до полного удаления песка из скважины, под- нимают перфоратор и оборудуют скважину для освоения и эксплуатации. Освоение фонтанных скважин допускается без подъема перфоратора.

Виброобработку производят

- в скважинах с загрязненной ПЗП;

- в коллекторах, сложенных низкопроницаемыми	породами, содержащими глинистые минералы;

- в литологически неоднородных коллекторах с воздействием на низкопроницаемые пропластки;

- перед химической обработкой;

- перед ГРП или другими методами воздействия на ПЗП.

Запрещается проведение виброобработки в скважинах, расположенных вблизи водонефтяного контакта, при интенсивных поглощениях жидкости пластом, при низких пластовых давлениях.

Для проведения технологического процесса в обрабатываемый интервал на НКТ опускают гидравлический золотниковый вибратор типа ГВГ. При давлениях закачивания свыше 40 МПа применяют пакеры.

Величину гидравлического импульса определяют в зависимости от расхода рабочей жидкости и времени перекрытия ее потока.

В качестве рабочей жидкости используют нефть, соляно-кислотный раствор, предельный керосин и их смеси. Количество кислоты и керосина определяется из расчета 2—3 м3 на 1 м вскрытой толщины пласта.

Термообработку ПЗП проводят в коллекторах с тяжелыми парафинистыми нефтями при пластовых температурах, близких к температуре кристаллизации парафина или ниже нее.

При термообработке перенос тепла в коллектор осуществляют:

- при теплопередаче по скелету породы и насыщающей жидкости от источника тепла, расположенного в скважине (метод кондуктивного прогрева);

- при принудительном теплопереносе по коллектору за счет нагнетания в пласт теплоносителя (паротепловая обработка).

Выбор метода теплообработки осуществляют в зависимости от конкретных геолого-промысловых условий:

- метод индуктивного прогрева осуществляют с использованием глубинных электронагревателей. Температура нагрева должна быть ниже точки коксования нефти. При периодической тепловой обработке, после извлечения из скважины эксплуатационного оборудования, опускают на кабеле-тросе в интервал продуктивного пласта глубинный электронагреватель и осуществляют прогрев  в  течение  3—7  суток.  Продолжительность  пуска  скважины в эксплуатацию после тепловой обработки не должна превышать 7 ч;

- при стационарной электротепловой обработке совместно с подземным оборудованием в интервале фильтра устанавливают стационарный электронагреватель, с помощью которого осуществляют прогрев постоянно или по заданному режиму;

- при паротепловой обработке прогрев ПЗП осуществляют насыщенным паром с помощью стационарных или передвижных парогенераторов ППГУ-4/120. Паротепловые обработки проводят в скважинах глубиной не более 1000 м в коллекторах, содержащих нефть с вязкостью в пластовых условиях свыше 50 мПаꞏс. Перед проведением процесса скважину останавливают, извлекают эксплуатационное оборудование и проверяют герметичность эксплуатационной колонны. Нагнетание пара осуществляют с таким расчетом, чтобы паровая зона образовалась в радиусе от 10 до 20 м. Затем скважину герметизируют и выдерживают в течение 2—3 суток.

Воздействие на ПЗП пороховыми газами осуществляется путем разрыва пласта без закрепления трещин в плотных низкопроницаемых коллекторах (песчаниках, известняках, доломитах с проницаемостью от 0,10 до 0,05 мкм2 и менее). Не допускается проведение разрыва пласта указанным методом в коллекторах, сложенных алевролитами, сильно заглинизированными песчаниками с прослоями глин, мергелей, алевролитов с солитовыми известняками, а также песками и слабосцементированными песчаниками.

Технологический процесс осуществляют с использованием:

- пороховых генераторов корпусных типа АСГ;

- герметичных бескорпусных типа ПДГ БК;

- негерметичных типа АДС.

Аппараты АСГ 105 К применяют в обсаженных скважинах с минимальным проходным диаметром 122 мм при температуре до 80 °С и гидростатическим давлением от 1,5 до 35 МПа.

Аппараты типа ПГД БК применяют в обсадных колоннах с проходным диаметром от 118 до 130мм при температуре до 200 °С и гидростатическим давлением до 100 МПа, а типа АДС — до 100 "С и 35 МПа соответственно. Величина минимального гидростатического давления для ПГД БК составляет 10 МПа, для АДС — 3 МПа.

Спуск и подъем генераторов типа ПГД БК производят на бронированном каротажном кабеле со скоростью не более 1 м/с в жидкости и 0,5 м/с в газожидкостной среде.

При проведении технологического процесса устье скважины оборудуют перфорационной задвижкой или фонтанной арматурой, а в отдельных случаях — лубрикатором.

- Скважину шаблонируют.

- Производят замену длины кабеля, привязку по каротажу.

- Замеряют гидростатическое давление и забойную температуру.

Устанавливают генератор давления против интервала, подлежащего воздействию, или в непосредственной близости к нему. Если интервал обработки вскрывают торпедированием, генератор давления устанавливают над зоной перфорации на расстоянии 1 м.

После спуска генератора на заданную глубину каротажный кабель закрепляют на устье скважины. Сгорание порохового заряда фиксируют по рывку кабеля, выбросу жидкости или по звуковому эффекту.

При толщине пласта свыше 20 м производят многократное сжигание пороховых зарядов.

При воздействии на коллектор, состоящий из нескольких пропластков, производят поинтервальное и последовательное снизу вверх воздействие на отдельные пропластки после предварительного их вскрытия.

Для регистрации максимального давления, создаваемого в скважине, используют кремерный прибор, который прикрепляют на кабеле около кабельной головки.

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) применяют для воздействия на плотные низкопроницаемые коллекторы, а также при большом радиусе заг- рязнения ПЗП. При этом в зависимости от геологических характеристик пласта и системы разработки месторождения создается система закрепленных трещин определенной протяженности: от 10 до 30—50 м.

Глубокопроникающий гидроразрыв пласта (ГГРП) с созданием более протяженных трещин производят в коллекторах с проницаемостью менее 50 ×10- 3 мкм2.

Для обеспечения эффективности процесса гидроразрыва перед выбором расклинивающего материала необходимо определить оптимальную длину трещины в зависимости от проницаемости пласта с учетом радиуса зоны дренирования скважины и близости нагнетательных скважин. Теоретическая зависимость оптимальной полудлины трещины L (расстояние от ствола скважины до вершины трещины) от проницаемости пласта k приведена в табл.

6. При выборе L необходимо учитывать радиус зоны дренирования скважины и близость нагнетательных скважин. Расстояние до ближайшей нагнетательной скважины должно быть не менее 500 м. Оптимальная величина L не должна выходить за пределы зоны дренирования скважины.

В коллекторах толщиной свыше 30 м процесс гидроразрыва проводят по технологии поинтервального ГРП.

В скважинах, совместно эксплуатирующих многопластовые залежи, с целью воздействия на отдельные объекты применяют селективный ГРП.

С целью повышения эффективности ГРП предварительно проводят щелевую ГПП.

В качестве закрепляющих трещин материалов на глубинах до 2400 м используют фракционированный песок по ТУ 39-982—94, свыше 2400 м — искусственные среднепрочностные по ТУ 39-014700-02—92 и высокопрочностные по ТУ 39-1565—91 расклинивающие материалы (проппанты).

Для осуществления процесса гидроразрыва используют технологические жидкости на водной и углеводородной основах.

Таблица 2.2.2 – Зависимость оптимальной полудлины трещины от проницаемости пласта

| k*10-3 мкм2 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 40-65 | 50-90 | 100-190 | 135-250 | 250-415 | 320-500 |

Выбор типа жидкости гидроразрыва осуществляется в соответствии с пластовыми условиями (литологии, температуры, давления и т.п.). При этом учи- тывается совместимость выбранной жидкости с матрицей пласта и пластовыми флюидами. При содержании в пласте водочувствительных глин необходимо использовать жидкость на углеводородной основе. Кроме этого, такие жидкости обладают низким коэффициентом инфильтрации и способны создавать более протяженные трещины.

Технологические жидкости для ГРП должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- при минимальных затратах жидкости обеспечивать формирование трещин большой протяженности;

- вязкость должна обеспечивать высокую несущую способность песка (проппанта), достаточную для транспортирования и равномерного размещения в трещине гидроразрыва расклинивающего материала и создания заданной раскрытости трещин;

- обладать низким гидравлическим сопротивлением и достаточной сдвиговой устойчивостью для обеспечения максимально возможной в конкретных геолого-технических условиях скорости нагнетания жидкости;

- не снижать проницаемость обрабатываемой зоны пласта;

- обладать высокой стабильностью жидкостной системы при закачке;

- легко удаляться из пласта после проведения процесса;

- обладать	регулируемой	способностью	деструктироваться	в пластовых условиях, не образуя при этом нерастворимого твердого осадка, снижающего проводимость пласта и не создающего должного распределения расклинивающего материала в трещине гидроразрыва.

Основными технологическими параметрами для контроля за процессом ГРП следует считать:

- темп и объемы закачки;

- устьевое давление;

- концентрацию песка (проппанта) в суспензии.

В общем виде технология применения жидкости для проведения ГГРП не отличается от технологии, используемой при ГРП. При проведении работ используемое оборудование включает цементировочные агрегаты (ЦА-320М, ЦА-400, АН-700), пескосмесительные агрегаты (4ПА, УСП-50), блоки манифольдов (1БМ-700,1БМ-700С), емкости.

После проведения подготовительных операций, включающих спуск и посадку пакера, установку арматуры, доставляют технологические жидкости, расклинивающий агент, производят расстановку наземного оборудования, проверку и опрессовку всех трубопроводов и пакера. Перед началом процесса делается контроль технологических свойств жидкостей.

Системы на водной основе можно готовить в емкостях любого типа. Емкости для приготовления углеводородных систем обязательно должны быть закрытыми в целях безопасности и для исключения попадания внутрь атмосферных осадков. В зимнее время емкости необходимо оборудовать системой обогрева.

После обвязки устья скважины нагнетательные трубопроводы спрессовываются на ожидаемое давление при ГРП с соответствующим коэффициентом запаса прочности, указанном в таблице:

Таблица 2.2.3 – Коэффициент запаса прочности в зависимости от рабочего давления

| Рабочее давление, МПа | <20 | 20-56 | 56-65 | >65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент запаса прочности | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,25 |

Продолжительность выдержки под давлением не менее 3 мин.

При проведении гидрокислотных разрывов необходимо применение ингибиторов коррозии.

2.3 Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости провидения ОПЗ

Выбор способа ОПЗ осуществляют на основе изучения причин низкой продуктивности скважин с учетом физико-химических свойств пород пласта- коллектора и насыщающих их флюидов, а также специальных гидродинамических и геофизических исследований по оценке фильтрационных характеристик ПЗП.

ОПЗ проводят только в технически исправных скважинах при условии герметичности эксплуатационной колонны и цементного кольца, подтвержденной исследованиями.

Анализ состояния разработки Соколкинского месторождения, а именно: текущие коэффициенты извлечения, темпы выработки запасов и существенная разница дебитов на смежных участках, все это приводит к настоятельной необходимости применения на данных объектах методов воздействия на пласт, регулирующих динамику разработки для полноты выработки запасов.

Технология обработки ПЗП, состав композиции химреагентов выбирается в зависимости от конкретных причин снижения продуктивности, а также на основе анализа результатов ранее проведенных работ.

Для обоснования необходимости проведения ОПЗ проводятся мероприятия по исследованию и обследованию скважины.

Обследование скважины проводят с целью получения информации о стволе скважины. Для обследования скважин применяют электрические методы, такие как самопроизвольная поляризация, метод кажущегося сопротивления, индукционный каротаж, боковой каротаж. Исследование скважины проводят с целью установления интенсивности притока жидкости из пласта, определения характера притока жидкостей и газов через нарушения в эксплуатационной колонне,  а также контроля технического состояния обсадной колонны  и цементного кольца в заколонном и межколонном пространствах. При исследовании скважин применяются методы ГК, локатор муфт, термометрия, АКЦ.

При разработке нефтяных и газовых месторождений с целью обоснования необходимости подземного и капитального ремонта скважин, выполняется следующие виды исследований.

Технологические – это испытание на герметичность системы насос - эксплуатационные НКТ - устьевая арматура. Снятие динамограммы на скважинах оборудованных ШГН. Определение внутреннего диаметра эксплуатационных колонн с помощи шаблонов и отбивка забоя скважины различной печатью.

Гидродинамические методы исследований подразделяются на несколько групп:

а) измерения дебита жидкости, нефти и содержания воды в продукции скважин. Эти исследования проводятся в целях оперативного контроля за режимом эксплуатации скважины и разработкой месторождения в целом, а также необходимы для интерпретации КВД, КПД и проведении анализа добычи;

б) измерения пластового, забойного давлений, КВД или КВУ в добывающих скважинах и КПД в нагнетательных скважинах;

в) промыслово-геофизические исследования по снятию профилей притока или приемистости по пластам или стволу горизонтальных скважин;

г) специальные виды исследований, такие как изучение взаимодействия между скважинами и пластами (гидропрослушивание) и др.

Все гидродинамические методы исследования скважин основаны на относительно небольшом количестве базовых операций – измерении давления, дебита (приемистости), обводненности, температуры, но требуют использования дополнительной информации по скважине и пласту (пластам).

Геофизические – исследования проводятся с целью повышения успешности ремонтных работ и эффективности капитального ремонта скважин за счет использования информации о техническом состоянии скважины и

Заколонных перетоков,	производительности пластов,	контроля над технологическими операциями и качеством проводимых работ.

Скважины исследуют для:

1) выявления и выделения интервалов негерметичности обсадных колонн и цементного кольца за ними;

2) изучения	гидродинамических и температурных условий ремонтируемого участка ствола;

3) контроля положения муфт обсадной колонны, интервалов перфорации, искусственного забоя, инструмента, спущенного для ремонтных операций;

4) оценки качества промежуточных операций и ремонта в целом.

С целью определения параметров работы скважины проводится комплекс исследований, указанный в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Комплекс исследований

| Виды исследований | Периодичность исследования |  |
| --- | --- | --- |
|  | до ОПЗ | после ОПЗ |
| 1 | 2 | 3 |
| Замер дебита жидкости | в соответствии с периодичностью, установленной в ОАО «Татнефть» | в соответствии с периодичностью, установленной в ОАО «Татнефть» |
| Определение процента обводненности | 4 раза в месяц | 4 раза в месяц |
| Замер забойного давления | не менее 1 раза в квартал и перед производством работ | после мероприятия, далее 1 раз в квартал |

Продолжение таблицы 2.3.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Замер пластового давления | не менее 1 раза в год и перед производством работ | после мероприятия, далее 1 раз в год |
| Снятие кривых восстановления давления | 1 раз в два года и перед производством работ | после мероприятия, далее 1 раз в два года |
| Снятие профилей притока | в соответствии со специальной программой | в соответствии со специальной программой |

Исходя из данных исследований, подбираются материалы и технология проведения ОПЗ, а также необходимое оборудование и техника.

2.4 Особенности проведения методов ОПЗ в терригенных коллекторах, добывающих и нагнетательных скважин, применяемых на нефтяных и газовых месторождениях

Фонд добывающих и нагнетательных скважин имеют самую разнообразную характеристику по продуктивности, обводнённости, пластовому давлению, приемистости и т.д., а, следовательно, технология должна иметь многовариантные подходы, особенности, как по использованию обрабатывающих составов, так и по характеру волнового воздействия на призабойную зону продуктивного пласта. Для акустико-химического воздействия на добывающие скважины они следующие:

1) Спустить колонну НКТ с воронкой с шаблонировкой под сваб до искусственного забоя.

2) В случае запарафинивания скважины закачать в скважину дистиллят в объеме кольцевого пространства от устья до нижней границы отложения парафина на 24 часа. В запарафиненной скважине работы вести нельзя, т.к. попадание парафина на забой может привести к блокированию ПЗП.

3) Заменить скважинную жидкость на товарную нефть в полном объеме ствола скважины (перед закачкой убедиться в отсутствии воды в автоцистернах с нефтью и растворителем). Замену осуществлять закачкой нефти в межтрубное пространство на максимальной скорости, без единой остановки насосного агрегата.

4) При открытой задвижке на межтрубье закачать в НКТ и продавить в межтрубье до кровли продуктивного пласта углеводородный раствор ПАВ.

5) Закрыть задвижку на межтрубье и продавить в пласт 2...3 м3 углеводородного раствора ПАВ. При отсутствии приемистости дистиллят остается в стволе скважины, в зоне пласта.

6) Открыть задвижку на межтрубье и продолжить закачку углеводородного раствора ПАВ. Суммарный объем закачки углеводородного раствора ПАВ – 4-6 м3.

7) Закачкой товарной нефти в колонну НКТ установить единый уровень углеводородного раствора ПАВ в колонне НКТ и межтрубье. При условии Рпл.≥Ргст. или обводненность добывающей скважины ≥ 75 % в качестве рабочего продавочного агента использовать водный раствора МЛ-81Б или ФЛЭК-ДГ-002 с концентрацией 0,2%.

8) При условии Рпл. < Ргидрост. поднять колонну НКТ до половины ствола, с помощью сваба снизить уровень до башмака НКТ и поднять колонну НКТ полностью. При условии Рпл. > Ргидрост. башмак колонны НКТ поднимается на 10 м выше кровли пласта.

9) Произвести перестрел пласта через НКТ (перестрел пласта выполняется в скважинах, «возраст» которых 20 лет и более).

10) При полностью извлеченной колонне НКТ в скважину спускается излучатель ультразвука диаметром 92 мм. При наличии колонны НКТ в скважине - спускается излучатель диаметром 42 мм. Спущенный в скважину излучатель устанавливается на первом нижнем метре перфорированной толщины пласта и производится ультразвуковое воздействие в течение 40-60 минут для МСИ и 1,5-2 часа – для ПКИ на каждом метре перфорированной толщины пласта.

11) После ультразвуковой обработки всей перфорированной толщины пласта излучатель извлекается из скважины.

12) Для удаления загрязнений, поступивших из ПЗП, в ствол скважины спускается имплозионная камера на каротажном кабеле и производится очистка.

13) После извлечения имлозионной камеры спускается подземное оборудование на заданную глубину, устанавливается устьевая арматура и скважина пускается в работу.

Восстановление приемистости нагнетательных скважин является одной из сложных проблем, потому что причина ухудшения приемистости - закачка грязной нефильтрованной воды остается не решенной до настоящего времени.

Способность пласта принимать закачиваемую воду обусловлена раскрытием естественных трещин. Чем выше давление нагнетания, тем шире раскрытие трещины, тем интенсивнее приемистость. Поэтому снижение приемистости обусловлено кольматацией стенок раскрытых трещин. Прекращение закачки приводит к закрытию трещин, а это создает сложную проблему при выполнении работ по восстановлению приемистости.

Для нагнетательной скважины технология следующая:

1) Промыть забой скважины. Если колонна НКТ оборудована пакером и пакер герметичен, промывку забоя выполнить с помощью установки с непрерывной трубой (колтюбинг). Если скважина работала без пакера, промывку забоя выполнить с использованием колонны НКТ, а после промывки забоя спустить колонну НКТ с пакером, посадить пакер и опрессовать.

2) Закачать в колонну НКТ и продавить в пласт 3-4 м3 углеводородного растворителя, а через 5-6 часов 20-30 м3 водного раствора МЛ-81Б (ФЛЭКДГ- 002) 0,2 %-ной концентрации, т.е. на 1 м3 воды 2 литра МЛ-81Б (ФЛЭКДГ-002).

3) Спустить в скважину в зону продуктивного пласта ультразвуковой излучатель и произвести воздействие на ПЗП по 1,5-2 часа для МСИ и ПКИ на каждом метре перфорированной толщины снизу вверх.

4) Промыть забой скважины с использованием колтюбинга. При отсутствии колтюбинга сорвать пакер и промыть через НКТ.

5) Определить приёмистость пласта. При недостаточной приемистости операции по п.п. 2-5 повторить

Комплексное ударноволновое воздействие в обрабатывающем составе активно воздействует с материалом пласта и накопившимися загрязнениями. Кроме очистки порового пространства оно способствует образованию сети новых фильтрационных каналов в виде микротрещин.

Этот вариант технологии представляет собой комплексный способ воздействия на призабойную зону продуктивного пласта. Он включает обработку ПЗП углеводородным растворителем, гидроударом, волновым воздействием в широком диапазоне частот и многократным имплозионным воздействием. Все эти виды воздействия происходят одновременно. Ниже приведены особенности проведения технологических операций:

    - Оборудовать башмак колонны НКТ корпусом имплозионно-волнового устройства (ИВУ).

2) Спустить ИВУ до искусственного забоя.

3) Закачать в колонну НКТ товарную безводную нефть в объеме скважины.

4) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ углеводородный растворитель в объеме колонны НКТ.

5) Закрыть задвижку на межтрубье и продавить в пласт 3-4 м3 углеводородного растворителя. Продавку выполнить товарной нефтью. При отсутствии приемистости разместить растворитель по п. 5.5.

6) Открыть задвижку на межтрубье, продавить оставшийся растворитель в межтрубное пространство и установить его в эксплуатационной колонне и колонне НКТ на одном уровне.

Рисунок 2.4.1 – Схема устройства для ударно-волнового воздействия на пласт

1 - штанги; 2 - цилиндр; 3 - плунжер; 4 - ниппель; 5 - втулка; 6 - клапан; 7 - заглушка, 8 – отверстие

7) Приподнять колонну НКТ и установить боковые отверстия ИВУ в зону продуктивного пласта.

8) На штангах спустить строенный плунжер и установить его в цилиндре в нижнем положении.

9) Для натяжения колонны штанг необходимо приподнять их на 300-500

мм.

10) Переместить плунжер из нижнего положения в верхнее. При этом под

плунжером будет создаваться разряжение. При прохождении отверстий 8 (рисунок 2.4.1) разряженная полость нижнего цилиндра резко заполняется обрабатывающим составом. Происходит гидравлический удар, под действием которого наблюдается слабый рывок штанг. Момент рывка фиксируется резким снижением показаний нагрузки на индикаторе веса (снижение 5-7 единиц). Рывок стрелки на индикаторе веса служит ориентиром (сигналом) для прекращения подъёма колонны штанг. После этого перемещение штанг вверх не должно превышать 150-200 мм.

11) Переместить плунжер из верхнего положения в нижнее.

12) С помощью подъемного агрегата произвести 700-900 двойных ходов плунжера, т.е. ударно-депрессионное-волновое воздействие на пласт осуществить в течение 7-8 часов.

13) Поднять колонну штанг с плунжером

14) Поднять колонну НКТ	с цилиндрами и демонтировать корпус устройства.

15) Спустить насосное оборудование и пустить скважину в работу.

16) После выхода скважины на режим выполнить гидродинамические исследования и оптимизировать работу насосной установки.

Для восстановления приемистости нагнетательных скважин необходимо комплексное воздействие на призабойную зону пласта, включающее обработку ее моющим составом, гидроударом, волновым и имплозионным воздействием в условиях депрессии.

Ниже приведена последовательность технологических операций по восстановлению приемистости нагнетательных скважин:

1) Спустить колонну НКТ с шаблонировкой под сваб до забоя.

2) Промыть забой скважины технической (пресной или сточной) водой закачкой ее в межтрубное пространство.

3) Закачать в НКТ и продавить в пласт 6-8 м3 водного раствора МЛ81Б или ФЛЭК ДГ002.

4) Поднять колонну НКТ, спустить в зону пласта корпус спаренного насоса с заглушенным всасывающим клапаном и боковыми отверстиями на соединительной втулке.

5) Снизить уровень жидкости до 1000 м в девонской скважине и до 700 м в угленосной, т.е. создать в скважине условия депрессии.

6) Спустить на штангах сдвоенный плунжер, ввести его в сдвоенный цилиндр насоса и установить в нижнем положении.

7) Приподнять штанги на 300-500 мм для их натяжения.

8) Переместить плунжер в верхнее положение. При прохождении плунжером боковых отверстий разряженная полость нижнего цилиндра мгновенно заполняется жидкостью. Происходит гидравлический удар, в результате которого наблюдается слабый рывок штанг. Этот момент рывка фиксируется резким снижением показаний нагрузки на индикаторе веса на 5-7 единиц. После этого сигнала прекратить подъем штанг. Перемещение вверх не должно превышать 150-200 мм.

9) С помощью подъемного агрегата произвести 1000-1200 двойных ходов плунжера. Таким образом, ударно-волновое, депрессионное воздействие на пласт осуществлять в течение 5-12 часов.

10) Поднять колонну штанг с плунжером.

11) Обратной промывкой очистить скважину от вышедших из пласта загрязнений.

12) Определить приемистость пласта. Если приемистость не удовлетворяет проектной, операции по п.п. 5-10 повторить.

13) Поднять сдвоенные цилиндры насоса, спустить колонну НКТ с пакером и пустить скважину под закачку.

Одним из основных и наиболее эффективных воздействии на призабойную зону пласта является закачка глинокислотного состава. Для добывающих скважин технология следующая:

1) При отсутствии пакера вызвать циркуляцию.

2) Порядок работ для добывающих скважин при коэффициенте удельной приемистости более 0,5 м3/(МПа∙ч).

2.1) Закачать поверхностно-активный кислотный состав в объеме колонны НКТ плюс объем межтрубного пространства до кровли верхнего интервала обработки (скважинах, ПЗП которых закольматирована асфальтеносмолопарафиновыми отложениями (АСПО), рекомендуется предварительная обработка углеводородным растворителем).

2.2) Посадить пакерную компоновку для отсечения интервала обработки с последующим контролем герметичности пакера. При отсутствии пакеров – закрыть затрубную задвижку.

2.3) Продолжить закачку расчетного объема кислотного состава. Расчетный объем поверхностно-активного кислотного состава подбирается в объеме 0,5 м3 на погонный метр интервала обработки

2.4) Закачать глинокислотную композицию в расчетном объеме. Расчетный объем ГКК подбирается разработчиками технологии исходя из истории кислотных обработок, коллекторских свойств, толщины интервала обработки и варьируется в интервале 1,5-3,0 м3 на погонный метр интервала обработки.

2.5) Продавить глинокислотную композицию товарной нефтью или жидкостью глушения в объеме НКТ плюс 2,0-5,0 м3.

2.6) Остановить процесс на время реагирования кислоты (1-2 часа).

2.7) Произвести свабирование скважины согласно РД 153-39.0-694-11.

3) Порядок работ для добывающих скважин при коэффициенте удельной приемистости менее 0,5 м3/(МПа∙ч).

3.1) Закачать глинокислотную композицию в объеме колонны НКТ плюс объем межтрубного пространства до кровли верхнего интервала обработки.

3.2) Посадить пакерную компоновку для отсечения интервала обработки с последующим контролем герметичности пакера. При отсутствии пакеров – закрыть затрубную задвижку.

3.3) Продолжить закачку расчетного объема глинокислотной композиции. Расчетный объем ГКК подбирается разработчиками технологии исходя из истории кислотных обработок, коллекторских свойств, толщины интервала обработки и варьируется в интервале 1,5-3 м3 на погонный метр интервала обработки.

3.4) Продавить глинокислотную композицию товарной нефтью или жидкостью глушения в объеме НКТ плюс 2,0-5,0 м3.

3.5) Остановить процесс на время реагирования кислоты (1-2 часа).

3.6) Произвести свабирование скважины согласно РД 153-39.0-694-11. Для нагнетательных скважин:

1) При отсутствии пакера вызвать циркуляцию.

2) Порядок работ для нагнетательных скважин при коэффициенте удельной приемистости более 0,5 м3/(МПа∙ч)

2.1) Закачать углеводородный растворитель в объеме колонны НКТ плюс объем межтрубного пространства до кровли верхнего интервала обработки.

2.2) Посадить пакерную компоновку для отсечения интервала обработки с последующим контролем герметичности пакера. При отсутствии пакеров – закрыть затрубную задвижку.

2.3) Продолжить закачку расчетного объема углеводородного растворителя. Расчетный объем углеводородного растворителя подбирается в интервале 0,5-1,0 м3 на погонный метр интервала обработки.

2.4) Закачать глинокислотную композицию в расчетном объеме. Расчетный объем ГКК подбирается разработчиками технологии исходя из истории кислотных обработок, коллекторских свойств, толщины интервала обработки и варьируется в интервале 1,0-2,0 м3 на погонный метр интервала обработки.

2.5) Продавить глинокислотную композицию жидкостью глушения в объеме НКТ плюс 1-2 м3.

2.6) Оставить скважину на реагирование в течение 1-2 часов. Отбор продуктов реакции свабированием не производить.

3) Порядок работ для нагнетательных скважин при коэффициенте удельной приемистости менее 0,5 м3/(МПа∙ч).

3.1) Закачать глинокислотную композицию в объеме колонны НКТ плюс объем межтрубного пространства до кровли верхнего интервала обработки.

3.2) Посадить пакерную компоновку для отсечения интервала обработки. При отсутствии пакеров – закрыть затрубную задвижку.

3.3) Продолжить закачку расчетного объема глинокислотной композиции. Расчетный объем ГКК подбирается разработчиками технологии исходя из истории кислотных обработок, коллекторских свойств, толщины интервала обработки и варьируется в интервале 1,0-2,0 м3 на погонный метр интервала обработки.

Если пласт «не принимает» при закачке порции ГКК, установить динамическую глинокислотную ванну в объеме 1,0-2,0 м3 с периодическим дренированием пласта (нагнетанием и сбросом давления в НКТ) в течение 1-2 часов. Продукты реакции не вымывать.

3.4) Продавить глинокислотную композицию жидкостью глушения в объеме НКТ плюс 1-2 м3.

3.5) Оставить скважину на реагирование в течение 1-2 часов. Отбор продуктов реакции свабированием не производить.

2.5. Особенности проведения методов ОПЗ в карбонатных коллекторах, добывающих и нагнетательных скважин, применяемых на нефтяных и газовых месторождениях.

Технология ОПЗ карбонатных пластов с использованием кислотных ванн (кавернонакопителей - ИВУ), как и многие другие методы кислотного воздействия на призабойную зону карбонатного пласта, предназначена для поддержания текущих темпов добычи и повышения коэффициента нефтеизвлечения из карбонатных трещиновато-пористых коллекторов. Автор технологии, ныне покойный профессор К.Б. Аширов, предлагал использовать данную технологию в скважинах с открытым забоем с целью равномерной обработки призабойной зоны по всей толщине пласта и предотвращению образования глубоких дренированных трещин.

Технология применяется в вертикальных и наклонно-направленных добывающих скважинах с карбонатными коллекторами.

Запрещается применение кислотных ванн в горизонтальных скважинах Физическая сущность технологии заключается в следующем. В зону продуктивного пласта, при наличии циркуляции, закачивается небольшое количество кислоты (100 л на 1 м толщины пласта), которая не продавливается в пласт, а свободно реагирует с поверхностью открытого ствола в зоне пласта. Затем продукты реакции вымываются водой, и закачивается свежая порция кислоты на 20% больше первой. И так повторяется 5-6 циклов. Порядок выполнения описан далее:

1) После подъема подземного оборудования отбить забой печатью.

2) Спустить колонну НКТ до забоя

3) При зумпфе менее 2-х метров промыть забой водным раствором МЛ- 81Б, ФЛЭК ДГ 002 (концентрация 0,2%). Удельный вес жидкости должен быть подсчитан согласно «Регламента ведения ремонтных работ в скважинах ОАО «Татнефть».

4) Установить башмак колонны НКТ в интервал подошвы пласта.

5) Если забой не промывался вызвать циркуляцию и при открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ и продавить в межтрубье соляную кислоту 24%-ной концентрации в объеме 100 л на 1 м толщины пласта. Продавку выполнить водным раствором МЛ-81Б, ФЛЭК ДГ 002 (концентрация 0,2%) в объеме НКТ.

6) Остановка для реагирования кислоты на 3-4 часа.

7) Промыть забой водным раствором МЛ-81Б, ФЛЭК ДГ 002 с целью выноса продуктов реакции в объеме колонны НКТ. Промывку выполнить закачкой раствора ПАВ в НКТ.

8) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ и продавить в межтрубье соляную кислоту 24%-ной концентрации в объеме 120 л на 1 м толщины пласта. Продавку выполнить водным раствором МЛ81Б, ФЛЭК ДГ 002 в объеме колонны НКТ.

9) Выполнить операции по п.п. 6-7.

10) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ и продавить в межтрубье соляную кислоту 24%-ной концентрации в объеме 150 л на 1 м толщины пласта. Продавку выполнить водным раствором МЛ81Б, ФЛЭК ДГ 002 в объеме колонны НКТ.

11) Выполнить операции по п.п. 6-7.

12) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ и продавить в межтрубье соляную кислоту 24%-ной концентрации в объеме 175 л на 1 м толщины пласта. Продавку выполнить водным раствором МЛ81Б, ФЛЭК ДГ 002 в объеме колонны НКТ.

13) Выполнить операции по п.п. 6-7

14) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ и продавить в межтрубье соляную кислоту 24%-ной концентрации в объеме 200 л на 1 м толщины пласта. Продавку выполнить водным раствором МЛ81Б, ФЛЭК ДГ 002 в объеме колонны НКТ.

15) Выполнить операции по п.п. 6-7.

16) Количество циклов технологии КНН определяется из расчета один цикл на 2 метра продуктивной толщины пласта, но не более 5 циклов при толщине нефтяного пласта более 10 метров. В тонких пластах (2-3 м.) производят 3 цикла без увеличения объемов кислоты от цикла к циклу.

17) Произвести свабирование в объеме - 1,5 объема скважины.

18) Спустить насосное оборудование и пустить скважину в работу

Одним из основных методов ОПЗ с целью поддержания текущих темпов добычи нефти в скважинах с карбонатными трещиновато-пористыми коллекторами является солянокислотная обработка. При высокой проницаемостной неоднородности по толщине и простиранию продуктивного пласта кислота поглощается в основном хорошо проницаемыми зонами пласта и реагирует в призабойной зоне. Проблема подключения в работу бездействующих зон пласта и увеличения радиуса обработки может решаться двумя путями:

- кратным снижением скорости реакции соляной кислоты с карбонатной породой за счет специальных добавок-замедлителей;

- диспергированием соляной кислоты до мельчайших глобул, покрытием этих глобул в защитную (не реагирующую с карбонатом) оболочку с последующей доставкой в глубину пласта и разрушением бронирующей оболочки.

В качестве замедлителя скорости реакции соляной кислоты раньше использовалась дефицитная уксусная кислота.

В данной разработке в качестве замедлителя предлагается использовать моносульфитный черный щелок - продукт целлюлозно-бумажного производства, дешевый и доступный

Бронирование глобул соляной кислоты предлагается осуществить за счет использования ее в качестве дисперсной фазы обратной эмульсии. С помощью обратной эмульсии предлагается осуществлять и временное блокирование дренированных зон продуктивного пласта.

В предлагаемой технологии глубокой кислотной обработки предусматривается использование всех вышеперечисленных вариантов и их комбинации.

Технология глубокой СКО имеет несколько вариантов исполнения. Многовариантность технологии объясняется состоянием призабойной зоны продуктивного пласта (наличие или отсутствие поглощающих зон; количество и характер ранее проводимых СКО или отсутствие таковых, толщина продуктивного пласта и суммарная толщина неработающих зон этого пласта) и наличием (отсутствием) замедлителей скорости реакции соляной кислоты с породой пласта.

При любом варианте технологии глубокой СКО начальные 5 операций одни и те же, т.е. стандартные:

1) Поднять колонну НКТ и насосное оборудование.

2) Спустить колонну НКТ с пером до искусственного забоя скважины с шаблонировкой НКТ под сваб.

3) Закачать в колонну НКТ 2-3 м3 дистиллята и продавить его в пласт, продвку выполнить нефтью в объеме колонны НКТ.

4) Выдержать в таком состоянии 45-60 минут с целью растворения асфальто - смолистых веществ в ПЗП.

5) Продолжить закачку нефти в колонну НКТ в количестве 1,5 объемов скважины с целью промывки забоя скважины.

Скважина находится в эксплуатации. Не подвергалась никакой обработке соляной кислотой.

1) Выполняются операции, описанные выше.

2) Установить башмак колонны НКТ в интервал подошвы пласта.

3) При открытой задвижке на межтрубье закачать в НКТ соляную кислоту 22-24%-ной концентрации в объеме 1 м3 на 1 м толщины продуктивного пласта, продавить ее в межтрубье до кровли продуктивного пласта и закрыть задвижку на межтрубье.

4) Следом за кислотой при закрытой задвижке на межтрубье закачать в НКТ обратную эмульсию в объеме, равном объему НКТ.

5) Открыть задвижку на межтрубье, продавить обратную эмульсию до кровли продуктивного пласта.

6) Закрыть задвижку на межтрубье, и продолжить закачку обратной эмульсии. Суммарный объем обратной эмульсии 6-8-м3.

7) Следом за обратной эмульсией, при закрытой задвижке на межтрубье, закачать в НКТ 1 м3 обычной соляной кислоты 22-24%-ной концентрации и кислоту замедленного действия в объеме, равном объему НКТ, минус 1 м3.

8) Открыть задвижку на межтрубье, продавить кислоту замедленного действия до кровли продуктивного пласта, закрыть задвижку на межтрубье, и закачать в НКТ расчетный объем кислоты замедленного действия -3 м3 на 1 м толщины пласта.

9) Следом за кислотой замедленного действия закачать в НКТ нефть в объеме, равном объему НКТ (при закрытой задвижке на межтрубье), и остановить скважину на реагирование. Время реагирования 10-12 часов.

10) Открыть задвижку на межтрубье, и произвести свабирование в объеме не менее 2-х объемов ствола скважины.

11) Поднять колону НКТ.

12) Спустить в скважину насосное оборудование и пустить ее в работу.

13) После 10-15 дней эксплуатации уточнить режим работы скважины и произвести расчет повышения производительности.

Скважина находится в эксплуатации. Выполнена обычная СКО.

1) Выполнить операции по п.п. 1-5.

2) При открытой задвижке на межтрубье закачать в НКТ и продавить в межтрубье до кровли пласта обратную эмульсию.

3) Далее выполнить все операции по п. п. 6-12

Скважина находится в эксплуатации. Ранее на скважине выполнены: простая СКО, направленная СКО.

1) Выполнить операции по п. п. 1-5.

2) При открытой задвижке на межтрубье закачать в НКТ и продавить в межтрубье до кровли пласта обратную эмульсию.

3) Закрыть задвижку на межтрубье, докачать обратную эмульсию (суммарный объем 10-12 м3) и следом за эмульсией закачать кислоту замедленного действия в объеме, равном объему колонны НКТ.

4) Приоткрыть задвижку на межтрубье, продавить кислоту замедленного действия в межтрубье до кровли продуктивного пласта, закрыть задвижку на межтрубье.

5) Продолжить закачку кислоты замедленного действия. Суммарный объем ее определяется из расчета 3 м3 на 1 м толщины пласта.

6) Далее выполнить операции по п.п. 9-12.

Скважина имеет продуктивный горизонт толщиной 8-10 и более метров.

Неработающая зона составляет 60-80%.

1) Выполнить операции по п. п. 1-5.

2) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ и продавить в межтрубье до кровли продуктивного пласта обратную эмульсию.

3) Закрыть задвижку на межтрубье, и продолжить закачку нефтекислотной эмульсии.

4) Следом за эмульсией закачать соляную кислоту в объеме колонны НКТ. Концентрация кислоты 22-24%.

5) Приоткрыть задвижку на межтрубье, продавить кислоту в межтрубье до кровли продуктивного пласта, и закрыть задвижку на межтрубье.

6) Продолжить закачку соляной кислоты. Суммарный объем кислоты из расчета 2 м3 на 1 м толщины пласта.

7) Далее выполнить операции по п.п. 9-13

Анализ профилей	притока продуктивного	 карбонатного пласта показывает, что работающая его часть зачастую не превышает 30-50 %. При применении существующих способов обработки пласта соляной кислотой последняя поглощается дренированными зонами пласта, а неработающие участки так и остаются необработанными.

Для обработки соляной кислотой неработающих участков пласта необходимо предотвратить поступление и уход кислоты в хорошо проницаемую, работающую часть пласта. Этого можно достигнуть поинтервальной кислотной обработкой с использованием пакеров. Однако эта технология сложна, требует значительных затрат времени и средств, поэтому применяется в ограниченных масштабах. Значительно проще задача решается временным блокированием дренированной части пласта какой-либо высоковязкой системой (пробкой), не реагирующей с кислотой, но легко растворяемой нефтью. Такой системой может быть обратная эмульсия, имеющая широкий диапазон регулирования вязкости: от нескольких сантипуаз до нетекучего состояния.

При закачке и продавке в зону продуктивного пласта высоковязкая обратная эмульсия, двигаясь по пути наименьшего сопротивления, поступает в

работающие дренированные участки, блокируя их. Закачиваемая вслед за ней соляная кислота, не имея доступа в блокированную зону, взаимодействует с породами неработающей части продуктивного пласта и увеличивает их проницаемость.

Все работы по данной технологии производятся бригадой капитального ремонта под руководством ответственного лица ИТР по плану, утвержденному главным инженером или главным геологом управления.

Пооперационно технология выполняется следующим образом:

1) Спустить колонну НКТ с воронкой или с пером до искусственного забоя.

2) Промыть забой скважины нефтью в объеме ствола скважины.

3) Установить башмак колонны НКТ в интервал на 1-2 м ниже перфорированной части пласта.

4) При приемистости < 1,1 необходимо закачать в пласт соляную кислоту объемом до 1,0 м3

5) При открытой задвижке на межтрубье закачать в колонну НКТ расчетное количество обратной эмульсии и продавить ее в межтрубье до верхних перфорационных отверстий,

6) Закрыть задвижку на межтрубье и продавить обратную эмульсию в дренированную зону пласта. Продавку выполнить соляной кислотой. При продавке соляная кислота должна быть доведена до башмака НКТ. Используемая кислота должна иметь концентрацию не ниже 22% (плотность 1112 кг/м3).

7) Открыть задвижку на межтрубье и продавить соляную кислоту до верхних перфорационных отверстий. Этой операцией удаляется из затрубья часть эмульсии, которая осталась там после продавки ее в пласт.

8) Закрыть задвижку на межтрубье и продавить соляную кислоту в неработающие, слабопроницаемые участки пласта. Высокопроницаемые участки закрыты обратной эмульсией, которая не реагирует с кислотой. Продавку кислоты выполняют нефтью.

9) При продавке обратной эмульсии в дренированную зону и соляной кислоты в слабопроницаемую зону давление на устье скважины не должно превышать максимально допустимое для данной эксплуатационной колонны.

10) Закрыть задвижку на НКТ и оставить скважину для реагирования кислоты с карбонатной составляющей пласта. Время реагирования 3-4 часа.

11) Произвести свабирование скважины в количестве двух объемов ствола скважины с целью удаления продуктов реакции из пласта.

12) Поднять колонну НКТ, спустить насосное оборудование и пустить скважину в работу.

13) При необходимости установления технологического эффекта следует выполнить комплекс гидродинамических исследований по определению коэффициента продуктивности и профиля притока.

При толщинах продуктивного пласта 15 и более метров технологию по п.п. 1-10 повторить.

2.6. Последовательность выполнения работ по проведению ОПЗ согласно плану и фактическим актам (на примере одной скважины)

Для рассмотрения последовательности выполнения работ по проведению ОПЗ в пример была взята добывающая скважина **20 Соколкинского месторождения.

Приняли скважину по акту, без глушения. Удельный вес согласован с главным геологом НГДУ. В связи с понижением температуры окружающей среды, произвели нейтрализацию сероводорода НСВУ- 6 кг в затрубье, 3 кг в трубки с продавкой в объеме 4 м3, удельный вес -1,07 + МГ1816 0,1%. Опрессовка НКТ Рн/к=50/30 атм за 5 мин – не герметично. Подняли насос 20-125- ПНАМ-14-4-2-2 на штангах: 7/8" - 292 м (32 шт) + 3/4" - 763 м (84 шт).

Д/ж насоса 20-125-РНАМ-14-4-2-2, чистый. Подняли 3.0. на НКТ 2,5" - 1055 м (109 шт) + хвостовик 2,5" - 50 м (5 шт). Осмотр ГНО с представителем ЦДНГ-5; составлен акт. НКТ вывезли на диагностику, штанги в норме- на хранение. Отбили забой печатью Ф= 118 мм до гл-1157,2 м. Печать: без мех. повреждений.

По согласованию с главным геологом НГДУ и зам. начальника ЦДНГ спустили перо - 0,6 м + шаблон Ф=124 мм - 5 м + О.С - 0,4 м на НКТ 2,5" -1129 м (121 шт).Опрессовка НКТ в объеме 4 м3 удельный вес-1,07 +МЛ816 +ТНХС НО на Рн/к=165/115 атм за 5 мин.

По согласованию с зам. начальника ЦДНГ, подняли компоновку на НКТ 2,5" -188 м (20 шт). Опрессовка НКТ в объеме 4 м3 удельный вес-1,07 +МЛ816

+ТНХС НС на Рн/к= 165/115,6 атм за 5 мин – не герметично.

По согласованию с зам. начальника ЦДНГ, произвели обратную промывку О.С. в объеме 15 м3 удельный вес-1,07+МЛ81б (0,1%)+ТНХС НС Р=0 атм, циркуляции не было. Опрессовали НКТ на Рн/к=165/80 атм за 5 мин - не герметично. Подняли компоновку на НКТ 2,5" - 934 м (100 шт). Опрессовали 1- ую НКТ 2,5" на Р=165 атм, падение за 15 сек до Р=110 атм, за 5 мин до Р=50 атм. Подъем компоновки: НКТ 2,5" - 7 м (1 шт) + О.С. + шаблон Ф=124 мм +

перо. Осмотр О.С. с комиссией, составлен акт. По согласованию № 7 с нач-ком ТОРНГМ НГДУ спустили перо на НКТ 2,5" -157 м (17 шт) + сваб.ограничитель на НКТ 2,5" - 992 м (106 шт) + 3 подгон, патрубка 2,5" – 3 м. Переезд на след. скв. согласно графика движения бригад.

Произвели ОПЗ б/бригады согласно спец. плана. Вызов циркуляции в объеме 0,3 м3 удельный вес -1,05 + МЛ816+ ТНХС НС. Закачали в НКТ ГК МЛ в объеме 0,5 м3, Рн/к=5/10 атм при открытой затрубной задвижке, довели кислоту до башмака НКТ жидкостью в объеме 2,98 м3, удельный вес -1,05 + МЛ816+ТНХС НС.

Вымыли кислотный состав обратной промывкой в объеме 5,72 м3 удельный вес -1,05 + МЛ816 +ТНХС НС. Закачали в НКТ ГК МЛ в объеме 3,54 м3, Рн/к=5/10 атм при открытой затрубной задвижке; закрыли затрубную задвижку, закачали ГК МЛ в объеме 6,56 м3 Рн/к=5/10 атм, продавили кислоту закачкой тех водой в объеме 5 м3, удельный вес -1,05 + МЛ816+ТНХС НС Рн/к=10/10 атм при закрытой затрубной задвижке. Реагирование. Свабирование в объеме 2,064 м3 рН-4,89.

Переезд. Подняли перо со сваб.ограничителем на 3-х подгон, патрубках 2,5" - 3 м + НКТ 2,5" -1149 м (123 шт). Завезли насос, штанги, НКТ. В процессе приема ГНО выявили, что штанги не из первого подъема (отправили на хранение). "Свои" штанги ООО "НКТ-Сервис" без согласования отправил на другую скважину. По согласованию с зам. начальника ЦДНГспустили: газовый якорь + хвостовик 2,5" - 20 м (2 шт) + делитель фаз ВУ-11-89 + 1НКТ 2,5" - 9 м

+ 3.0. на НКТ 2,5"-1100 м (118 шт).

По согласованию с зам. начальника ЦДНГ спустили насос 20-106-ПНАМ- 14-4-2-2 № Я 7329 (новый) на штангах: 7/8" - 56 м (7 шт) + 3/4" - 744 м (85 шт) + 7/8" -295 м (35 шт) + 3 п/штанги 7/8" - 5 м. Долив скважины в объеме 2 м3 удельный вес-1,14+МЛ81б (0,2%) + ТНХС НС.

Опрессовка: НКТ на Рн/к=60 атм, У.А. на Рн/к=40 атм- герметично. Сдали скважину ЦДНГ

2.7. Обоснование выбора скважинного оборудования для проведения ОПЗ на скважинах кандидатах. (вертикальные и горизонтальные скважины)

Для проведения работ по технологии БСКО применяются базовые кислотные композиции ОАО «Татнефть» (поверхностно-активные кислотные составы, кислотные составы медленного действия), содержащие весь необходимый комплекс присадок (спирты-смачиватели, ПАВ, замедлители, деэмульгаторы, нейтрализаторы железа и другие ингредиенты), обеспечивающие совместимость кислотных композиций с нефтями, водами и образцами кернов соответствующих горизонтов.

Должны быть подготовлены следующие материалы: углеводородный растворитель, нефть товарная (при необходимости приготовления обратной эмульсии), ПАВ-эмульгатор, при необходимости приготовления обратной эмульсии, пластовая чистая или техническая чистая вода (без ПАВ) плотностью 1160-1180 кг/м3 (при необходимости приготовления обратной эмульсии).

Рисунок 2.7.1 – Расстановка оборудования при проведении ОПЗ

Технические средства, применяемые при выполнении технологии:

а) желобная емкость объёмом не менее 18-20 м3;

б) не менее двух насосных агрегатов одной марки, имеющих производительность не менее 2,5 дм /с (2,5 л/с), ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение в данной технологии насосных агрегатов с диаметром плунжеров менее 115 мм;

в) тройник для подключения двух агрегатов; г) спец. ёмкости чистые, кислотовозы;

д) автоцистерны, имеющие измерительные средства для точного определения объёма затаренных реагентов;

е) устьевой электронный манометр для фиксации давления на устье, либо автономный регистрирующий манометр в компоновке низа НКТ, размещаемый в зоне перфорации для определения забойного давления в процессе стимуляции; ж) расходомер, установленный на нагнетательную линию насосного агрегата.

На рисунке 2.7.2 представлена двухпакерная компоновка для проведения селективных обработок пластов под давлением до 35 МПа.

Рисунок 2.7.2 – Двухпакерная компоновка для селективных обработок пластов

Применение данной компоновки позволяет проводить селективные обработки различными химическими реагентами, определять место негерметичности эксплуатационной колонны, т.е. проводить многократные операции за одну СПО, тем самым сократить продолжительность работ в скважине.

В процессе спуска двухпакерной компоновки в скважину проходное сечение ствола нижнего пакера открыто. Таким образом, при спуске происходит нормальное заполнение труб, а как только нижний пакер размещается в месте посадки, клапан закрывается, перекрывая проходное сечение ствола пакера. Клапан вновь открывается при срыве пакера, тем самым выравнивается давление ниже и выше пакера. Необходимость выравнивания давления обусловлена тем, что большой перепад может спровоцировать осложнение при срыве пакеров.

Система многоступенчатой интенсификации притока в нецементированных скважинах с применением эффекта разбухания является системой с модульным пакером, разбухающим под действием углеводородов, и предназначена для разобщения разрываемых пластов в нецементированных вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах.

Система может применяться в скважинах для кислотной обработки разобщенных пластов, а также в скважинах для проведения гидравлического разрыва. Система также применима для долгосрочного разобщения при расчленении коллектора на стадии гидроразрыва. Уплотнительные элементы пакера выполнены из комплексного полимера, свойства которого до разбухания аналогичны свойствам каучука; после разбухания механические свойства полимера меняются и позволяют пакеру выдерживать высокие давления. Система сброса шаров может приводить в действие вплоть до 20 этапов в зависимости от диаметра обсадной колонны.

Компоновка разбухающего пакера содержит встроенный механизм задержки разбухания, который позволяет начать термодинамическую абсорбцию сразу после установки, но задерживает разбухание. Наличие задержки, достигаемой без каких-либо наружных покрытий, уменьшает риск преждевременного разбухания, пока идет спуск компоновки в ствол скважины. Уплотнительный элемент пакера абсорбирует углеводороды на молекулярном уровне.

Разбухающие пакеры можно размещать последовательно, обеспечивая в ряде случаев перепад давления от 24,13 МПа до 103,4 МПа.

Модульная компоновка, представленная на рисунке 2.7.3, сконструирована таким образом, что она спускается и надевается на трубный элемент системы заканчивания и фиксируется запорными конусными кольцами. Установка пакера производится без привлечения специалистов или использования специального оборудования

Рисунок 2.7.3 – Модульная компоновка для селективных обработок

В обсадную колонну после системы разобщения пластов со сбросом шаров можно спускать дополнительные пакеры, что позволяет обрабатывать дополнительные ярусы у нижней части скважины в ходе типовых операций закачки пробки и перфорирования.

До 2013 г. в ОАО «Татнефть» обработка не обсаженных участков наклонно-направленных и горизонтальных скважин проводилась посадкой механического пакера, а в обсаженном стволе скважин - с установкой хвостовиков необходимой длины до интервалов обработки.

ОПЗ и освоение скважин выполняли общим фильтром, то есть всего участка открытого ствола скважины. Основными недостатками данной технологии являются:

- невозможность обработки отдельных интервалов единого пласта с различной проницаемостью в связи с уходом жидкости в более проницаемые участки;

- невозможность определения характера добываемой продукции из различных участков открытого ствола скважины в процессе освоения.

Исключить вышеперечисленные недостатки и повысить эффективность ОПЗ позволило внедрение двухпакерной компоновки, представляющей собой пакерную систему из двух надувных пакеров с многоразовым пакеровочным механизмом.

Раздутие пакерующих элементов происходит за счет нагнетания жидкости по колонне НКТ (рисунок 2.7.4). Система способна отсекать интервалы с различной проницаемостью верхним и нижним пакерами, позволяя выполнять поэтапную обработку и освоение нескольких участков без подъема компоновки на устье скважины.

Рисунок 2.7.4 – Принцип работы надувных пакеров

На рисунке 2.7.5 в качестве примера приведена технологическая схема двухпакерной компоновки и программа для расчёта технологических параметров её работы в скважине № ***64 Соколкинского месторождения.

Рисунок 2.7.5 – Технологическая схема двухпакерной компоновки и программа для расчёта технологических параметров её работы в скважине

№ ***64 Соколкинского месторождения

При обработке каждого интервала скважины в программе задаются следующие переменные исходные данные: плотность закачиваемой жидкости, плотность жидкости в затрубном пространстве, высота столба жидкости в колонне НКТ, уровень жидкости в затрубном пространстве.

Программа производит расчёт технологических параметров для работы с двухпакерной компоновкой: давления открытия клапана, давление надувания пакера, допустимое давление закачки на устье скважины.

Соблюдение вышеуказанных технологических параметров обеспечивает надёжную работу двухпакерной компоновки и снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций в скважине.

Технологический процесс осуществляется с применением существующего нефтепромыслового оборудования и технических средств: УНЦ 1-160х500К (Азинмаш) ТУ 26-16-52-77, ЦА-320 ТУ 26-16-30-75, УНЦ 1-160х70К (АН-700) ТУ 26-16-52-77, автоцистерны АЦ-66; АЦН-5,5-43105 (ТУ26-16-125-81), АЦ 11-

257, АЦ-10 (ТУ 26-16-32-77), насосно-компрессорные трубы (ГОСТ 633-80); диспергатор-тройник конструкции ТатНИПИнефти; емкости долива и приема отработанных растворов.

Количество нефтепромыслового оборудования зависит от закачиваемых объемов технологических жидкостей.

Обратная нефтекислотная эмульсия может приготавливаться на стационарной установке или непосредственно на скважине. Для приготовления эмульсий применяются следующие материалы:

- нефть, нефтепродукты или их смеси;

- соляная кислота по ТУ 6-01-714-87 или ГОСТ 857-78 концентрацией 24%.

Соляная кислота с малой скоростью реакции приготавливается на скважине посредством смешивания соляной кислоты 24% концентрации с моносульфитным черным щелоком (ТУ 13-7308001-453-84) в соотношении 4:1.

Состав и параметры соляной кислоты замедленного действия и нефтекислотной эмульсии приведены табл. 2.7.1.-2.7.3.

Таблица 2.7.1 - Состав соляной кислоты замедленного действия

| Состав на 1 м3 | Плотность, кг/м3 | Вязкость, мПа·с |
| --- | --- | --- |
| Соляная кислота (С=24%) -0,800 | 1136 | 6,0 |
| Моносульфитный черный щелок – 0,200 |  |  |

Таблица 2.7.2 - Состав и параметры обратной кислотной эмульсии

| Состав на 1 м3 | Показатели обратной эмульсии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность, кг/м3 | Условная вязкость, мПа·с |
| Нефть (товарная) - 0, 100 Дистиллят - 0,400 | 1056 | 100-200 |
| Соляная кислота - 0,500 (С=24%) |  |  |

Таблица 2.7.3 - Состав и параметры обратной нефтекислотной эмульсии для блокирования дренированных зон пласта

| Состав на 1 м3 | Показатели нефтекислотной эмульсии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность, кг/м3 | Условная вязкость, мПа·с |
| Нефть (товарная) - 0,500- 0,400 | 980-1010 | 200-600 |
| Соляная кислота - 0,500- 0,600 (С=24%) |  |  |

2.8 Выбор скважин-кандидатов на объекте разработки для проведения ОПЗ

Для проведения ОПЗ из всего фонда скважин выбирают следующие скважины:

1) вводимые в эксплуатацию новые объекты (без ГРП) при недостижении проектных показателей по дебиту жидкости подвергаются кислотной обработке. Цель обработки – очистка ствола скважины, перфорационных каналов, ближней призабойной зоны от глинистых частиц и фильтрата бурового раствора. Объект воздействия – кольматирующее вещество, скелет породы;

2) снизившие продуктивность по причине ухудшения притока жидкости в ходе эксплуатации из-за уменьшения проницаемости ПЗП в результате миграции глинистых частиц и обломочного материала горной породы. Цель обработки – увеличение проницаемости ПЗП. Объект воздействия - кольматирующее вещество и скелет породы;

3) снизившие продуктивность в результате отложения солей в призабойной зоне, эксплуатационной колонне и насосном оборудовании. Цель обработки – удаление отложений, восстановление продуктивности скважины. Объект воздействия – солевые отложения;

4) снизившие продуктивность в результате отложения АСПО в призабойной зоне, эксплуатационной колонне и насосном оборудовании. Цель обработки – удаление АСПО, восстановление продуктивности скважин. Объект воздействия – АСПО;

5) снизившие продуктивность после ТКРС в результате поглощения больших объемов воды. Цель обработки - устранения эффектов капиллярного защемления, набухания глин и водной блокады. Объект воздействия – кольматирующее вещество;

6) не вышедшие на заданный режим работы после проведения ГРП. Цель обработки - разрушение загущенной жидкости-песконосителя, очистка каналов между зернами проппанта от геля. Объект воздействия – полисахаридный гель;

7) выводимые из бездействия. Цель обработки – увеличение проницаемости ПЗП. Объект воздействия - скелет породы

Алгоритм выбора состоит из следующих этапов:

Этап 1. Рассматривается весь фонд добывающих скважин и выделяются: скважины «безусловные кандидаты»; скважины по которым имеет место падение коэффициента продуктивности более чем на 30% от первоначального состояния (рис. 3) (критерий уровня падения коэффициента продуктивности на 30% оценивается исходя из погрешностей возникающих при измерениях пластового и забойного давления, а также дебита жидкости. Суммарная погрешность измерений этих параметров не превышает 25%-30%).

Этап 2. Рассматриваются скважины, по которым имеет место падение коэффициента продуктивности более чем на 30% от первоначального состояния и выделяются скважины «безусловные НЕ кандидаты»:

- находящиеся в периоде выхода на режим (новые или после ГТМ);

- на которых имеет место снижение пластового давления (участки с низкой компенсацией, краевые зоны, недоформированные ячейки);

- снижение дебита на которых связано со снижением производительности насосов;

- снижение дебита на которых связано с интерференцией (интенсификация отборов на соседних);

- на которых имеет место снижение перфорированной толщины продуктивного пласта и снижение абсолютной проницаемости за счет изменения структуры коллектора (например, для скважин с аномально высоким пластовым давлением).

Если обобщить и определить критерии обоснования выбора кандидатов (условные кандидаты), они будут следующими:

      - Прогнозируемая дополнительная добыча не менее величины порога экономической рентабельности обработки.

      - Показатели добычи нефти ниже средних по месторождению при удельных текущих извлекаемых запасах нефти в области дренирования (на 1 скв.) выше, чем в среднем по площади.

      - Текущие извлекаемые запасы нефти выше, чем в среднем на одну скважину по месторождению и обеспечивающие технологическую и экономическую эффективность, а текущая обводненность и накопленный водожидкостной фактор ниже, чем в среднем по площади.

      - Пластовое давление в добывающей скважине выше среднего по площади.

      - Скважины, склонные к выпадению асфальтенов.

      - Скважины склонные к выпадению солей в ПЗП (содержание ионов кальция в пластовой воде, величины депрессии и давления насыщения).

      - МРП ниже среднего значения МРП по месторождению.

      - Эффективность ОПЗ по результатам ретроспективного анализа проведенных ранее обработок.

На основе данных критериев были отобраны 3 скважины. Информация по ним представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 – Основные параметры скважин

| Параметры | № Скважины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***64 | ***12 | ***49 |
| Техническое состояние эксплуатационной колонны | герметична | герметична | герметична |
| Состояние и сцепление цементного камня на 4 м выше и ниже пласта | хорошее | хорошее | хорошее |
| Нефтенасыщенная толщина пласта, м | 3,4 | 4,6 | 2,1 |
| Зенитный угол скважины в интервале пласта, 0 | 2 | 5 | 4 |
| Обводненность продукции, % | 30 | 6 | 5 |
| Пластовое давление, МПа | 16,5 | 14,7 | 15,1 |
| Расстояние до ближайшей нагнетательной скважины, м | 420 | 430 | 370 |
| Средняя проницаемость, мД | 23,1 | 29,1 | 24,7 |
| Средняя пористость, % | 14 | 19 | 15 |
| Средняя нефтенасыщенность, % | 66,7 | 58 | 67 |

2.9 Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ОПЗ

Охрана труда и промышленная безопасность при проведении КРС осуществляется с Условиями безопасности работ при капитальном ремонте регламентированными специфическими требования безопасности при ТКРС и ОС, обусловленные технологическими особенностями разработки и эксплуатации месторождений.

Руководители, специалисты и рабочие, осуществляющие ремонт и эксплуатацию скважин, бурение и освоение, а также лица, связанные с обслуживанием производственных объектов на кустовой площадке, должны знать требования «Условий безопасности» и могут быть допущены к самостоятельным работам только после проверки их знаний. Периодическая проверка знаний у руководителей и специалистов проводится не реже 1 раза в 3 года.

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков по безопасному ведению работ, в соответствии с требованиями, проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ. Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть менее двух недель. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктирующего и инструктируемого.

Лица, допущенные к работе, должны владеть приёмами оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях, соблюдать требования по обеспечению пожарной безопасности, знать местонахождение средств пожаротушения, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Перед началом работ бригада должна быть ознакомлена с планом работ, возможными осложнениями и авариями в процессе работ.

По незатронутым в настоящих «Условиях безопасности» вопросам необходимо руководствоваться действующими нормами, правилами, инструкциями и другими нормативными документами. Запрещается начинать и проводить ремонтные работы, освоение скважин при отсутствии двухсторонней радио- или телефонной связи с базами ремонтных цехов (цехов освоения) или дежурного автомобильного транспорта, находящегося на кусте в оперативном подчинении бригады (вахты), при отсутствии, утвержденного в установленном порядке, плана ведения работ. Перед проведением работ по ТКРС и ОС устье скважины должно быть оборудовано противовыбросовым оборудованием, в соответствии со схемой обвязки, разработанной организацией выполняющей данные работы, согласованной с Заказчиком, территориальными органами ростехнадзора, противофонтанной службой и утвержденной техническим руководителем (главным инженером) предприятия. В случае затопления площадки куста скважин или скважины-одиночки выше колонного фланца паводковыми водами буровые работы, освоение и ремонт скважин не допускается. Курение на территории площадки разрешается только в специально отведенных местах.

До начала подготовки к ведению ремонтных работ, скважина и территория куста, обеспечивающая размещение оборудования бригады, должна быть принята мастером ТКРС и ОС по акту от мастера (ведущего инженера, начальника цеха) эксплуатирующего скважину (ЦДНГ, ЦППД).

Скважина в ремонт не принимается при:

      - наличие замазучености территории и фонтанной арматуры;

      - наличие захламленности территории;

      - наличие пропусков нефти и газа на соседних скважинах;

      - отсутствие прохода в трубах, в затрубном пространстве и в коллекторе.

      - неудовлетворительном состояние обвязки устья и некомплектности шпилек фонтанной арматуры на скважинах куста;

      - наличие нагрузки силовых кабелей на ремонтируемой скважине (не отключённых);

Замечания, выявленные при сдаче скважины в ремонт, устраняются ЦДНГ (ЦППД). Приступать к ремонту скважины без устранения выявленных нарушений запрещается. При ремонте или освоении механизированных скважин куста с расстоянием между центрами устьев 1,5 м. и менее соседние скважины справа и слева должны быть остановлены и при необходимости заглушены.

Все работы должны проводится согласно утвержденному плану работ под непосредственным руководством мастера или лица, его заменяющего, имеющего профессиональное образование по специальности и прошедшего аттестацию в области промышленной безопасности.

Бригады по текущему и капитальному ремонтам скважин должны вести

«Журнал проверки состояния условий труда», в котором специалисты и уполномоченные по охране труда и технике безопасности должны записывать результаты плановых и внеочередных проверок состояния охраны труда, а также мероприятия и ответственных по устранению выявленных нарушений.

Перед тем, как ремонтная бригада приступит к выполнению подготовительных работ, ответственный представитель ЦДНГ обязан:

      - указать опасные участки на кустовой площадке;

      - указать места нахождения на кустовой площадке подземных коммуникаций для безопасного выполнения скрытых работ, установки и заглубление якорей;

      - согласовать рациональную расстановку оборудования на кустовой площадке, обеспечивающую свободный подъезд к соседним скважинам;

      - при необходимости согласовать временную остановку соседних скважин;

      - указать места подъездов технологического транспорта, маршруты их движения по кустовой площадке, места для стоянки транспорта, ожидающего выполнения технологических операций и место для установки мобильных вагон-домиков;

      - разъяснить и согласовать действия ремонтной бригады при аварийных ситуациях

Одновременное производство буровых работ, освоение, ремонт и эксплуатация скважин на кусту проводится в соответствии с требованиями РД 08-435-02 и «Положения о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке», утверждаемого в установленном порядке и согласованного с местными органами ростехнадзора и против о фонтанной службой. Перед ремонтом скважины (до монтажа оборудования) производится её глушение раствором и составляется акт. Плотность и количество раствора, цикличность глушения определяются геологической службой заказчика и отражаются в плане работ. Жидкость глушения должна быть негорючей, взрыво- и пожаробезопасной, нетоксичной.

Работы по реконструкции скважины должны проводиться по рабочему проекту, разработанному, согласованному и утвержденному в порядке, предусмотренном требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624 - 03». Запрещается нахождение в пределах, установленных запретных (опасных) зон у эксплуатирующихся скважин лиц и транспортных средств, не связанных с непосредственным выполнением работ на них. Разрешается проводить все виды ремонтных работ и освоение скважин в ночное время круглый год при освещении рабочих мест согласно действующим нормам освещенности. План работ по ремонту скважин должен соответствовать требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08 - 624 - 03», включать необходимые мероприятия по промышленной безопасности и должен содержать:

      - сведения о конструкции и состоянии скважины;

      - пластовые давления и дату их последнего замера;

      - сведения о внутрискважинном оборудовании;

      - перечень планируемых технологических операций;

      - режимы и параметры технологических процессов;

      - сведения о категории скважины по уровню опасности возникновения ГНВП;

      - газовый фактор;

      - схему и тип противовыбросового оборудования;

      - плотность жидкости глушения в соответствии с п.2.7.3.3. «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08 - 624 - 03» и параметры промывочной жидкости;

      - объем запаса и плотность жидкости долива, условия его доставки с растворного узла;

      - мероприятия по предотвращению аварий (нефтегазоводопроявлений и т.п.);

      - тип фонтанной арматуры, завод-изготовитель;

      - тип колонной головки, завод-изготовитель;

      - диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины фонтанной арматуры;

      - максимально допустимое давление на эксплуатационную колонну;

      - максимально допустимое давление опрессовки эксплуатационной колонны и результат опрессовки.

Все технологические операции при проведении работ должны выполняться с соблюдением требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», норм и инструкций, действующих на предприятии.

# 3 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

## 3.1  Основные геолого–технические данные скважины (ГТД)

На Соколкинском месторождении скважина № **70 является кандидатом для перевода в наблюдательный фонд.

Перед любым КРС, необходимо выполнить целый комплекс работ, который включает себя такие операции, как глушение, промывка, а после уже освоение скважины и получение промышленного притока.

Таблица 3.1.1 – Исходные данные для расчета подготовки скважины-кандидата к ремонту

| Показатель | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Система | Каменноугольная | - |
| Отдел | Средний карбон | - |
| Ярус | Московский | - |
| Горизонт | Верейский | - |
| Месторождение | Соколкинское | - |
| Номер скважины | **70 | - |
| Срок службы | 35 | лет |
| Способ эксплуатации скважины | УШГН | - |
| Глубина текущего забоя, Hзаб, | 1195,8 | м |
| Пластовое давление, Pпл | 6,82 | МПа |
| Давление насыщения, Pнас | 0,9 | МПа |
| Глубина кровли продуктивного горизонта, Hк | 947 | м |
| Глубина подошвы продуктивного горизонта, Hп | 996 | м |

Продолжение таблицы 3.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Глубина скважины до кровли перфорированного пласта | 980 | м |
| Удлинение скважины | 17,4 | м |
| Интервал перфорации | 980-991,6 | - |
| Глубина спуска НКТ, HНКТ | 500,5 | м |
| Диаметр э/к, DЭК | 0,146 | м |
| Толщина э/к | 0,0106 | м |
| Диаметр НКТ | 0,073 | м |
| Толщина НКТ | 0,0055 | м |
| Обводненность продукции | 99,43 | % |
| Дебит нефти, Qн | 0,02 | т/сут |
| Дебит жидкости, Qж | 4,32 | м3/сут |
| Плотность флюида | 1,106 | кг/м3 |

## 3.2.  Расчеты при подготовке скважины к ремонту

Перед началом проведения расчетов, необходимо определить категорию скважины по степени опасности возникновения ГНВП. По степени опасности возникновения ГНВП скважины подразделяются на три категории.

Таблица 3.2.1 – Категория скважин степени опасности возникновения ГНВП

| Категория | Критерии |
| --- | --- |
| 1 | Пластовое давление выше гидростатического более чем на 10% |
| 2 | Пластовое давление превышает гидростатическое не более чем на 10% |
| 3 | Пластовое давление равно или ниже гидростатического |

Для определения категории скважины по степени опасности газонефтеводопроявлений произведем расчет гидростатического давления. Гидростатическое давление определяется по формуле:

Ргидр.стат.=ρ∙g∙H                                                                          (3.2.1)

где ρ – плотность скважинной жидкости, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Н – высота столба жидкости, м.

Ргидр.стат.=1000∙9,81∙980= 9,61 МПа

Таким образом, пластовое давление ниже гидростатического, что позволяет отнести скважину к третьей категории опасности возникновения ГНВП.

Выполним расчёт допустимого давления на эксплуатационную колонну, чтобы исключить риск её разрыва в процессе глушения скважины.

Определяется давление испытания Pисп:

Pисп=1,1×Pраб                                                                                    (3.2.2)

Допустимое давление испытания для эксплуатационной колонны скважины определяется по таблице 3.1.3. Также по таблице 3.1.4 определяется величина снижения максимального давления испытания в зависимости от срока эксплуатации.

Таблица 3.2.2 – Максимальное давление испытания

| Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Давление испытания, МПа | Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Давление испытания, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 102 | 6,4 | 23,0 | 178 | 8,1 | 17,0 |
|  | 7,4 | 26,0 |  | 9,2 | 19,0 |
|  | 8,6 | 30,0 |  | 10,4 | 22,0 |
| 114 | 6,4 | 21,0 |  | 11,5 | 24,0 |
|  | 7,4 | 24,0 | 194 | 7,6 | 15,0 |
|  | 8,6 | 28,0 |  | 8,3 | 16,0 |
| 127 | 6,4 | 21,0 |  | 9,5 | 18,0 |
|  | 7,5 | 22,0 |  | 10,9 | 21,0 |
|  | 9,2 | 27,0 | 219 | 7,7 | 13,0 |
|  | 10,7 | 31,0 |  | 8,9 | 15,0 |
| 140 | 6,2 | 17,0 |  | 10,2 | 17,0 |
|  | 7,0 | 19,0 |  | 11,4 | 18,0 |
|  | 7,7 | 21,0 | 245 | 7,9 | 12,0 |
|  | 9,2 | 25,0 |  | 8,9 | 13,0 |
|  | 10,5 | 28,0 |  | 10,2 | 15,0 |
| 146 | 6,5 | 17,0 |  | 11,1 | 17,0 |

Продолжение таблицы 3.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,0 | 18,0 |  | 12,0 | 18,0 |
|  | 7,7 | 20,0 | 273 | 8,9 | 12,0 |
|  | 8,5 | 22,0 |  | 10,2 | 14,0 |
|  | 9,5 | 24,0 |  | 11,4 | 15,0 |
|  | 10,7 | 27,0 |  | 12,6 | 17,0 |
| 168 | 7,3 | 16,0 | 299 | 8,5 | 11,0 |
|  | 8,0 | 18,0 |  | 9,5 | 12,0 |
|  | 8,9 | 20,0 |  | 11,1 | 14,0 |
|  | 10,6 | 24,0 |  | 12,4 | 15,0 |
|  | 12,1 | 27,0 | 324 | 9,5 | 11,0 |

Таблица 3.2.3 – Величины снижения давления испытания для эксплуатационных колонн

| Толщина стенки, мм | Срок эксплуатации скважины, лет Величина снижения, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| 8 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 9 | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 | 27,5 | 33 | 38,5 | 44 |
| 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 11 | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |

Проанализировав данные таблицы в соответствии с заданными параметрами, получаем следующие результаты: учитывая, что условный диаметр эксплуатационной колонны составляет 146 мм, а толщина её стенки 10,6 мм, определяем максимальное давление испытания Pмакс=27 МПа. При этом, поскольку скважина находится в эксплуатации уже 35 лет, величина снижения давления испытания для эксплуатационной колонны составляет λ=27 %.

Следовательно, подставив полученные значения в формулы:

Pсниж= λ×Pмакс                                                                                                    (3.2.3)

Pдоп=Pмакс-Pсниж                                                                           (3.2.4)

Pсниж=0,27×27=7,29 МПа

Pдоп=27-7,29=19,71 МП

По ЕРБ 2515-2023 «ИНСТРУКЦИЯ Глушения и промывка скважин с сохранением коллекторских свойств продуктивных пластов» Перед началом ремонтных работ подлежат глушению:

а) скважины с пластовым давлением выше гидростатического;

б) скважины с пластовым давлением ниже гидростатического, но в которых, согласно расчёту, сохраняются условия фонтанирования или ГНВП.

Проведение текущих и капитальных ремонтов скважин без их предварительного глушения допускается в скважинах, оборудованных глубинными клапанами-отсекателями, и на месторождениях с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины. Перечень таких скважин по месторождениям (или их отдельным участкам) утверждается заказчиком.

Проведение текущего ремонта без предварительного глушения скважин (с учётом горно-геологических и технических условий эксплуатации объектов ПАО «Татнефть») возможно на фонде девонских скважин, относящихся к III категории опасности возникновения ГНВП, согласно СТО ТН 338-2018, кроме скважин, в которых планируются работы, связанные с доливом скважины до устья перед проведением ГИС методом термометрии или ПВР - замену объема произвести после спуска компоновки.

В связи с тем, что скважина **70 относится к 3 категории опасности возникновения ГНВП, согласно СТО ТН 338-2018 работы на скважине возможно производить без глушения.

Продукция скважины содержит сероводород, следовательно, необходимо заглушить скважину жидкостью глушения, которая содержит нейтрализатор сероводорода.

Произведем расчет плотности жидкости глушения:

жгл=к×Pплg×(H-Lуд)                                                                           (3.2.5)

где жгл- плотность жидкости глушения, кг/м3;

Pпл- пластовое давление, МПа;

к – коэффициент, учитывающий рост пластового давления с глубиной (1,1 – для скважин глубиной до 1200 м, 1,05 – для интервалов свыше 1200 м);

Н – глубина скважины до кровли перфорированного пласта или до подвески насоса, м;

Lуд – удлинение скважины, м.

жгл=1,1×6,82×1069,81×(686-17,4)=1143,8 кг/м3

Скважины, в которых содержится сероводород, должны быть заглушены жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода. При пластовом давлении ниже гидростатического, согласно ЕРБ  01-299-1.0-2010 «Инструкция для проведения скважинных работ по глушению, промывке и стимуляции притока на объектах, вскрытых на равновесии и депрессии» необходимо заменить объем скважинной жидкости на жидкость той же плотности, содержащей нейтрализатор сероводорода или девонскую нефть. Следовательно, плотность жидкости глушения с нейтрализатором сероводорода должна составлять 1143,8 кг/м3.

Так как колонна технологических (лифтовых труб) не спущена до забоя, то глушение скважины необходимо произвести в два этапа.

Объемы жидкости глушения для первого и второго этапа рассчитываются по формуле:

V1=π4×L×(D2-d2+d02)                                                             (3.2.6)

V2=π×D2×l4                                                                                                     (3.2.7)

где l - расстояние от башмака лифтовой колонны до забоя, м.;

l = H - L

H- глубина скважины, м;

L- глубина спуска НКТ, м;

D2- внутренний диаметр э/к, м;

d2- наружный диаметр НКТ, м;

d02- внутренний диаметр НКТ, м.

l = 686-500,5=185,5 м

V1=3,144×500,5×0,1462-0,0842+0,0732=7,7  м3

V2=3,14×0,1462×185,54=3,1 м3

| Технологический план на проведение работ по глушению скважины Категория скважины дающая нефть и газ Площадь (месторождение) Соколкинское Планируемая дата переезда бригады ТКРС 12.04.2025 г. |  |
| --- | --- |
| 980 1195,8 500,5 | Технические характеристики скважины Диаметр э/к, мм; 0,146. Толщина стенки э/к, мм; 0,0106. Текущий забой, м; 1195,8. Кровля интервала перфорации, м; 980. Система: девонаская (1), угленосный горизонт (2); 2. Удлинение на кровлю интервала перфорации, м; 17,4. Уточненное пластовое давление, МПа; 6,82. Допустимое давление на э/к, МПа; 19,71. Допустимое давление на пласт, Мпа; 8,32. ГНО (глубина приёма насоса/воронка), м; 501. К – коэффициент, учитывающий рост пластового давления с глубиной; 1,1. Расчётная плотность жидкости глушения: 1143,8 Общий объем жидкости глушения: 10,8 Наличие нейтрализатора H2S: да (двуокись марганца, НСl, и др., концентрацию использовать согласно паспортных данных реагента). |

Подготовительные работы

1 Перед началом работ и в процессе глушения скважины провести анализ воздушной среды на предмет наличия в ней ядовитых и взрывоопасных газов, таких как углекислый газ и сероводород.

2 Остановить скважину, проверить исправность задвижек (кранов) устьевой арматуры, стравить в линию газ из межтрубного пространства до атмосферного.

3 Завезти приготовленный объём жидкости глушения, не влияющей на коллекторские свойства пласта в объёме 10,8 м3 с добавлением нейтрализатора сероводорода (двуокись марганца, НСl, и др., в объёме 0,1 % или согласно ТУ производителя).

Измерить плотность ОЖГ (облагороженной жидкости глушения) и зафиксировать в акте на глушение скважины.

4 Установить фланцы с быстроразъёмным соединением на центральной и затрубной задвижках скважины.

5 Спецтехнику расположить с наветренной стороны не ближе 10 м от устья скважины. Расстояния между спецтехникой не менее 1 м, при этом кабины автомашин обращены в сторону от устья скважины. Выхлопные трубы агрегатов должны быть оборудованы искрогасителями. Расстояние от агрегата до желобной ёмкости должно быть не менее 5 м. Рядом с агрегатом на расстоянии не менее 1 м устанавливается автоцистерна таким образом, чтобы приёмная линия агрегата и сливной кран автоцистерны находились на кратчайшем расстоянии. Если рельеф местности не позволяет произвести установку спецтехники на строго горизонтальной площадке, её необходимо установить так, чтобы приёмная линия агрегата и сливной кран автоцистерны находились в наиболее низком положении. Запрещается устанавливать агрегаты и автоцистерны под линиями электропередачи и в их охранной зоне.

Внимание! Глушение методом прямой промывки применяется при выполнении одного из следующих условий:

- скважина оборудована штанговым вставным насосом и полированным штоком длиной не менее 5,6 м;

- скважина оборудована трубным штанговым насосом со сливным отверстием в цилиндре и полированным штоком длиной не менее 5,6 м;

- наличие клапанов различных конструкций, позволяющих создать циркуляцию для УШСН, УВШН или УЭПН.

7 Обвязать насосный агрегат: с устьем скважины и автоцистерной. Перед свинчиванием шлангов высокого давления, патрубков, угольников и других элементов линий обвязки очистить резьбы, убедиться в их исправности и смазать. При правильном соединении резьба шланга, патрубка, угольника и др. элементов должна скрываться в муфте или кране.

8 Опрессовать нагнетательную линию на полуторакратное ожидаемое рабочее давление, персонал при этом должен быть удален в безопасную зону. Опрессовка производится при закрытых трубной и затрубной задвижках. Машинист насосного агрегата должен следить за показаниями манометра.

ВНИМАНИЕ! Устранение пропусков, выявленных при опрессовке, производить только после снижения давления в линии до атмосферного. После устранения пропусков произвести повторную опрессовку нагнетательной линии.

С технологическим планом ознакомлен, обязуюсь не допускать нарушений его положений лично, а также участниками процесса:

Мастер ЦТКРС ___________ / Максимов Л.А. /

Машинист агрегата _______________ / Максутов Е.О./

В случае выполнения глушения при бригаде ТКРС:

Бурильщик _______________ / Иванов О.Ю. /

План проведения глушения скважины

Внимание! Не начинать глушение скважины:

- при недостаточном объёме жидкости глушения;

- при несоответствии плотности завезённой жидкости глушения расчётной.

1 Открыть затрубную или трубную задвижки.

2 Пустить насос в работу и начать закачку жидкости глушения из автоцистерн, желобной ёмкости или ёмкости долива, прокачать расчётный объём скважины до глубины спуска КК (короткой колонны): 1 цикл глушения в объёме 7,7 м3 при давлении не более 19,71 МПа.

Внимание! Без письменного разрешения представителя ЦДНГ откачка обратной жидкости в линию (коллектор) не допускается.

3 Остановить насосный агрегат. Закрыть задвижки. Стравить давление из нагнетательной линии и разобрать обвязку агрегата.

4 Ожидание осаждения жидкости глушения в скважине.

5 Собрать обвязку агрегата. Плавно открыть задвижку к линии, обвязанной к агрегату. Измерить устьевое давление.

ВЕРХНЯЯ ЗОНА считается заглушенной.

6 Остановить насос. Закрыть задвижки. Разобрать обвязку агрегата.

7 Составить акт с представителем заказчика.

8 Демонтировать манифольдную линию. Смонтировать штанговый превентор. Поднять штанги. Демонтировать штанговый превентор. Открыть устье. Поднять короткую колонну.

9 Открыть планшайбу. В присутствии представителя заказчика сорвать пакер – произвести плавное натяжение колонны НКТ вверх с контролем усилия натяжения по индикатору веса, не превышая максимально разрешенной растягивающей нагрузки на НКТ, и на крюке ПА зафиксировать вес инструмента. Приподнять НКТ на 1-10 м. Показателем того, что пакер сорван, может являться резкое снижение нагрузки по индикатору веса.

10 Загерметизировать устье. Установить фланцы с быстроразъёмным соединением на центральной и затрубной задвижках скважины.

11 Открыть затрубную и трубные задвижки.

12 Пустить насос и начать закачку жидкости глушения из автоцистерн, желобной ёмкости или ёмкости долива, прокачать расчётный объём скважины до глубины спуска ДК (длинной колонны): 2 цикл глушения в объёме 3,1 м3 при давлении не более 19,71 МПа.

13 Остановить насос. Закрыть задвижки. Стравить давление из нагнетательной линии и разобрать обвязку агрегата.

14 Ожидание осаждения жидкости глушения в скважине.

15 Собрать обвязку агрегата. Плавно открыть задвижку к линии, обвязанной к агрегату. Измерить устьевое давление. При наличии избыточного давления открыть задвижки, пустить насос и произвести следующий цикл глушения в объёме 8 м3. При отсутствии избыточного давления и выхода газа НИЖНЯЯ ЗОНА считается заглушенной.

16 Закрыть задвижки. Разобрать обвязку агрегата.

17 Составить акт с представителем ЦДНГ.

Внимание! При сливе в закрытую емкость или автоцистерну не допускать «падающей» струи во избежание образования статического электричества.

При глушении методом прямой промывки в случае отсутствия циркуляции или повышении давления на насосном агрегате до 15 МПа в процессе закачки, ответственный за подготовку и проведение работ по согласованию с заказчиком принимает решение о проведении глушения методом обратной промывки, о чём производится запись в акте на глушение скважины.

При отсутствии циркуляции необходимо вызвать представителей ЦДНГ для расследования причин. Расследование причин производится после подъёма ГНО комиссией, назначенной назначенной в установленном порядке, с участием инженер-технолога ЦТКРС и мастера ЦТКРС в качестве членов комиссии.

Ответственный за подготовку и проведение работ:

Мастер ЦТКРС _______________ / Максимов Л.А./

Технологический план разработал _______________ /Маннанов Б.Ш. /

А К Т

на глушение скважины

от «12» 04 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель ЦДНГ Алексеев К.М.

Мастер ТКРС (подготовительной бригады) Максимов Л.А.

Бурильщик КРС (оператор) Иванов О.Ю.

Машинист   агрегата Максутов Е.О.

составили настоящий акт на глушение скважины №**70 НГДУ «Елховнефть»

назначение дающая нефть и газ

марка агрегата БАРС-80, гос. № 1553ВД	.

| Жидкость глушения: | Плотность, кг/м3 | Объём, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 цикл | 2 цикл |
| Пластовая вода | 1143,8 | 7,7 | 3,1 |

С добавлением нейтрализатора H2S

Способ глушения (по НКТ, межтрубью) - нужное подчеркнуть

Давление в процессе глушения: начальное 13,7 МПа; конечное 5,5 МПа

Время глушения: начало 11 ч 30 мин окончание 17 ч 00 мин

Результат глушения Глушение скважины прошло успешно, все запланированные мероприятия выполнены в срок и с соблюдением всех норм безопасности.

Подписи: __________________/ Алексеев К.М. /

__________________________ / Максимов Л.А./

__________________________ / Иванов О.Ю./

__________________________ / Максутов Е.О./

При вызове притока из пласта в процессе освоения добывающих скважин свабированием снижается уровень до величины, создающей необходимую, непревышая при этом допустимую для данной скважины депрессию на пласт.

Создаваемая депрессия не должна приводить к разрушению цементного кольца и смятию эксплуатационной колонны.

Допустимая депрессия:

∆P=Pпл-0,6×Pнас                                                                        (3.2.8)

∆P=6,82-0,6∙0,9=6,28 МПа

Определим глубину снижения уровня жидкости в скважине:                     Hдин.кон=Hкр-Pнасρ×g                                                                         (3.2.9)

Hдин.кон=1195,8-0,9∙1061106∙9,81=1112,9 м

После достижения такого динамического уровня скважина должна давать флюид из пласта.

После вычисляется объем жидкости, который необходимо отобрать при свабировании:

Vотобр=(Hдин.кон-Hдин.нач)×π×d24                                             (3.2.10)

Vотобр.=1112,9-0∙3,14∙0,14624=18,62 м3

Объем погруженного геофизического кабеля:

Vкабель=Hпогр×π×dкабель4                                                                (3.2.11)

где Hпогр- глубина погружения сваба, м (Hпогр= 100-300 м);

dкабель- диаметр кабеля, м (dкабель= 0,0125 м).

Vкабель=300∙3,14∙0,012524=0,037 м3

После определим объем жидкости над свабом:

VНКТ=Hпогр×π×dНКТ24-Vкабель                                                      (3.2.12)

VНКТ=300×3,14×0,07324-0,037=1,22 м3

Найдем число требуемых СПО:

n=(Vотобр.VНКТ+1)                                                                                     (3.2.13)

n=18,621,22+1=17

Совокупное расстояние, которое проходит сваб:

∆H=(2×H1+a×(n-2))×(n-1)2+Hn                                                     (3.2.14)

где H1- расстояние за первый цикл, м;

Hn- расстояние за последний цикл, м;

a - числовой коэффициент:

a=(2×dнкт2×Hпогр-8π×Vкабель)×1d2-dвнеш.НКТ2+dнкт2               (3.2.15)

Hn= H1+a×(n-2)                                                                   (3.2.16)

H₁=2*Hпогр=2*300=600 м

а=2*0,0732*300-83,14*0,037*10,1462-0,0842+0,0732=158,41

Hn=600+158,41∙17-2=2976,15 м

∆H=(2∙600+158,41∙17-2)∙(17-1)2+2976,15=31585,35 м

Производительность откачки:

Q=2826×(Hдин.кон-Hдин.нач)×d2∆H×v                                                    (3.2.17)

где v - скорость спуска-подъема сваба, м/с (v = 1,22 м/с).

Q=2826∙(1112,9-0)∙0,146231585,35∙1,22=2,60 м3/с

В конце необходимо найти продолжительность освоения путем сваба:

t=∆Hv                                                                                               (3.2.18)

t=31585,351,22∙13600=7,19 ч=7 ч 11 мин

В результате выполненных расчётов установлено, что скважина № **70 относится к III категории опасности по возникновению газонефтеводопроявлений, поскольку её пластовое давление (6,82 МПа) ниже гидростатического (9,61 МПа). Несмотря на это, наличие сероводорода в продукции делает обязательным глушение скважины жидкостью с нейтрализатором. Учитывая, что насосно-компрессорные трубы спущены только до глубины 500,5 м и не достигают забоя, глушение выполнено в два этапа: первый цикл объёмом 7,7 м³ - до глубины спуска НКТ, второй цикл объёмом 3,1 м³ - до забоя скважины. Расчётная плотность жидкости глушения составила 1143,8 кг/м³. Для последующего освоения скважины предусмотрен метод свабирования. Расчётами определено, что допустимая депрессия на пласт составляет 2,2 МПа, что требует снижения уровня жидкости примерно до 1112,9 м и отбора около 18,62 м³ флюида. Для достижения необходимого эффекта потребуется выполнить порядка 17 спуско-подъёмных операций, а общая продолжительность освоения составит примерно 7 часов.

# 4 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН В КОНСЕРВАЦИЮ И В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ФОНД

В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что решение о прекращении эксплуатации скважины и её последующем переводе в тот или иной статус должно приниматься только на основе всесторонней диагностики, включающей анализ промысловых данных, результаты геофизических (ГИС), гидродинамических и технологических исследований. В случае со скважиной № **70 Соколкинского месторождения удалось установить, что её крайне низкий дебит нефти (в среднем 0,02 т/сут при обводнённости 99,43 %) обусловлен естественной выработкой запасов, а не такими нарушениями, как нарушение герметичности эксплуатационной колонны или заколонные перетоки. Это подтверждается стабильной динамикой добычи, отсутствием аварийных ситуаций и локализацией притока только в интервале 984–986,2 м. Такие скважины, утратившие экономическую рентабельность как добывающие объекты, но технически исправные и расположенные в геологически значимых зонах, представляют высокую ценность в качестве пьезометрических.

Перевод скважин в наблюдательный фонд на поздней стадии разработки - это не просто формальная процедура вывода из эксплуатации, а стратегический элемент управления разработкой. Он позволяет обеспечить непрерывный гидродинамический мониторинг пластового давления, отслеживать перемещение флюидных контактов (ВНК, ГНК), оценивать эффективность заводнения и корректировать технологические режимы работы соседних скважин. Более того, использование уже пробурённых скважин в этих целях исключает необходимость дополнительного бурения, что даёт существенную экономию капитальных затрат и снижает антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Однако подготовка скважины к такому переводу требует соблюдения строгой технологической последовательности. Как показали расчёты, несмотря на отнесение скважины № **70 к III категории опасности по ГНВП (пластовое давление 6,82 МПа ниже гидростатического 9,61 МПа), обязательным условием проведения ремонтных работ является её глушение, обусловленное наличием в продукции сероводорода. В связи с тем, что НКТ спущены только до 500,5 м и не достигают забоя (1195,8 м), был обоснован и применён двухэтапный метод глушения: первый цикл объёмом 7,7 м³, второй цикл объёмом 3,1 м³. Расчётная плотность жидкости глушения составила 1143,8 кг/м³.

Особое внимание уделяется сохранению коллекторских свойств продуктивного пласта. Современные подходы, активно внедряемые как в российской, так и в зарубежной практике (работы Кустышевых, Калиева, Бакулиных, специалистов «Газпрома» и др.), нацелены на переход от традиционных «агрессивных» технологий к так называемым «бережным» методам. К ним относятся безглушительные схемы, использование совместимых с пластом рабочих сред (газового конденсата, метанольной воды), а также применение специализированного внутрискважинного оборудования с управляемыми запорными устройствами, исключающего контакт технологических жидкостей с прискважинной зоной. Такие технологии особенно актуальны для скважин с аномально низкими пластовыми давлениями (АНПД) и трудноизвлекаемыми запасами, где любая кольматация может привести к необратимому падению продуктивности.

Для последующего освоения законсервированной скважины применяется метод свабирования, который при низком пластовом давлении является наиболее эффективным и безопасным способом вызова притока. Расчётами определены ключевые параметры: допустимая депрессия на пласт 2,2 МПа, необходимое снижение уровня жидкости до глубины около 1113 м, общий объём отбора 18,6 м³, количество спуско-подъёмных операций - 17 циклов, продолжительность освоения около 7 часов.

Все этапы от проектирования до оформления актов строго регламентированы нормативными документами: «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», СТО ТН 338-2018, Правилами охраны подземных водных объектов и др. Обязательным является согласование проектной документации с Ростехнадзором, применение сертифицированного противовыбросового оборудования, контроль газовоздушной среды при наличии сероводорода, а также соблюдение требований по охране недр и окружающей среды (герметизация соединений, утилизация отходов, рекультивация земель).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ледяев, К. А. Соблюдение безопасности на всех этапах консервации и ликвидации скважин / К. А. Ледяев // Тенденции развития науки и образования. — 2023. — №105. — С. 99.

- Консервация нефтяных скважин [Электронный ресурс] // SNK Oil. – URL: https://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/konservatsiya-neftyanykh-skvazhin/ (дата обращения: 22.10.2025).

- Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов (РД 08-492—02). Серия 08. Выпуск 8 / Колл, авт. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2010. — 32 с.

ISBN 978-5-9687-0160-2.

- Консервация и ликвидация скважин [Электронный ресурс] // Нефтегаз.ру. – URL: https://neftegaz.ru/tech-library/burenie/519129-skvazhina-konservatsiya-i-likvidatsiya/ (дата обращения: 22.10.2025).

- Консервация скважин [Электронный ресурс] / ООО «ОРС» ; отв. ред. [без указания имени]. – URL: https://orservice.ru/tpost/8b3f4tbeh1-konservatsiya-skvazhin (дата обращения: 22.10.2025).

- Патент RU 2379467 C1, 2008130834/03, 25.07.2008. Способ консервации многозабойной низкодебитной скважины в условиях аномально низких пластовых давлений : заявл. 25.07.2008 : опубл. 20.01.2010 / Кустышев И. А., Кустышев Д. А. ; патентообладатель: ОАО «Газпром».

- Способ консервации газовой скважины: пат. RU 2442877 C1 Рос. Федерация / Немков А. В., Черепанов В. В., Кустышев Д. А. [и др.] ; патентообладатель: ОАО «Газпром». — № 2010132739/03 ; заявл. 04.08.2010 ; опубл. 20.02.2012, Бюл. № 5. — 7 с.

- Способ консервации газовой скважины в условиях аномально низких пластовых давлений: пат. RU 2353757 C2 Рос. Федерация / Кустышев А. В., Гейхман М. Г., Маринин В. И. [и др.] — № 2007114696/03 ; заявл. 18.04.2007 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 12. — 6 с

- Способ консервации, заканчивания и ремонта скважины: пат. RU 2362005 C2 Рос. Федерация / Пейдж П. Э., Бёрнс А. Д., Ниски Д. Э. ; патентообладатель: Woodsaid Energy Ltd. — № 2006106719/03 ; заявл. 06.08.2004 ; опубл. 20.07.2009, Бюл. № 20. — 44 с.

- Способ консервации скважин: пат. RU 2042782 C1 Рос. Федерация / Бакулин В. Н., Бакулин А. В. — № 5047301/03 ; заявл. 10.01.1992 ; опубл. 27.08.1995, Бюл. № 24. — 6 с.

- Технологическая жидкость для ликвидации (длительной консервации) нефтяных и газовых скважин: пат. RU 2650146 C1 Рос. Федерация / Карапетов Р. В., Мохов С. Н., Бекетов С. Б., Акопов А. С. — № 2016148854 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 09.04.2018, Бюл. № 10. — 11 с.

- Устройство для консервации газовых скважин: пат. на полезную модель RU 35816 U1 Рос. Федерация / Кустышев А. В., Чижова Т. И., Кустышев И. А. ; патентообладатель: ООО «ТюменНИИгипрогаз». — № 2003128722/20 ; заявл. 29.09.2003 ; опубл. 10.02.2004, Бюл. № 4. — 1 с.

- Калиев М. В., Дьячук И. А. Внутрискважинное оборудование для остановки и временной консервации скважин с возможностью осуществления периодической добычи // Наукосфера. – 2022. – № 7(1). – С. 128–135. – ISSN 2542-0402. – URL: http://nauko-sfera.ru/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Калиев М. В., Дьячук И. А. Обоснование необходимости применения специального внутрискважинного оборудования для остановки скважин и их консервации // Наукосфера. – 2022. – № 7(1). – С. 128–135. – ISSN 2542-0402. – URL: http://nauko-sfera.ru/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Наблюдательные скважины [Электронный ресурс] // Studfile.net. – URL: https://studfile.net/preview/8953832/page:32/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин: учеб, для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584 с.ISBN-5-7221-0522-8.

- Пьезометрические скважины [Электронный ресурс] // Российское промышленное бурение. – URL: https://rosprombur.ru/pezometricheskie-skvazhiny.html/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Пьезометрические скважины [Электронный ресурс] // Роспромбур. – URL: https://rosprombur.ru/pezometricheskie-skvazhiny.html (дата обращения: 27.10.2025).

- Молчанов А. Г. Подземный ремонт скважин: Учебное пособие для учащихся профтехобразования и рабочих на производстве. — М.: Недра, 1986. — 208 с.

- Амиров А. Д., Карапетов К. А., Лемберанский Ф. Д. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин/А. Д. Амиров, К. А. Карапетов, Ф. Д. Лемберанский и др. М., Недра, 1979, с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КП 21.03.01.25.12.12.28

Выполнил

Маннанов Б.Ш.

Принял

Фархутдинов Н.Н.

Схема расстановки наземного оборудования при ПРС на устье скважины-кандидата

Лит.

Листов

2

АГТУ «ВШН» 12-12

| Отдел | Ярус | Горизонт |
| --- | --- | --- |
| Верхний девон | Фаменский | Заволжский Данковский Лебедянский Елецкий Задонский |
|  | Франский | Ливенский Евлановский |
| Неоген. | Плиоцен |  |
| Верхний перьм | Татарский |  |
|  | Казанский |  |
|  | Уфимский |  |
| Нижний перьм | Кунгурский |  |
|  | Сакмарский |  |
|  | Ассельский |  |
| Верхний карбон | Гжельский | Ногинский Павловопосадский Амеревский Русавский |
|  | Касимовский | Яузский Дорогомиловский Хамовнический Кревякинский |
| Средний карбон | Московский | Маячковский Подольский Каширский Верейский |

Направление: 324x9,5

Кондуктор: 245x8,9

Экспл. колонна: 146x10,6

НКТ: 73x5,5

500,5

980

980

991,6

991,6

1195,8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КП 21.03.01.25.12.12.28

Выполнил

Маннанов Б.Ш.

Принял

Фархутдинов Н.Н.

Схема размещения внутри скважинного оборудования консервированных и

наблюдательных скважин с привязкой к стратиграфии

Лит.

Листов

2

АГТУ «ВШН» 12-12