МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАОУ ВО АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Высшая школа нефти»

Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Группа   	12-12

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Подземный и капитальный ремонт скважин»

на тему: «Подготовка скважин для перевода в консервацию и в наблюдательный фонд в условиях Федотовской площади Ново-Елховского месторождения»

Студент            Ахметова А.Ф.                                          __________________

фамилия, инициалы 				                  подпись

Руководитель    ст. преподаватель Фархутдинов Н.Н.                   _____________

должность, фамилия, инициалы					подпись

Оценка за:

текущую работу над курсовой работой ………………………………….………….

защиту курсовой работы……………………………………………………………...

Итоговая оценка 	……………………………………………………………………...

Дата защиты курсовой работы …………...………………………………………….

Альметьевск, 2025

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Альметьевский государственный технологический университет

«Высшая школа нефти»

Отделение очное

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующей кафедрой РиЭНГМ

д.т.н. профессор Насыбуллин А.В.

____________________________

«____»________________2025 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Подземный ремонт скважин» по направлению подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.

Ф.И.О. студента ______________________________________________ Группа __________

Ф.И.О. руководителя _Фархутдинов Наил Назипович, старший преподаватель кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений__________

(фамилия, имя, отчество, должность, звание, место работы, подпись)

Тема: Подготовка скважин для перевода в консервацию и в наблюдательный фонд в условиях Федотовской площади Ново-Елховского месторождения.

Срок предоставления законченной курсовой работы на кафедру «а___» ____пибарау2025 г.

Дата защиты курсовой работы                                                  «____»_________пара.в2025 г.

Исходные данные к курсовой работе: научно-техническая литература по теме работы; геолого-технологические данные по рассматриваемому эксплуатационному объекту

б

Содержание расчетно - пояснительной записки

| Наименование главы, раздела | Колич. листов графической части | % от объема проекта | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретроспективный обзор | - | 15 | 2025г. |
| Технико-технологический раздел | 1-2 | 50 | 2025г. |
| Расчетный раздел | 1 | 35 | 2025г. |

Всего листов графической части формата А-4	____2____

Дата выдачи задания _______________________________

дата, подпись руководителя

Задание принял к исполнению ______________________________

дата, подпись студента

Введение

1. Обзор зарубежной и отечественной литературы в области применения новых технологий и техники при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин. (не менее 15 работ).

2. Технико-технологический раздел

2.1. Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки.

2.2. Краткая характеристика видов, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.

2.3. Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости перевода скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.

2.4. Выбор скважин-кандидатов и предлагаемая технология, и оборудование, для перевода скважин в наблюдательный фонд.

2.5. Подготовить проект – плана работы для ремонта скважин.

2.6. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС.

2.7. Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ПРС.

3. Расчетный раздел.

3.1. Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):

3.2. Расчеты при подготовке скважины к ремонту:

- Расчет определения категории опасности;

- Расчет определения допустимого давления на Э/К;

- Расчет определения плотности и объемов жидкости глушения, выбор вариантов глушения;

- План работы и акт на глушение скважины;

- Расчет освоения скважины после ремонта методом свабирования;

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при переводе нефтяных и газовых скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.

5. Графические приложения:

5.1. Схема расстановки наземного оборудования при ПРСна устье скважины-кандидата.

5.2. Схема размещения внутри скважинного оборудования консервированных и наблюдательных скважин с привязкой к стратиграфии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данные КИС АРМИТС НГДУ.

2. Регламент ведения ремонтных работ в скважинах ПАО «Татнефть» СТО ТН 400-2018. ТатНИПИнефть, Бугульма, 2018 г.  - 196 стр.

3. Р.Х. Муслимов, и др. «Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка нефтяных месторождений» Казань 2007 г. Том – 1 и 2. 315 стр.

4. А.Д. Амиров, К.А. Карапетов и др. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. «Недра» Москва. 1979г. 309 стр.

5. И. Т. Мищенко «Скважинная добыча нефти» Москва. 2003г.815 стр.

6. В. Н. Васильевский. А.И. Петров. «Исследование нефтяных пластов и скважин» Москва. 1973г. 342 стр.

7. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., «Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин» –М. Краснодар: «Сов.Кубань», 2002. 584 с.

8. В. П. Дыбленко, Р. Н. Камалов и др. «Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия» Москва 2000 г. 381 стр.

9. К. Р. Уразаков. «Справочник по добыче нефти» УФА – 2001 г. 375 стр.

10. В. М. Муравьев «Спутник нефтяника» справочник. Москва 1977 г. 303 стр.

11. Промышленная безопасность в нефтедобыче. Надыршин Р.Ф. АГНИ, 2013 г.

Подпись руководителя работы __________________________________________

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КРС - капитальный ремонт скважин

ПРС - подземный ремонт скважин

ТРС - текущий ремонт скважин

ГНО - глубинное насосное оборудование

НКТ - насосно-компрессорные трубы

УШГН - установка штангового глубинного насоса

УЭЦН - установка электроцентробежного насоса

ГИС - геофизические исследования скважин

ГНВП - газонефтеводопроявление

ПВО - противовыбросовое оборудование

ПЛА - план локализации и ликвидации аварий

ГТМ - геолого-технологические мероприятия

ГТД - геолого-технические данные

НИЗ - начальные извлекаемые запасы

ВНК - водонефтяной контакт

ГНК - газонефтяной контакт

ГВК - газоводяной контакт

КВД - кривая восстановления давления

СПО - спускоподъёмные операции

ЗУ - запорное устройство

ПАВ - поверхностно-активные вещества

ГРП - гидравлический разрыв пласта

АНПД - аномально низкие пластовые давления

ФНД - фонд недействующих скважин

ЦДНГ - цех добычи нефти и газа

СИЗ - средства индивидуальной защиты

ППУ - паро-передвежная установка

АННОТАЦИЯ

Пояснительная записка содержит 85 страниц машинописного текста, 15 таблиц, 15 рисунков, список использованных источников включает 34 наименования, 3 приложения.

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН (ПРС), КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИН, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ФОНД СКВАЖИН, ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ВЫВОДУ, ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГТИ), КРИТЕРИИ ОТБОРА СКВАЖИН-КАНДИДАТОВ, ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН

В ходе работы проведен ретроспективный анализ отечественного и зарубежного опыта в области подземного ремонта, рассмотрены современные методы диагностики состояния скважин и пласта. На основе геолого-технологических данных Федотовской площади выполнен детальный технико-технологический анализ, включающий характеристику геологического строения, состава флюидов и текущего состояния разработки. Особое внимание уделено методам исследования и обследования скважин для обоснования необходимости их перевода, а также выбору конкретных скважин-кандидатов.

В расчетном разделе представлены конкретные инженерные расчеты по подготовке скважин к ремонту: определение категории опасности, расчет параметров глушения, планирование работ по освоению. Проект завершается разработкой практических рекомендаций по применяемым технологиям и оборудованию. Результаты работы могут быть использованы для оптимизации управления фондом скважин на Ново-Елховском месторождении и других месторождениях со схожей геологической структурой и аналогичными эксплуатационными условиями, что позволит повысить экономическую эффективность и обеспечить экологическую безопасность.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Обзор зарубежной и отечественной литературы в области применения новых технологий и техники при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин.	9

2.ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	30

2.1 Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки	30

2.2 Краткая характеристика видов, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.	40

2.3 Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости перевода скважин в консервацию и в наблюдательный фонд	45

2.4 Выбор скважин-кандидатов и предлагаемая технология, и оборудование, для перевода скважин в наблюдательный фонд.	49

2.5 Проект – плана работы для ремонта скважин.	53

2.6. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС.	57

2.7. Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ПРС	60

3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ	67

3.1 Основные геолого – технические данные скважины (ГТД):	67

3.2 Расчет подготовительных работ при ремонте скважин-кандидатов (глушение, промывка забоя, освоение после ремонта)	68

4. Выводы и рекомендации по применению технологий и инструментов при переводе нефтяных и газовых скважин в консервацию и в наблюдательный фонд.	80

5. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ……………..………………………………….

5.1. Схема расстановки наземного оборудования при ПРС на устье скважины-кандидата……………………………………………………………………………....

5.2. Схема размещения внутри скважинного оборудования консервированных и наблюдательных скважин с привязкой к стратиграфии…………………………….

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	83

ПРИЛОЖЕНИЯ	86

# ВВЕДЕНИЕ

Процессы консервации и перевода в наблюдательный фонд далеко не тождественны простой остановке скважины. Консервация представляет собой комплекс технических мероприятий, обеспечивающих долгосрочную герметизацию ствола и изоляцию продуктивных пластов от окружающей среды, что исключает риски межпластовых перетоков, загрязнения грунтовых вод и неконтролируемых выбросов. Наблюдательный фонд, в свою очередь, формируется из специально отобранных скважин, которые, утратив экономическую эффективность как добывающие, сохраняют свою ценность как уникальные гидродинамические точки для долгосрочного мониторинга пластового давления, изучения движения контуров нефтеносности и оценки эффективности системы разработки в целом. Таким образом, это не «списание», а перевод актива в новое качественное состояние.

Целью данной курсовой работы является разработка научно-методического и технологического подхода к подготовке скважин Федотовской площади Ново-Елховского месторождения для перевода в консервацию и наблюдательный фонд. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: проанализировать причины осложнений и ремонтов на скважинах; изучить современные методы диагностики технического состояния скважин и фильтрационных параметров пласта; сформулировать критерии отбора скважин-кандидатов; предложить конкретные технологии и оборудование для проведения работ; выполнить необходимые инженерные расчеты; разработать практические рекомендации, обеспечивающие промышленную и экологическую безопасность.

1. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ ПРИ ПОДЗЕМНОМ РЕМОНТЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН.

В современных условиях нефтегазовая отрасль сталкивается с необходимостью рационального управления фондом скважин, включая не только ввод новых объектов в эксплуатацию, но и корректное завершение жизненного цикла уже отработавших или временно нерентабельных скважин. Одним из ключевых этапов этого процесса является подготовка скважин к переводу в консервацию или в наблюдательный фонд.

Консервация скважины — это комплекс технических мероприятий, направленных на временное прекращение её эксплуатации с обеспечением сохранности оборудования и надёжной изоляции продуктивных горизонтов на длительный срок. Такой статус присваивается скважинам, которые могут быть возвращены в работу при изменении экономической или технологической ситуации.

Как отмечает Ледяев К.А. в своей работе, первый этап консервации и ликвидации скважин – это планирование. На этом этапе необходимо определить цель процесса: закрыть скважину временно или навсегда. [1].

Согласно отраслевому источнику [2], перевод скважины в консервацию возможен только при соблюдении определённых технических и геолого-экономических условий:

- Выработка больше не может выполнять ранее определенные цели и задачи.

- Скважина была сделана разведочной, но в дальнейшем планируется сделать из нее скважину по промышленной добыче нефтяных продуктов.

- В ходе разработки было сделано множество ошибочных выводов, касающихся геологического почвенного состава.

- Строительство скважины проведено в нарушение норм безопасности, что было выявлено уже после.

- Объект находится в аварийном состоянии по тем или иным причинам.

Скважина может быть переведена в консервацию на любом из ключевых этапов своего жизненного цикла: в процессе строительства, после его завершения, а также в ходе промышленной эксплуатации. В каждом из этих периодов существуют свои объективные причины, при которых дальнейшие работы приостанавливаются, а объект временно выводится из активного использования.

В процессе эксплуатации консервируются скважины:

- с давлением, достигшим давления насыщения или начала конденсации;

- с прорывом газа к забою;

- с дебитом ниже проектного или приемистостью ниже нормы;

- с прорывом пластовых или закачиваемых вод;

- экономически неэффективные, но перспективные при изменении рыночных условий;

- подлежащие временной ликвидации (категория I-б);

- остановленные по требованию надзорных органов.

Консервация скважин в процессе строительства производится в случаях:

- консервация части ствола скважин, защищенного обсадной колонной, при сезонном характере работ - на срок до продолжения строительства;

- разрушения подъездных путей в результате стихийных бедствий- на срок, необходимый для их восстановления;

- несоответствия фактических геолого-технических условий проектным - на срок до уточнения проектных показателей и составления нового технического проекта строительства скважин;

- при строительстве скважин кустовым способом — в соответствии с действующими правилами строительства на кустах нефтяных и газовых скважин.

В соответствии с п.16 Правил охраны подземных водных объектов (утв. Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 94) ликвидация аварийных и непригодных к дальнейшему использованию скважин, а также консервация неиспользуемых скважин осуществляются пользователями недр в соответствии с проектной документацией на ликвидацию или консервацию указанных скважин.

Все категории скважин (параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, нагнетательные, поглощающие, водозаборные, наблюдательные), строящиеся для геологического изучения, поисков, разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, строительства и эксплуатации подземных хранилищ нефти и газа, подлежат консервации в соответствии с порядком, установленным инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов [3].

Указанные в плане работы по проверке состояния скважины перед консервацией, по оборудованию устья и ствола, сроки консервации, периодичность и порядок контроля за техническим состоянием законсервированной скважины должны соответствовать требованиям.

Необходимость установки цементного моста над интервалами освоения продуктивных горизонтов и высота моста устанавливается планом работ на консервацию.

Технологические и технические решения по установке консервационного моста аналогичны требованиям по ликвидации скважины.

В зависимости от фактической величины пластового давления в продуктивном пласте и наличия агрессивных и токсичных компонентов в продукции скважины заказчик определяет необходимость включения в компоновку насосно-компрессорных труб (НКТ) клапанаотсекателя и пакера.

Заказчик определяет тип ингибитора коррозии для обработки бурового раствора при глушении консервируемой скважины, тип специальной жидкости, закачиваемой в зону перфорации для сохранения коллекторских свойств нефтенасыщенного пласта [4].

В статье рассматривается алгоритм действий по консервации скважин, направленный на обеспечение их долговременной сохранности, промышленной безопасности и возможности последующей расконсервации. Процедура включает ряд обязательных технологических операций, выполняемых в строгой последовательности. Алгоритм действий по консервации включает следующие моменты:

- Подъем рабочего оборудования на поверхность.

- Промывка ствола при помощи бурового раствора и воды, очистка перфорируемого интервала.

- Заполнение ствола незамерзающим раствором, который защитит стенки колонн от ржавчины и создаст противодействующее пластовому давление.

- Проверка степени герметичности.

В работе [5] указывается, что процесс консервации нефтегазовых скважин регламентирован строгой последовательностью технологических и административных процедур. Особое значение придаётся не только выполнению технических операций на устье и в стволе скважины, но и правильному оформлению сопроводительной документации, которая подтверждает соответствие всех действий требованиям нормативных актов и согласована с органами государственного надзора. Ниже приводится установленный порядок проведения консервации и основные требования к документальному оформлению данного процесса.

Консервация и последующая расконсервация скважин осуществляются в строгом соответствии с проектной документацией и индивидуальным планом работ. Все изменения в проектной документации, касающиеся консервации или ликвидации скважин, проходят дополнительную экспертизу по промышленной безопасности и согласовываются с Ростехнадзором.

Материалы, касающиеся процесса консервации скважин, предоставляются в территориальный орган Ростехнадзора. Срок получения заключения не превышает одного месяца после предоставления материалов.

Продление сроков консервации скважин осуществляется с согласия предприятия-пользователя недр и согласования с Ростехнадзором.

Прекращение консервации скважин, в том числе и досрочное, осуществляется на основе плана работ по расконсервации, который также согласовывается с Ростехнадзором. Акт о расконсервации скважины подается в территориальные органы Ростехнадзора. Перед тем как приступить к консервации скважины в случае выявления межколонных проявлений, специалисты проводят комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий в соответствии с определенными планами. Для защиты ствола скважины от разрушения, вызванного нестабильными породами, определенные участки интервала закрепляются цементными растворами или другими подходящими вяжущими материалами, образуя так называемые цементные мосты.

В период консервации, когда скважина находится в режиме простоя, выполняется обработка устьевой арматуры специальными антикоррозионными покрытиями для предотвращения негативного воздействия окружающей среды.

Когда наступает время возобновления работ по добыче или нагнетанию, законсервированные интервалы скважины разбуриваются. После этого скважина проходит процесс расконсервации и переходит к пробной эксплуатации, а затем к полноценному производству нефти или газа.

Если в процессе пробной эксплуатации скважина не демонстрирует промышленного притока углеводородов или показывает отрицательные результаты интенсификации, она подлежит ликвидации в соответствии с геологическими обстоятельствами, классифицируемыми как II категория пункт «а».

Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются с применением специализированного бурового оборудования и противовыбросового оборудования, которое использовалось при ее бурении или освоении.

Для проведения работ по консервации или ликвидации необходимо установить буровую установку соответствующей грузоподъемности и обеспечить монтаж противовыбросового оборудования на устье скважины.

Варианты консервации скважины в процессе строительства:

- в скважину спущена и зацементирована одна из технических колонн и ниже башмака колонны углубление ствола не проводилось;

- скважина имеет открытый ствол из-под башмака технической колонны, в котором возможны нефтегазопроявления, прихватоопасные зоны и осыпи.

Для консервации скважины со спущенной (неперфорированной) колонной необходимо:

а) спустить в скважину бурильный инструмент или колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) до глубины искусственного забоя;

б) обработать буровой раствор с доведением его параметров в соответствии с проектом на строительство скважины, добавить ингибитор коррозии;

в) приподнять колонну труб на 50 м от забоя, верхнюю часть скважины заполнить незамерзающей жидкостью.

Порядок проведения работ по консервации скважин для скважин с открытым стволом необходимо:

а) спустить бурильный инструмент с «воронкой» до забоя скважины, промыть скважину и довести параметры бурового раствора до значений, регламентированных проектом на строительство

скважины;

б) поднять бурильные трубы в башмак последней обсадной колонны, верхнюю часть колонны заполнить незамерзающей жидкостью;

в) загерметизировать трубное и затрубное пространство скважины;

г) провести консервацию бурового оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в области промышленной безопасности;

д) на устье скважины укрепить металлическую табличку с указанием номера скважины, времени начала и окончания консервации скважины и организации-владельца.

Спуск НКТ может быть совершен при наличии определенных условий; они определяются специальной противофонтанной службой, как и необходимость создания цементных мостов. Если скважина имеет несколько продуктивных горизонтов, которые обладают разным давлением, горизонты должны быть разобщенными. Если скважина содержит опасные химические элементы, их следует изолировать.

Степень регулярности проверок определяется владельцем, который должен согласовать этот вопрос с местными надзорными организациями государственного уровня. Периодичность составляет минимум дважды в год для скважин, которые прошли процедуру консервации по окончании создания и в ходе разработки (при условии отсутствия мостов). Результат проведенной проверки должен быть зафиксирован в журнале по установленной форме.

Если в устье было обнаружено давление межколонного типа, то скважина отправляется в фонд простаивающих ресурсов, а предприятию необходимо определить причину появления таких эффектов и провести восстановительные работы. План действий уточняется в совместной работе с противофонтанной службой, и окончательная консервация скважины осуществляется только после устранения причин, которые обусловили появление дефектов. Процедура также согласовывается с местными органами государственного технического надзора. Досрочная остановка процесса консервации должна быть подтверждена актом владельца.

Кустышев И.А., Кустышев Д.А. [6] в своей работе предлагают инновационный способ консервации многозабойных низкодебитных скважин, эксплуатируемых в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД). Традиционные методы консервации таких скважин предполагают глушение ствола, закачку специальных жидкостей в интервал перфорации, установку цементных мостов и извлечение лифтовой колонны. Однако, как отмечают авторы, этот подход неизбежно приводит к загрязнению продуктивного пласта, что в условиях АНПД особенно критично: даже незначительное снижение проницаемости может сделать невозможным последующую расконсервацию или привести к резкому падению дебита.

Для решения этой проблемы предложен безглушительный метод консервации, исключающий прямой контакт технологических жидкостей с пластом. Суть способа заключается в следующем:

- в скважину последовательно спускаются изолирующие рукава  сначала меньшего диаметра для перекрытия нижнего бокового ствола, затем большего для изоляции верхнего;

- основной ствол перекрывается глухой пробкой, устанавливаемой в посадочном ниппеле;

- трубное и затрубное пространства заполняются незамерзающей жидкостью через циркуляционный клапан;

- устьевое оборудование герметизируется: устанавливаются резьбовые пробки в отводах фонтанной арматуры, обратный клапан, снимаются штурвалы, а фланцы заглушаются.

Предложенный подход позволяет сохранить продуктивные характеристики пласта, сократить время как на консервацию, так и на последующую расконсервацию. Авторы подчёркивают, что метод особенно актуален для сложных геолого-технических условий, где традиционные технологии оказываются неэффективными или экономически нецелесообразными.

В своём исследовании коллектив авторов из ОАО «Газпром» [7] предлагает инновационный способ консервации газовых и газоконденсатных скважин, направленный на решение ключевой проблемы предотвращение загрязнения призабойной зоны продуктивного пласта в период временного вывода скважины из эксплуатации.

Традиционные методы консервации предполагают заполнение ствола скважины буровым раствором, технической водой или иной технологической жидкостью, что неизбежно приводит к фильтрации компонентов этих жидкостей в пласт. В условиях низких или аномально низких пластовых давлений это вызывает кольматацию призабойной зоны, резко снижает продуктивность и в ряде случаев делает невозможным последующий ввод скважины в эксплуатацию.

Для устранения этого недостатка авторы разработали безглушительную технологию, при которой ствол скважины ниже пакера и герметизирующей пробки заполняется газовым конденсатом совместимой с пластом средой, не нарушающей его фильтрационно-ёмкостные свойства. Перед спуском лифтовой колонны скважину заранее заполняют газовым конденсатом или водометанольным раствором. После установки пакера, глухой пробки и запакеровки через циркуляционный клапан в надпакерные зоны закачиваются незамерзающие жидкости, а трубное и затрубное пространства герметизируются. Устье скважины дополнительно оборудуется обратным клапаном и резьбовыми пробками.

Метод особенно актуален для скважин с трудноизвлекаемыми запасами и низким пластовым давлением, где даже кратковременное воздействие посторонних жидкостей может привести к необратимым потерям дебита.

В рамках разработки эффективных методов временного вывода скважин из эксплуатации коллектив авторов - Кустышев А.В., Гейхман М.Г., Маринин В.И. и др.  предложил специализированный способ консервации газовых скважин, эксплуатируемых в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД). Как отмечается в патенте RU 2353757 C2 [8], традиционные методы консервации, предполагающие глушение скважины, промывку ствола и заполнение его инертными или незамерзающими жидкостями, неизбежно приводят к загрязнению призабойной зоны продуктивного пласта, что в условиях АНПД может сделать невозможным последующий вызов притока газа.

Для решения этой проблемы авторы предлагают отказаться от извлечения лифтовой колонны и от использования агрессивных технологических жидкостей. Вместо этого ствол скважины заполняется метанольной водой через фонтанную арматуру до уровня верхних перфорационных отверстий, после чего задвижки закрываются, и скважина остаётся под давлением.

Метанольная вода выполняет сразу несколько функций: предотвращает замерзание в зимний период, защищает оборудование от коррозии и, что особенно важно, не нарушает фильтрационно-ёмкостные свойства пласта. Даже в случае частичного проникновения в поровое пространство метанол способствует осушке призабойной зоны и подавляет гидратообразование. Кроме того, небольшой объём жидкости на забое и наличие газовой шапки над ней значительно упрощают последующий вызов притока при расконсервации.

Для повышения надёжности и безопасности при выводе скважин из эксплуатации зарубежные специалисты - Пейдж Питер Эрнест, Бёрнс Александер Джеффри и Ниски Джон Эдуард предложили подход к консервации, заканчиванию и ремонту скважин, основанный на применении системы из двух глубоко установленных перегородок.

Согласно описанию патента [9], традиционные методы консервации требуют установки одной из перегородок вблизи устья скважины (часто в виде цементной пробки или механической заглушки), что связано с необходимостью повторного спуска громоздкого и дорогостоящего блока противовыбросовых превенторов при последующем заканчивании или ремонте. Авторы предлагают иную стратегию: обе независимо проверяемые перегородки размещаются ниже предполагаемого уровня нижнего конца колонны для заканчивания скважины - то есть глубоко в стволе, в зоне продуктивного пласта или ниже него.

Такой подход позволяет полностью отказаться от использования блока противовыбросовых превенторов на этапах консервации, заканчивания и ремонта, поскольку контроль над скважиной обеспечивается двумя герметичными барьерами, расположенными внутри обсадной колонны или хвостовика. Целостность каждой перегородки проверяется независимо, в том числе - с помощью датчика давления, установленного в межперегородочном пространстве.

В качестве перегородок могут применяться цементные пробки, глухие пакеры, канатные заглушки, разрывные диски или комбинации механических и герметизирующих элементов. Технология применима как к наземным, так и к подводным скважинам, включая многоствольные и многопластовые объекты.

Предложенный способ исключает риск загрязнения ствола мусором из превенторов, позволяет использовать для заканчивания более лёгкие суда и оборудование. Особенно актуален он при массовом бурении кустов скважин, когда требуется временно законсервировать объекты до завершения обустройства кустовой площадки.

С целью обеспечения более высокой надёжности и долговечности при консервации скважин В. Н. Бакулин и А. В. Бакулин [10] разработали инновационный метод укрепления приствольной зоны, использующий физические способы воздействия на горный массив. В отличие от классических методик, опирающихся преимущественно на цементирование и заполнение ствола инертными жидкостями, их подход предполагает целенаправленное регулирование состояния окружающих пород уже в процессе консервации.

Перед спуском обсадной колонны на её поверхность наносится слой редкоземельного вещества, обладающего магнитострикционными свойствами, и устанавливаются электроды. После спуска колонны на электроды подаётся импульсное возбуждающее напряжение, вызывающее упругие колебания в горном массиве с частотой от 10 до 1500 Гц. Одновременно на поверхности земли вокруг скважины регистрируются параметры этих колебаний, что позволяет точно определить наличие пустот, трещин и зон ослабления в околоскважинном пространстве.

На основе полученных данных в заколонное пространство закачивается скрепляющий раствор с добавлением редкоземельного вещества, после чего вновь возбуждаются упругие колебания — на этот раз в течение времени, необходимого для достижения раствором 50 % от нормативной прочности. На заключительном этапе колебания локально активируются в зонах, прилегающих к выявленным дефектам, и в эти полости дополнительно нагнетается скрепляющий состав.

Предложенный метод позволяет не только герметизировать ствол скважины, но и стабилизировать геомеханическое состояние массива, предотвращая оседания, вывалы и техногенные деформации. Особенно актуален он для консервации глубоких и отработанных скважин в нефтегазовых регионах с высокой сейсмической или тектонической активностью.

В рамках исследований, посвящённых разработке эффективных составов для консервации нефтяных и газовых скважин, Р. В. Карапетов и соавторы предложили технологическую жидкость, направленную на снижение коррозионной активности и токсичности при сохранении высоких эксплуатационных характеристик в условиях высоких температур и давлений.

В патенте RU 2650146 C1 [11] описаны два варианта состава технологической жидкости для ликвидации (длительной консервации) скважин. Первый вариант включает формиат натрия (16,0–50,3 мас.%), активатор термостойкого ингибитора кислотной коррозии WHT‑8213 (0,01–0,1 мас.%) и воду — остальное. Второй вариант основан на комбинации формиата калия (19,0–70,0 мас.%), формиата цезия (5,0–60,0 мас.%), того же ингибитора коррозии WHT‑8213 (0,6–1,3 мас.%) и воды.

Ключевым преимуществом предложенных составов является способность поддерживать нейтральный или слабощелочной уровень pH (7–9) за счёт действия WHT‑8213, что существенно снижает риск щелочной коррозии металлического оборудования. Кроме того, формиаты щелочных металлов обладают низкой коррозионной агрессивностью и высокой биоразлагаемостью, что делает составы более экологически безопасными по сравнению с традиционными технологическими жидкостями, содержащими хлориды, нитраты или ПАВ.

Лабораторные испытания подтвердили эффективность разработанных жидкостей: скорость коррозии стали марки Р‑110 не превышала 0,046 мм/год при температуре 130 °C и давлении 10 МПа, а плотность составов варьировалась в диапазоне 1,10–2,00 г/см³, что позволяет применять их в широком спектре геологических условий. Таким образом, представленные составы обеспечивают надёжную защиту скважинного оборудования при длительной консервации и соответствуют современным требованиям.

В патенте [12] описано устройство для консервации газовых скважин, включающее лифтовую колонну, оснащённую пакером, циркуляционным клапаном и посадочным ниппелем. Отличительной особенностью конструкции является наличие забойного клапана-отсекателя, установленного в посадочном ниппеле и способного автоматически закрываться при превышении допустимого дебита. Такое решение позволяет изолировать продуктивный пласт на весь расчётный срок консервации, предотвращая неконтролируемый выход газа и минимизируя риски аварийных ситуаций. Над клапаном-отсекателем и пакером размещается столб рабочей жидкости, создающей необходимое противодавление и дополнительно обеспечивающей герметичность и стабильность системы.

Предложенная конструкция направлена на увеличение межремонтного периода и повышение безопасности при длительной консервации газовых скважин, особенно в удалённых или труднодоступных регионах, где регулярное техническое обслуживание затруднено.

В своей работе [13] М. В. Калиев и И. А. Дьячук рассматривают проблему временной консервации нефтяных скважин в условиях поздней стадии разработки месторождений, когда значительная часть фонда характеризуется высокой обводнённостью и снижением эффективности традиционных методов эксплуатации. Авторы подчёркивают, что длительные простои и использование растворов глушения при остановке скважин приводят к ухудшению фильтрационно-ёмкостных свойств призабойной зоны пласта, что в свою очередь снижает дебит и увеличивает сроки вывода скважины на режим после ремонта.

В качестве альтернативы предлагается технология, основанная на применении специального внутрискважинного оборудования, позволяющего осуществлять остановку и временную консервацию скважины без использования глушающих жидкостей. Устройство включает корпус с гидравлическим пакером, систему перекрываемых проходных каналов и запорные механизмы, управляемые шаговыми электродвигателями. Оно устанавливается выше интервала перфорации и обеспечивает разобщение затрубного и внутритрубного пространств, а также возможность периодического доступа к забою для закачки технологических жидкостей.

Особое внимание уделено режиму периодической эксплуатации скважин (ПЭС), при котором скважина временно консервируется для накопления нефти в стволе за счёт естественных процессов гравитационного разделения фаз и переформирования залежи. После достижения определённого уровня нефти производится её отбор с минимальным водосодержанием. Такой подход позволяет извлекать остаточные запасы нефти в высокообводнённых скважинах, особенно на купольных поднятиях, где наблюдается наиболее выраженный эффект замещения воды нефтью в период простоя.

Авторы делают вывод, что предложенная технология способствует сохранению коллекторских свойств пласта, снижает эксплуатационные затраты и открывает новые возможности для доразработки зрелых месторождений без ликвидации скважинного фонда.

М. В. Калиев и И. А. Дьячук [14] подчёркивают, что традиционные подходы к глушению и консервации скважин с использованием водных жидкостей глушения и цементных мостов оказывают существенное негативное воздействие на фильтрационно-ёмкостные свойства призабойной зоны пласта, что делает их применение нецелесообразным в условиях современных требований к сохранению коллекторских характеристик. Авторы подчёркивают, что даже современные составы жидкостей глушения неизбежно приводят к кольматации пор, набуханию глинистых компонентов, образованию структурированных водонефтяных слоёв и, как следствие, к снижению продуктивности скважин.

В качестве альтернативы предлагается специализированное внутрискважинное оборудование, устанавливаемое выше интервала перфорации и оснащённое гидравлическим пакером, проходными каналами и управляемыми запорными устройствами (ЗУ-1 и ЗУ-2), приводимыми в действие шаговыми электродвигателями или электромагнитами. Такая конструкция позволяет полностью перекрывать ствол скважины без использования глушающих жидкостей, обеспечивая герметизацию на период временной консервации или ремонта. При этом сохраняется возможность доступа к призабойной зоне для закачки технологических агентов через затрубное пространство, а также мониторинга параметров пласта (давление, температура, состав среды).

Особое внимание уделено возможности применения устройства для «бережной» консервации скважин на завершающей стадии разработки месторождений, в том числе в условиях аномально низких пластовых давлений. Предложенная технология исключает необходимость в цементировании, сокращает сроки вывода скважины на режим после остановки и минимизирует риски необратимого ухудшения коллекторских свойств. Авторы делают вывод, что внедрение подобного оборудования способствует ресурсосбережению, снижению эксплуатационных затрат и повышению эффективности доразработки зрелых месторождений.

Если консервация скважин направлена на временное или длительное прекращение их эксплуатации с сохранением технической возможности последующего ввода в работу, то дальнейшей стадией жизненного цикла недействующих скважин может стать их перевод в наблюдательный фонд. В отличие от консервированных объектов, скважины наблюдательного фонда не предполагают возобновления добычи, а используются в качестве инструмента геолого-промыслового мониторинга - для контроля за изменением пластового давления, перемещением водонефтяного или газонефтяного контакта, а также за техногенными воздействиями на недра. Таким образом, после завершения работ по консервации, при наличии обоснованной необходимости в получении репрезентативных данных о состоянии залежи, скважина может быть целенаправленно переведена в категорию наблюдательных, что требует выполнения специфического комплекса подготовительных мероприятий.

Наблюдательные скважины предназначены для наблюдения за изменением пластового давления, за перемещением ВНК, ГНК, ГВК, контакта нефти с нагнетаемыми в пласт агентами, за изменением нефтегазоводонасыщенности пластов. Эти скважины бурят в пределах залежи. Конструкцию скважин выбирают в зависимости от поставленных задач и возможных методов исследования [15].

Согласно классификации ремонтных работ, утвержденной в отраслевой практике, перевод скважины в наблюдательный фонд относится к категории «перевода скважины на использование по другому назначению» и оформляется как вид капитального ремонта КР9-3 [16]. Такой перевод осуществляется после выполнения запланированного объёма работ и, как правило, применяется в случаях, когда скважина утратила экономическую целесообразность для дальнейшей эксплуатации в добывающем или нагнетательном фонде – например, вследствие полного обводнения продукции. Основной функцией скважин наблюдательного фонда становится геолого-промысловый мониторинг: контроль за динамикой пластового давления, миграцией флюидных контактов и другими параметрами разработки месторождения.

Для эффективного проведения замеров основным требованием, выдвигаемым к пьезометрической скважине, является хорошая сообщаемость с продуктивным пластом. Непосредственно снятие замеров показателей давления обеспечивается за счет установленных в скважине пьезографов (уровнемеров), а также глубинных манометров различного типа (для действующих скважин). Регистрируемые показатели автоматически фиксируются для формирования непрерывной картины наблюдения.

Система пьезометрических скважин позволяет прослеживать общие тенденции изменения показателя пластового давления, что позволяет судить о влиянии проводимых работ на функционирование расположенных поблизости эксплуатационных и нагнетательных скважин, о наличии взаимосвязей, а также величине коэффициента пьезопроводности и упругоемкости пласта.

В роли пьезометрических могут выступать различные скважины:

- разведывательные;

- бывшие эксплуатационные, которые обводнились после завершения процесса эксплуатации;

- изначально запланированные для использования в качестве пьезометрических.

При этом разведывательные скважины всегда располагаются вне контуров нефтеносности, а непосредственно буримые для целей измерения пластового давления – в некоторых случаях могут располагаться внутри контура, хотя в большинстве случаев также находятся вне его границ, поскольку должны обеспечивать фиксацию показателей именно в за- или приконтурной зоне [17].

Глубина наблюдательных скважин также определяется теми задачами, для которых они бурятся, и может изменяться от нескольких метров до километров. Конструкция зависит от изучаемых параметров, используемого для наблюдений оборудования, количества водоносных горизонтов. Если наблюдаемый водоносный горизонт не первый от поверхности, конструкция скважины должна предусматривать изоляцию вышележащих горизонтов обсадными колоннами с обязательной затрубной цементацией. Минимальный диаметр наблюдательной скважины должен обеспечить возможность размещения в ней необходимого оборудования, а также возможность проведения работ по её очистке и откачке при заиливании [18].

Перед переводом нефтяной скважины в разряд наблюдательных необходимо полностью прекратить её эксплуатацию. Любые ремонтные работы начинаются только после полной остановки подъёма жидкости и снятия оборудования с устья: насоса, компрессора, насосно-компрессорных труб (НКТ), скважинного электрооборудования и т. д.

При остановке скважины проводится:

- демонтаж устьевой арматуры;

- извлечение НКТ и подземного насоса;

- предварительная промывка скважины для удаления механических примесей и отложений;

- диагностика состояния обсадной колонны и интервалов пласта.

Только после этого скважина считается выведенной из эксплуатации и готовой к дальнейшим работам по её переоборудованию.

Глушение - обязательный этап перед любым вскрытием пласта или изоляцией интервалов. Плотность жидкости глушения должна обеспечивать гидростатическое давление на забое выше пластового на 10–15%. Это предотвращает выброс нефти, газа или воды при вскрытии пласта. В качестве глушающих жидкостей используются:

- техническая вода с добавками (соль, хлорид кальция);

- нефть или дизельное топливо (в газовых скважинах);

- специальные ингибированные растворы при высокой коррозионной активности.

При глушении важно контролировать объём и скорость закачки, чтобы избежать поглощения жидкости в пласт.

Изоляция продуктивного (нефтеносного) горизонта - ключевой этап при создании пьезометрической скважины, поскольку такие скважины не должны иметь гидравлической связи с эксплуатируемыми пластами.

Методы изоляции:

- установка цементного моста - закачка цементного раствора через колонну НКТ в заданный интервал с последующим затвердеванием;

- пакерование - спуск и посадка пакера (механического или гидравлического) напротив изолируемого интервала;

- комбинированный метод - цементирование с последующей установкой пакера для дополнительной герметизации.

Особое внимание уделяется качеству цементного раствора: он должен быть устойчив к размыву, иметь заданное время схватывания и обеспечивать прочное сцепление с обсадной колонной и породой. Также указывается, что после цементирования обязательно проводят проверку на герметичность (опрессовка колонны).

При наличии нескольких водоносных или нефтеносных пластов изолировать необходимо все нежелательные интервалы, чтобы пьезометрическая скважина «видела» только тот горизонт, за которым ведётся наблюдение.

После изоляции продуктивного (или постороннего) пласта необходимо организовать связь ствола скважины только с тем горизонтом, за которым планируется вести наблюдение.

Амиров описывает два основных способа:

- оставить «окно» или открытый ствол в интервале контролируемого пласта;

- выполнить перфорацию только в этом интервале.

Важно, чтобы перфорационные каналы или открытый ствол не перекрывались цементом или механическими загрязнениями, поэтому после перфорации рекомендуется промывка скважины и проведение геофизических исследований для подтверждения притока.

Герметичность устья — обязательное условие для пьезометрической скважины, так как любая утечка искажает данные замеров уровня и давления.

- устье оборудуется специальной герметизирующей головкой (например, типа АГШ - арматура герметизирующая штуцерная);

- допускается установка заглушки с возможностью подключения измерительных приборов - манометров, уровнемеров, датчиков давления;

- при использовании фонтанной арматуры все краны и задвижки должны быть исправны и плотно закрыты;

- стыки и соединения проверяются на герметичность опрессовкой.

После завершения переоборудования скважины проводится гидродинамическое исследование для подтверждения её функциональности в качестве пьезометрической.

Методы определения статического уровня:

- по кривым восстановления давления (КВД) - после остановки притока в скважине давление постепенно стабилизируется, и именно этот уровень фиксируется как статический;

- резистивиметрия - измерение удельного электрического сопротивления по стволу для определения границы «жидкость–газ»;

- термометрия - регистрация температурного профиля, на основе которого можно определить положение уровня жидкости;

- эхометрия - акустический метод определения уровня по времени прохождения звуковой волны.

Все замеры проводятся в статическом режиме, то есть без притока и без отбора жидкости из скважины, чтобы отразить естественное пластовое состояние [19, 20].

Таким образом, консервация и перевод скважин в наблюдательный фонд – это ключевые элементы рационального управления скважинным фондом. Эти процессы обеспечивают промышленную безопасность, сохраняют коллекторские свойства пластов, предотвращают загрязнение недр и позволяют в будущем возобновить эксплуатацию при изменении условий. Современные методы всё чаще используют «бережные» технологии: безглушительные схемы, совместимые с пластом рабочие среды (газовый конденсат, метанольная вода), специализированное оборудование и экологически безопасные жидкости. Подходы адаптируются под сложные условия: низкие давления, высокую обводнённость, сейсмическую активность. Перевод скважин в наблюдательный фонд позволяет эффективно использовать их для геолого-промыслового мониторинга на поздних стадиях разработки, повышая управляемость процесса, снижая затраты и избегая избыточного бурения. Все процедуры строго регламентированы, требуют проектной документации, согласования с надзорными органами (включая Ростехнадзор) и охватывают как технические, так и административные этапы - от диагностики до оформления нового статуса скважины.

# 2.ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Общие геологическое строение месторождения по разрезу, хим. состав добываемого флюида и краткий анализ текущего состояния разработки

Ново-Елховское месторождение открыто в 1950 г., в разработку введено в 1958 г. Изучение геологического строения территории Федотовской площади Ново-Елховского месторождения тесно взаимосвязано с изучением нефтеносности Республики Татарстан и всего региона Урало-Поволжья. На первых этапах они направлялись в основном на изучение поверхностных нефтепроявлений, а по мере освоения структурного, поискового и глубокого бурения - и на выявление нефтегазоносности каменноугольных и девонских отложений. Подробное описание геологической, геофизической изученности Ново-Елховского месторождения приведено в пересчете запасов нефти. В настоящем документе приведено краткое описание основных этапов работ, проводимых на рассматриваемой территории до настоящего времени.

В истории нефтепоисковых работ на территории республики можно выделить четыре этапа: первый - с первой половины XVIII века до 1929 г., второй - с 1930 г. по 1943 г., третий - с 1944 г. по 1971 г. и четвертый - с 1972 г. по настоящее время. Многоэтапность исследований непосредственно определялась степенью развития всех направлений геологических наук и постоянным совершенствованием теории и практики поисково-разведочных работ.

Разведка Федотовской площади Ново-Елховского месторождения длилась более 60 лет. В первую очередь поисково-разведочные работы проводились на базисные объекты, содержащие основные запасы нефти месторождения и более благоприятные для первоочередного промышленного освоения. Эти объекты вводились в разработку в первую очередь. На следующем этапе изучались в основном горизонты, содержащие большую долю запасов нефти, более доступные для промышленной разработки освоенными методами и рентабельные для проведения разведочных работ традиционными методами. На последнем этапе работы связаны с поисками и разведкой ранее пропущенных мелких залежей с трудноизвлекаемыми запасами.

За этот период на Федотовской площади Ново-Елховском месторождении проведены геологическая съемка, аэромагнитная съемка, электроразведка, гравиразведка, аэрокосмогеологические исследования, структурное и глубокое поисково-разведочное бурение, сейсморазведочные (МОГТ 2D, 3D) и сейсмокаротажные работы (ВСП и НВСП) с целью оперативного изучения межскважинного пространства и прогнозирования глинизации пласта-коллектора (таблица 2.1).

По литолого-петрографическим особенностям и стратиграфической расчлененности разрез осадочной толщи месторождения аналогичен сводному разрезу Татарстана (рисунок 2.1.1).

Кристаллический фундамент, вскрыт глубокими скважинами, сложен ритмично построенной толщей пород амфибол-биотитовых, биотит-амфиболовых гнейсов. Ниже по разрезу развиты лейкократовые биотит-кварц-плагиоклазовые гнейсы, которые сменяются биотит-амфиболовыми кристаллическими сланцами.

Вскрытая толщина кристаллического фундамента составляет 4077,5 м. Верхняя часть фундамента разрушена и образует кору выветривания. В скважине № 20009, породы кристаллического фундамента вскрыты в интервале 1803,5-5881,0 м.

В пределах месторождения отложения девонской системы (D) трансгрессивно залегают на кристаллическом фундаменте и представлены терригенными отложениями ее среднего отдела и терригенно-карбонатными верхнего отдела, которые по литологическому составу могут быть подразделены на нижнюю терригенную и верхнюю карбонатную пачки.

Девонская система, в составе среднего и верхнего отделов залегает на глубинах 1260-1930 м, и представлена в объеме четырех ярусов, от эйфельского до фаменского, и 16 горизонтов, от бийского до заволжского надгоризонта включительно.

Рисунок 2.1.1 - Сводный геолого-геофический разрез

Пашийский горизонт (Д1) является многопластовым объектом, в пределах которого выделяются пласты «Д1а», «Д1б1», «Д1б2+3», «Д1в», «Д1г» и «Д1д». Из-за значительного количества скважин, в которых наблюдается гидродинамическая связь с пластами, пашийский горизонт представлен как единый пласт. В 1756 скважинах, пробуренных на терригенный девон, наблюдается слияние продуктивных пластов пашийского горизонта, 82 % объема которого представлено как единый геологический объект, что свидетельствует о хорошей гидродинамической связи между ними.

Залегающие выше по разрезу отложения кыновского (тиманского) D3kn горизонта выделяются в интервале, ограниченным регионально выдержанными реперами.

В подошве это репер "верхний известняк", представленный пачкой карбонатных пород, сложенных темно-серыми неравномерно глинистыми мелкозернистыми известняками и доломитами. Кровля горизонта проводится по подошве репера "аяксы", сложенного известняками. Общая толща терригенной части девона составляет до 180 м.

В отложениях кыновского горизонта выявлено 68 залежей нефти. Пласты коллекторы Д0 кыновского горизонта в южной части Федотовской площади Ново-Елховского представлены в виде разрозненных линз небольших размеров, вскрытых одной-пятью скважинами. В подавляющем большинстве скважин коллектор представлен одним пластом и редко расслаивается на два пропластка.

Верхняя часть разреза девона, от саргаевского горизонта до заволжского надгоризонта, сложена переслаиванием светло-серых микрозернистых и реликтово-органогенных часто сильно перекристаллизованных известняков с редкими тонкими брекчиевидными прослоями доломитов и доломитизированных известняков с редкими тонкими брекчиевидными прослоями доломитов и доломитизированных известняков. Общая толщина карбонатной части девона составляет в среднем 450-500 м. Толщина горизонтов карбонатного девона имеют большие колебания – от 60 м до 940 м.

В верхнефаменском подъярусе выделяется заволжский горизонт D3zv, который сложен известняками серыми и светло-серыми, в основном, тонкозернистыми неравномерно перекристаллизованными и кальцитизированными, прослоями доломитизированными, с неровными поверхностями напластования, со стиллолитовыми швами, участками отмечается неравномерное нефтенасыщение. Толщина горизонта составляет 50-80 м.

В доманиковых отложениях выявлено две залежи нефти. Нефтеносность доманиковых отложений связана с плотными слабопроницаемыми карбонатными породами с содержанием органического вещества. Определенной закономерности в размещении доманиковых залежей нефти не установлено.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами в объеме семи ярусов от турнейского до гжельского, включая 15 горизонтов. Отложения вскрыты на глубинах от 460 м до 1280 м, общая толщина до 820 м. Основная часть разреза (более 80 %) сложена различными разностями карбонатных пород, и только бобриковский, елхово-радаевский горизонты нижнего карбона и верейский горизонт среднего карбона сложены терригенными породами - песчаниками, глинами, глинистыми сланцами с прослоями карбонатов и углей.

Отложения турнейского, фаменского и франского ярусов образуют нижний карбонатный комплекс палеозоя.

Отложения турнейского яруса представлены известняками светло-серыми, тонкозернистыми с многочисленными поверхностями растворения, прослоями со слабым коричневатым оттенком и с примесью органогенного материала.

На месторождении нефтеносными являются карбонатные отложения турнейcкого яруса. В отложениях турнейского яруса выявлено 113 залежей нефти, средняя глубина залегания - 1040-1100 м. Ряд скважин турнейского возраста работают совместно, однако, по результатам раздельного опробования интервалов и интерпретации ГИС в скважинах отбиваются разные по абсолютным отметкам уровни межфлюидальных контактов, вследствие чего верхнетурнейский (пласт С1ch+kz) и нижнетурнейский подъярус (пласт С1up+ml) представлены раздельно.

Залежи нефти представляют собой единый резервуар и сложены карбонатными породами. Покрышкой для залежи турнейского яруса служат глины елховского горизонта и аргиллиты, глинистые алевролиты бобриковского горизонта общей толщиной до 8,0 м.

В терригенных отложениях нижнего карбона выделяются реперные пласты, сложенные глинистыми и глинисто-карбонатными породами, залегающие в строго определенной части разреза. Отложения верхнетурнейского и нижнетурнейского подъярусов объединены в один объект разработки, поскольку они гидродинамически связаны.

Согласно классификации 2016 г. запасы залежей оценены по категориям А, В1, В2.

Таблица 2.1.1 – Предельные и средние значения подсчетных параметров по керну доманиковых отложений фаменского яруса Федотовской площади Ново-Елховского месторождения

Граничные значения коллектор-неколлектор обоснованы в подсчете запасов и приняты равными: пористость - 3 %, газопроницаемость - 0,1х10-3 мкм2. В таблице 2.1.1 показаны предельные и средние значения подсчетных параметров по керну доманиковых отложений фаменского яруса Федотовской площади Ново-Елховского месторождения.

Таблица 2.1.2 – Предельные и средние значения параметров по керну доманиковых отложений Федотовской площади

Толщина турнейского яруса на Федотовской площади хорошо выдержана и составляет 130-150 м, из которых на верхнетурнейские отложения, являющиеся основным эксплуатационным объектом, приходится 32-40 м. Верхне-турнейские отложения подразделяются на кизеловский и черепетский горизонты.

В кровле турнейского яруса повсеместно прослеживается маломощная уплотненная кровельная пачка, представленная в основном серыми, плотными, неравномерно глинистыми шламово-детритовыми известняками. Лучшими коллекторскими свойствами обладают комковатые известняки. Пористость их в среднем равна 16 %, проницаемость 31,6·10-3 мкм2 (32 мД). В зависимости от размеров и сортировки форменных элементов в разрезе выделяются две разновидности комковатых известняков.

Нижнетурнейский подъярус представлен известняками плотными светло-серыми, неравномерно перекристаллизованными и кальцитизированными. Выделенные в кизеловско-черепетских отложениях структурно-генетические разновидности карбонатов прослеживаются и в нижнетурнейском подъярусе. В нижнетурнейском подъярусе появляются известняки микрозернистые. В упинском горизонте они встречаются в виде редких маломощных прослоев. Нефтенасыщенные пласты коллекторы в нижнетурнейских отложениях встречаются локально, главным образом, в упинском горизонте.

Керн нефтеносных пород турнейского яруса поднят из 143 скважин, вынос керна находится в пределах 0,2-35,0 м, что составляет 2,5-100 % от нефтенасыщенных толщин турнейского яруса. По отобранному из продуктивных отложений турнейского яруса керну произведено 4221 определение по пористости из 146 скважин. Граничные значения коллектор-неколлектор обоснованы в подсчете запасов и приняты равными: пористость - 9 %, газопроницаемость – 0,6 10-3 мкм2. В таблице 2.1.3 показаны предельные и средние значения подсчетных параметров по керну турнейского яруса месторождения.

Таблица 2.1.3 - Предельные и средние значения параметров по керну турнейского яруса Федотовской площади

Основной объем информации о ФЭС и насыщенности пластов получен по результатам геофизических исследований скважин, определениями параметров пластов по данным их интерпретации охвачен практически весь фонд пробуренных скважин. Представительность определений коллекторских свойств и нефтенасыщенности по лабораторным исследованиям керна ниже. Тем не менее, сравнительный анализ полученных значений пористости показывает достаточно удовлетворительную сходимость.

Таблица 2.1.4 – Средние, минимальные и максимальные значения фильтрационных параметров добывающих скважин Федотовской площади кыновского горизонта по результатам ГДИ за период 2012-2021 гг.

В то же время, среднее значение проницаемости, определенное по данным гидродинамических исследований скважин, существенно ниже величин, полученных по ГИС и керну. Расхождения в значениях могут вызваны рядом причин: небольшой статистикой выполненных исследований, более высоким охватом исследованиями коллекторов с низкими фильтрационными характеристиками, ухудшением свойств призабойной зоны пласта в процессе разработки и т.д.

Таблица 2.1.5 – Средние, минимальные и максимальные значения фильтрационных параметров нагнетательных скважин Федотовской площади кыновского горизонта по результатам ГДИ за период 2012-2021 гг.

Учитывая вышеизложенное, при проектировании приняты средние значения параметров пластов, определенные по данным, ГИС, как наиболее представительные и использованные при подсчете запасов данных продуктивных объектов, равные, соответственно: пашийский горизонт - пористость 0,19 доли ед., нефтенасыщенность 0,83 доли ед., проницаемость 0,614 мкм2; кыновский горизонт – пористость 0,19 доли ед., нефтенасыщенность 0,84 доли ед., проницаемость 0,608 мкм2; доманиковые отложения - пористость 0,07 доли ед., нефтенасыщенность 0,65 доли ед., проницаемость 0,002 мкм2; тур- нейский ярус - пористость 0,12 доли ед., нефтенасыщенность 0,75 доли ед., приняты по данным ГИС, проницаемость 0,159 мкм2 принята по данным ГДИ; бобриковский горизонт - пористость 0,23 доли ед., нефтенасыщенность 83 доли ед., проницаемость 1,172 мкм2; тульский горизонт - пористость 0,21 доли ед., нефтенасыщенность 0,75 доли ед., проницаемости 0,618 мкм2; башкирский ярус - пористость 0,13 доли ед., нефтенасыщенность 0,74 доли ед., проницаемость 0,138 мкм2; верейский горизонт - пористость 0,12 доли ед., нефтенасыщенность 0,71 доли ед., проницаемость 0,235 мкм2; каширский горизонт - пористость 0,15 доли ед., нефтенасыщенность 0,62 доли ед., проницаемость 0,123 мкм2; шешминский горизонт - пористость 0,28 доли ед., нефтенасыщенность 0,68 доли ед., проницаемость 1,682 мкм2 приняты по данным керна.

Ранее при проектировании в ТПР 2012 г. принято значение проницаемости, определенное также по ГИС, и составляло для пашийского горизонта - 0,476-0,629 мкм2, для кыновского горизонта - 0,474-0,653 мкм2, для данково-лебедянского горизонта - 0,006 мкм2, для заволжского горизонта - 0,009 мкм2, для турнейского яруса 0,037-0,057 мкм2, для бобриковского горизонта - 0,867-1,172 мкм2, для тульского горизонта - 0,110 мкм2, для башкирского яруса - 0,045-0,152 мкм2, для верейского горизонта 0,038-0,245 мкм2, для расчета проницаемости по ГИС использованы обобщенные региональные корреляционные зависимости для cводовой части ЮТС.

2.2 Краткая характеристика видов, технических средств и материалов, применяемых при ремонте нефтяных и газовых скважин.

Ремонт нефтяных и газовых скважин представляет собой комплекс высокотехнологичных операций, направленных на восстановление или повышение продуктивности эксплуатационного объекта, а также на обеспечение его безаварийной работы в течение всего жизненного цикла. Весь спектр ремонтных работ условно подразделяется на два глобальных направления: капитальный и текущий ремонт. Капитальный ремонт скважины (КРС) предполагает наиболее сложные и масштабные вмешательства, часто связанные с изменением конструкции скважины, в то время как текущий ремонт (ТРС) нацелен на устранение незначительных неисправностей и поддержание работоспособности существующей системы.

Одним из фундаментальных видов работ в рамках капитального ремонта является ремонт, связанный с изоляцией водопритоков. Для его проведения применяется целый арсенал технических средств и специализированных материалов. Ключевым техническим средством выступает агрегат цементировочный, такой как ЦА-320М или его современные аналоги.

Рисунок 2.2.1 – Технические характеристики ЦА-320 и СИН-35

Этот агрегат представляет собой мощный насосный комплекс, смонтированный на автомобильном шасси, предназначенный для закачки в скважину под высоким давлением тампонажных растворов. В качестве изолирующего материала используется тампонажный портландцемент, который может иметь специальные модификации для сложных условий, например, солестойкий или утяжеленный. Процесс включает в себя подготовку скважины с помощью подъемного агрегата, такого как А-50У или ПА-60, который осуществляет спуск и подъем технологической колонны труб, и последующую закачку цементного раствора.

Для точного определения местоположения водопритоков и контроля качества изоляции применяются геофизические комплексы, например, аппаратура АКС-8Э, позволяющая проводить термометрию и расходометрию для оценки профиля притока флюидов.

Рисунок 2.2.2 - Станция компрессорная АКС-8М

Другим критически важным направлением является ремонт, связанный с восстановлением целостности эксплуатационной колонны. При обнаружении повреждений колонны, таких как коррозионные отверстия или разрывы резьбовых соединений, применяется технология установки хвостовиков или ремонтных вставок. Техническим средством для этого служит комплекс для спускоподъемных операций (СПО), включающий в себя буровую лебедку (например, ЛБ-250), вышку или мачту и ротор. В качестве материалов используются обсадные трубы меньшего диаметра, которые спускаются внутрь существующей колонны. Для герметизации пространства между старой колонной и новой ремонтной вставкой применяются пакеры механические или гидравлические, такие как ПМ, которые создают надежное разъемное соединение, изолируя поврежденный участок.

Широкий пласт ремонтных работ составляют технологии по интенсификации притока и восстановлению проницаемости призабойной зоны пласта. Сюда относится гидравлический разрыв пласта (ГРП), для проведения которого задействуется мощное насосное оборудование — станции гидравлического разрыва пласта, типа 4АН-700.

Рисунок 2.2.3 - Станция гидравлического разрыва пласта, 4АН-700

Эти установки способны создавать давление в сотни атмосфер, необходимое для создания трещин в породе-коллекторе. Вместе с жидкостью разрыва, которая может быть на водной или углеводородной основе, в пласт закачивается пропант — материал, удерживающий трещины в открытом состоянии. В качестве пропанта чаще всего используется кварцевый песок определенной фракции или синтетические материалы, такие как керамический пропант. Другой метод интенсификации — соляно-кислотная обработка, для которой применяется специализированный кислотный агрегат, например, АК-50. Данный агрегат конструктивно приспособлен для работы с агрессивными химическими реагентами и оснащен системой защиты от коррозии. В качестве основного материала используется соляная кислота (HCl) различной концентрации, часто с добавлением ингибиторов коррозии для защиты обсадных труб и ПАВ (поверхностно-активных веществ) для улучшения проникновения кислоты в пласт и последующего вывода продуктов реакции.

При проведении подземного ремонта скважин, связанного с удалением песчаных пробок или других механических отложений в стволе, применяются промывочные технологии. Для этого используется цементировочный агрегат или пескоструйный агрегат, который прокачивает буровой раствор или воду по циркуляционной системе, включающей подъемные трубы и нагнетательный рукав высокого давления. В сложных случаях, когда требуется механическое воздействие, в скважину спускается лопастной или желоночный очистной инструмент с помощью подъемного агрегата.

Отдельного внимания заслуживают работы по замене и ремонту глубинного насосного оборудования, что является частой задачей текущего ремонта. Для извлечения штанг и насосных труб используется стационарный скважинный подъемник или передвижной агрегат типа АзИНМАШ-30.

Рисунок 2.2.4 - Насосный агрегат Азинмаш 30А

Ключевыми материалами здесь являются сами трубы насосно-компрессорные (НКТ), штанги насосные (СШН), а также составные части  штангового глубинного насоса (ШГН): плунжер, цилиндр, нагнетательный и всасывающий клапаны. Для обеспечения герметичности устья скважины после ремонта устанавливается или ремонтируется арматура устьевая (АУ), включающая трубную головку, фонтанную елку с запорными устройствами (кранами и задвижками, например, ЗКЛ2-65).

Таким образом, арсенал современных ремонтных бригад представляет собой симбиоз мощной, часто мобильной, техники, высокоточного диагностического оборудования и широкой номенклатуры специализированных материалов — от классических цементов и стальных труб до высокотехнологичных химических реагентов и пропантов. Выбор конкретного вида работ, технического средства и материала всегда диктуется конкретной геолого-технической ситуацией в скважине и экономической целесообразностью проводимых мероприятий.

2.3 Методы исследования и обследования скважин для обоснования необходимости перевода скважин в консервацию и в наблюдательный фонд

Принятие технически и экономически обоснованного решения о дальнейшей судьбе скважины, исчерпавшей свой промышленный потенциал, требует проведения комплекса диагностических и оценочных работ. Эти работы принципиально разделяются на два взаимодополняющих, но различных по целям и содержанию блока: обследование и исследование. Четкое разграничение этих понятий является фундаментом для построения логической последовательности всего процесса обоснования.

Обследование скважины в данном контексте понимается как комплекс операций и диагностических мероприятий, направленных на оценку ее технического состояния и безопасности. Основная цель обследования – ответить на вопрос, является ли физическая конструкция скважины (обсадные колонны, цементное кольцо, устьевая арматура) надежной и герметичной для того, чтобы исключить риски межпластовых перетоков флюидов, загрязнения окружающей среды и обеспечить контроль за ее состоянием в дальнейшем. Обследование носит в первую очередь диагностический и контрольный характер, фокусируясь на целостности и сохранности инженерного сооружения. Ключевыми методами здесь выступают инструментальный контроль и испытания на прочность и герметичность.

Исследование скважины – это комплекс геологических, гидродинамических и технологических методов, нацеленных на оценку ее промышленного потенциала и полезности как источника информации о пласте. В отличие от обследования, исследование фокусируется не на конструкции, а на характеристиках коллектора и насыщающих его флюидов. Его цель – определить, сохранила ли скважина способность к рентабельной добыче или, при ее отсутствии, может ли она служить источником ценных данных для мониторинга разработки месторождения. Таким образом, исследование отвечает на вопросы о степени истощения пласта, текущих фильтрационных параметрах, положении скважины в гидродинамической системе залежи и ее потенциальной роли как наблюдательного объекта.

Практическая реализация данного подхода осуществляется в рамках последовательного трехэтапного алгоритма, где каждый этап использует специфический набор методов и решает свои задачи.

Первый этап – камерально-аналитический (подготовительный). Его задача – сформировать предварительный список скважин-кандидатов и составить программу натурных работ. На этом этапе проводятся исследования исторических данных. Осуществляется детальный анализ проектной и эксплуатационной документации: паспорта скважины, геологического разреза, истории капитальных и текущих ремонтов, актов ранее проведенных обследований. Параллельно выполняется исследование динамики технологических показателей путем построения и анализа графиков изменения дебитов нефти и жидкости, обводненности, пластового и забойного давления за весь период эксплуатации. Выявление устойчивых негативных трендов (снижение дебита нефти ниже экономически предельного уровня, рост обводненности, падение пластового давления) служит первым сигналом о потере экономической эффективности. На этой же стадии проводится предварительный экономический анализ, рассчитывается текущая себестоимость добычи и рентабельность для количественного подтверждения убыточности эксплуатации. Результатом этапа является план детального натурного обследования и исследования для отобранных скважин.

Второй этап – натурное обследование технического состояния (полевая диагностика). Это ключевой этап, обеспечивающий безопасность любого последующего решения. Он начинается с проведения комплекса геофизических исследований скважин (ГИС), адаптированного под задачи диагностики. Для оценки состояния обсадной колонны применяются методы дефектоскопии, такие как многополюсный каротаж (МПК) или ультразвуковой кавернометр (УЗК), позволяющие выявить коррозию, износ и отверстия в колонне. Для контроля цементного кольца и выявления заколонных перетоков используются акустический цементомер, термометрия и расходометрия высокого разрешения. Результаты ГИС указывают на потенциально негерметичные интервалы. Следующим критически важным методом является испытание на герметичность (опрессовка) обсадных колонн и межтрубного пространства. Опрессовка проводится на давление, регламентированное нормативными документами (например, на 15-25% превышающее пластовое), с контролем падения давления в течение установленного времени. Успешное прохождение опрессовки является обязательным условием для возможности консервации или перевода в фонд. Скважины с неустранимыми нарушениями герметичности подлежат не консервации, а ликвидации (тампонажу) в целях предотвращения экологических рисков.

Третий этап – комплексное исследование пластовых условий и потенциала скважины (анализ полезности). Этот этап выполняется для скважин, признанных технически исправными на втором этапе, и направлен на окончательную оценку их функционирования. Центральное место здесь занимают гидродинамические исследования скважин (ГДИС). Метод восстановления давления (КВД) после остановки скважины позволяет рассчитать ключевые параметры, такие как гидропроводность пласта и скин-фактор, которые количественно характеризуют степень его истощения и загрязнения призабойной зоны. Параллельно проводятся точные замеры текущего пластового давления и отбор проб пластовой жидкости для лабораторного определения обводненности и состава. Полученные данные о крайне низкой продуктивности служат окончательным подтверждением бесперспективности скважины как добывающего объекта.

Одновременно, на основе геологической модели месторождения, проводится оценка мониторинговой ценности технически исправной, но непродуктивной скважины. Анализируется ее положение в структуре: находится ли она на границе залежи, в зоне предполагаемого продвижения контура обводнения или может контролировать изолированный блок. Если скважина расположена в точке, важной для понимания динамики разработки, а ее конструкция позволяет проводить долгосрочные наблюдения, она обоснованно рассматривается как кандидат для перевода в наблюдательный (пьезометрический) фонд. В противном случае, при отсутствии мониторинговой ценности, принимается решение о ее консервации. Таким образом, заключительное решение формируется на основе интеграции результатов всех этапов и может быть систематизировано в виде следующей схемы принятия решений

Таблица 2.3.1 – Алгоритм принятия решения

| Результат обследования (Техническое состояние) | Результат исследования (Потенциал и полезность) | Рекомендуемое решение |
| --- | --- | --- |
| Негерметична (дефекты колонны, отрицательная опрессовка) | Любое (рентабельная или нет) | Ликвидация (тампонаж). Приоритет безопасности. |
| Герметична (удовлетворительное состояние) | Сохранился промышленный дебит, рентабельность | Продолжение эксплуатации. |
| Герметична | Дебит ниже ЭПД, но расположение важно для мониторинга | Перевод в наблюдательный фонд. |
| Герметична | Дебит ниже ЭПД, мониторинговая ценность отсутствует | Временная или ликвидационная консервация. |

Представленный алгоритм, основанный на последовательном применении методов обследования и исследования, обеспечивает объективность, минимизирует риски и позволяет оптимально распорядиться фондом скважин, выводя их из эксплуатации.

2.4 Выбор скважин-кандидатов и предлагаемая технология, и оборудование, для перевода скважин в наблюдательный фонд.

Процесс отбора скважин-кандидатов представляет собой комплексную оценку, основанную на анализе многолетних данных гидродинамических исследований и текущих эксплуатационных показателей. Основная цель такого отбора — формирование сети скважин, способных обеспечивать репрезентативную информацию о состоянии пласта при минимальных затратах на их переоборудование. Критерии отбора можно условно разделить на несколько взаимосвязанных групп.

Приоритетное внимание уделяется гидродинамическому состоянию скважины. Ключевым параметром здесь является обводненность продукции — скважины с показателем выше 90% считаются оптимальными кандидатами, поскольку они находятся в зонах активного продвижения фронта заводнения и их добывающая ценность минимальна. Не менее важным является наличие устойчивой гидродинамической связи с пластом, что подтверждается стабильными значениями коэффициента продуктивности и характерной реакцией на остановки. Идеальный кандидат должен демонстрировать четкий и предсказуемый прирост давления при переходе из динамического в статический режим, что свидетельствует о возможности получения достоверных данных о пластовом давлении.

Техническое состояние скважины представляет собой второй критически важный аспект оценки. Рассматриваются скважины с подтвержденной целостностью обсадной колонны и отсутствием заколонных перетоков, что обеспечивает изоляцию целевого горизонта и точность измерений. Особое предпочтение отдается скважинам, уже находящимся в длительном простое, но сохранившим свою конструкционную целостность — такой подход позволяет минимизировать затраты на ремонтно-восстановительные работы. Дополнительным положительным фактором является наличие у скважины статуса опорной для построения карт изобар, что указывает на ее историческую значимость для мониторинговой системы.

Стратегическое расположение скважины в структуре месторождения завершает комплекс критериев отбора. Скважины-кандидаты должны равномерно охватывать различные зоны месторождения, включая как области с выработанными запасами, так и периферийные участки с активным перемещением флюидов. Это обеспечивает получение разносторонней информации о процессах, происходящих в пласте, и позволяет контролировать эффективность системы разработки в целом.

Скважина 845 была отобрана как первоочередной кандидат благодаря сочетанию идеальных гидродинамических показателей и актуальности исследований. При обводненности 97.5% она демонстрирует прекрасно выраженную реакцию на остановку с ростом давления с 122.9 до 159.1 атмосферы, что свидетельствует о сохраненной связи с пластом. Высокий коэффициент продуктивности 0.97 подтверждает возможность получения качественных данных при минимальном времени стабилизации. Статус опорной скважины и современные данные исследований делают ее ядром создаваемой наблюдательной сети.

Таблица 2.4.1 – От обранные скважины кандидаты Федотовской площади

| Вид_ис | Скваж | Дата_ис | Насос | Уров | Нзам | Рзатр | Давл | Рпр | Рвнк | Рбуф | Кпрод_асу | Кпрод_тнп | Qрасч | Qжид | Обвод | Вр_простоя | Примечание | Рфонт | Уд_в_в | Плот_ж | Gпр | Тзам | Рзам | Прибор | Дата_ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н ст | 845 | 09.11.2023 14:00 | 25-225-THM-CF-14-5-2-1 | 136,2 | 0 | 12,4 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0,989 | 0,97 | 0 | 35 | 97,5 | 219,29 | КВУ | 0 | 1,03 | 0,974 | 0 | 0 | 0 | Судос-0 | 14.11.2023 |
| Н дин | 845 | 31.10.2023 10:31 | 25-225-THM-CF-14-5-2-1 | 462,6 | 0 | 8 | 122 | 60,3 | 123 | 0 | 0,989 | 0,97 | 0 | 35 | 97,5 | 0 | КВУ | 0 | 1,03 | 0,974 | 52,5 | 0 | 0 | Судос-0 | 14.11.2023 |
| Н ст | 878 | 12.11.2021 1:27 | 25-225-THM-C | 23,7 | 0 | 0,8 | 163 | 0 | 165 | 0 | 0,186 | 0,18 | 0 | 15 | 98,4 | 38,31 | КВУ | 0 | 1,013 | 0,957 | 0 | 0 | 0 |  | 24.11.2021 |
| Н дин | 878 | 10.11.2021 10:56 | 25-225-THM-C | 980 | 0 | 10,8 | 81,3 | 10,8 | 83,4 | 0 | 0,186 | 0,18 | 0 | 15 | 98,4 | 0 | КВУ | 0 | 1,013 | 0,957 | 71,9 | 0 | 0 |  | 24.11.2021 |
| Н ст | 3909 | 23.11.2020 10:01 | ЭЦH5A-60-1350 | 88,5 | 0 | 3,8 | 156 | 0 | 157 | 0 | 0,635 | 0,62 | 0 | 19 | 90 | 70,18 | КВУ | 0 | 1,011 | 0,948 | 0 | 0 | 0 | Судос-0 | 26.11.2020 |
| Н дин | 3909 | 20.11.2020 11:43 | ЭЦH5A-60-1350 | 281,8 | 0 | 9,2 | 125 | 113 | 126 | 0 | 0,635 | 0,62 | 0 | 19 | 90 | 0 | КВУ | 0 | 1,011 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | Судос-0 | 26.11.2020 |

Скважина 878 представляет особую ценность для мониторинга процессов обводнения благодаря рекордному показателю обводненности 98.4%. Несмотря на более низкий коэффициент продуктивности 0.18, она демонстрирует впечатляющую динамику давления при остановке — с 83.4 до 165 атмосфер, что указывает на ее высокую чувствительность к изменениям в пласте. Такой значительный перепад давлений между динамическим и статическим режимами делает ее исключительно ценным объектом для изучения поведения подошвенных вод и контроля за продвижением фронта заводнения.

Скважина 3909 дополняет наблюдательную сеть как стабильный объект с хорошо изученной историей эксплуатации. При обводненности 90% и коэффициенте продуктивности Кпрод = 0,62 она занимает промежуточное положение между первыми двумя кандидатами, обеспечивая надежный контроль пластового давления в своей зоне влияния. Четко фиксируемый прирост давления со 126 до 157 атмосфер при остановке подтверждает ее репрезентативность для мониторинговых задач.

Для перевода данных скважин в наблюдательный фонд предлагается технология стационарного мониторинга с использованием донных манометрических систем. Данная технология исключает необходимость регулярных дорогостоящих спусков глубинных манометров и обеспечивает получение данных в режиме, близком к реальному времени.

Ключевой технологический комплекс включает в себя следующее оборудование:

1. Стационарный донный датчик давления и температуры (СДДД)

2. Кабельная линия связи и герметичный ввод (ГВУ)

3. Наземный телеметрический модуль (НТМ) и система сбора данных

4. Система дистанционной передачи данных (СПД)

Для оперативного контроля данные с наземного телеметрического модуля передаются в центральный офис. Установка GSM/GPRS-модема с SIM-картой, либо, в условиях слабого покрытия сотовой связи, спутникового терминала (например, на базе сетей Iridium или Inmarsat). Это позволяет получать данные на сервер в режиме 24/7 без необходимости посещения скважины.

5. Устьевая арматура для наблюдательной скважины

2.5 Проект – плана работы для ремонта скважин.

Месторождение: [Название месторождения]

Куст: [№ куста]

Заказчик: [Название компании]

Подрядчик: [Название сервисной компании]

Вид ремонта: [Капитальный ремонт скважины / Ремонт заканчивания / Интенсификация притока]

Дата составления: [Дата]

Таблица 2.5.1 – Подготовительный этап и планирование

| № Этапа | Наименование этапа / вида работ | Содержание работ | Ответственный | Планируемые сроки | Примечания и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Подготовка и планирование |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ технического состояния скважины | Сбор и анализ данных: история добычи, ГИС (геофизические исследования), причины падения дебита или остановки. | Инженер-технолог, Супервайзер | [Дата] | На основе данных принимается решение о виде ремонта. |
| 1.2. | Разработка и утверждение проекта ремонта | Составление детального технологического регламента (программы работ), схемы организации работ, расчет сметы. | Инженер-технолог, Геолог | [Дата] | Проект утверждается Заказчиком. Согласование с геологической и нефтегазодобывающей службами. |
| 1.3. | Подготовка и допуск подрядных организаций | Заключение договоров, проверка сертификатов, проведение инструктажей по ТБ и ПБ. | Менеджер по закупкам, Инженер по ОТиПБ | [Дата] |  |
| 1.4. | Подготовка кустовой площадки | Расчистка подъездных путей, планировка площадки, установка ограждений, подготовка мест для размещения оборудования. | Супервайзер, Бригада | [Дата] |  |
| 1.5. | Доставка оборудования и материалов | Доставка и размещение на кусте: ремонтного агрегата, цементировочного агрегата, емкостей, труб, хим. реагентов. | Супервайзер, Водители | [Дата] | Составляются акты приемки оборудования. |

Таблица 2.5.2 - Основные работы

| № Этапа | Наименование этапа / вида работ | Содержание работ | Оборудование / Материалы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Подземный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Глушение скважины | Закачка глушащей жидкости (например, хлорид кальция) для создания противодавления на пласт и предотвращения фонтанирования. | Цементировочный агрегат, емкости, глушащая жидкость. | Оператор подземного ремонта |
| 2.2. | Демонтаж фонтанной арматуры | Отсоединение выкидных линий, демонтаж фонтанной елки. | Такелажное оборудование, ключи. | Ремонтная бригада |
| 2.3. | Спускоподъемные операции (СПО) | Подъем существующей колонны НКТ (насосно-компрессорных труб), глубинного оборудования (пакер, газовые якоря). Осмотр и дефектовка поднятого оборудования. | Ремонтный агрегат (например, А-50), элеваторы, клюбы. | Мастер по ремонту, Бригада СПО |
| 2.4. | Диагностика ствола скважины | Проведение геофизических исследований (ГИС): каротаж, измерение дебита, термометрия, расходометрия для определения интервалов притока, повреждений колонны. | Станция каротажа, геофизические приборы. | Специалист-геофизик |
| 2.5. | Ремонтно-изоляционные работы (РИР) | • Ликвидация водопритоков: тампонаж обводненных интервалов. • Ремонт обсадной колонны: установка патч-лайнера или цементировка. • Изоляция заколонных перетоков. | Цементировочный агрегат, тампонажные материалы, буровой раствор. | Буровая бригада, Инженер-технолог |
| 2.6. | Вторичное вскрытие пласта | • Перфорация: пробивка новых отверстий в обсадной колонне и цементном камне для доступа к продуктивному пласту. • Гидравлический разрыв пласта (ГРП): для увеличения проницаемости призабойной зоны. | Перфоратор (кумулятивный), установка ГРП. | Специализированная бригада |
| 2.7. | Обработка призабойной зоны (ПЗП) | Закачка кислотных или химических составов для растворения отложений (солей, парафинов, смол). | Цементировочный агрегат, хим. реагенты. | Оператор по обработке скважин |
| 2.8. | Спуск нового оборудования | Спуск новой колонны НКТ, установка нового пакера, противопесочного фильтра или другого глубинного оборудования. | Ремонтный агрегат, новое оборудование. | Бригада СПО |
| 2.9. | Монтаж фонтанной арматуры | Установка и опрессовка фонтанной елки на рабочее давление. | Такелажное оборудование, ключи, пресс. | Ремонтная бригада |

Таблица 2.5.3 - Завершающий этап и сдача в эксплуатацию

| № Этапа | Наименование этапа / вида работ | Содержание работ | Ответственный | Планируемые сроки | Критерии завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | Испытание и запуск |  |  |  |  |
| 3.1. | Опробование и освоение скважины | Пуск скважины в работу, вызов притока (свабирование, продавка газом), замер дебита и давления. | Оператор добычи, Технолог | [Дата] | Получен устойчивый приток продукции. |
| 3.2. | Контрольные замеры | Проведение контрольных исследований (ГИС, замеры дебита) для оценки эффективности ремонта. | Специалист-геофизик | [Дата] | Параметры скважины соответствуют проектным. |
| 3.3. | Демонтаж оборудования и уборка | Демонтаж ремонтного оборудования, вывоз мусора, рекультивация территории куста. | Супервайзер, Бригада | [Дата] | Площадка приведена в порядок. |
| 3.4. | Сдача скважины в эксплуатацию | Оформление исполнительной документации (акты выполненных работ, паспорт скважины после ремонта). | Мастер по ремонту, Супервайзер | [Дата] | Документация подписана Заказчиком. |
| 3.5. | Мониторинг | Наблюдение за работой скважины в течение установленного периода после ремонта. | Оператор добычи | [Период] | Стабильные показатели добычи. |

2.6. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений при ПРС

Подземный ремонт скважин представляет собой комплекс высоко рисковых операций, связанных с работой в условиях высоких давлений, наличием агрессивных сред (нефть, газ, пластовая вода, сероводород) и применением сложного тяжелого оборудования. Поэтому система предупреждения аварийных ситуаций здесь строится на принципах глубокого заблаговременного планирования, строжайшего технологического регламента и непрерывного многоуровневого контроля на всех стадиях процесса.

Основой безопасности является тщательная подготовка, которая начинается со сбора и анализа всей доступной информации о скважине. Изучается история ее эксплуатации, предыдущие ремонты, данные о пластовом давлении, характеристиках продукции (особенно содержание сероводорода), текущем состоянии обсадной колонны и призабойной зоны. На основании этого анализа разрабатывается детальный план-наряд на проведение работ, который является главным организационно-технологическим документом. В плане-наряде четко прописывается последовательность операций, типы и характеристики применяемого оборудования, меры по контролю и обезвреживанию опасных факторов, а также назначаются ответственные лица за каждый этап работ. Перед началом операций проводится визуальный и инструментальный осмотр всего привлекаемого оборудования – подъемного агрегата, манифольда, противовыбросового оборудования (ПВО), емкостей для жидкостей. Особое внимание уделяется исправности и опрессовке противовыбросового оборудования, которое является последним барьером на пути неконтролируемого выброса флюидов из скважины. Проверяется наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, в частности манометров и датчиков газа.

Перед началом спускоподъемных операций (СПО) бригада в полном составе проводит совещание – инструктаж под роспись, где ответственный исполнитель (подрядчик) или мастер доводит до каждого члена бригады суть предстоящих работ, возможные риски, схемы коммуникаций и аварийные процедуры. Особое внимание уделяется слаженности действий всей бригады, так как многие операции требуют синхронной работы оператора подъемного агрегата и рабочих на устье скважины. Территория вокруг устья скважины должна быть подготовлена: выровнена, уплотнена, очищена от посторонних предметов; устанавливается ограждение, а в темное время суток обеспечивается полноценное освещение. Все подъездные пути должны содержаться в исправном состоянии для обеспечения беспрепятственного маневрирования техники и, что критически важно, для возможной эвакуации в аварийной ситуации.

Непосредственно в процессе проведения ремонтных работ ключевое значение приобретает постоянный контроль за поведением скважины. Наиболее опасной ситуацией является проявление – самопроизвольный приток пластового флюида в скважину, который может перерасти в открытое фонтанирование и выброс. Для предотвращения этого осуществляется непрерывный мониторинг уровня жидкости в скважине и ее давления. Любое нештатное движение уровня, например, его самопроизвольный подъем, является грозным признаком начала проявления и требует немедленного реагирования. Операции по спуску и подъему труб должны проводиться плавно, без рывков, со скоростью, исключающей возникновение поршневого эффекта, который может спровоцировать разгерметизацию ствола скважины. При подъеме колонны труб необходимо осуществлять своевременную и контролируемую компенсацию падения уровня жидкости в затрубном пространстве путем ее долива. Расчет объема долива и его соответствие объему поднимаемых труб тщательно проверяется; расхождение в этих показателях является прямым сигналом о неблагополучии в скважине.

Работа с противовыбросовым оборудованием требует особой квалификации и ответственности. ПВО должно быть подобрано в строгом соответствии с ожидаемым устьевым давлением и характером среды. Все элементы манифольда – задвижки, краны, предохранительные клапаны – должны находиться в исправном состоянии, а персонал должен быть до автоматизма отработан в их переключении. Категорически запрещается производить какие-либо ремонтные работы на манифольде или элементах ПВО под давлением. При проведении работ в сероводородсодержащих средах весь персонал должен быть обеспечен автономными средствами индивидуальной защиты органов дыхания, на площадке должны быть установлены стационарные и переносные газоанализаторы, заранее определены и обозначены направления ветра и пути эвакуации.

Завершающей фазой является консервация скважины или ее ввод в эксплуатацию после ремонта. После выполнения целевых работ скважина должна быть приведена в безопасное состояние. Если ремонт завершен, производится ее запуск с обязательным контролем всех параметров работы. Если же скважина подлежит консервации, на ее устье устанавливаются герметизирующие устройства (пломбы, заглушки), соответствующая маркировка, и составляется акт, фиксирующий ее состояние. Территория буровой площадки приводится в порядок, все оборудование демонтируется и отправляется на техническое обслуживание.

Таким образом, предотвращение аварий при ПРС – это сложная, многокомпонентная система, где человеческий фактор, технологическая дисциплина и исправность оборудования являются равнозначными и взаимозависимыми элементами. Строгое следование регламентам, постоянная бдительность и высочайшая профессиональная подготовка каждого члена бригады являются единственно верным путем к безаварийному проведению подземного ремонта скважин.

2.7 Требования промышленной безопасности; охраны недр и окружающей среды при проведении ПРС

Все работы по консервации и ликвидации скважин должны проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, действующими в РФ и внутренними руководящими документами и инструкциями. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду при производстве работ в законодательно установленном порядке необходимо проводить мероприятия:

- по обращению с отходами;

- по охране атмосферного воздуха;

- по охране и рациональному использованию земельных, лесных ресурсов, водных объектов и недр;

- по охране растительного и животного мира;

- по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Загрязнение окружающей среды при консервации и ликвидации скважин возможно:

- сточными водами;

- скважинной жидкостью;

- цементным раствором;

- выбросами в атмосферу продуктов горения в результате работы двигателей внутреннего сгорания подъёмного агрегата и тампонажной техники.

В ходе выполнения работ исключить загрязнение окружающей среды сточными водами за счёт централизованного их сбора в желобной ёмкости или земляной амбар со всех точек поступления и последующего использования в оборотном водоснабжении. Исключить загрязнение объектов окружающей среды скважинной жидкостью за счёт применения циркуляционной системы заводского исполнения, жидкости транспортировать в закрытых автомобильных ёмкостях.

На скважину допускается завоз химических реагентов и материалов только в том случае, если они упакованы в специальную тару, соответствующую условиям транспортировки и хранения реагентов. Завезенные химические реагенты хранить не допуская попадание на них атмосферных осадков и размыва на территории скважины.

При выполнении работ осуществлять анализ состояния воздуха рабочей зоны экспресс-методом с применением газоанализаторов, отвечающих требованиям государственных и отраслевых нормативно-правовых актов в области обеспечения единства измерений. Результаты анализа регистрировать в специальном журнале. По окончании работ демонтировать и вывезти оборудование, разобрать фундаменты, произвести рекультивацию земельного участка:

- ликвидировать систему сбора сточных вод;

- спланировать территорию площадки скважины и подъездных путей к ней;

- восстановить поверхностный плодородный слой, произвести боронование и внести удобрение.

При производстве работ по консервации и ликвидации скважин движение автотранспорта должно осуществляться только по существующим и сооружаемым нефтепромысловым дорогам со щебеночным покрытием.

Для предупреждения ГНВП в процессе консервации и ликвидации скважин, при наличии сообщения с продуктивными пластами, скважина должна быть заглушена жидкостью глушения соответствующей плотности согласно ЕРБ 2515-2023 «Инструкция «Глушение и промывка скважин с сохранением коллекторских свойств продуктивных пластов», а скважины, в которых, согласно расчётам, сохраняются условия фонтанирования или ГНВП, работы необходимо производить с обязательной установкой на устье ПВО согласно ГОСТ 13862-90.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных водных объектов, почвы и атмосферного воздуха промывочной жидкостью, тампонажным и глинистым растворами необходимо:

- производить герметизацию всех соединений, ёмкостей и транспортных средств при перевозке, хранении реагентов и производстве работ на скважине;

- производить гидроизоляцию приёмного амбара (при его наличии) и стоков к нему до начала работ согласно ЕРБ 2147-2022 «Инструкция по обращению с отходами бурения при строительстве скважин»;

- производить опрессовку нагнетательной линии цементировочного агрегата на полуторакратное давление от максимально ожидаемого рабочего давления перед проведением каждой технологической операции;

- не допускать разлива жидкостей по территории скважины при СПО и работах, связанных с применением технологических жидкостей;

- производить промывку оборудования, а также и нагнетательных и всасывающих линий от остатков тампонажного раствора и вывоз их на пункты утилизации по окончании каждой технологической операции;

- производить очистку территории скважины от непредвиденных утечек промывочной жидкости, тампонажного и глинистого растворов по окончании каждой технологической операции и ремонта в целом.

Проведение работ по консервации и ликвидации скважин не требует дополнительного отвода земель. Площадь земельного (лесного) участка в зависимости от количества скважин на кусте приведена в Таблице 2.7.1

Таблица 2.7.1 – Площадь земельного (лесного) участка в зависимости от количества скважин на кусте

| Количество скважин на кусте, м | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,35 |
| 3 | 0,45 |
| 4 | 0,55 |
| 5 | 0,65 |
| 6 | 0,75 |
| 7 | 0,85 |
| 8 | 0,95 |
| 9 | 1,05 |
| 10 | 1,15 |
| 11 | 1,25 |
| 12 | 1,35 |

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 слой почвы, снимаемый при производстве работ, подразделяется на две категории: плодородный и потенциально-плодородный.

Для рационального использования земель, сохранения природных богатств, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной деятельности и улучшения качества окружающей природной среды требуется осуществлять следующие мероприятия:

а) предотвращать случаи попадания в почву и почво-грунты различных химических реагентов (ПАВ, щелочей, кислот и др.), используемых в технологических процессах при ремонте скважин;

б) сокращать размеры земельных участков под одиночные скважины и кустовые площадки. Территория должна быть спланирована и обустроена. Производство земляных работ должно осуществляться только в пределах отведенного земельного отвода;

в) осуществлять транспортировку оборудования и передвижение спецтехники должны только по отведённым дорогам. Трассы и сроки их использования согласовываются с землепользователем. Запрещается передвижение автотранспорта вне грунтовой профилированной дороги с целью предотвращения ухудшения механических свойств почв;

г) проводить рекультивацию нарушенных земель согласно ГОСТ Р 59057-2020 и внутренним документам по рекультивации земель и передавать их землепользователям.

Для охраны плодородного и потенциального плодородного слоев почвы должны выполняться требования ГОСТ 17.5.3.05-84, а именно:

- снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий;

- плодородный и потенциально-плодородный слои почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного ГМС плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях;

- снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы следует производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель; потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном для биологической рекультивации земель;

- плодородный и потенциально-плодородный слои почв, используемые для землевания и биологической рекультивации земель, должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84.

Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв.

Охрана и рациональное использование земель при ремонте скважин также включает выполнение мероприятий согласно требованиям РД 51-1-96.

Основным методом защиты животных является максимальное сохранение природного ландшафта и исключение по возможности непосредственных воздействий на среду их обитания.

В целях снижения негативного воздействия на среду обитания в период строительства, эксплуатации и консервации скважин, максимального сохранения естественного состояния растительного покрова и в целях предотвращения гибели объектов растительного и животного мира должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- запрет на выжигание растительности, хранение химических реагентов, горючесмазочных реагентов и других, опасных для животного мира и среды их обитания, материалов, сырья и отходов за пределами границ земельного отвода, предоставленного во временное пользование на период эксплуатации скважины;

- ограничение движения транспорта и техники в местах обитания животных, т.е. передвижение автотранспорта и другой мобильной техники вне грунтовой подъездной профилированной дороги;

- запрет хранения и применения химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, в местах, доступных животным;

- сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места;

- предотвращение разливов нефти и нефтепродуктов;

- обвалование мест возможных разливов технологических жидкостей для локализации этих разливов;

- ограждение амбаров для предупреждения попадания в них животных;

- ограждение движущихся частей установок для предупреждения попадания под их воздействие животных;

- сокращение продолжительности земляных работ во избежание попадания животных в открытые траншеи и котлованы;

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с работниками;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Основные геолого–технические данные скважины (ГТД):

Скважина № 845 была пробурена в 1985 году и введена в эксплуатацию для разработки тульского горизонта (пласт СТЛ-4). За время эксплуатации скважина полностью выработала свой ресурс, что привело к падению дебита до незначительных значений при росте обводненности продукции до 97%, сделав ее дальнейшую эксплуатацию технически нецелесообразной и экономически нерентабельной.

Особенностью скважины является наличие сероводорода в продукции, что потребовало разработки специального плана ликвидации, согласованного с органами Ростехнадзора. На основании комплексного геофизического обследования (АКЦ, термометрия, ГК, ЛМ), подтвердившего удовлетворительное состояние обсадной колонны и цементного кольца при катастрофическом падении продуктивности, скважина была отнесена к I категории ликвидируемых.

В 2022 году были проведены полномасштабные ликвидационные работы, включавшие глушение, установку цементных мостов в интервалах продуктивного пласта и башмака кондуктора, а также герметизацию устья. Данный Геолого-технический наряд обобщает всю проектную, фактическую и расчетную информацию по скважине, подтверждая соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов и обеспечивая долгосрочную экологическую безопасность объекта.

Геолого-технические данные скважины (ГДТ) представлены в приложении В.

3.2 Расчет подготовительных работ при ремонте скважин-кандидатов (глушение, промывка забоя, освоение после ремонта)

Ремонтные работы на скважине начинаются с ее глушения. В ходе расчета жидкости глушения учитывается давление в пласте, которое указывается в плане работ.

Глушение скважины - замена скважинной жидкости на жидкость с плотностью, обеспечивающей условие ρгдс > ρпл и сохраняющей коллекторские свойства призабойной зоны продуктивного пласта.

Замену скважинной жидкости в скважине производят и по другим причинам, например, промывка забоя, промывка ствола скважины, замена скважинной жидкости на другую жидкость для обработки призабойной зоны. Производят расчет плотности жидкости глушения с учетом пластового давления, указанного в плане работ и уточненного за трое суток до начала ремонта скважины.

Таблица 3.2.1 - Исходные данные для расчёта подготовительных работ при герметизации (глушение, промывка забоя, освоение) скважин.

| Параметр | № скважины |  |
| --- | --- | --- |
|  | 845 | 878 |
| Глубина скважины, м | 1649 | 1812 |
| Давление насыщения, МПа | 8,7 | 8,4 |
| Пластовое давление, МПа | 16,9 | 18,1 |
| Интервал перфорации, м | 1566 - 1575 | 1749- 1752 |
| Глубина спуска НКТ, м | 1390 | 1666 |
| Диаметр ЭК, м | 0,146 | 0,146 |
| Внутренний диаметр ЭК, м | 0,132 | 0,132 |
| Текущий забой, м | 1595 | 1777 |
| Внешний диаметр НКТ, м | 0,073 | 0,073 |
| Внутренний диаметр НКТ, м | 0,062 | 0,062 |
| Насосная установка для промывки | ЦА-320 | ЦА-320 |
| Плотность промывочной жидкости, кг/м3 | 1180 | 1180 |
| Плотность скважинной жидкости, кг/м3 | 1050 | 1020 |

Проведем расчёт глушения скважины-кандидата 845.

Плотность жидкости глушения определяется по следующей формуле:

ρжгл=k*PплgH, 									(3.1.1)

где k- это коэффициент, который учитывает изменение давления пласта с изменением глубины (k =1,05);

Рпл- пластовое давление, МПа;

Н- расстояние от устья до кровли продуктивного пласта, м.

ρжгл=1,05*16,9*1069,81*1566=1210 кг/м3

Жидкость плотностью 1210 кг/м³ – это специально приготовленный раствор (утяжеленный буровой/тампонажный раствор. Его состав комплексный и подбирается под условия скважины (давление, температура, геология) для обеспечения безопасности и эффективности работ.

Аналоги: По плотности (~1.2 г/см³) этот раствор близок к:

Очень крепкому рассолу (хлорид кальция/цинка).

Глинистому раствору, утяжеленному баритом.

Некоторым типам промывочных жидкостей для ремонта скважин.

Давление гидростатического столба жидкости определяется по формуле:

P=P1+Pc 									             (3.1.2)

P1=gHρжгл 									             (3.1.3)

Pc=4*τ0*HD0 									        (3.1.4)

Где: τ0 - статическое напряжение сдвига, Па (τ0 =0,5*102 Па)

D0 – внутренний диаметр ЭК, м.

P1=9,81*1566*1210=18,5 МПа

Так как пластовое давление выше гидростатического не более чем на 10%, то скважина относится к 2 категории по опасности возникновения ГНВП

Pc=4*1566*0,5*1020,132=2,37 МПа

P = 18,5 + 2,37 = 20,9 МПа

Колонна технологических труб скважины 10828 не спущена до забоя и находится на глубине L меньшей глубины Н, а поглощение продуктивного пласта отсутствует. Глушение можно провести по 2-м вариантам: глушить в два этапа (в интервале спущенного фильтра и от башмака до забоя) или закачивают жидкость с плотностью превышающей расчётную плотность. Проведём расчёт глушения скважины в два этапа.

На первом этапе рассчитывается объем жидкости глушения, который необходим для закачки в скважину от башмака до забоя скважины:

V2 = O,785D02l, 		(3.1.5)

где l - расстояние от башмака до забоя, м.

V2 = 0,785*0,13 22*205 = 2,8 м3

Время, которое необходимо для полного осаждения жидкости глушения на забой определяется по следующей формуле:

t=lω, 	(3.1.6)

где

ω – скорость оседания, м/с (ω=0,1 м/с).

t=2050,1=2050 с=34,16 мин.

На втором этапе нужно произвести закачку в скважину жидкость глушения в объеме, равному расстоянию от устья скважины до башмака:

V1=0,785LD02-d2+d02,	(3.1.7)

где d- внешний диаметр НКТ, м;

d0- внутренний диаметр НКТ, м.

V1=0,785*1390*0,1322-0,0732+0,0622=17,39 м3

Полный объем жидкости глушения рассматриваемой скважины равен:

V= V1+V2	(3.1.8)

V= 17,39+2,8=20,2 м3

На первом этапе в скважину нужно закачать 2,8 м3 жидкости. По окончании времени ожидания равном 25,46 минут (1528 секунд), нужно закачать в скважину еще 17,39 м3 жидкости глушения. Общий объем жидкости глушения составляет 20,2 м3.

При необходимости выполняют промывку для размыва песчаных пробок и выноса песка на поверхность. На скважине для промывки забоя была применена вода, насыщенная раствором CaCl, с плотностью 1180 кг/м3. Далее приведён расчёт прямой промывки. В приложении Б представлена таблица с значениями подачи ЦА-320 на различных скоростях.

Скорости нисходящего потока жидкости определяются по графику зависимости подачи насоса и диаметра НКТ (Приложение Б):

νнI=1,26 м/с

νнII=1,85 м/с

νнIII=2,78 м/с

νнIV=4,27 м/с

Далее определяются потери напора при различных скоростях по формуле:

h1=λHdв*vн22g 										(3.1.9)

λ – коэффициент гидравлического трения (λ = 0,035);

Н- глубина скважины, м;

dв – внутренний диаметр НКТ, м;

vн – скорость нисходящего потока, м/с.

h1I=0,035*16490,062*1,2622*9,81=75,32 м;

h1II=0,035*16490,062*1,8522*9,81=162,38 м;

h1III=0,035*16490,062*2,7822*9,81=366,68 м;

h1IV=0,035*16490,062*4,2722*9,81=865,07 м;

Затем по графику определяется скорости восходящего потока

(Приложение Б):

vвI=0,33 м/с;

vвII=0,5 м/с;

vвIII=0,79 м/с;

vвIV=1,15 м/с;

Определяются потери на трение при движении жидкости в затрубном пространстве:

h2=φλHDв-dн*vв22g, 								(3.1.10)

Где φ – коэффициент, учитывающий повышение потерь вследствие выноса песка (φ=1,2).

h2I=1,2*0,034*16490,132-0,073*0,3322*9,81=6,32 м;

h2II=1,2*0,034*16490,132-0,073*0,522*9,81=14,53 м;

h2III=1,2*0,034*16490,132-0,073*0,7922*9,81=36,27 м;

h2IV=1,2*0,034*16490,132-0,073*1,1522*9,81=76,86 м;

Далее находим потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и в затрубном пространстве по формуле К. А. Апресова:

h3=1-mFlfρпρж1-vкрvв-1, 						(3.1.11)

где m – пористость песчаной пробки (m=0,3);

F – площадь сечения ЭК, м2;

l – высота пробки, которая промывается за один прием, м (l=14 м);

f – площадь сечения между НКТ и ЭК, м2;

ρп – плотность песка, кг/м3(ρп =2600 кг/м3);

ρж – плотность промывочной жидкости, кг/м3;

vкр – скорость свободного осаждения песчинок в жидкости, м/с (vкр=0,095 м/с).

h3I=1-0,30,01368*140,0095260011801-0,0950,33-1=8,03 м;

h3II=1-0,30,013687*140,0095260011801-0,0950,5-1=11,07 м;

h3III=1-0,30,01368*140,0095260010001-0,0950,79-1=13,24 м;

h3IV=1-0,30,01368*140,0095260010001-0,0951,15-1=14,41 м;

Вычисляют потери напора в шланге и вертлюге. Эти потери находим по таблице в приложении Г путем интерполирования:

h4I+h5I=7,2 м;

h4II+h5II=15 м;

h4III+h5III=31,8 м;

h4IV+h5IV=128 м;

Далее определяют потери на трение от насоса до шланга:

h6I=0.035*500,062*1,2622*9,81=2,28 м;

h6II=0.035*500,062*1,8522*9,81=4,92 м;

h6III=0.035*500,062*2,7822*9,81=11,12 м;

h6IV=0.035*500,062*4,2722*9,81=26,23 м;

Затем определяется давление на выкиде насоса по формуле:

Pн=1106ρжg(h1+h2+h3+h4+h5+h6) 				 (3.1.12)

PнI=1106*1180*9.81*75,32+6,32+8,02+7,2+2,28=1,14 МПа;

PнII=1106*1180*9.81*162,38+14,53+11,07+15+4,92=2,4 МПа;

PнIII=1106*1180*9.81*366,68+36,27+13,24+31,8+11,12=5,31 МПа;

PнIV=1106*1000*9.81*865,08+75,86+14,41+128+26,23=12,86 МПа;

Определяют забойные давления по следующей формуле:

Pзаб=1106ρжgH1+h2+h3 	(3.1.13)

где Н1- глубина скважины, м.

PзабI=1106*1180*9,81*1649+6,32+8,02=19,25 МПа;

PзабII=1106*1180*9,81*1649+14,53+11,07=19,38 МПа;

PзабIII=1106*1180*9,81*1649+36,27+13,24=19,66 МПа;

PзабIV=1106*1180*9,81*1649+76,86+14,41=20,14 МПа;

Вычисляется мощность, необходимую для промывания песчаной пробки:

N=PнQ103ηa					(3.1.14)

где:

ηа – общий КПД (ηа=0,8).

NI=1,14*106*3,5*10-30,8*103=5,02 кВт;

NII=2,40*106*6,8*10-30,8*103=20,45 кВт;

NIII=5,31*106*10,3*10-30,8*103=68,42 кВт;

NIV=12,85*106*15,6*10-30,8*103=250,68 кВт;

Так как максимальная мощность насосного агрегата ЦА-320 составляет 92 кВт, то дальнейшие расчеты представлены только для 3 скоростей.

Рассчитывают коэффициент использования мощности:

K=NNmax										(3.1.15)

KI=5,0292*100%=5,45%

KII=20,4592*100%=22,23%

KIII=68,4292*100%=74,37%

Определим скорость подъема песка:

νп=νв-νкр 								       (3.1.16)

νпI=0,33-0,095=0,235 м/с

νпII=0,5-0,095=0,405 м/с

νпIII=0,79-0,095=0,695 м/с

Вычислим время подъема песка:

t=Hνп 								       (3.1.17)

tI=16490,165=1,94 ч;

tI=16490,405=1,13 ч;

tI=16490,665=0,65 ч;

Рассчитаем размывающую силу жидкости:

P=2*102Q2fF							       (3.1.18)

PI=2*1023,5230,7*137=0,56 кПа;

PII=2*1026,8230,17*137=2,24 кПа;

PIII=2*10210,3230,17*137=5,13 кПа;

Далее представлен расчет освоения скважины 8456

Произведем расчет освоения скважины после ГРП методом свабирования. Данный метод используется при ГРП для вызова притока и извлечения рабочих агентов при процессе ГРП.

Для начала определяют допустимую депрессию в зависимости от давления насыщения:

∆P=Pпл-0,6*Pнас 									(3.1.19)

где Рнас- давление насыщения, МПа.

∆P=16,9-0,6*8,7=11,68 МПа

Далее определяют конечный уровень жидкости:

Ндин.кон.=Нкр-Рнасρ*g, 								(3.1.20)

Нкр – расстояние до кровли.

Ндин.кон.=1566-8,7*1061050*9,81=721,38 м

Вычисляют объем жидкости, который отбирают при свабировании:

Vотбр.=Ндин.кон.-Ндин.нач.*π*d24, 					 (3.1.21)

где:

Ндин.нач. – начальный уровень жидкости, м (Ндин.нач. =0);

d – внутренний диаметр ЭК, м.

Vотбр.=721,38-0*3,14*0,13224=9,86 м3

Далее определяют объем погруженного геофизического кабеля:

Vкабель.=Hпогр.*π*dкабель.24, 							(3.1.22)

где:

Нпогр – глубина погружения сваба, м (Нпогр =100-300 м)

dкабель – диаметр кабеля, м (dкабель = 0,0125 м).

Vкабель.=300*3,14*0,012524=0,037 м3

Затем определяют объем жидкости над свабом по формуле:

VНКТ=Hпогр*π*dНКТ24-Vкаб 								(3.1.23)

VНКТ=300*3,14*0,06224-0,037=0,87м3.

Определяют число требуемых спуско-подъемных операций:

n=(VотбрVНКТ+1) 										(3.1.24)

n=9,860,86+1=12,36≈13.

Находят суммарное расстояние, которое проходит сваб:

∆H=2*H1+a*n-2*(n-1)2+Hn,

где H1- расстояние, которое проходит сваб за первый цикл, м;

Нп - расстояние, которое проходит сваб за последний цикл, м;

а - числовой коэффициент:

а=2∙dнкт в2 ∙Нпогр-8π∙Vт.о.*1dкол2-Dm2+dнкт в2  , 				(3.1.25)

Нn=Н1+а∙(n-2) ,		(3.1.26)

Н1=2∙Нпогр=2∙300=600 м.

Нn=Н1+а∙n-2=600+138,79*13-2=2038,54 м;

∆H=2*600+138б79*13-2*(13-1)2+2038,546=17027,26 м.

Вычисляют производительность откачки по следующей формуле:

Q=2826∙Нкон-Ннач∙dкол2∆Н∙v 							(3.1.27)

где ϑ - скорость спуска или подъёма сваба, равная 1,22 м/с;

Q=2826∙721,38-0∙0,132217027,26∙1,22=2,54 м3/с

Находят всю длительность процесса свабирования:

t=∆Hϑ 										(3.1.28)

t=17027,261,22∙13600=5,94=3,87 ч.

Следовательно, плотность жидкости глушения для скважины 845 составит 1210,093 м3/кг. На 1-м этапе в скважину необходимо закачать 2,8 м3 жидкости. По окончании времени ожидания равном 34,16 минут, необходимо закачать в скважину еще 17,39 м3 жидкости глушения. Общий объем скважины составил 20,2 м3.

Процесс освоения скважины 845 займет 3,87 часов. При этом из скважины необходимо отобрать 9,86 м3 жидкости, объём геофизического кабеля - 0,037 м3, число СПО - 13, объём жидкости над свабом - 0,87 м3.

АКТ на консервацию скважины № *** Федотовской площади

| УТВЕРЖДАЮ ________________________ Приволжского управления Ростехнадзора «___» ______________2025 г. |  | УТВЕРЖДАЮ ______________ «____» ______________2025 г. |
| --- | --- | --- |

АКТ

на консервацию скважины № ***

Федотовской площади

| 1. | Предприятие: СП «Татнефть-Добыча», НГДУ «Елховнефть», ЦДНГ № |
| --- | --- |
| 2. | Эксплуатационный горизонт – кыновский. |
| 3. | Интервал перфорации: 1688,8-1690,8 м, 1690,8-1691,6 м (1678-1678,8 м, 1696-1697,5 м) – отключены. |
| 4. | Результаты испытания, освоения последнего месяца эксплуатации: |
|  | дебит нефти – т/сут дебит жидкости – т/сут обводненность – %. |  |
| 5. | Пластовое давление: атм. |
| 6. | Причина консервации в соответствии с действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности – обводненность. |
| 7. | Результаты проверки технического состояния ствола скважины, заколонного пространства, наземного оборудования: направление 426 – 40 м Нц – до устья. |
|  | кондуктор 324 – 140 м Нц – до устья. |
|  | тех. колонна 245 – 360 м Нц – до устья. э/колонна 168 – 1722 м Нц – 25 м от устья. летучка 114 – в интер. 1197,3-1716 м Нц – в интер. 1197,3-1716 м. |
|  | Дата, вид и результат исследования технического состояния э/колонны: 09.07.2025, опрессовка – герметично; 11.07.2025, Т, манометрия, ГК, ЛМ, СТД, резистивиметрия, влагометрия – герметично, заколонные перетоки не выявлены. |
| 8. | Срок консервации с 25.07.2025 по 25.07.2030. |
| 9. | Периодичность проверок состояния скважины в период консервации – 1 раз в квартал. |

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН В КОНСЕРВАЦИЮ И В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ФОНД.

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд основополагающих выводов и практических рекомендаций, направленных на совершенствование процесса перевода скважин в консервацию и наблюдательный фонд в условиях зрелых месторождений, подобных Федотовской площади. Ключевым выводом является утверждение, что данный процесс должен трактоваться не как упрощенная техническая процедура, а как сложный, многокритериальный проект, требующий глубокого диагностического обследования, строгого технологического регламентирования и экономического обоснования.

Основным выводом работы является подтверждение высокой информационной ценности комплексных геофизических и гидродинамических исследований (ГИС и ГДИ) для принятия объективных решений. Методы, такие как акустический телевизор ствола (АТС), цементометрия, термометрия и анализ кривых восстановления давления (КВД), являются незаменимыми инструментами для оценки целостности обсадной колонны, качества изоляции заколонного пространства и текущей продуктивности пласта. Их применение позволяет перейти от субъективных оценок к количественному обоснованию необходимости перевода скважины, минимизируя риски преждевременного вывода из эксплуатации еще рентабельных объектов или, наоборот, консервации скважин с невыявленными дефектами, представляющими экологическую угрозу.

На примере анализа скважин-кандидатов Федотовской площади доказана эффективность предложенных критериев отбора. Для наблюдательного фонда приоритет должны составлять скважины с высокой и стабильной обводненностью (более 90%), но при этом сохранившие четкую гидродинамическую связь с пластом, что подтверждается значительным приростом давления при остановке. Наличие удовлетворительного состояния обсадной колонны и отсутствие заколонных перетоков являются обязательными условиями. Для консервации, помимо экономической нецелесообразности, критически важным является доказательство невозможности или чрезмерной затратности восстановления продуктивности на современном технологическом уровне.

В области технологий подготовки скважин сформированы четкие рекомендации. При переводе в консервацию обязательным является разработка детального плана-наряда, центральным элементом которого является расчет и осуществление надежного глушения с последующей установкой цементных мостов в интервалах перфорации и у башмаков вышележащих колонн. Плотность жидкости глушения должна рассчитываться с коэффициентом запаса, а для контроля качества изоляции необходимо проводить контрольные геофизические исследования после установки мостов. Для скважин с агрессивными средами (сероводород) необходимо применение ингибированных тампонажных материалов.

Для формирования современного наблюдательного фонда рекомендуется отходить от практики эпизодических замеров глубинными манометрами в пользу систем постоянного мониторинга. Наиболее эффективным решением является установка стационарных донных датчиков давления и температуры (например, кварцевых манометров), интегрированных через наземные телеметрические модули в систему сбора и передачи данных в реальном времени. Это позволяет не только получать непрерывную информацию о пластовой обстановке, но и оперативно реагировать на ее изменения, оптимизируя систему разработки месторождения в целом. Интеграция этих данных в платформу «цифрового двойника» месторождения многократно повышает их ценность.

Особое внимание в рекомендациях уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности. Все работы должны проводиться в строгом соответствии с принципом «нулевого сброса», с использованием замкнутых циркуляционных систем, герметичных емкостей и обязательной утилизацией всех образующихся отходов. Перед началом работ необходимо выполнять тщательный расчет нагрузок и проверку исправности всего оборудования, особенно противовыбросового. Культура производства, основанная на неукоснительном соблюдении технологических регламентов и высочайшей квалификации персонала, является непреложным условием безаварийного проведения работ.

В заключение, реализация предложенных выводов и рекомендаций позволит перевести управление скважинным фондом на поздней стадии разработки на качественно новый уровень. Это обеспечит не только снижение операционных затрат и минимизацию экологических рисков, но и создаст основу для принятия более обоснованных геолого-технологических решений, направленных на максимальное извлечение остаточных запасов углеводородов. Таким образом, грамотно организованные процессы консервации и формирования наблюдательного фонда становятся стратегическим инструментом повышения экономической эффективности и экологической устойчивости нефтегазодобывающего предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ледяев, К. А. Соблюдение безопасности на всех этапах консервации и ликвидации скважин / К. А. Ледяев // Тенденции развития науки и образования. — 2023. — №105. — С. 99.

- Консервация нефтяных скважин [Электронный ресурс] // SNK Oil. – URL: https://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/konservatsiya-neftyanykh-skvazhin/ (дата обращения: 22.10.2025).

- Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов (РД 08-492—02). Серия 08. Выпуск 8 / Колл, авт. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2010. — 32 с.

ISBN 978-5-9687-0160-2.

- Консервация и ликвидация скважин [Электронный ресурс] // Нефтегаз.ру. – URL: https://neftegaz.ru/tech-library/burenie/519129-skvazhina-konservatsiya-i-likvidatsiya/ (дата обращения: 22.10.2025).

- Консервация скважин [Электронный ресурс] / ООО «ОРС» ; отв. ред. [без указания имени]. – URL: https://orservice.ru/tpost/8b3f4tbeh1-konservatsiya-skvazhin (дата обращения: 22.10.2025).

- Патент RU 2379467 C1, 2008130834/03, 25.07.2008. Способ консервации многозабойной низкодебитной скважины в условиях аномально низких пластовых давлений : заявл. 25.07.2008 : опубл. 20.01.2010 / Кустышев И. А., Кустышев Д. А. ; патентообладатель: ОАО «Газпром».

- Способ консервации газовой скважины: пат. RU 2442877 C1 Рос. Федерация / Немков А. В., Черепанов В. В., Кустышев Д. А. [и др.] ; патентообладатель: ОАО «Газпром». — № 2010132739/03 ; заявл. 04.08.2010 ; опубл. 20.02.2012, Бюл. № 5. — 7 с.

- Способ консервации газовой скважины в условиях аномально низких пластовых давлений: пат. RU 2353757 C2 Рос. Федерация / Кустышев А. В., Гейхман М. Г., Маринин В. И. [и др.] — № 2007114696/03 ; заявл. 18.04.2007 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 12. — 6 с

- Способ консервации, заканчивания и ремонта скважины: пат. RU 2362005 C2 Рос. Федерация / Пейдж П. Э., Бёрнс А. Д., Ниски Д. Э. ; патентообладатель: Woodsaid Energy Ltd. — № 2006106719/03 ; заявл. 06.08.2004 ; опубл. 20.07.2009, Бюл. № 20. — 44 с.

- Способ консервации скважин: пат. RU 2042782 C1 Рос. Федерация / Бакулин В. Н., Бакулин А. В. — № 5047301/03 ; заявл. 10.01.1992 ; опубл. 27.08.1995, Бюл. № 24. — 6 с.

- Технологическая жидкость для ликвидации (длительной консервации) нефтяных и газовых скважин: пат. RU 2650146 C1 Рос. Федерация / Карапетов Р. В., Мохов С. Н., Бекетов С. Б., Акопов А. С. — № 2016148854 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 09.04.2018, Бюл. № 10. — 11 с.

- Устройство для консервации газовых скважин: пат. на полезную модель RU 35816 U1 Рос. Федерация / Кустышев А. В., Чижова Т. И., Кустышев И. А. ; патентообладатель: ООО «ТюменНИИгипрогаз». — № 2003128722/20 ; заявл. 29.09.2003 ; опубл. 10.02.2004, Бюл. № 4. — 1 с.

- Калиев М. В., Дьячук И. А. Внутрискважинное оборудование для остановки и временной консервации скважин с возможностью осуществления периодической добычи // Наукосфера. – 2022. – № 7(1). – С. 128–135. – ISSN 2542-0402. – URL: http://nauko-sfera.ru/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Калиев М. В., Дьячук И. А. Обоснование необходимости применения специального внутрискважинного оборудования для остановки скважин и их консервации // Наукосфера. – 2022. – № 7(1). – С. 128–135. – ISSN 2542-0402. – URL: http://nauko-sfera.ru/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Наблюдательные скважины [Электронный ресурс] // Studfile.net. – URL: https://studfile.net/preview/8953832/page:32/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин: учеб, для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584 с.ISBN-5-7221-0522-8.

- Пьезометрические скважины [Электронный ресурс] // Российское промышленное бурение. – URL: https://rosprombur.ru/pezometricheskie-skvazhiny.html/ (дата обращения: 27.10.2025).

- Пьезометрические скважины [Электронный ресурс] // Роспромбур. – URL: https://rosprombur.ru/pezometricheskie-skvazhiny.html (дата обращения: 27.10.2025).

- Молчанов А. Г. Подземный ремонт скважин: Учебное пособие для учащихся профтехобразования и рабочих на производстве. — М.: Недра, 1986. — 208 с.

- Амиров А. Д., Карапетов К. А., Лемберанский Ф. Д. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин/А. Д. Амиров, К. А. Карапетов, Ф. Д. Лемберанский и др. М., Недра, 1979, с. 309.

- Данные КИС АРТМИС

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ТИПОВОЙ ПЛАН

мероприятий по локализации возможных аварий и инцидентов

и ликвидации их последствий в бригадах по ремонту скважин.

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

| Ситуация | Возможные аварии (инциденты), места их возникновения и условия, опасные для жизни людей (состояние оборудования) | Мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией | Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения (первичные действия) | Ответственные за выполнение мероприятий | Место нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий | Кто должен быть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | извещен | вызван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | загазованность территории из-за: а) негерметичности сальниковых уплотнителей действующих скважин | подать сигнал тревоги об опасности | 1 подать сигнал тревоги об опасности | бурильщик, машинист | звуковой сигнал подъёмного агрегата | - | - |
|  |  | прекратить все работы на территории куста скважин, покинуть зону загазованности | 2 заглушить ДВС подъёмного агрегата, спецтехники | бурильщик, машинист | - | - | - |
|  |  |  | 3 отключить электроэнергию | бурильщик | - | - | - |
|  |  | сообщить диспетчеру цеха | - | бурильщик диспетчер цеха | рация в культбудке телефон в диспетчерской | руководство цеха представитель АВО | мастер КРС, руководство цеха |
|  | б) разгерметизации устьевой арматуры при избыточном давлении на устье скважины | - | 4 произвести анализ воздушной среды, выявить источник создания загазованности устранить причину создания загазованности (при необходимости заглушить скважину по дополнительному плану работ) | - | - | - | - |

Ппродолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | 5 ликвидацию аварии произвести силами АВО с использованием изолирующих дыхательных аппаратов и спец. оборудования АВО | главный инженер управления, начальник цеха | АВО | командир АВО | оперативный состав АВО |
|  |  |  | 6 устранить разлив нефтепродуктов. Организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта мастер КРС | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС | - |
| 2 | газонефтепроявления или его признаки и без выделения сероводорода оборудование устья-гидроротор разлив нефтепродуктов | подать сигнал тревоги | 1 снять гидроротор | бурильщик, машинист. вахта | звуковой сигнал подъемного агрегата строп на устье | - | - |
|  |  |  | 2 при СПО с ЭЦН обрубить кабель | помощник бурильщика | приспособление для рубки кабеля на устье | - | - |
|  |  |  | 3 загерметизировать устье закрытием превентора, запорной компоновкой (или аварийной планшайбой) | вахта | превентор или устьевой герметизатор на устье, запорная компоновка или аварийная планшайба (подвесной фланец подготовлен на мостках). | - | - |
|  |  |  | 4 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | рация в культбудке | руководство цеха, представитель АВО | представитель АВО |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 установить постоянное наблюдение за скважиной | бурильщик | - | - | - |
|  |  |  | 6 дальнейшие работы по глушению скважины производить по специальному плану | мастер КРС | - | - | - |
|  |  |  | 7 устранить розлив нефтепродуктов. Организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС | - |
| 3 | газонефтеводопроявления или его признаки с выделением сероводорода оборудование устья: КМУ или гидроротор загрязнение воздушной среды | 1 подать сигнал тревоги |  | бурильщик | звуковой сигнал подъемного агрегата | - | - |
|  |  | 2 покинуть устье скважины | 1 сообщить диспетчеру цеха | вахта, бурильщик, диспетчер | рация в культбудке телефон в диспетчерской противогазы в культбудке | руководство цеха, представитель АВО | мастер КРС |
|  |  | 3 надеть противогазы | 2 выполнить мероприятия по герметизации устья в последовательности, указанной в ситуации по пункту 2 | - | - | - | - |
| 4 | газонефтеводопроявления или его признаки при ведении аварийных работ с установкой ротора на устье Разлив нефтепродуктов | подать сигнал тревоги | 1 прекратить проведение работ | машинист, бурильщик | звуковой сигнал подъёмного агрегата. | - | - |
|  |  |  | 2 снять вкладыши ротора. | вахта | - | - | - |
|  |  |  | 3 посадить инструмент на забой (отвернуть квадрат, уложить на мостки) | - | - | - | - |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 завернуть в муфту эксплуатационной колонны специальный колонный патрубок такого же диаметра, имеющий фланец и отвод с краном | вахта | колонный патрубок на мостках | - | - |
|  |  |  | 5 установить аварийную планшайбу (подвесной фланец) на специальный колонный патрубок | вахта | аварийная планшайба (подвесной фланец с краном) на мостках | - | - |
|  |  |  | 6 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | - | - | - |
|  |  |  | 7 установить постоянное наблюдение за скважиной | вахта | рация в культбудке | руководство цеха, АВО | мастер КРС, предс. АВО. |
|  |  |  | 8 устранить разлив нефтепродуктов. Организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта мастер КРС | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС | - |
| 5 | загорание газовоздушной смеси на устье скважины, загорание промывочной жидкости на углеводородной основе, очистных и емкостных блоков, будок производственного назначения, загрязнение воздушной среды продуктами горения, разлив нефтепродуктов | немедленно прекратить все работы, удалить людей из опасной зоны | 1 сообщить о возгорании диспетчеру, в ЦДС для последующего извещения ПЧ. | бурильщик | рация (телефон) в культбудке, телефон в диспетчерской цеха | руководство предприятия, цеха | ПЧ |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 до прибытия пожарной команды приступить к тушению пожара | вахта | первичные средства пожаротушения | после прибытия пожарн. команды выполнять все указания и распоряжения руководителя тушения пожара |  |
|  |  |  | 3 устранить разлив нефтепродуктов организовать сбор и вывоз в пункт утилизации | вахта мастер КРС | противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок | зам. гл. инженера по ООС |  |
| 6 | поломки и разрушения несущих элементов вышечно-силового блока при любой обстановке на устье скважины | немедленно прекратить все работы, удалить работников из опасной зоны разрушения | 1 сообщить об аварии в технологическую службу цеха | бурильщик | рация (телефон) в культбудке, телефон в диспетчерской цеха | гл. инженер, гл. механик, руководство цеха, Ростехнадзор | госинспектор по надзору в нефтедобыв. пром. ПУ Ростехнадзора, руководство цеха |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим | вахта | мед. аптечка, шины, носилки в культбудке | - | скорая помощь |
|  |  |  | 3 действовать по спецплану локализации аварий и инцидентов | вахта | - | - | - |
|  |  |  | 4 систематически информировать о ходе аварийных работ начальника смены ЦДС, цеха | мастер | - | - | - |
| 7 | открытое фонтанирование разлив нефтепродуктов | 1 немедленно прекратить все работы, удалить людей в безопасное место | - | бурильщик | - | - | - |
|  |  |  | 1 остановить ДВС | машинист | - | - | - |
|  |  |  | 2 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | рация в культбудке | руководство цеха | - |
|  |  |  | - | диспетчер цеха | телефон в диспетчерской | главный инженер, главный геолог, представитель АВО, аварийная энергослужба | АВО, ПЧ, скорая помощь, аварийная энергослужба |
|  |  |  | 3 отключить электроэнергию в загазованной зоне путем снятия напряжения на фидере или в отключенном разъединителем из зоны, где отсутствует загазованность | диспетчер энергослужбы, аварийная энергослужба | энергослужба цеха | ЦДС | - |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 ликвидировать источники возможного загорания (потушить топки, прекратить сварочные работы, запретить курение) | вахта | - | - | - |
|  |  | 2 принять меры к оповещению всех соседних производственных объектов, населенных пунктов, которые могут оказаться в загазованной зоне | - | вахта, диспетчер цеха | рация в культбудке, телефон в диспетчерской | - | - |
|  |  | 3 запретить всякое движение на территории, прилегающей к фонтанирующей скважине (выставить посты и знаки) | 5 принять меры по недопущению растекания нефти и пластовой воды 6 дальнейшие работы проводить по особому плану после прибытия ответственного руководителя и ответственного исполнителя по ликвидации открытого фонтана | вахта АВО | предупредительные знаки в культбудке противопожарный инвентарь: лопата, ведро, песок противогазы в культбудке | зам. главного инженера по ООС | - |

Продолжение Таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | загорание культбудки загрязнение воздушной среды продуктами горения | эвакуация людей | 1 отсоединить кабель подключения культбудки к электропитанию | бурильщик | станция управления | - | - |
|  |  |  | 2 культбудку по возможности отвезти дальше от скважины | вахта | при наличии спецтехники, бульдозера | - | - |
|  |  |  | 3 сообщить диспетчеру цеха | бурильщик | средства связи выбрать по ситуации | руководитель предприятия, цеха | ПЧ |
|  |  |  | 4 приступить к тушению пожара | вахта | первичные средства пожаротушения | - | - |
| 9 | при обнаружении на территории объекта предмета похожего на взрывное устройство | не подходить, не трогать, не разводить огонь, не пользоваться сотовыми телефонами, отойти самому и отвести работников в безопасную зону | 1 сообщить об обнаружении подозрительного предмета 2 зафиксировать места и время обнаружения 3 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета | очевидец | - | АВО | МЧС УВД, руководитель предприятия |

Приложение Б

Таблица Б.1 - Техническая характеристика ЦА-320

| Скорость | Подача, л/с | Давление, МПа |
| --- | --- | --- |
| II | 2,9 | 32 |
| III | 5,2 | 18 |
| IV | 7,9 | 11,7 |
| V | 11,9 | 7,8 |

Рисунок В.1 – График зависимости скорости нисходящего потока жидкости от подачи насоса

Рисунок В.2 - График зависимости скорости восходящего потока жидкости от подачи насоса

Приложение В

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД (ГТД)

по скважине № 41**

Архангельское нефтяное месторождение, НГДУ «Ямашнефть»

1. Общие сведения

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Название/номер скважины | 41** |
| Месторождение | Архангельское |
| НГДУ / Предприятие | НГДУ «Ямашнефть» |
| Координаты устья (X / Y) | (Отсутствуют в исходном документе) |
| Абсолютная отметка устья, м | (Отсутствует в исходном документе) |
| Цель бурения | Эксплуатационная, тульский горизонт (пласт СТЛ-4) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1985 г. |
| Дата начала ликвидационных работ | 2019 г. (по плану работ) |
| Категория ликвидации (по РД) | I. Отработавшая свое назначение |
| Причина ликвидации | Низкий дебит, высокая обводненность (97%). Отработавшая свой ресурс. |
| Особые условия | Наличие сероводорода в продукции |

2. Конструкция скважины

| Колонна | Диаметр, мм | Длина, м | Толщина стенки, мм | Интервал цементирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | 324 | 82 | 9.5 | 0 - 82 м (до устья) |
| Кондуктор | 245 | 282 | 8.9 | 0 - 282 м (до устья) |
| Эксплуатационная | 168 | 1104 | 8.9 | 196 - 1104 м |

Глубина забоя (по стволу): 1097.5 м
Профиль ствола: Вертикальный (предположительно).

3. Фактический геологический разрез (целевой интервал)

| Интервал, м | Горизонт / Объект | Литология | Коллекторские свойства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051.2 - 1054.4 | Тульский, пласт СТЛ-4 | Песчаник разнозернистый | Кпр = 0.685 мкм², Кп = 0.230, Кн = 0.880 | Целевой продуктивный пласт. Высокая обводненность. |

Примечание: В разрезе также вскрыты отложения алексинского, визейского и других горизонтов среднего и нижнего карбона.

4. Данные о вскрытии и опробовании пласта

- Интервал перфорации: 1051.2 - 1054.4 м.

- Тип перфоратора: ПК-103 (дважды: первичная и для обеспечения притока).

- Режим работы до ликвидации: Фонтанный (предположительно, на поздней стадии - неэффективный).

- Дебит перед ликвидацией: Крайне низкий, нерентабельный. Обводненность ~97%.

- Параметры пласта:

  - Пластовое давление (Рпл): 7.7 МПа (77 атм)

  - Статический уровень: 215 м

  - Динамический уровень: 900 м

  - Плотность пластовой воды: 1160 кг/м³

  - Газовый фактор: 7.6 м³/т

5. Результаты обследования перед ликвидацией (2019 г.)

| Дата | Вид исследования/работ | Метод / Прибор | Результаты / Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.10.2019 | Контроль цемента за ЭК | АКЦ-ФКД, МАК-2 | Нарушений качества цемента не выявлено. |
| 26.10.2019 | Проверка герметичности колонны | Термометрия (Т), ГК, ЛМ | Скважина при Р=9 МПа не принимает воду. Нарушения герметичности ЭК и заколонные перетоки не выявлены. |
| По плану | Опрессовка ЭК | Пакер на НКТ | Давление опрессовки 15 МПа. |
| По плану | Шаблонирование ЭК и НКТ | Шаблон d=124 мм | Проходка свободная. |

Общий вывод по обследованию: Катастрофическое падение дебита и рост обводненности при удовлетворительном техническом состоянии ствола и изоляции. Скважина - кандидат на ликвидацию.

6. План и последовательность ликвидационных работ (на основе данных)

- Подготовительные работы, подъем подземного оборудования.

- Промывка ствола, глушение пресной водой (ρ=1000 кг/м³).

- Установка цементного моста №1: Интервал 950 - 1104 м (перекрытие перфорации + 50 м выше). ОЗЦ 24 ч.

- Проверка моста допуском труб и опрессовкой.

- Установка цементного моста №2: Интервал 780 - 894 м. ОЗЦ 24 ч. Добавка резиновой крошки (30 кг) для отключения нижних пластов.

- Проверка моста №2.

- Установка цементного моста №3 в башмаке кондуктора: Интервал 230 - 330 м. ОЗЦ 24 ч.

- Проверка моста №3.

- Заполнение интервалов между мостами (2-230 м, 330-780 м) глинистым раствором с ингибитором коррозии СНПХ-6301.

- Цементаж устья (заливка до верха).

- Монтаж на устье бетонной тумбы 1x1x1 м с репером и таблицей.

Используемые материалы:

- Тампонажный цемент: ПЦТ-II.

- Раствор для глушения/промывки: Пресная вода.

- Раствор для заполнения ствола: Глинистый раствор с ингибитором коррозии.

7. Расчетные параметры ликвидационных работ (сводка из расчетного раздела)

Плотность жидкости глушения (расчетная): 822.68 кг/м³. Принята вода (1000 кг/м³).

Объем жидкости глушения в ЭК: V1 = 7.7 м³, V2 = 10.1 м³.

Высота столба жидкости глушения: ~938 м.

Затраты материалов на цементные мосты (ориентировочно):

Цементный раствор для мостов: ~11.2 т.

Глинистый раствор для заполнения: ~12.1 м³.

8. Заключение о ликвидации

- Работы по физической ликвидации скважины 41__ проведены в соответствии с утвержденным планом, разработанным с учетом требований Ростехнадзора РФ и РД 08-492-02.

- Целевой продуктивный пласт СТЛ-4 тульского горизонта надежно изолирован цементными мостами.

- Все вскрытые в разрезе водоносные и продуктивные горизонты разобщены в соответствии с нормативными требованиями.

- Устье скважины оборудовано в соответствии с требованиями к ликвидированным объектам.

- Ликвидация признана эффективной. Угроза межпластовых перетоков, загрязнения окружающей среды и проявлений на устье устранена.